湖南浙湘混凝土有限公司

浙湘混凝土搅拌站搬迁建设项目

环境影响报告表

（报 批 本）

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司

CCTEG Chongqing Engineering Co.,Ltd.

二○一六年八月

建设项目环境影响报告表

项目名称：浙湘混凝土搅拌站搬迁建设项目

建设单位（盖章）：湖南浙湘混凝土有限公司

2016年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、

建设项目基本情况	1

1、 项目由来	1

2、工程内容及规模	2

3、公用工程	7

4、与本项目有关的污染情况及主要环境问题	10

二、建设项目所在地自然社会环境简况	11

1、自然环境简况	11

2、社会环境简况	17

三、环境质量状况	20

1、大气环境质量现状调查及评价	20

2、地表水环境质量现状调查及评价	21

3、声环境质量现状调查及评价	21

4、生态环境质量现状	21

5、主要环境保护目标	22

四、评价适用标准	23

1、环境质量标准	23

2、污染物排放标准	23

3、总量控制指标	24

五、建设项目工程分析	25

1、工艺流程及产污环节图	25

2、工艺流程说明：	26

3、主要污染工序	27

4、污染源强分析	27

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

1、施工期环境影响分析：	36

2、营运期环境影响分析：	38

3、清洁生产分析	42

4、风险分析	43

5、环保投资估算	44

6、项目环境环保“三同时”验收	44

7、环境管理与监测	45

8、项目选址合理性分析	46

9、项目平面布置合理性分析	46

10、产业政策相符性分析	46

11、公众参与调查	46

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

九、结论与建议	51

1、结论	51

2、建议和要求	52

附图

附图一、项目建设地理位置图

附图二、项目现场照片

附图三、项目环境现状监测点位分图

附图四、项目平面布置示意图

附件

附件一、环评委托书

附件二、企业营业执照

附件三、国土资源局证明

附件四、项目选址意见书

附件五、项目现状监测报告

附件六、项目评审会议纪要和专家签名单

附表

附表一、建设项目环境保护审批登记表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙湘混凝土搅拌站搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南浙湘混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王夏君 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 王夏君 |  |  |
| 通讯地址 | 辰溪县锦滨镇唐家人村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18358699277 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 辰溪县锦滨镇唐家人村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 辰溪县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 辰发改工[2016]5号 |  |  |  |
| 建设性质 | 搬迁扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 水泥制品制造 C3021 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 19090（28.6亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 2000 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保投资(万元) |  | 71.2 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.37% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  |
| - 项目由来 预拌混凝土行业属于国家鼓励发展的行业，从上世纪80年代开始国家先后出台了一系列政策措施，对预拌混凝土行业的发展起到了强有力的推动作用。混凝土搅拌站的建立和商品混凝土的供应对降低城市建设成本，改善城市环境空气质量，提高城市环境质量有着较好的社会效益、经济效益和环境效益。 湖南浙湘混凝土有限公司成立于2016年5月12日，为原辰溪大通混凝土公司重组更名而来。公司原搅拌站点年产20万立方米预拌混凝土，位于辰溪县第一中学附近沅水河泮，随着城镇的不断开发建设，该站点与城镇规划相矛盾，按照相关部门及城市发展规划要求，需另行选址建设。经过多方勘察，湖南浙湘混凝土有限公司拟选址于辰溪县锦滨镇唐家人村一山地处改扩建年产40万立方米预拌商品混凝土搅拌站项目，该项目预设生产线两条，一条为整体搬迁原20万立方米/年预拌商品混凝土生产线，主要生产设备均为原站点搬迁而来，另新建一条20万立方米/年预拌商品混凝土生产线，并拟新建堆料棚、办公生活用房配套公用基础设施等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关环境保护法律、法规，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司受湖南浙湘混凝土有限公司的委托，编制《浙湘混凝土搅拌站搬迁建设项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位在收集和分析工程相关资料、项目区域环境背景资料，实地踏勘项目区域环境状况，深入进行工程分析和环境影响预测、污染防治措施分析的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，以作为管理部门项目审批的依据和建设单位今后环境保护工作的依据。 - 二、工程内容及规模 项目名称：浙湘混凝土搅拌站搬迁项目； 建设地点：辰溪县锦滨镇唐家人村(项目具体地理位置见附图)； 建设单位：湖南浙湘混凝土有限公司； 建设规模：预拌混凝土生产线2条，设计年生产预拌混凝土40万m3； 产品方案：生产产品为C15~80标号的商品混凝土共14个品种，主要以C20、C25、C30、C40为主，产品标准执行《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）。 总投资：3000万元，均为自筹。 1、原有项目概况 1.1原有项目建设内容 原站点建设于辰溪县第一中学附近沅水河泮，占地面积约10亩，建设有1条20万m³/a预拌混凝土生产线，并配套建设堆场、办公用房及环保设施等。项目建设工程内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 原有项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 备注. 主体 工程; 搅拌楼; 钢结构，建筑面积20㎡. 堆料场; 分区围挡、地面硬化，占地面积1500㎡. 储罐区; 占地面积40㎡，共设有4个粉料筒仓. 进料区; 骨料采用料仓集料、封闭皮带输送机输送. 辅助 工程; 道路、停车场; 水泥硬化，占地面积约3000㎡. 综合用房; 砖混结构，建筑面积170㎡. 公用 工程; 给水系统; 生活用水源为自来水，生产用水源为沅水. 排水系统; 排水采取雨污分流方式；雨水经导水渠收集后排入沅水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网. 供电系统; 本工程使用380/220V交流电源，由外部引接. 环保工程; 废气处理; 搅拌机、粉料筒仓均自带除尘器，含尘废气经除尘处理排放. 废水处理; 建设有300m³沉淀池收集处理生产废水，化粪池处理生活废水，定期清理用于周边林木灌溉. 固体废物处理; 沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用. 表1-2 原有项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 现有工程. 指标; 备注. 1; 总占地面积; m2; 6667; 合约10亩. 2; 总建筑面积; m2; 4690. 其中; 搅拌楼; m2; 20; 钢结构. 原料堆棚; m2; 1500; 钢架结构. 办公生活楼; m2; 150; 砖混结构. 配电所; m2; 10; 砖混结构. 其他附属用房; m2; 10; 砖混结构. 道路、停车坪; m2; 3000; 水泥硬化. 3; 生产规模; 万m3/a; 20. 4; 搅拌站单套系统生产能力; m3/h; 180; 1套. 5; 年工作日; 天; 360; 8:00~22:00. 6; 劳动定员; 人; 12. 1.2原有项目生产设备 表1-3 原有项目主要生产设备表 原有设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 混凝土搅拌系统; HZS180; 1套; 中联重科，配套除尘器. 2; 混凝土搅拌运输车; BJ525GHB-5; 10台. 3; 混凝土搅拌运输车; ZLJ5256GJB1; 1台. 4; 混凝土泵车; SY5320THB/SY5313THB; 2台; 三一重工. 5; 车载式混凝土输送泵; SY5128THB; 1台. 6; 空压机; 2台; 含在搅拌系统中. 7; 铲车; 2台. 8; 皮带输送机; 1台. 9; 砂石分离机; 1台. 10; 水泵; 3台. 11; 实验室设备; 1套. 12; 粉料筒仓; 4个; 均配套除尘器. 1.3原有项目主要原辅材料 项目生产所需主要原辅材料为水泥、河砂、碎石、矿粉以及水等。所需原辅料及消耗量详见表1-4。 表1-4 项目所需主要原辅材料、能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 水泥; 万t; 7.8; 辰溪县. 2; 河砂; 万t; 15.1; 辰溪县采购. 3; 碎石; 万t; 21.8. 4; 粉煤灰及矿粉; 万t; 0.8. 5; 外加剂; t; 425; 市购. 6; 电; 万度; 30; 城市供电网. 7; 水; m3; 48533; 沅江水. 2、本搬迁扩建项目工程概况 2.1搬迁扩建工程建设内容 本搬迁扩建项目拟选址于辰溪县锦滨镇唐家人村，占地面积19090㎡，项目区内拟建设预拌混凝土生产线2条，其中一条生产线设备为搬迁原站点生产设备，另一条生产线为新建，并拟新建原料堆场、办公生活用房、基础配套设施及环保设施等，项目建成后预计年产商品混凝土40万m3。搬迁扩建工程建设内容见表1-5，主要经济技术指标见表1-6。 表1-5 搬迁扩建工程内容一览表 类别; 工程名称; 备注. 主体 工程; 搅拌楼; 钢结构，建筑面积40㎡. 堆料场; 露天; 分区围挡、地面硬化，占地面积2300㎡，堆放碎石. 料棚; 分区围挡、地面硬化、钢架棚，建筑面积1000㎡，堆放河沙. 储罐区; 占地面积60㎡，设8个粉料筒仓，其中4个为搬迁原有. 进料区; 骨料采用料仓集料、封闭皮带输送机输送. 辅助 工程; 道路、停车场; 水泥硬化，占地面积约3000㎡. 办公生活综合房; 两栋（1栋1层，1栋2层），砖混结构，建筑面积1150㎡. 配套附属用房; 砖混结构，建筑面积20㎡. 公用 工程; 给水系统; 生活、生产用水均由自挖地下水井供给，新建供水系统. 排水系统; 排水采取雨污分流方式；雨水拟于建筑周边及道路设明沟收集后，总排口处设沉淀池处理外排；生活污水设三级化粪池处理后用于周边苗木灌溉，生产废水设沉淀池处理后用回用. 供电系统; 本工程拟使用380/220V交流电源，由附近电网接入并设变压器及厂区供电网. 环保 工程; 废气处理; 搅拌机、粉料筒仓均自带除尘器，含尘废气经除尘处理排放. 废水处理; 拟设沉淀池收集处理生产废水，处理后回用，不外排；化粪池处理生活废水，定期清掏用于周边农田、林木灌溉. 固体废物处理; 沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用，生活垃圾集中收集送附近垃圾收集点由环卫部门处理. 表1-6 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 搬迁扩建工程. 指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 19090; 合约28.6亩. 2; 总建筑面积; m2; 7510. 其中; 搅拌楼; m2; 40; 钢结构. 原料堆场; 露天堆场; m2; 2300; 占地面积. 堆料棚; m2; 1000; 钢架结构. 办公生活楼; m2; 1150; 砖混结构. 配电所; m2; 10; 砖混结构. 其他附属用房; m2; 10; 砖混结构. 道路及停车坪; m2; 3000; 水泥硬化. 3; 生产规模; 万m3/a; 40. 4; 搅拌站单套系统生产能力; m3/h; 180; 2套. 5; 年工作日; 天; 360; 8:00~22:00. 6; 劳动定员; 人; 30. 7; 项目总投资; 万元; 3000. 2.2、搬迁扩建工程主要生产设备 本项目原站点一条生产线可拆卸、可移动设备设施（如生产设备、运输和装卸机械及实验室设备等）均搬迁至拟选址地安装使用，另拟新购1条生产线生产设备，其余公用设备均依托原有站点设备。搬迁扩建后项目主要生产设备见表1-7。 表1-7 项目搬迁扩建后生产设备一览表 原有设备. 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 混凝土搅拌系统; HZS180; 1套; 中联重科. 2; 混凝土搅拌运输车; BJ525GHB-5; 10台. 3; 混凝土搅拌运输车; ZLJ5256GJB1; 1台. 4; 混凝土泵车; SY5320THB/SY5313THB; 2台; 三一重工. 5; 车载式混凝土输送泵; SY5128THB; 1台. 6; 铲车; 2台. 7; 皮带输送机; 1台. 8; 砂石分离机; 1台. 9; 水泵; 3台. 10; 实验室设备; 1套; 鹤城区宏兴化验仪器供应站. 11; 料斗; 1套. 12; 粉料筒仓; 4个. 13; 汽车横; 1台. 拟新购设备. 14; 混凝土搅拌系统; 1套; 拟新购设备选型号待定. 15; 粉料筒仓; 4个. 16; 皮带输送机; 1台. 17; 料斗; 1套. 18; 水泵; 2台. 19; 洗车机; 1套. 2.3、搬迁扩建工程主要原辅材料 项目生产所需主要原辅材料为水泥、河砂、碎石、矿粉以及水等。所需原辅料及消耗量详见表1-8。 表1-8 搬迁扩建工程所需主要原辅材料、能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 水泥; 万t; 15.6; 辰溪县. 2; 河砂; 万t; 30.3; 辰溪县采购. 3; 碎石; 万t; 43.5. 4; 粉煤灰及矿粉; 万t; 1.5. 5; 外加剂; t; 850; 市购. 6; 电; 万度; 45; 城市供电网. 7; 水; m3; 98198; 自建地下水井. 原辅材料说明： ①外加剂是为提高混凝土性能的辅料，常用的主要是萘系高效减水剂和脂肪族高效减水剂。本项目使用的外加剂主要为萘磺酸盐甲醛缩合物，为浅棕色粉末，易溶于水，无毒，不易燃，不易爆。 ②粉煤灰成分中含有70%以上的玻璃微珠，其粒形完整、表面光滑、质地致密、多孔颗粒极少，在搅拌成型过程中不会大量吸水，从而降低搅拌用水量，其对泵送混凝土而言可大大降低混凝土与输送管之间的摩擦力，起到良好的润滑作用。掺合粉煤灰不仅可以取代部分水泥，降低混凝土的成本，还可减少用水量和明显增强混凝土后期强度。项目矿粉主要成分为石粉，掺入有石膏，主要用于等量替代水泥以节约生产成本粉煤灰与矿粉均为工业废渣废料，无毒无害，作为矿物渗合料在混凝土中使用，能明显增强混凝土耐久性，大大提高混凝土后期的强度增长。 本项目使用的砂，河卵石原料均在沙石场进行筛分、冲洗，在本项目场内的储存和使用过程中不需要在场内进行再清洗。 2.4、总平面布置 项目出入口拟设于场地东面临区域主要道路（改道后的S223公路）一侧，在厂区北侧布置办公楼、员工宿舍及食堂；搅拌主楼位于厂区中部；砂石堆场位于厂区西侧（即搅拌主楼西侧；变配电所位于厂区北侧；污水处理沉淀池位于搅拌主楼南侧，洗车平台位于厂区入口处。项目总平面布置详见附图四。 - 三、公用工程 本项目为异地搬迁改扩建，因此，公用工程均为新建。 1、给排水 （1）给水 由于本搬迁扩建项目选址地与城镇区及地表水体具有一定距离，接引自来水或抽取河水均不可行，因此，搬迁扩建工程拟自挖地下水井，并新建高位蓄水池及供水管网，供应生产及生活所需用水。 生产用水主要包括混凝土搅拌用水、搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水和地面清洗水；生活用水主要包括生活、办公 及宿舍用水。本搬迁扩建项目预计用水量为98342m3/a，项目工程各部分用水量详见表1-10。 表1-10 厂区用水量一览表 序号; 水单位; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）; 定额. 1; 生活区; 住宿员工; 1.45; 522; 10人； 145L/人. 2; 不住宿员工; 0.9; 324; 20人； 45L/人. 3; 生产区; 混凝土拌和用水; 205.56; 74000; 185kg/m³. 4; 搅拌站设备冲洗用水; 4.0; 1440; 2.0m3/台·天，项目共2台搅拌机. 5; 混凝土运输车储罐冲洗水; 39.9; 14364; 0.3m3/辆·次，133辆次/天. 6; 混凝土运输车车身清洗水; 13.3; 4788; 0.1m3/辆·次；133辆次/天. 7; 搅拌楼下地面冲洗水; 1.0; 360; 地面面积100m2， 按1.0m3/100m2·d计. 8; 厂区道路及停车坪洒水; 6.0; 2160; 厂内道路和停车坪面积按5000m2计，洒水量按120L/100m2日计. 9; 砂石分离机用水; 1.07; 384; 按每月2辆运输车废混凝土产生，每辆车混凝土冲洗用水量16m³计. 10; 全厂; 绿化; 本项目绿化约30%，绿化用水主要为办公生活废水、收集的雨水及沉淀池回用水等. 合计; 273.17; 98342; /. （2）排水 项目拟采用雨污分流制排水，初期雨水由厂区建筑周边及道路边拟建雨水沟收集，在总排口处拟设沉淀池，经沉淀处理后回用于厂区绿化或用于厂区抑尘。生产过程中产生的含砂废水及地面冲洗废水经沉淀处理后回用于生产。食堂含油废水经隔油除渣处理后与生活废水一同经化粪池处理，处理后的废水定期清淘用于周边林木灌溉或厂区绿化。项目废水产生情况见表1-11。 表1-11 厂区废水产生量一览表 序号; 用水单位; 产污系数; 废水产生量及损耗因素; 去向. 1; 生活区; 生活用水; 80%; 1.88m3/d，676.8m3/a； 损耗：生活过程消耗; 经化粪池处理后用于灌溉. 2; 生产区; 搅拌站设备冲洗水; 95%; 3.8m3/d，1368m3/a； 损耗：残留于机械内、收集过程损失; 经沉淀处理重新回用于生产. 3; 混凝土运输车储罐清洗水; 95%; 37.9m3/d，13644m3/a； 损耗：残留于储罐、收集过程损失. 4; 混凝土运输车车身清洗水; 95%; 12.6m3/d，4536m3/a； 损耗：车身及轮胎携带走、蒸发损失. 5; 地面冲洗水; 90%; 0.9m3/d，324m3/a； 损耗：地面吸收或蒸发. 6; 砂石分离机用水; 95%; 1.02m³/d，364.8m3/a； 损耗：分离出的砂石带走. 合计; 58.1m3/d，20913.6m3/a; /. 7; 初期雨水; 暴雨过程中前20min的雨水量74m³/次; 经沉淀处理后回用. 2、供电 本项目供电由附近农网引线接入至厂区，并安装变压器，供电负荷可以满足项目生产需要。 - 供热 本项目生活食堂能源为石油液化气，热水采用电热水器，办公室采用立式空调，厂区内不设锅炉。 4、项目进度 本改扩建项目土地平整由相关部门负责，项目用地现已完成土地平整，预计于2017年6月改扩建完毕投入生产运营。 - 四、与本项目有关的污染情况及主要环境问题 1、项目区域存在的主要环境问题： 本搬迁扩建项目拟选址于辰溪县锦滨镇唐家人村一山地处，目前用地范围内较为平整，现为荒地，项目用地范围内不存在原有污染问题及环境问题。 项目建设区域周边工业开发及村镇建设程度低，区域存在的主要污染源为道路交通噪声、农村居民分散排放的生活污水及农业废水，对环境的影响较小。 2、原有项目污染源调查及环境问题： 项目原有工程搅拌站点位于辰溪县第一中学附近，处于县城区范围内，周边环境敏感保护目标多，搅拌站点为工业性质单位，其与环境功能区划及城镇规划相悖，搅拌站生产运营过程中的工业污染对周边敏感点影响较大。 - 废水 原项目在位于厂区搅拌楼下方建设有300m³沉淀池，厂区搅拌设备清洗废水、罐车冲洗水及砂石分离器水经沉淀池沉渣处理后，全部回用于混凝土拌合用水。 据估算项目厂区收集的暴雨过程前20min的初期雨水量约77m³/次，原厂区雨水经厂区周边的导水沟收集后直接外排至沅水河，初期雨水未经收集沉淀处理直接排至沅水河。 厂区内食堂产生的含油废水经隔油池处理与生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。 （2）废气 项目原营运期产生的粉尘主要为生产过程在输送、计量、搅拌过程产生的粉尘、搅拌站筒库进、抽料粉尘、道路扬尘、堆场扬尘和食堂烹饪油烟废气。 对于项目在物料输送、搅拌和筒仓进、抽料时产生的粉尘经设备配备的布袋除尘器进行收尘处理后，产生的粉尘能达标排放，据核算，处理达标排放的废气中粉尘排放量约1.826t/a。 进出厂车辆轮胎附带有少量水泥浆、泥浆，干燥天气下车辆运行过程产生的地面扬尘对区域大气环境有一定的影响。 砂石料在大风天气及卸料过程中会产生少量的扬尘，厂区定时对物料表面进行喷洒水，厂区该类扬尘产生量较小。 - 噪声 项目利用厂区围墙阻隔厂内噪声对外环境的污染影响。厂区周边环境较敏感，生产过程中噪声对敏感点有一定影响。 （4）固体废物 原项目厂区产生的固废主要为沉淀池内沉渣、废混凝土、除尘器收集的粉尘、和员工产生的生活垃圾。 厂区内产生的废混凝土经砂石分离器分离后回用，沉淀池的污泥在厂区内干化处理后外运建筑垃圾填埋场处置，沉淀干化后的污泥量约115.7t/a。 厂区除尘器收集的粉尘，经清理后回用于生产。 员工产生的生活垃圾经袋装化收集后，定期送至附近的垃圾集中收集点，定期由当地环卫部门统一清运，进行无害化处置，生活垃圾产生量为2.6t/a。 原有项目为混凝土搅拌站，生产原料及产品均不含毒性成分，对周边环境的影响主要表现为噪声污染和粉尘污染。现有项目厂区生产废水设有300m³沉淀池处理后回用，废水不外排；搅拌机、粉料筒仓设备均自配除尘器，粉尘废气经除尘处理后达标排放，大气污染主要表现在运输扬尘污染；项目机械设备及运输车辆较多，噪声对周边环境具有一定影响。 （5）搬迁后原场地遗留环境问题 本项目为商品混凝生产企业，生产过程中为原料配比后进行物料混合搅拌，其不存在化学反应，生产原料主要为砂石、矿粉、水泥等，均为一般原料不含有毒成分，外加剂为储罐储存。项目对环境的影响主要为生产过程产生的噪声、粉尘、废水及固体废物的影响，随着搅拌站的停产及搬迁而停止。搬迁后的遗留问题主要为原生产构筑物及堆渣场占地影响，退出后的土地可拆除原构筑物并清楚地面堆渣，清理后的土地可进行城镇开发建设，若未能及时进行开发建设应先行绿化。 |

- 建设项目所在地自然社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 辰溪县位于湖南省西部，怀化市中北部、沅水中游地区，地处雪峰山脉与武陵山脉之间。东与溆浦县接壤，南与怀化市鹤城区毗邻，西与麻阳县和湘西土家族苗族自治州泸溪县相连，北与沅陵交界。其地理坐标为：北纬27°34′52″~28°12′50″，东经109°54′24″~110°32′07″。西南距怀化市市区73公里，东距湖南省会长沙市477公里。境内交通便利，通讯发达，湘黔铁路复线横贯县境80公里，320国道及S308、S223省道纵横全县，连通南北，湖南四大河流之一沅水流经县城24公里，5000吨级的江口码头上通黔桂，下达洞庭，直入长江。 本项目选址位于辰溪县锦滨镇唐家人村，锦滨镇镇政府驻大路口，与辰阳镇隔沅水相望。 2、地形地貌 辰溪地处雪峰山与武陵山之间。地势东南高，西北低，呈多级夷平面阶梯状起伏下降。一般海拔200～300米，平均海拔750米。东南面有海拔1000米以上高山5座，最高罗子山主峰海拔1378.7米。最低是西北沅水出境水面，海拔为100.1米。境内以山地为主，占土地总面积53.7%，余为丘陵、平原。东南面，层峦叠嶂，林木茂密，梯田层层，作物满岗；中西部，果树成荫，青翠欲滴，稻田成片，水渠成网；南北一线有石灰岩溶洞40多个，形成千姿百态的独特景观。燕子洞是国家AA级景区、省级风景名胜区。 3、水文 (1)地表水 辰溪县境内水系，以沅水为骨干，先后汇人大小一级支流35条，二级支流53条，呈树枝状展布。流域面积1977．9平方公里。流域面积大于750平方公里的有辰水，大于300平方公里的有龙门溪，大于200平方公里的有柿溪，大于100平方公里的有黄溪、落衣溪、松溪、征溪、倒潭溪5条，大于50平方公里的有仙人湾溪(又名腊天溪)、双溪、修溪、蒲溪、荆竹溪、干溪、宋家溪、野鹿溪8条。大、中、小河流总长920．8公里，多年平均产水量15．2亿立方米，容水总量341．86亿立方米。 沅水发源于贵州省东南部，自怀化市铜鼎乡的铜鼎流入县内龙头庵乡的张家门口，流经黄溪口、仙人湾，流入溆浦县的大江口后，再转入县内火马冲、柿溪、修溪、锦滨、辰阳、潭湾、孝坪、船溪等乡镇，于船溪乡的小溪河流入泸溪县上堡乡。境内流程98.2公里，平均河宽约400米，多年平均水位为111．72米，最高水位多出现在5～6月份，平均为118．30米，最高水位达121．99米；最低水位多出现在12～1月份，平均最低水位为109．85米，极低只有109．38米。 辰水又名麻阳河、锦江、辰溪，发源于贵州省江口县的梵净山。从麻阳县吕家坪乡搞潭溪村流入县内安坪镇潭湾坨。流经安坪、潭湾、锦滨3镇，于大路口注入沅水。境内流程32．8公里，流域面积820平方公里。年均水位为151．25米(麻阳陶伊观测点)，境内落差12米。河面宽200米，多年平均径流量为1000立方米／秒，最大流量为4320立方米／秒，最小流量为15．1立方米／秒。随着植被覆盖率下降，水土流失严重，河床淤积日渐上升，航运量日减。 （2）地下水 辰溪县境内的地下水，根据岩性组合及水文地质特征，划分为松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩裂隙岩溶水三个大类。 松散堆积层孔隙水即砂、砂卵石孔隙潜水。包括一级阶地全新统及更新统冲积砂、砂卵右层，在安坪、潭湾、大路口等辰水沿岸及方田、水井、修溪、火马冲、黄溪口等地沅水沿岸呈不连续条状分布。全新统组成沅水、辰水等水系河漫滩及一级阶地。水位埋深5～10米，富水性中等；更新统组成沅水流域的二、三、四、五级阶地，其中三、四、五级阶地零星残留于山坡上，二级阶地赋存孔隙水水位埋深3～16米，其富水性贫乏。含水岩组中水的pH=6.62～7.15，矿化度0.35～0.44克／升，水化学类型为重硫酸钙水。孔隙水的径流方向多垂直或斜交河流流向，径流交替强烈。一级阶地在阶地前缘以渗流的形式排泄于河流，二、三级阶地孔隙水，除以渗流形式排于低级阶地孔隙水或河水外，还以股状流排于地表或河流。 基岩裂隙水含碎屑岩孔隙裂隙、裂隙水和浅变质岩类裂隙水两个亚类。碎屑岩孔隙裂隙、裂隙水，主要分布在沅陵至怀化公路以西。东部仅在后塘至黄溪口一带呈条状分布。根据含水岩组泉水常流量和地下水径流模数，富水性分为两个级别。富水性弱的，泉流量0.10～1.00升／秒，地下水径流模数0.5～1.0升／秒平方公里。pH=7.6，矿化度0.035～0.17克／升，为重硫酸钙水。富水性极弱的，泉流量小于0．1升／秒，地下径流模数小于0.5升／秒·平方公里，PH=0.7～7.3，矿化度0.0l～0.5l克／升，为重碳酸钙水。该含水岩组的断层破碎带往往为局部中等富水，附近多有泉水出露，一般流量为0.1～1.0／秒。埋深0～10余米，多围绕山包四周低地呈放射状排泄。浅变质岩类裂隙水，主要分布在沅陵至怀化公路以东地区，地下水主要赋存于构造裂隙中，部分赋存于风化裂隙中。根据泉流量和地下径流模数差异，富水性分为二级。富水性弱的，泉流量一般0．22～0．8升／秒，地下径流模数O．08～0.75／秒·平方公里。pH=6.0～7．6。矿化度0.03～0.19克／升，为重碳酸钙钠水。富水性极弱的，泉流量小于0.1升／秒，地下径流模数小于0.5升／秒·平方公里。PH=6.0～7.6，矿化度0.02～0.19克／升，为重碳酸钙钠组成重碳酸钠水。浅变质岩区为中山、低山，地形切割强烈，水系发育，一般与河流或溪沟流向垂直，水力坡度大，流速快，途径短，水位埋深0～20米。呈股状、片状或渗流水态排至地表。 碳酸盐岩裂隙岩溶水分碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水和碳酸盐岩岩溶水三个亚类： 碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙水，主要分布在沅陵至怀化公路以东地区。地下水赋存于构成裂隙和溶蚀裂隙中。泉流量一般0.1～0.5升／秒，地下径流模数0.25～0.88升／秒·平方公里，PH=6.2～7.58，矿化度0.02～0.33克／升，为重硫酸钙或重碳酸钙钠水。 碳酸盐岩裂隙岩溶水，主要分布于县城、小龙门、锦滨、火马冲、长田湾、田湾西侧，修溪东部。根据岩溶发育程度，地下河流量，泉水常流量，地下径流模数，可分为两个级别。溶洞地下暗河(阴河)中等发育，富水性强的，地下河流量35.02l～108升／秒。泉流量1.243~3.424升／秒，地下径流模数2.5～4.04升／秒．平方公里。pH：7.1~7.7，矿化度0.13～0.29克／升，为重碳酸钙水；溶洞地下河不发育；富水量中等的，泉流量0.14～1.003升／秒，地下径流模数l.83升／秒•平方公里。PH=7.2～7.95，矿化度0.11~0.34克／升，为重碳酸钙水。 碳酸盐岩岩溶水，主要分布于沿沅陵至怀化公路两侧及长田湾一带。按岩溶发育程度、地下河流量、泉流量、地下水径流模数，亦可分为二个级别。溶洞地下暗河(阴河)中等发育，富水性较强的，岩溶非常发育，溶洞中赋存丰富的地下水。泉流量一般为8.5～11.9升／秒，地下径流模数大于5升／秒·平方公里，地下河流量大于或等于10升／秒。pH=7.4～7.95，矿化度0.14～0.32克／升，为重碳酸钙或重碳酸硫酸钙水。溶洞地下河不发育，富水性强的，分布面积小，仅在县西南部零星出露，岩溶较发育，泉流量一般小于5升／秒，地下径流模数小于5升／秒·平方公里，地下河流量小于10升／秒。PH=7.4～7.95，矿化度0.14～0.32克／升，为重碳酸钙或重碳酸硫酸钙水。岩溶水动态变化与大气降水关系十分密切，地下河流量变化幅度达数倍至数百倍。水位埋深一般大于50米。水动力类型以脉流为主，一般为紊流运动。 境内地下水物理性质较好，固形物含量不高，硬度低，不具腐蚀性，盐害和碱害指标均在国家规定标准之内，为适宜的饮用水、工业用水和良好的农业用水。但是，由于地下水周围物质的差异，有些含水层的局部地段含超标准的有害元素，使地下水含有害元素超标准数十倍，危害人体健康。 4、气候、气象 项目所在区域属中亚热带季风湿润气候区，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖湿气团所控制，温高湿重，无气炎热。冬季受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨季节，常有山洪暴发。 根据辰溪县气象局提供的气象资料，项目所在区域地面气象要素特征如下： （1）多年年平均气温17.4℃，历年年平均气温16.7～18.l℃。历年极端最高气温40℃（1953年8月18日），历年极端最低气温-12.5℃（1971年1月30日）。多年最冷月(1月)平均气温5.1℃。多年最热月（7月）平均气温28.1℃。 （2）多年平均降水量1389.3mm，历年年平均降水量1218.6～1713.9mm。夏季雨量最多，降水量平均626.0mm，占42.0%；春季平均降水量475.3mm，占32.0%秋季平均降水量233.3mm.占15.7%；冬季最少，平均降水量153.3mm，占10.3%。 （3）多年年平均气压998.7hPa。冬季最高(1006.5hPa)，夏季最低(988.4hPa)。每年11月最高(1005.7hPa)，7月最低(986.5hPa)。每日1l时左右最高，14时后渐低，日落前后开始升高。 （4）多年平均相对湿度77%。月变化以6月最大(82%)，2月、9月、12月最小(74%)，日变化以晨昏前后较高，中午到下午较低。 （5）多年年平均蒸发量l240.9mm。夏季平均l小时光照可蒸发容器内0.9mm水分，春、秋、冬分别为0.8、0.6、0.4mm。 （6）多年年平均日照时数1510.5h，历年年平均日照时数1298.0～1664.6h。夏季日照最长，平均594.3h，占40%;秋季平均408.1h，占27%：春季平均314.9h，占21%：冬季最短，平均186.0h，占l2%。多年年太阳总辐射96.1kcal/cm2·min。 （7）多年年平均无霜期为293天，历年年平均无霜期为264～326无，有57%的年份在300无以上。 （8）区域多年年平均风速l.9m/s，历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显。春、秋、冬季盛行N风，频率分别为17%、l9%、2l%。夏季盛行S风和SSW风，频率各为l0%。全年盛行风向以N为主，频率17%。区域静风频率较高，年出现频率达26%。 区域年、季风向频率及平均风速详见表2-1。 表2-1 区域年、季风向频率（%）及评价风速（m/s）表 风向频率; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S. 春（4月）; 17; 10; 3; 3; 5; 4; 1; 2; 4. 夏（7月）; 7; 7; 5; 4; 7; 7; 4; 3; 10. 秋（10月）; 19; 14; 6; 5; 5; 0; 0; 1; 1. 冬（1月）; 21; 14; 4; 4; 4; 2; 1; 1; 3. 全 年; 17; 11; 5; 4; 5; 3; 2; 2; 4. 风向频率; SSW; SE; ESE; E; WNW; NW; NNW; C; 风速. 春（4月）; 4; 2; 1; 1; 2; 5; 9; 26; 1.8. 夏（7月）; 10; 6; 0; 0; 0; 4; 5; 21; 2.1. 秋（10月）; 1; 0; 0; 1; 2; 5; 11; 29; 1.8. 冬（1月）; 4; 4; 0; 0; 0; 3; 8; 27; 1.7. 全 年; 5; 3; 0; 0; 1; 4; 8; 26; 1.9. 5、矿产资源 辰溪资源丰富，特别是矿产资源得天独厚。全县已探明金属矿产和非金属矿21种，石灰石储量1000亿吨以上；煤炭储量达6900万吨，燃烧值多在7000大卡以上，素有“湘西煤都”之称，现有多家煤矿，全县年产煤100多万吨；磷矿储量在1.5亿吨以上，品位在18—40%之间；铝矾土储量1000万吨，其中高铝钒土70万吨，是生产全天燃料烧结莫来石的绝好原料。 6、森林、动植物资源 现有森林面积135万亩，活立木蓄积量200万立方米。水能储量26万千瓦。草场面积101万亩，有2万个畜牧单位潜力。全县共有635个乔灌木树种，属于国家级保护的珍贵树种有水杉、银杏、金钱杉、江南油杉、华榛、大红花茶等17种，野生动物有600多种，其中属于国家级保护的有黄腹角雉、角雉、长尾雉、麝、大鲵、红腹锦牛、虎纹蛙7种，省级保护的有水獭、刺猬、蝙蝠、青蛙、八哥等11种。 经调查，评价区域内目前尚没有发现珍稀野生保护动物、名贵古树及重要自然景观。评价区域范围内无县级以上文物古迹保护单位、风景名胜点。 图2-1 风向玫瑰图

- 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） - 1、综合经济概况 - 根据《辰溪县2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年全年实现地区生产总值99.41亿元，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值15.66亿元，增长4.0%；第二产业增加值41.54亿元，增长3.8%；第三产业增加值42.21亿元，增长14.2%。全县人均生产总值21550元，比上年增长7.7%。 产业结构有序调整。三次产业增加值比例由上年同期的15.78:44.58:39.64调整为15.75∶41.79∶42.46。全年服务业增加值占GDP比重提高2.82个百分点。 城镇化建设成效显著。年末城镇化率为34.4%，比上年提高2.1个百分点。县城提质扩容增速。全年实施城建重点项目17个，完成投资3.1亿元。实施30余项绿化项目，完成投资2651万元，新增绿化覆盖面积20.5公顷，建成区绿化覆盖率达37.13%。完成污水管网建设5.66公里，污水处理率达86.5%。完成垃圾场坝体增高工程及3座垃圾中转站建设，垃圾无害化处理率达100%。完成2条背街小巷改造，维修人行道、城市主次干道5100余平方米，道路硬化率达99%。新安装路灯40杆，亮灯率达99.5%。改造、新建供水管道23公里，水质合格率达100%。 价格指数总体温和。全年居民消费价格比上年上涨1.1%。分类别看，食品上涨2.2%，烟酒及用品上涨2.2%，衣着上涨1.8%，家庭设备用品及维修服务上涨0.6%，医疗保健及个人用品上涨2.7%，交通和通信下跌1.8%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%，居住下跌0.4%。在食品中，粮食上涨1.5%，淀粉及制品上涨9.2%，干豆类及豆制品上涨4%，油脂下跌2.2%，肉禽及其制品上涨6.9%，水产品上涨1.6%，鲜菜上涨5.1%，蛋下跌4.2%。 商品零售价格比上年下跌0.2%。分类别看，食品上涨2.2%，饮料及烟酒上涨1.7%，服装及鞋帽上涨1.6%，纺织品上涨3.3%，家用电器及音像器材上涨0.1%，文化办公用品下跌1.5%，日用品上涨0.7%，体育娱乐用品上涨4.2%，交通、通信用品下跌1.3%，家具下跌0.7%，化妆品下跌0.2%，金银珠宝下跌5.9%，中西药品及医疗保健用品上涨3.4%，书报杂志及电子出版物上涨1.5%，燃料下跌4.9%，建筑材料及五金电料下跌1.2%。 全县经济社会发展仍面临一些结构性矛盾和深层次问题，如经济总量小，经济下行压力大，创新能力不强，新增长点支撑不足，部分行业产能过剩，部分企业生产经营困难，基本公共服务供给不足，收入差距仍然较大。 2、农业 农林牧渔业产值28.34亿元，增长4%；实现增加值15.77亿元，增长4.1%。其中，农业增加值11.01亿元，增长5.5%；林业0.44亿元，增长4.2%；牧业3.88亿元，下降0.4%；渔业0.33亿元，增长9.9%；农林牧渔服务业0.11亿元，增长10.0%。农、林、牧、渔及农林牧渔服务业增加值比例为69.8：2.8：24.6：2.1：0.7。出笼家禽451万羽，下降2.2%。实现水产品产量3668吨，增长7.3%。 2015年全年粮食总产量达187269吨，比上年增产4155吨，增长2.3%；油菜籽产量22838吨，比上年增产1215吨，增长5.6%；蔬菜产量142349吨，比上年增产3800吨，增长2.7%；水果产量148810吨，比上年减少1599吨，下降1.1%。全年粮食播种面积32.92千公顷，比上年增加0.1千公顷；油料面积15.1千公顷，比上年增加0.11千公顷，其中，油菜籽面积15千公顷，比上年增加0.27千公顷；蔬菜面积7.83千公顷，比上年增加0.12千公顷。全年造林面积3.27千公顷，增长5%。全年猪牛羊禽肉产量29119吨，比上年下降0.3%；禽蛋总产量2208吨，增长6.6%；水产品总产量4038吨，增长10.1%。 3、工业与建筑业 工业运行缓中趋稳。全县实现工业增加值34.58亿元，增长3.2%。规模以上工业增加值比上年增长1.5%，其中轻工业增长29.9%、重工业下降1.6%。分经济类型看，国有工业增长下降100%，集体工业下降26.2%，股份制工业增长11.7%，其他经济类型工业下降8.9%。在规模以上工业中，国有控股工业下降7%。分行业看，采矿业下降35.5%；制造业增长22.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.5%。 企业效益稳步改善。全年规模以上工业企业实现主营业务收入58.71亿元，比上年下降15.9%；利税总额4.58亿元，增长28.1%；营业利润2.23亿元，增长56.1%，利润总额2.23亿元，增长42.1%。亏损企业亏损总额0.54亿元，比上年末下降15.2个百分点。 建筑业稳定发展。全年实现建筑业总产值15.96亿元，比上年增长35.8%；竣工产值5.64亿元，增长10.1%；建筑业企业房屋建筑施工面积131.54万平方米，其中新开工面积122.45万平方米，增长32.3%。 4、文化、卫生和体育 2015年末全县拥有文化馆1个，公共图书馆1个，文管所1个，文化站30个，艺术团体1个，电视台1个。广播综合人口覆盖率55%，电视综合人口覆盖率98%。有线电视用户6.04万户，其中，数字电视用户数5.48万户。 2015年末共有各类卫生机构625个。其中医院7个，卫生院30个，疾病预防控制中心（防疫站）2个，妇幼保健站1个，卫生监督所1个，诊所、卫生所、医务室558个。各类卫生机构拥有病床2266张，其中医院1381张、卫生院825张、妇幼卫生机构60张。共有卫生技术人员2279人，其中执业医师534人、执业助理医师344人，注册护师、护士915人。全县参合农民401432人，参合率达98.7% 2015年全年在市级以上比赛中获金牌数1块，获银牌数3块，获铜牌数5块。举办群众体育活动50次，参加人数3.8万人次。举办全民健身活动26次，参加人数30万人次。 5、辖区、人口与就业 2015年乡镇行政区划调整，辰溪县共撤销7个乡级建制，调整后辰溪县辖船溪、小龙门、长田湾、柿溪、谭家场、龙泉岩、桥头溪、大水田、龙头庵9个乡，罗子山瑶族乡、后塘瑶族乡、上蒲溪瑶族乡、苏木溪瑶族乡、仙人湾瑶族乡5个民族乡，辰阳、锦滨、潭湾、田湾、孝坪、修溪、火马冲、安坪、黄溪口9个镇，总面积1990.3平方千米。县人民政府驻地不变（辰阳镇）。 2015年末全县常住人口46.14万人。在常住人口中，男性人口23.96万人，女性人口22.18万人；分城乡看，城镇人口15.85万人，农村人口30.29万人。年末户籍人口53万人，其中男性28.1万人，女性24.9万人。出生人口7367人；出生率12.23‰；死亡率6.52‰；自然增长率6.71‰。 就业形势基本稳定。全县实现城镇新增就业4108人，失业人员再就业2150人，就业困难对象再就业638人；实现农村劳动力转移就业6000人；发放小额担保贷款1954万元；完成职业技能培训4400人，其中就业技能培训1700人，企业职工培训1200人，失业人员培训800人，创业培训700人；全县城镇登记失业率为4.2%。 石碧乡与锦滨乡成建制合并设立锦滨镇 ，辰溪县辖镇。合并后锦滨镇辖27个建制村、2个社区，总面积74.86平方千米，总人口3.08万人，镇人民政府驻大路口（原锦滨乡人民政府驻地）。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目位于辰溪县锦滨镇唐家人村，为了解项目区域环境质量现状，特委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对项目区域环境进行实地采样监测，经过采样分析、数据处理得到大气有效数据42个，环境噪声有效数据16个。根据导则要求，特补充项目东面居民点的大气现状监测，补充监测得到大气有效数据20个。项目环境质量现状监测数据统计分析如下。 - 1、大气环境质量现状调查及评价 - （1）监测布点：项目区夏季主导风向为南风及西南偏南风，本次监测在本搬迁扩建项目建设所在地内和项目地下风向的北面唐家人村居民点各布设1个监测点位，并补充东面居民点监测点位。 - （2）监测因子：TSP、PM10、SO2和NO2。 - （3）监测时间及频率：2016年5月27日～6月2日监测一期，连续监测7天，每天采样监测24小时，测定日均值。补充监测的东面居民点监测点为2016年7月21日~7月26日，为期5天，每天监测24小时，分别测定日均值。 - （4）评价标准：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行评价。 （5）评价方法：采用超标率、单项指数法评价区域环境空气质量现状，评价指数Pi的定义如下： Pi=Ci/Si 式中：Pi——污染物等标污染指数； Ci——污染物实测浓度； - Si——环境质量标准值（i为污染因子的序号）。 - 监测结果统计见表3-1。 表3-1 项目环境空气质量现状监测结果统计 监测项目 测点 数值; SO2; NO2; PM10; TSP. A1唐家人村居民点; 测值范围; 0.014~0.025; 0.038~0.046; 0.073~0.088. 平均值; 0.020; 0.043; 0.081. 超标率（%）; 0; 0; 0. 污染指数Pi; 0.09~0.17; 0.48~0.58; 0.49~0.59. A2项目用地内; 测值范围; 0.015~0.025; 0.038~0.046; 0.087~0.095. 平均值; 0.021; 0.042; 0.081. 超标率（%）; 0; 0; 0. 污染指数Pi; 0.17~0.20; 0.48~0.58; 0.58~0.63. G1东面居民点; 测值范围; 0.019~0.026; 0.028~0.036; 0.084~0.096; 0.147~0.158. 平均值; 0.023; 0.032; 0.090; 0.152. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 污染指数Pi; 0.13~0.17; 0.35~0.45; 0.56~0.64; 0.49~0.53. GB3095-2012二级标准 二级标准限值; 日均浓度; 0.15; 0.08; 0.15; 0.30. 由上表可知：项目区域的TSP、PM10、SO2和NO2日均浓度指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1之二级标准要求，区域环境空气质量良好。 - 2、地表水环境质量现状调查及评价 据现场踏勘，拟选址地周边1.5km范围内无具规模地表水体，本项目搬迁扩建工程生产废水以及初期雨水拟经处理后全部回用，生活污水经处理后外运作农肥，项目无外排废水，周边亦无排放水污染物的工矿企业，因此，本次环评未进行地表水水质采样监测。 - 3、声环境质量现状调查及评价 （1）监测布点：在本搬迁扩建项目拟建区域布设4个监测点位，分别为N1项目东面居民点、N2项目南面边界、N3项目西面边界、N4项目北面边界。 （2）监测时段及频次：2016年5月29日～30日监测一期，连续监测二天，每天昼、夜间各监测一次。 （3）监测因子：昼间等效连续A声级（Ld）、夜间等效连续A声级（Ln）。 （4）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，N1点位声环境执行4a类标准，其余3个点位声环境执行2类标准。 （5）监测结果统计见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 夜间; 执行GB3096-2008. N1项目东面居民点; 2016年5月29日; 57.4; 44.6; 4a类标准 昼间：70；夜间：55 夜间：. 2016年5月30日; 56.6; 45.2. N2项目南面边界; 2016年5月29日; 57.0; 44.8; 2类标准 昼间：60；夜间：50. 2016年5月30日; 57.5; 45.6. N3项目西面边界; 2016年5月29日; 52.5; 44.1. 2016年5月30日; 53.4; 43.8. N4项目北面边界; 2016年5月29日; 55.8; 45.8. 2016年5月30日; 56.2; 45.3. 由表3-2可知：N1监测点环境噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，其他3个监测点环境噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境质量较好。 ## 4、生态环境质量现状 据现场调查，评价区域为一般林地和旱地，无珍稀野生动植物分布。本项目所在区域属于一般农村地区，周围植物以经济林木、经济作物及一般草本植物为主，包括桔、松、柏、杨树、玉米、大豆等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等，没有珍稀保护物种。 项目区域内，无珍稀保护的濒危动物或古树，本次工程建设也不会引起植物物种灭绝。本项目周围陆地生态环境一般。 - 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） - 项目拟建地为锦滨镇唐家人村一处山林地。根据实地踏勘，项目用地性质为一般林地；其东面与县道相邻，南、西、北面均与丘陵林地相接；东面隔区域道路有6户在建民房，北面隔丘陵林地为唐家人村散居居民点。项目用地周边1.5km内无具规模地表水体。 根据项目工程性质及区域环境特点，确定本评价环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 项目; 环境保护目标; 与项目位置; 目标性质及规模; 执行标准. 大气 环境; 唐家人村居民; 东面约50m; 6户居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 唐家人村居民; 北面约260m（丘陵林地阻隔）; 12户居民. 声 环境; 唐家人村居民; 东面约50m; 6户居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准. 生态环境; 林地、旱地; 东、南、西、北; /; /.

- 评价适用标准

| - 环 - 境 - 质 - 量 - 标 - 准 | - 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （单位mg/m3） 污染物; 浓度限值. 小时平均; 日平均. PM10; －; 0.15. SO2; 0.50; 0.15. NO2; 0.20; 0.08. - 声 环 境：区域的S223公路两侧35m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行2类标准。 表4-2 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| - 污 - 染 - 物 - 排 - 放 - 标 - 准 | - 废气：施工期扬尘及汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2之二级标准和无组织排放监控浓度限值；运营期执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1、表3标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4-3 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; NOx; 120(其它); 周界外浓度最高点; 0.12. 2; HC; 120(其它); 周界外浓度最高点; 4.0. 3; 颗粒物; 120(其它); 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915—2013） 单位：mg/m3 项目; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 生产过程; 生产设备. 表1; 颗粒物; 20; 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备. 项目; 污染物名称; 浓度限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 表3; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 表4-5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化最低去除效率 项目名称; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 废水：厂区初期雨水经沉淀池处理后回用；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排；食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池后用作厂区绿化及周边农田、林木灌溉农肥，不外排。 - 噪声：区域主要交通道路S223公路两侧35m范围执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类，其他区域执行2类标准； 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物：一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求。 |
| - 总 - 量 - 控 - 制 - 指 - 标 | 根据本项目产污环节及污染防治措施，项目废气污染主要为粉尘污染，其经除尘及相应的控制措施处理后对环境影响小；水污染主要为生产废水及生活污水，其经相应处理后均为综合利用，不进行外排处理。因此，本项目不涉及到国家“十二·五”总量控制指标范围内的污染物，故不设污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

- 一、工艺流程及产污环节图 外加剂 砂、石 水泥 水 矿粉、粉煤灰 粉尘、固废 砂、石堆场 装载机 筒料仓 水槽 外加剂箱 粉尘 料斗 噪声 粉尘 水泵 计量 计量 计量 计量 微机 控制 系统 螺旋 输送机 输送皮带 水泵 放料阀 噪声 噪声 中间仓 粉尘 粉尘 噪声 废水 固废 混 凝 土 搅 拌 机 出料门 混凝土搅拌运输车 噪声、扬尘、废水 图5.1 营运期生产工艺及产污环节图 污水、噪声、扬尘、固废 基础工程 主体工程 装饰工程 交付使用 工程验收 污水、噪声、扬尘、固废 图5.2 施工期流程及产污流程图 - 工艺流程说明： 主要对营运期工艺流程进行简要的说明： 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，主要工艺为混合、搅拌，无化学反应。生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 ① 预选原材料：各原料厂商提供样品，对所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能，测定选出合格且符合要求的样品。 ② 检验控制：对采购回来的原材料再次在实验室进行质量检验，合格后，将水泥、粉煤灰、矿粉送入原料储筒仓，外加剂进行配制后加入外加剂槽，沙石等骨料堆存于原料堆场，并由铲车铲装至相应的料斗内待用。该流程中有粉尘和机械装卸噪声产生。 ③ 配料搅拌：由计算机控制系统对各物料进行计量配料，砂石计量后由皮带输送，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，配料完成后均输送至搅拌机内，并由水泵泵入水及外加剂进行强制搅拌。砂石等原材料进入料仓，经电子配料秤在料仓底进行配料，水泥和矿粉在库底计量配料，各类材料按不同顺序进入搅拌机，搅拌用水计量后分次进入搅拌机进行搅拌。该流程中有粉尘和噪声产生。搅拌机安装于搅拌楼内，设备出厂配套安装有除尘器。 ④ 装入罐车：搅拌完成后，将产品装入搅拌车，并在出厂检验合格后由装载混凝土的运输车运至各施工点。该流程产生交通噪声、道路扬尘、汽车尾气。 ⑤ 设备冲洗：搅拌机、混凝土运输车、泵车使用后均进行冲洗，以防止残留混凝土凝结，影响设备使用。 - 三、主要污染工序 - 1、施工期的污染工序 - 本项目施工期的主要污染因子有： - (1)废水：主要为施工废水和施工人员生活污水，施工废水包括基础开挖过程的基坑积水、结构施工过程中模板漏水、以及进出场车辆清洗废水及工具清洗废水等。 - (2)废气：施工扬尘、粉质原材料装卸及堆存扬尘以及运输扬尘。 - (3)噪声：施工过程中的施工噪声、运输车辆噪声，施工噪声包括施工机械噪声、施工过程中的敲打及撞击声、施工人员交流噪声。 - (4)固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾包括土地平整及基础施工过程的渣土、结构施工过程中产生废混凝土及砖块等、装饰装修及设备安装过程中的废弃包装材料等。 - 2、营运期的污染工序 本项目营运期的主要污染因子有： - 废水：搅拌设备冲洗水、混凝土运输车储罐冲洗水、混凝土运输车身清洗水、地面冲洗水、员工产生的生活污水以及初期雨水。 - 废气：物料在输送、计量、投料、搅拌工序产生的粉尘；筒库进、抽料粉尘；道路扬尘；堆场扬尘和食堂油烟。 - 噪声：搅拌机、铲车、输送设备、空压机、运输车辆和水泵等产生的噪声。 (4) 固体废物：沉淀池沉泥、除尘器收集的粉尘、化粪池污泥以及职工生活垃圾等。 - 四、污染源强分析 - 1、施工期污染源强分析 据现场踏勘及建设单位提供的资料，本项目用地土地平整由相关部门负责，且且土地平整工作已完成。项目施工期的主要工作为基础开挖、构筑物建设（生产厂房均为钢结构或钢架结构）、基础及配套设施建设、设备安装等，其污染物排放情况分析如下。 1.1施工期水污染源分析 施工期废水主要为建筑施工人员的生活污水和施工废水。 本工程预计施工期为300天，平均施工人员按20人计，工程建设地内不设生活区及工地食堂，项目施工人员均为建设地附近民工，施工人员生活用水量按20L/人·d计算，则生活用水量为0.4m³/d，施工期（全工期）生活用水总量为90m³，项目内设临时旱厕，生活污水经收集用于周边灌溉。 施工废水主要包括基坑积水、运输车辆进出场冲洗水他等，此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹杂大量泥砂、石油类等各种污染物的污水。类比建筑工地废水水质SS约300mg/L，石油类在6～10mg/L之间。 1.2施工期大气污染源分析 施工期对环境空气的影响主要是施工场地内各类扬尘污染及施工机械尾气污染。 施工扬尘主要为开挖土石、粉质建筑材料装卸、运输、堆存、混凝土搅拌等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘；堆场扬尘；施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工场内扬尘总量的60%以上。 施工机械和材料运输车辆尾气，经研究测试一般大型工程车辆污染物排放量为： CO 5.25g/ km·辆 THC 2.08g/km·辆 NOx 10.44g/km·辆 1.3施工期噪声污染源分析 项目建设施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要为挖掘机、推土机、振捣棒、吊车等机械运行的噪声，多为流动点声源；施工作业噪声主要为施工过程中一些零星的敲打声、装卸材料的撞击声、施工人员的交谈声等，多为瞬时噪声。 表5-1 施工阶段距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 施工阶段; 主要噪声源; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 土石方; 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 54; 50. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 58; 52; 48. 结构; 振捣棒; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 混凝土搅拌机; 90; 84; 78; 72; 70; 64; 58; 54. 电 锯; 92; 86; 80; 74; 72; 66; 60; 56. 装修; 吊车、升降机; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 43; 41.2. 1.4施工期固体废物污染源分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 预计施工场地内施工人员约20人，施工场内不设生活区，生活垃圾按0.5㎏/人·d计，则生活垃圾产生量为10㎏/d，全工期（300天）生活垃圾产生量为3.0t。 施工建筑垃圾为施工期最主要的固体废物，主要为基础施工过程中的弃土，结构施工过程的废弃砖、混凝土、砂浆等建筑材料，以及整个施工阶段产生的废包装材料等。本项目土地平整由政府部门负责，现已完成土地平整，项目搅拌楼为钢结构、原料棚为钢架结构、办公生活楼为一至两层砖混结构，建构筑物地基开挖小，基础施工产生的渣土量少，建筑垃圾主要为办公生活楼及附属设施建设产生的垃圾，具建设单位估算，施工期建筑垃圾完全可在厂区内平衡，无需外运。 1.5施工期水土流失分析 项目施工过程中特别是土地平整和基础开挖过程中场内地表植被破坏，土质结构松散，极易被雨水冲刷造成水土流失。本项目水土保持防治措施应根据可能造成水土流失的空间和时间特征进行设计和实施，为减轻施工期对生态环境的破坏，应采取以下防治对策： ①合理安排施工季节，尽量避免雨季施工。不能避免时，做好随时增加防护、排水工作的准备，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 ②土石方工程应及时防护，随挖、随运、随填、随夯，不留松土，减少裸露面积和裸露时间。 ③保持排水系统畅通，场地内应采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ④防止雨水对土壤的冲刷建设单位应在建设后期及时绿化，对破坏的植被进行补偿和恢复。建设单位应重视绿化建设，以实现部分生态补偿。 ⑤为防治该项目的水土流失，应在主体工程采取一些防护、排水、排渣等工程措施。施工场地在施工前应做好临时排水设施的规划设计，合理设置截水沟、排水沟等排水设施。施工场地的土方开挖，应注意保护挖、填土方的边坡稳定，设置临时的拦挡设施。 ⑥临时设置的排水沟末端需设计临时的沉砂池以沉淀径流泥沙，降低径流流速。与临时排水沟一并形成完整的临时排水和沉砂系统。沉砂池壁与池底用浆砌石砌筑，为保证沉砂池有足够容纳泥沙，沉砂池须视降雨情况进行定期清理。 ⑦对临时堆土区采取临时拦挡措施，临时拦挡采用的挡土坎断面尺寸为：高 0.75m，顶宽 0.75m，内外边坡 1:0.5，临时堆土表面应人工拍实，防止表面土壤颗粒滑动，减少降雨时土壤侵蚀量。 通过采取上述措施后，拟建项目可以最大可能减少项目施工对区域生态环境造成的不利影响。 - 2、运营期污染源强分析 2.1 运营期废水污染源分析 运营期内废水主要为职工生活废水和生产过程中生产废水，生产废水包括搅拌机冲洗废水、地面冲洗废水、混凝土罐车罐冲洗废水以及进出车辆车身和轮胎冲洗废水。 （1）生活废水 项目劳动定员30人，在厂区内食宿人员为10人。在厂内食宿人员生活用水量按145L/人·d计，其他人员按45L/人·d计，则用水量为2.35m³/d，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为1.88m³/d，676.8m³/a。运营期生活污水主要污染物及浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 120mg/L、NH3-N 32mg/L、悬浮物300mg/L、动植物油50mg/L。 （2）生产废水 项目混凝土生产工艺中不排水，其用水为混凝土搅拌添加用水，均进入混凝土内，其废水产生环节主要为设备、车辆及地面的冲洗过程。 ①搅拌机清洗废水 项目搅拌机用后需进行冲洗，预计每天冲洗用水为4m³，废水产生量按用水量的95%计，则产生废水3.8m³/d，1140m³/a。其主要污染物为SS，类比同类工程可知，其污染物SS浓度约为3000mg/L。 ②混凝土运输车辆储罐及车身清洗废水 混凝土运输车辆储罐清洗用水量为0.3m³/辆·次，在厂区沉淀池处设清理平台，混凝土运输车出厂车身及轮胎清洗用水量为0.1m³/辆·次，根据商品混凝土年产量40万m³计算，每天车辆运输量约为133辆·次，则清洗储罐用水量为39.9m³/d，车身及轮胎清洗水为13.3 m³/d；废水产生量按用水量的95%计算，则清洗废水产生量为50.54m³/d，18194.4m³/a。该类清洗废水主要污染物为SS，其浓度约为3200mg/L。 ③地面冲洗水 项目搅拌楼占地面积约100㎡，搅拌楼下地面需进行冲洗，地面冲洗水按1.0m³/100㎡·d计，则用水量为1m³/d，其废水产生量按90%计算，则废水产生量为0.9 m3/d，324 m³/a。地面冲洗废水主要污染物为SS，其浓度约为2800mg/L。 ④砂石分离水 项目产生的废混凝土排至砂石分离机内分离并用水冲洗，每月2辆车废混凝土产生，每辆车废混凝土进行砂石分离用水量为16m³，则平均每天用水量为1.07m³；废水产生量按用水量的95%计算，则废水产生量为1.02m³/月，364.8m³/a。废混凝土的沙石经分离后回用生产，水泥、矿粉及粉煤灰进入冲洗水中，冲洗水的SS浓度极高，达20g/L。 - 初期雨水 在暴雨过程中冲刷地表，形成悬浮物浓度较高的初期雨水，路面径流在降雨开始到形成径流的20min内雨水中的悬浮物物质比较多，20min后，随着降雨时间延长，污染物浓度下降较快。目前湖南省有长沙市、常德市、衡阳市、益阳市和株洲市5个城市有暴雨强度公式，本报告采用与怀化市相邻的益阳市的暴雨强度公式计算在重现期1年、降雨历时20min情况下的暴雨强度为158.9L/s•h㎡，项目道路、停车坪、露天堆场的面积为4300㎡，初期雨水量为74m³，初期雨水悬浮物浓度可达200mg/L。 2.2 运营期大气污染源分析 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源为生产过程在输送、计量、搅拌过程产生的粉尘、筒仓抽、进料产生的粉尘、运输车辆动力起尘、砂堆风力起尘和食堂烹饪油烟废气。 （1）筒仓抽、进料产生的粉尘 本项目散装水泥、粉煤灰及矿粉在进出筒仓时会因泵的抽、送风而产生粉尘，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十一分册）》中“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”可知，工业废气量产污系数为460m3/t-水泥，工业粉尘产污系数为2.09kg/t-水泥，本项目年水泥储存量为15.6万t，经计算可知，本项目工业废气产生量为7.176×107m3/a；工业粉尘产生量为326.04t/a，粉尘产生浓度为4543mg/m3。 项目筒仓均自配除尘器，库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台圆筒仓顶除尘器，根据生产企业提供的设备资料可知，该除尘器的除尘效率≥99.7%，经计算可知，其粉尘排放量为0.978t/a，粉尘排放浓度为13.6mg/m3，在设备运行状态正常的情况下，其排放的浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1（即颗粒物＜20mg/m3）。 （2）搅拌工序产生的粉尘 本项目投入运营后，水泥、粉煤灰等以原料罐车输入散装储罐储存，辅以螺旋输送机给搅拌站供料，砂、石由搅拌站配套的密闭式皮带输送提升机给搅拌站供料。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性高。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十一分册）》中“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”可知，工业废气量产污系数为1419m3/t-水泥，工业粉尘产污系数为5.75kg/t-水泥，本项目年用水泥为15.6万t，经计算可知，本项目工业废气产生量为2.214×108m3/a；工业粉尘产生量为897t/a，粉尘产生浓度为4223mg/m3。 项目搅拌楼为成套设备，配套有袋式除尘器，原料加注口设置有阻尘板，从上料、配料、计量、 加料到搅拌出料都在密封状态下进行。该袋式除尘器采用负压除尘及特种纤维滤布，能有效处理在此过程中产生的粉尘，而收集到的粉尘又可方便的回收再利用，从而降低粉尘排放量。其除尘器处理效率≥99.7%，经计算可知，其粉尘排放量为2.673t/a，粉尘排放浓度为12.7mg/m3，在设备运行状态正常的情况下，其排放的浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1标准，即颗粒物＜20mg/m3。 - 堆场扬尘 根据同类工程有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题就是粒径较小的沙粒在装卸及堆存过程中在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。本项目碎石采用露天堆存，沙采用料棚堆存，因此项目堆场扬尘主要为沙的装卸及堆存过程。根据《沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》表明，沙石的含水率对沙堆的起尘量影响极大。 ① 沙堆的可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2~6mm (平均粒径为4mm)的沙颗粒。它一般在沙中占24.5%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见表5-2。沙的可起尘部分中＜100um的约占10.1%，＜75um的约占7.84%，＜10um约占0.71% ② 起动风速 沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速称为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天沙堆来说，一般认为，对沙的起动风速为4.4m/s(50m高处)，则其地面风速应为2.94m/s。根据辰溪县气象条件可知，其多年平均风速为1.9m/s，因此，本项目砂堆在此风速下砂堆的扬尘产生量小。 表5-2 不同粒径颗粒物的百分数 粒径范围(um); 6000 ~2000; 2000 ~900; 900 ~500; 500 ~280; 280 ~180; 98 ~65; 65 ~45; 45 ~38; ＜38. 平均粒径(um); 4000; 1450; 700; 390; 230; 82; 55; 42; 24. 百分含量%; 42.44; 19.65; 10.74; 8.34; 4.58; 6.55; 1.72; 1.44; 5.5. 累计百分数(%); 42.44; 62.04; 72.78; 81.12; 85.70; 92.25; 92.97; 94.41; 99.91. 本项目原料沙在厂区内采用料棚室内防风雨方式堆放、装载机铲装、封闭皮带输送，沙在堆放、装卸、转运过程各个环节均采取了有效抑尘措施，这些过程中产生的粉尘呈无组织排放。类比同地区的同类规模项目，项目沙使用过程的无组织粉尘产生量约1.515t/a，产生速率为0.421kg/h。 （4）道路扬尘 本项目原材料及成品全部由车辆道路运输，其扬尘的产生情况多与地面清洁程度、车速、运输频次风力等有关，属无组织排放，具体产生量难以估算。根据有关调查结果显示，行车道路两侧的扬尘浓度可达8～10mg/m3，但道路扬尘随离扬尘点的距离增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内。 （5）食堂油烟 本项目食堂拟采用液化气作为燃料，预计食堂平均就餐人数为30人·次/d，人均耗油量为10g·人/d，合计每天耗油量为0.3kg。油烟产生量约占耗油量的2%，则油烟产生量为6g/d。 2.3 运营期声环境污染源分析 本项目运营期间，生产过程中的噪声源主要包括搅拌机、运输车辆、装载及物料输送设备等，本项目主要噪声污染源及噪声源强见表5-3。 表5-3 噪声污染源及源强表 序号; 噪声源; 噪声值[dB(A)]; 测距（m）. 1; 空压机; 88; 2. 2; 搅拌机; 90; 2. 3; 皮带输送机; 70; 2. 4; 螺旋输送机; 70; 2. 5; 水泵; 65; 2. 6; 运输车辆; 72; 2. 7; 铲车; 80; 2. 表5-3中，第1~5项设备为生产常开设备，经计算可知叠加噪声源强为92.19dB（测距2m）；第6、7项设备为间歇式运行设备，考虑噪声值叠加的特殊性，即相差10dB以上的噪声源强对叠加值贡献很小，第6、7项噪声值与前面92.19dB的叠加值相差＞10dB，因此，本环评在此基本不考虑该6、7项噪声值叠加影响，营运期综合叠加噪声源强为92.19dB。 2.4 运营期固体废物污染源分析 本项目为订单式生产，原料经称量配料进入搅拌机均匀搅拌后下放至混凝土运输储罐中送至客户处，搅拌机内无混凝土剩余，罐车内废混凝土产生主要因运输时间过长，罐车内废混凝土拟运输至厂区经砂石分离机将里面的沙石分离出来回用，废水再排入沉淀池内处理。厂区产生的固体废物主要为沉淀池内沉泥、除尘器收集的粉尘、污泥和员工产生的生活垃圾。 ①沉淀沉泥 本项目沉泥主要来自于生产废水沉淀池，项目搅拌机、运输罐车及地面等冲洗废水均集中收集于沉淀池内进行处理，其日处理污水量为56.22m³/d（不含雨水），SS平均浓度为4000mg/L，沉淀下来的绝干泥渣量为80.96t/a。 ②除尘器收集的粉尘 项目水泥储罐顶及搅拌机入料口均配备相应的除尘设备，其收集的粉尘量为根据现有厂区情况可知，其除尘器收集的粉尘量约为1219t/a，各粉料筒仓除尘器收集的粉尘均回落至筒仓，搅拌机内收集的粉尘直接回落搅拌机内。 ③污泥 本项目污泥主要来自于化粪池、隔油沉淀池。污泥产生量根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》“第一分册污水处理厂污泥产生系数”中表1计算，含水污泥产生系数为6.99t/万t废水处理量，项目废水处理量为1.88m3/d，676.8m3/a，经计算可知污泥产生量约为0.47t/a。 ④生活垃圾 本项目劳动定员30人，在厂内食宿人员生活垃圾生产量按1kg/人·d计，不在厂内食宿人员按0.5kg/人·d计，则厂区内生活垃圾产生量约为20kg/d，7.2t/a。 五、本项目相关平衡分析 5.1水平衡分析 本项目的水平衡见下图5-3。 209.56m3/d 205.56m3/d 205.56m3/d 商品混凝土 搅拌机清洗水池 搅拌用水 损耗：0.2m3/d 4.0m3/d 3.8m3/d 搅拌机清洗水 5.05m3/d 56.22m3/d 清水池 三级沉淀池 损耗：0.05m3/d 砂石分离冲水 1.07m³/d 1.02m³/d 新鲜水 损耗：0.7m3/d 216.96m3/d 13.3m3/d 12.6 m3/d 车辆车身清洗水 损耗：2m3/d 39.9m3/d 37.9m3/d 运输车辆储罐清洗水 损耗：0.1m3/d 1.0m3/d 0.9m3/d 地面冲洗水 吸收、蒸腾：6.0m3/d 6.0m3/d 道路洒水 损耗：0.47m3/d 生活用水 2.35m3/d 1.88m3/d 隔油池、化粪池 回用农灌 沉淀池 初期雨水 74.0m³/次 回用生产或洒水抑尘 图5-3 项目营运期水平衡图 5.2物料平衡分析 本项目营运期物料平衡详见表5-4。 表5-4 物料平衡表 投入量（t/a); 产出量（t/a). 水泥; 156000; 商品混凝土; 978403.874. 粉煤灰、矿粉; 15000; 粉尘; 3.651. 河砂; 303000; 沉泥; 80.96. 碎石; 435000; 扬尘; 1.515. 外加剂; 850. 水; 74000. 总计; 978490; 总计; 978490. 六、工程“以新带老”措施及“三本账” 6.1、“以新带老”措施 拟搬迁扩建工程与原有工程各类污染采取的治理措施见下表。 表5-5 项目搬迁扩建前后污染物治理措施对照一览表 污染源; 污染物; 原有项目措施; 搬迁扩建项目措施; “以新带老”措施. 废气; 搅拌机粉尘; 经搅拌楼配套的除尘器处理; 经搅拌楼配套的除尘器处理; /. 筒仓抽、进料粉尘; 经搅拌楼配套的除尘器处理; 经搅拌楼配套的除尘器处理; /. 堆场扬尘; 对物料堆场进行洒水; 对物料定期洒水，并在干燥大风天气要对砂、石堆场覆盖防尘网; /. 道路扬尘; 对路面进行清扫并洒水; 设专人对厂区内地面进行定期清扫、洒水; /. 食堂油烟; 无食堂; 安装复合式油烟净化器处理; 安装复合式油烟净化器处理. 废水; 生活污水; 生活废水经化粪池处理后回用灌溉; 食堂含油污水经除渣隔油后，同生活污水一并经化粪池处理后回用灌溉; /. 搅拌机、地面冲洗水、砂石分离水; 经沉淀处理后回用于生产; 经沉淀处理后回用于生产; /. 运输车辆清洗废水; 在厂内沉淀池处冲洗，废水汇入沉淀池处理; 在厂区入口处设置一运定点清洗平台，并废水收集沉淀池，经沉淀处理后回用于生产; 入口处设车辆清洗平台. 初期雨水; 雨水沟收集直接排入沅水河; 沉淀池收集初期雨水，经沉淀后回用于生产; 沉淀池收集初期雨水，经沉淀后回用于生产. 噪声; 设备噪声; 搅拌机置于密闭的搅拌楼内，设厂区围墙; 搅拌机置于密闭的搅拌楼内，设厂区围墙; /. 车辆噪声; 在厂内限速、禁鸣; 加强管理，在厂内限速、禁鸣; /. 固废; 收集的粉尘; 回用于生产; /; /. 沉淀池污泥; 厂内干化后外运处理; 设污泥干化场，经干化后外运建筑垃圾场处置; /. 生活废水污泥; /; 用于周边林木农肥; 用于周边林木农肥. 生活垃圾; 实行袋装化收集，定期送附近居民垃圾集中收集点; 实行袋装化收集，定期送附近居民垃圾; /. 6.2、工程“三本账” 本次搬迁扩建投入运营后，工程主要污染物排放情况详见表5-6。 表5-6 搬迁扩建工程“三本账”一览表 污染物 时段; 原有工程; 搬迁扩建工程; “以新带老”削减量; 总工程; 增减量. 气型污染物; 搅拌机粉尘 (t/a); 0.489; 0.978; /; 0.978; +0.489. 筒仓抽、进料粉尘(t/a); 1.337; 2.673; /; 2.673; +1.336. 水污染物; 初期雨水(m³/次); 77; 0; 77; 0; -77. 固体废物; 沉淀池污泥(t/a); 115.7; 231.3; /; 231.3; +115.6. 生活垃圾(t/a); 2.16; 7.2; /; 7.2; +5.04.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筒仓抽、进料 | 粉尘 | 4543mg/m3；326.04t/a | ≤13.6mg/m3；0.978t/a |
|  | 搅拌工序 | 粉尘 | 4223mg/m3；897t/a | ≤12.7mg/m3；2.673t/a |
|  | 砂堆扬尘 | 扬尘 | 产生量不大 | 少量，无组织排放 |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 产生量不大 | 少量，无组织排放 |
|  | 食堂餐饮 | 油烟 | 3.6kg/a | ≤2mg/m3 |
| 水污染物 | 搅拌机冲洗水 | 废水量 | 1140m3/a | 0 |
|  |  | SS | 3000mg/L |  |
|  | 运输车辆清洗水 | 废水量 | 15162m3/a |  |
|  |  | SS | 3200mg/L |  |
|  | 地面冲洗水 | 废水量 | 324m3/a |  |
|  |  | SS | 2800mg/L |  |
|  | 砂石分离冲洗水 | 废水量 | 364.8m3/a |  |
|  |  | SS | 20g/L |  |
|  | 生活废水 (共计676.8m³/a) | COD | 300mg/L | 0 |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L |  |
|  | 初期雨水（74m³/次） | SS | 200mg/L | 0 |
| 固体废物 | 除尘器 | 原料粉尘 | 1219t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉泥 | 231.3t/a | 231.3t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.47t/a | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 7.2t/a | 0 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 65～90dB(A) | 达标排放 |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目的主要生态影响为工程施工造成施工场地泥泞、积水和扬尘，在暴雨时可能造成水土流失，施工期尾声，建设单位应尽可能在项目区的空地及道路两侧、建筑物周围、空地及边角余地带种植树木、花卉、草皮，尽量种植一些高大的常绿树种，增加植被覆盖率，绿地率规划为30%，以便净化空气，降低噪声，进行生态补偿。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 一、施工期环境影响分析： - 1 施工期水环境影响分析 - 根据工程分析，施工期水污染主要为施工人员生活污水和施工场地内施工废水以及降雨泥水。项目建设施工期较短，施工人员不在场地内食宿，建议建设临时旱厕收集粪便污水；施工废水主要为工器具、车辆清洗废水和模板漏水，建议工器具和车辆清洗废水设置沉淀池收集处理后回用于施工建设或用于洒水抑尘；场地内降雨冲刷裸露地表形成泥砂水，建议场地内设置临时截排水沟渠和沉淀池，可消除因降雨引发的水土流失。 - 通过采用上述防治措施可将施工期水污染物对环境产生的影响降至最低。 - 2 施工期大气环境影响分析 - 施工期大气环境影响为施工扬尘的影响，施工场地内土地平整、土方开挖、材料装卸以及运输过程均可产生粉尘污染，其中运输扬尘为主要扬尘源。为此，建议采取以下措施防治扬尘污染： - ①施工场出入口设置车辆清洗平台并设沉淀池处理冲洗废水，车辆运输渣土等出场时进行车身及轮胎冲洗，防止车辆携带泥土上路，造成周围道路扬尘。 - ②严格控制车辆渣土物料等装载量，装载量不得超出车厢上沿挡板，装载易飞散的物料时加盖防洒落篷布。 - ③洒水抑尘，必要情况下进行洒水抑尘，同时降低车辆在场内行驶速度，减少扬尘产生。场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水、场地外出口处及出口外100m道路采用洒水车洒水，并进行人工清扫。当空气污染指数大于100或四级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 - 3 施工期声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。在多台设备同时作业时，各设备生产的噪声互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值3-8dB(A)，一般不超过10dB(A)。 根据现场踏勘，在项目北面260m处有居民住宅，东面50m居民住宅正处于建设中，尚未入住。根据工程分析，施工期各阶段机械噪声源强不同，以电锯噪声最大，其经距离衰减后50m处的最大贡献值为72dB(A)，其对50m处居民有一定影响，为最大程度上减小本项目产生噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： （1）使用低噪声施工设备 施工单位必须采用先进的低噪声施工设备，同时，采用新的施工设备，避免有的施工机械设备由于使用时间长久以及维修不及时，工作时发出高噪声，从源头控制噪声源强度。 （2）采用降噪技术 采用吸声、消声、隔声、降振等降噪技术，降低施工机械噪声产生源源强，如可在电锯等主要高噪声施工机械设备四周设置吸声屏，能降低噪声约15dB(A)；或在一些固定的高噪声施工机械设备四周修筑临时隔声屏障，隔声屏障采用12~24cm的砖墙构成，其隔声量为10~20dB(A)；再就是在施工机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪10~20dB(A)。 （3）合理安排施工作业时间 根据国家有关规定，限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工，特别禁止在夜间使用装载、电锯等高强噪声机械设备，以及运输装卸砂石、水泥、钢筋等建筑材料。 - 项目施工期较短，在采取以上措施后，其对周边居民的影响可控，不会造成大的影响。 - 4 施工期固体废物影响分析 本项目施工过程中的固体废物主要为土地平整土石方、废包装材料、建筑砖块等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 根据工程分析，项目土地已平整，主要建筑物为钢结构或钢架结构，施工过程中建筑垃圾产生较少，回收可利用的包装材料、钢角料等，其他建筑垃圾完全可在厂区内平衡，无需外运处置。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾在场地内及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。 5 施工期生态环境影响分析 5.1土地利用影响分析 本项目用地土地利用用途改变，需对原有的丘陵进行挖平处理。本项目建设区域原为一般林地以及旱地，随着项目的建设用地性质改变，据项目规划选址的书面意见，项目建设拟选址符合城镇总体规划。 5.2对动植物影响分析 a、对植被影响分析 项目工程进行土地平整及基础开挖将破坏原有的地形地貌，使地表裸露，区域内植被遭到破坏，从而使区域的生物量有所减少，工程建设将导致区域一定量的生物量损失，但对项目整个区域的影响不大，其生物量损失可忽略不计。 施工期间，由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入公路施工现场，以及在路基施工中因拌和大量的灰土等，生产的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，在施工期中扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，对植物生长发育产生一定的影响。 b、对动物影响分析 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物的巢穴，破坏部分动物的觅食区。经调查，项目建设区域内野生动物物种种类、数量均不多，没有珍稀保护的野生动物，因此，工程建设过程虽然对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，对其种群数量也影响不大。 5.3对景观影响分析 拟建项目土地平整和基础工程开挖，将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大、不相融的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生极大冲击。更为严重的是，由于对地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，对下游植被和水体产生影响，从而对区域景观环境质量产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工场植被表面，使周围景观的美景度大大降低。项目施工结束后进行厂区绿化，可恢复部分景观。 - 二、营运期环境影响分析： - 1 运营期水环境影响分析 本项目建成投入运营后，废水主要来源于混凝土搅拌系统清洗废水、混凝土运输车辆及储罐清洗废水、地面冲洗水、砂石分离废水和员工的生活污水以及初期雨水。 (1) 生产废水 由工程分析可知，本项目生产过程中各类冲洗废水产生总量为56.22m3/d，20239.2m3/a，其主要污染物为SS，类比同类工程可知，其SS浓度约为4000mg/L，经三级沉淀池沉淀后做生产用水循环使用，不外排。 防治措施： 厂区出入口处设置运输车辆定点清洗平台，搅拌主楼周围设导流渠，并分别通过收集管道将废水统一送至拟设三级沉淀池处理。 厂区拟设三级沉淀池将搅拌机清洗废水、混凝土运输罐车清洗废水以及地面冲洗废水集中收集进行沉淀处理，拟设沉淀池总容积300m³，生产废水经三级沉淀处理，由于本项目对生产用水的水质要求不高，废水经沉淀处理后由泵送至回用储水池回用生产，不外排。为保证沉淀池正常运行，要求安排专人每七天清理一次沉淀池内沉泥。 另要求设废水的应急事故池，应急事故池容积拟设为100m³，在生产废水未能及时处理或回用时即可排入事故池内，要求事故池在正常生产过程中为空池，以充分保证事故时废水可排入事故池暂存，防止事故外排导致水体污染。 - 生活废水 本项目现劳动定员工为30人，根据项目工程分析，生活废水产生量为1.88m3/d，676.8m3/a（按360计）。废水中的主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、悬浮物、动植物油，其产生的浓度为CODcr300mg/L、BOD5120mg/L、NH3-N 32mg/L、悬浮物300mg/L、动植物油50mg/L。 由于本项目区域现还未建设市政污水收集及处理设施，环评建议项目建设隔油池及化粪池，将食堂含油污水经除渣隔油后，同项目内生活污水一并经三级化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田和林木的灌溉，不外排。同时，环评建议在办公生活区内建设隔油池及三格化粪池，化粪池建议容积为15m³分为两档三格。 - 初期雨水 项目初期雨水拟在雨水沟排水末端挖设容积80m³的沉淀池，收集的初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用厂区绿化或道路洒水抑尘等。 综上，项目生产废水和生活污水经上述措施处理后不会对周围环境造成影响。 - 2 运营期大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有生产过程在输送、计量、搅拌过程产生的粉尘、筒仓抽、进料产生的粉尘、运输车辆动力起尘、砂堆风力起尘和食堂烹饪油烟废气。 （1）筒仓抽、进料产生的粉尘 本项目散装水泥及粉煤灰在进出筒仓时会因泵的抽、送风而产生粉尘，根据工程分析，项目散装水泥及粉煤灰进出筒仓产生的粉尘浓度为4543mg/m3。本项目拟采购三一重工筒仓，其筒仓配备有专用除尘器，库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台圆筒仓顶除尘器，根据生产企业提供的产品资料可知，该除尘器的除尘效率≥99.7%，经计算可知，其粉尘排放量为0.978t/a，粉尘排放浓度为13.6mg/m3，在设备运行状态正常的情况下，其排放的浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1（即颗粒物＜20mg/m3）。 （2）搅拌工序产生的粉尘 本项目投入运营后，水泥、粉煤灰等以原料罐车输入储罐储存，辅以螺旋输送机给搅拌站供料，砂、石由搅拌站配套的密闭式皮带输送提升机给搅拌站供料。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性较高。 根据项目工程分析，项目搅拌工序产生的粉尘浓度为4223mg/m3。项目搅拌楼采用三一重工成套设备，其配套有袋式除尘器，原料加注口设置有阻尘板，从上料、配料、计量、 加料到搅拌出料都在密封状态下进行。其除尘器处理效率≥99.7%，经计算可知，其粉尘排放量为2.673t/a，粉尘排放浓度为12.7mg/m3，在设备运行状态正常的情况下，其排放的浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）表1（即颗粒物＜20mg/m3）。 （3）堆场扬尘 根据同类工程有关调研资料分析，堆场主要的大气环境问题就是粒径较小的沙粒在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。根据项目工程分析，沙堆扬尘产生量为1.515t/a，本项目河沙等粉状原料拟采用料棚堆存，为进一步防止大风天气沙堆起尘，要求项目内堆料棚设置围挡；建议定时给原料堆场洒水增湿减少扬尘产生。 （4）道路扬尘 本项目原材料及成品全部由车辆道路运输，其扬尘的产生情况多与地面清洁程度、车速、运输频次风力等有关，属无组织排放，具体产生量难以估算。根据有关调查结果显示，行车道路两侧的扬尘浓度可达8～10mg/m3，但道路扬尘随离扬尘点的距离增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内。为减少道路运输扬尘，建议项目采取以下防治措施： ①项目场地内路面及堆料场均进行硬化处理，防止因路面条件差引起道路扬尘。 ②加强管理，及时清扫路面洒落的砂石，必要是进行洒水抑尘。 （5）食堂油烟 本项目食堂采用液化气作为燃料，预计食堂平均就餐人数为30人·次/d，人均耗油量为10g·人/d，合计每天耗油量为0.3kg。油烟产生量约占耗油量的2%，其油烟产生量小，建议本项目职工食堂安装小型油烟净化器处理后经抽烟油机从屋顶外排。 （6）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91），企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属卫生防护距离计算的源强。无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 无组织排放源所在生产单元与居民区之间的卫生防护距离的公式计算： QcCm=(BLc+0.25r2)0.50LDA 式中：Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm—居住区中有害气体小时浓度限值，mg/m³； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算参数，根据当地平均风速及企业污染源结构，由GB/T3840-91表五查取，计算参数见下表： 卫生防护距离的计算参数见表7-8，计算结果见图7-1。 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2 2～4 ＞4; 400* 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; ＜2 ＞2; 0.01* 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85* 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78* 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：*为计算参数所取的值。 图7-1 卫生防护距离预测结果图 因此计算所得卫生防护距离为50m，本项目卫生防护距离范围为以项目堆料棚为中心半径50m的区域。据现场踏勘，本项目最近居民为厂界东面6户居民，该居民距项目堆场距离为100m，不在本项目的卫生防护距离内，项目废气对东面居民点影响较小。本环评要求以后项目运营期间50m卫生防护距离范围内也不得新建居住及办公等敏感建筑，并加强厂区的绿化。 （7）事故排放 筒仓及搅拌机除尘器事故时会导致粉尘废气直接排放，废气直排的粉尘浓度高，对环境影响大，为此在生产过程中应加强管理，定期维护除尘设备，生产中发现除尘器故障时要即刻停止生产，并进行维修，待故障排除后方可恢复生产。 - 3 运营期声环境影响分析 （1） 现状噪声污染源 本项目运营期间，生产过程中的噪声源主要包括搅拌机、运输车辆、装载及物料输送设备等，由工程分析可知，项目营运期综合叠加噪声源强为92.19dB。 （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009），噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： ①噪声衰减按照点源衰减模式，噪声衰减公式： Lp= Lp0−20lg（r/r0） 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 ②噪声源叠加公式 LpT=10lg[10Lpo/10+i=1n（10Lpi/10）] 式中：LPT——总声压级，dB； LPO——受声点背景值，dB； LPi——接受点的不同噪声源强，dB； N——噪声源的个数。 - 预测结果 采取上述噪声衰减模式对营运期声环境进行预测，距噪声源强相应距离的预测结果见表7-1。 表7-1 营运期噪声值预测结果表 单位： dB(A) 距离m; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 120; 140. 预测值; 72.19; 66.17; 62.65; 60.15; 58.21; 56.63; 54.12; 52.19; 49.27. 由表7-1预测知，在未采取措施时，距噪声源140m之外时所有预测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）夜间2类标准值。根据厂区周边实际情况可知，距项目厂界最近的敏感点为距东面边界约50m处的居民点，该居民点位于S223公路35m范围内处于4a类声功能区内，据本项目平面布置，项目噪声源处于厂区西面及中部，噪声源距东面居民点距离为80m。项目东面敏感居民点处噪声预测见下表。 表7-2 敏感点噪声值预测表 单位： dB(A) 东面敏感点; 距噪声源距离; 噪声贡献值; 现状值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 80m; 54.12; 57.4; 45.2; 59.07; 54.71. 由表7-2可知，项目东面敏感点噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，因此，本项目在生产时产生的噪声对周围敏感点居民影响较小。为进一步保障项目噪声厂界达标及减小对居民点的干扰影响，环评建议采取如下污染防治措施： 选用低噪声机械及生产设备，固定设备安装减震垫、隔声罩及消声器；项目运输车辆进出厂区及经过居民点时应低速行驶，禁止鸣笛；修建厂区围墙，特别是厂区东面围墙应适当加高，并在不影响正常生产的前提下，加强厂区四周绿化；加强对设备的维修和保养，确保设备运转良好，减少机械的非正常运转时产生的噪声。 综上所述，本项目采取以上防治措施后，对外环境影响不大，不会造成区域声环境质量出现降级。 - 4 固体废物影响分析 （1）固体废物污染源 本项目厂区产生的固体废物主要为沉淀池内沉泥、除尘器收集的粉尘、污泥和员工产生的生活垃圾。 ①沉淀池沉泥 本项目废混凝土自罐车内冲出经砂石分离机分离出沙石回用生产，分离产生的废水及其他工序的冲洗废水经沉淀池处理，沉淀池沉淀下来的沉泥拟定期清理并在厂内拟设的干化场进行干化，干化晾晒后的沉泥含水率约65%，则泥量为231.3t/a，干化处理后定期清运至区域建筑垃圾处置场处置，禁止随意堆弃路边。 ②除尘器收集的粉尘 根据工程分析可知，其筒仓和搅拌机除尘器收集的粉尘量约为1219t/a，清理后直接回用于生产。 ③污泥 本项目污泥主要来自于化粪池、隔油池，其污泥产生量为0.47t/a，建议每年清理一次，清理的污泥作为附近果林有机农肥使用。 ④生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾生产量为7.2t/a，要求在厂区内袋装化集中收集送附近垃圾收集点由环卫部门进行卫生填埋处置。 经采取以上措施处置，本项目固体废弃物均可得到妥善处理。 - 三、清洁生产分析 根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目清洁生产主要体现在以下几点： （1）从原料和产品分析 商品混凝土是以散装水泥为胶结材料，以天然砂石为骨料组成的具有水硬性的混合物，其主要原辅材料均为无毒无害。散装水泥与袋装水泥相比，有如下优势： ①可以减少水泥损失，因为散装水泥装卸储运采用的是密闭作业，而袋装产品由于包装破损、渗漏和袋内残留等均有损耗。 ②减少环境污染，减少仓储用地。 商品混凝土与现场搅拌混凝土相比，有如下优势： ①保证了混凝土质量。设备更先进，配合比更准确，搅拌更均匀，质量更高。 ② 减少城市施工场地粉尘、噪声、废水污染。 ③保证大体积混凝土施工质量。 （2）从工艺及装备分析 本项目采用的生产设备均为国内先进的设备，自动化程度高，实现电脑集中控制，不仅确保了各工序连琐、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗也得到降低。另一方面也减少了人工劳动，并减少了建筑占地。 （3）从污染物产生和废物回收利用分析 本项目使用仓顶除尘器和袋式除尘器进行粉尘处理，收尘效率≥99%，大大减少粉尘排放量；产生的生产废水经过沉淀处理后闭路循环利用，可节约资源能源、减少污染物的排放；所产生的固体废物经妥善处理后可得到综合利用和无害化处理，对环境影响较小。 （4）从环境管理要求分析 本项目符合国家环保法律法规标准，建立环境管理制度，落实各项污染防治措施要求，满足环境管理相关要求。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。 - 四、风险分析 本项目搅拌区不涉及易燃物品、危险化学品、有毒物品和爆炸物品等。产生的生产废水主要为设备及车辆的冲洗水，经沉淀池处理后回用，且其主要为手工操作，随时可以停止，并设置事故应急池，因此不存在生产废水外排风险。项目筒仓及搅拌机进料废气为高浓度粉尘废气均经自带除尘器处理达标排放，其存在除尘器故障粉尘废气直排的风险，粉尘废气直排对大气环境造成一定影响。项目散装物料储存罐在进料时如加到最高限后仍继续加料，有因压力过大而发生爆炸可能。一旦发生爆炸，将产生大量的粉尘，颗粒物浓度将大大超过GB3095-1996二级标准，影响人体健康，还可能造成人身伤害事故。因此，建设单位应采取有效的环境风险防范措施： （1）建立环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。 （2）加料时工作人员不得离开现场。 （3）随时掌握各储存仓的剩余容量情况，确定合适的加料量。 （4）定期检查筒仓排气口，定期清理除尘器，防止堵塞及布袋的破损。 （5）如除尘设备发生故障时，应及时停止生产，并及时对设备进行检修。 （6）制定环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施，同时对职工进行安全培训。 - 五、环保投资估算 本项目投资3000万元，根据环评要求和项目设计建设基本情况，需投入环保投资约为71.2万元，约占总投资的2.37%，投资费用估算见表7-3。 表7-3 环保投资一览表 污染类型; 项目; 环保措施; 数量; 投资估算. 废 水; 搅拌机、运输车辆及地面冲洗水; 设专门的洗车平台，挖设地面导水沟，修建三级沉淀池，处理各类冲洗废水后回用; 1套; 18.0. 生活污水 食堂废水; 隔油池，三格化粪池; 1套; 2.0. 厂区初期雨水; 沉淀池; 1座; 2.0. 废 气; 搅拌楼及筒仓粉尘; 袋式除尘器（设备自带）. 食堂油烟; 安装复合式油烟净化器; 1台; 1.0. 堆场及道路扬尘; 硬化堆场及道路，配备洒水设备; 8.0. 皮带输送扬尘; 设置封闭的输送带; 6.0. 固 废; 生活垃圾; 场内设垃圾临时存放处; 1处; 0.2. 废混凝土、沉渣; 砂石分离器、污泥浓缩池、干化场; 1套; 8.0. 噪 声; 噪声防治; 各高噪声设备隔声、吸声、减振，修建围墙; 10.0. 绿 化; 厂区绿化及护坡; 厂区绿化、挡土墙及护坡工程; 16.0. 合计; 71.2. - 六、项目环境环保“三同时”验收 根据本环评要求，建设单位应落实资金，使各项污染防治措施达到要求，确保环境保护设施执行“三同时”，本项目 “三同时”验收、监测详见表7-4。 表7-4 项目环境保护“三同时”验收项目表 “三同时”验收项目名称; 监测内容; 防治措施及治理验收内容; 验收标准及要求. 废气; 搅拌机粉尘; 配备有除尘效率≥99.7%的除尘器; 达到GB4915-2013表1标准. 筒仓抽、进料粉尘; 仓顶配备有除尘效率≥99.7%的除尘器. 堆场扬尘 皮带输送扬尘; 对物料定期洒水，并在干燥大风天气要对砂、石堆场覆盖防尘网，设封闭皮带机; 达到GB4915-2013表3标准. 道路扬尘; 设专人对厂区内地面进行定期清扫、洒水，硬化厂区地面. 食堂油烟; 安装油烟净化器处理，由屋顶排放; 达到GB18483-2001标准. 生活污水; COD、BOD5、动植物油、SS; 食堂含油污水经除渣隔油后，同生活污水一并经化粪池处理后作为灌溉用农肥，不外排; 达到GB8978-1996中三级排放标准. 生产废水; SS; 厂区雨污分流；在厂区设置车辆定点清洗平台；在搅拌楼周边挖设导水沟，将各类清洗废水集中收集后送入三级沉淀池（容积300m³）沉淀处理；所有经沉淀处理后的废水回用于生产，并设应急事故池; 无废水外排. 厂区初期雨水; SS; 沉淀池收集处理后回用; 回用不外排. 生产固废; 原料粉尘; 收尘器收集后回用; 无害化处置，不成为新的污染源. 沉淀池沉渣; 砂石分离器分离出废混凝土中的砂石并回用生产，沉淀池定期排泥至浓缩池，设干化场，定期外运至建筑垃圾处置场处理. 化粪池和隔油池污泥; 定期清理，作为周边农田、果林农肥. 生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集外运至垃圾站，垃圾清运情况. 噪声; 厂界噪声; 高噪声设备设进行减震、消声、隔声处理；加强厂内绿化；修建厂区围墙; 厂界噪声达到GB12348-2008中2类、4类标准. 环境 管理; 管理措施; 设置企业环保机构，落实人员；建立健全环保规章制度；环境保护管理规章制度、各种环境管理台账；排污口规范化整治; 符合国家、地方有关环保规章制度，满足环境管理要求. ## 七、环境管理与监测 根据本项目的实际情况，其环境监测工作可委托有资质环境监测单位完成。根据本项目的污染物排放特征，拟定的监测计划见表7-5。 表7-5 环境监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 有组织粉尘; 除尘器废气排放口; 废气量、TSP; 1次/半年. 无组织排放粉尘; 厂界外上风向20m范围内设1参照点，在下风向10~50m范围内设2个监控点位; TSP; 1次/半年. 食堂油烟; 油烟排气筒监测口; 油烟; 1次/半年. 噪声; 场界四周外1m各设1个点; 等效A声级; 1次/半年. - 八、项目选址合理性分析 - （1）从区域规划分析 本工程选址位于辰溪县锦滨镇唐家人村，根据辰溪县住房和城乡建设局文件，本项目拟选址位置符合辰溪县城镇总体规划。 （2）从区域环境质量现状角度 根据区域环境质量现状监测表明，建设项目所在地的大气环境、声环境均能达到区域内各环境因子的质量标准，区域环境可以容纳本项目的建设，选址具有可行性。 （3）从环境的协调性方面 项目营运期产生的各项污染物经采取各种措施治理后均能达标排放，固体废物均得到综合利用与合理处置。项目建设不会造成周边环境质量降级，选址可行。 综上所述，本环评认为，本项目选址可行。 - 九、项目平面布置合理性分析 从厂区平面布置图中分析，本项目办公楼、生活区布置于场地北侧并与生产区间设置绿化带；混凝土搅拌主楼布置在生产区场地中央位置；砂石料堆场布置在搅拌站主楼西部，场内生产区和生活区分区明确合理，平面布置合理。 - 十、产业政策相符性分析 - 根据《产业结构调整目录》（2013年修正本）可知，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，即为允许类。项目的建设可降低城市建设成本，改善城市环境面貌，提高城市居民生活环境质量。因此，本项目商品混凝土的建设符合国家产业政策。 - 十一、公众参与调查 1、调查目的 项目工程的实施产生了一定量的废气、废水、噪声、废渣等，对周边环境产生一定程度的影响。为此，我们进行了本次公众参与调查，希望通过公众调查，广泛征求并听取各方面的意见和建议，特别是了解建设地周围地区人群对该项目建设的意见、看法及要求，既起到宣传项目的作用，也可把握代表公众对项目建设的意愿、要求和建议，以完善建设项目整改方案，提高政府部门决策的民主性、科学性。 2、公众参与的范围 本次公众参与的调查范围涵盖本次项目建设区域及周边地区。调查对象主要为周边常住居民，以及企事业单位、团体。具体调查表格形式见附件。 - 3、问卷调查结果统计 建设单位于2016年5月31日至6月23日期间发放公众参与调查表格，走访建设项目所在地附近的居民和社会团体，收集公众参与信息，调查了解他们对本项目环境保护方面的态度、意见和建议。公众参与调查问卷发放对象分布见表7-6，团体公众参与调查对象情况见表7-7、7-8。 表7-6 公众参与问卷调查对象分布表 地区; 项目; 公众参与问卷调查对象分布. 辰溪县; 团体; 2个：辰溪县锦滨镇人民政府、辰溪县锦滨镇唐家人村民委员会. 个人; 15人：重点调查项目拟建地周围可能受影响的当地村民、居民等。. 表7-7 公众参与问卷调查对象（团体） 序号; 单位名称; 填表人; 联系电话. 1; 辰溪县锦滨镇唐家人村村民委员会; 黄金贵; 13087201913. 2; 辰溪县锦滨镇马溪村村民委员会; 杨壹生; 13574589897. 表7-8 公众参与问卷调查对象（个人） 序号; 姓名; 职业; 文化程度; 住址; 电话. 1; 陈仕石; 个体户; 大专; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 15274575278. 2; 李飞; 初中; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 13759774826. 3; 沈华正; 小学; 辰溪县锦滨镇; 13736621363. 4; 詹友; 工人; 小学; 辰溪县锦滨镇马溪村; 13575823329. 5; 詹军; 工人; 小学; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 13732331311. 6; 饶井雄; 工人; 小学; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 15226467622. 7; 冉兵; 工人; 小学; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 18857906785. 8; 饶井勇; 大专; 辰溪县锦滨镇马溪村; 18874506547. 9; 邓书弟; 务农; 初中; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 15805729982. 10; 向甫申; 工人; 大学; 辰溪县锦滨镇马溪村; 13958576617. 11; 李景武; 农民; 初中; 辰溪县锦滨镇唐家人村2组; 13600533251. 12; 卓日金; 小学; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 18007453866. 13; 洪贸; 初中; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 15874335668. 14; 周绍仁; 会计; 初中; 辰溪县锦滨镇唐马溪村; 15111549710. 15; 黄金贵; 个体户; 初中; 辰溪县锦滨镇唐家人村; 13087201913. ### （1） 公众参与调查个体意见统计与分析 本次调查共发放个人调查问卷15份，回收率为100%，个人调查统计结果见表7-9。 表7-9 公众调查参与结果统计（个人） 序号; 调查内容; 选项人数及所占比例(%). A; B; C; D; E. 1; 您对项目是否清楚： A、很清楚；B、了解一点；C、不清楚; 15; 0; 0; /; /. 100; 0; 0; /; /. 2; 您认为该项目对您个人的工作、生活将有何影响： A、无影响；B、有利；C、不利; 15; 0; 0; /; /. 100; 0; 0; /; /. 3; 对本项目您最关心的是： A、对环境的影响；B、社会和经济效益；C就业机会; 3; 2; 10; /; /. 20; 13; 67; /; /. 4; 您认为本项目对周围环境影响程度如何： A、较大；B、一般；C、较小；D、无影响; 0; 0; 0; 15; /. 0; 0; 0; 100; /. 5; 您认为本项目对环境的影响是：A、大气污染；B、水污染；C、噪声污染；D、固体废物污染；E、生态影响; 3; 0; 0; 12; 0. 20; 0; 0; 80; 0. 6; 您认为本区域现有环境质量状况如何： A、很好；B、一般；C、较差；D、不好; 15; 0; 0; 0. 100; 0; 0; 0. 7; 您对本项目的态度：A、赞成；B、反对; 15; 0; /; /; /. 100; 0; /; /; /. 由表7-9公众调查参与结果统计（个人）可知： ①所有被调查公众均表示对本项目非常了解，且认为项目的建设对个人的工作生活无影响； ②同时认为项目区域的环境质量良好，项目的建设对环境的影响主要为大气污染和固体废物污染，认为其对环境的影响小基本无影响，并均表示赞成本项目的建设； ③综合分析，被调查公众在了解项目基本情况及其环保治理措施后，均表示赞同项目的建设。 - 社会团体意见调查结果统计与分析 本次公众参与调查社会团体意见调查对象为辰溪县锦滨镇马溪村村民委员会和辰溪县锦滨镇唐家人村民委员会。据调查表显示，两个被调查单位对本项目的建设均很清楚，认为本项目建设对地区经济有利，其区域民众生活、单位工作影响小，对区域环境无影响，并表示赞成本项目的建设，同时对本项目提出应加强项目的环境保护工作，为当地民众提供就业机会。 本项目可能带来的环境问题，环评单位和设计部门已考虑到了各种环境影响因素，并提出了相应的环保措施，建设方也表示充分考虑公众的意见和建议，加大环保投入，加强环境管理，努力建设成为花园式单位，使本项目的建设最大程度地减少对环境的不利影响，确保施工期和营运期不对周边环境造成不良影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌工序 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 不会造成环境空气质量出现降级 |
|  | 搅拌楼筒仓进、抽料 | 粉尘 | 仓顶除尘器 |  |
|  | 道路扬尘 | 扬尘 | 定期洒水、加强路面清扫、设置车辆清洗池、硬化路面 |  |
|  | 砂堆扬尘、皮带输送扬尘 | 扬尘 | 定期洒水、覆盖防尘网、封闭输送带 |  |
|  | 食堂餐饮 | 油烟 | 安装油烟净化器 |  |
| 水污染物 | 搅拌站设备冲洗水、储罐冲洗水、 地面冲洗水、运输车辆清洗水 | SS | 厂区设雨污分流系统；废混凝土经砂石分离器冲洗，其废水于其他环节冲洗废水经进入三级沉淀池处理后，回用于生产 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、动植物油、SS | 食堂含油污水经除渣隔油后，同生活污水一并经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经沉淀池收集处理回用 | 不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 对外环境影响不大，不会成为新的污染源 |
|  | 混凝土砼运输车 | 废混凝土 | 采用砂石分离器分离出砂石并回用生产，沉淀池沉淀的沉泥经浓缩并干化后运至建筑垃圾场处置 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  |
|  | 生活污水 | 污泥 | 污泥经清理后用作周边果林农肥 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 定期收集，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 生产机械设备 | 噪声 | 对生产设备进行隔声、减震；修建围墙；加强厂区绿化 | 对外环境影响不大 |
| 其他 | 为防范环境风险，建立环境管理制度及操作规程并落实，制定环境事故应急预案并报环境保护行政主管部门及相关部门批准后实施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生态环境影响主要表现在施工期，项目建设占用一般林地及旱地，施工建设过程中开挖丘陵，届时地表植被被破坏，地面裸露，如遇雨季将造成一定量水土流失，因此，要求尽量缩短施工期，并修建临时排水沟及沉淀池，必要时设置地面覆盖，防止水土流失。为减小因植被破坏造成的绿化损失，建议项目建成后加强厂区的绿化。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、结论 1项目简况 浙湘混凝土搅拌站搬迁建设项目拟选址辰溪县锦滨镇唐家人村，项目投资3000万元，搬迁扩建后拟年产40万m³商品混凝土，工程拟设生产线两条，建设内容包括混凝土搅拌楼、砂石等物料堆场、办公生活用房以及配套的给排水、供电、环保等附属设施。 2 环境质量状况 （1）大气环境质量现状 根据本项目环境空气现状监测数据统计，区域环境空气中SO2、NO2 、 PM10和TSP监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，区域环境质量状况较好。 （2）区域声环境质量现状 项目监测点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求，声环境质量较好。 3施工期环境影响分析 本项目施工期对环境的影响主要为施工噪声、固体污染物、扬尘、施工废水等对环境的影响，建设单位只要按照本报告提出的控制措施加以实施，则项目产生的环境影响可得到有效缓解。随着施工的结束，项目施工对环境的影响也会随之消减。 4营运期环境影响 （1）水环境影响分析 本项目建成投入运营后，废混凝土经砂石分离冲洗，其废水与搅拌机清洗废水、混凝土车辆冲洗水和地面冲洗水一并经三级沉淀处理后回用于生产，不外排。 项目产生的食堂含油污水经除渣隔油后，同生活污水一并经化粪池处理后作为周围农田及果林的灌溉农肥，不外排。 （2）大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气经仓顶除尘器和布袋除尘器处理后对周围环境影响较小。道路地面进行硬化处理，并设专人对厂区内地面进行定期清扫、洒水，加强路面的洁净程度，以减少车辆动力扬尘。产生的食堂油烟经安装油烟净化器处理设备。在采取以上措施后，本项目大气污染物总体对外环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目运营期间产生的噪声通过对强噪声设备采取吸声、隔声、减振措施以及修建厂区围墙，加强生产管理等措施后，其对外环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 对于本项目产生的生活垃圾建议在厂区内实行袋装化收集后，定期送至附近居民垃圾集中收集点，由环卫部门统一送城市垃圾填埋场填埋处理。 对于除尘器收集的原料粉尘全部回收到储存罐再次使用；废弃混凝土经砂石分离器分离后回用，沉淀池沉淀的沉泥经浓缩并干化后运至建筑垃圾场处置。 5项目选址合理性结论 项目选址于辰溪县锦滨镇唐家人村，本项目选址已获得辰溪县住房和城乡建设局同意（文件见附件），本项目周边环境现状环境质量良好，本项目产生的污染物较少，经采取相应措施均可达标排放，对环境影响较小，场内有道路直接与区域主要道路相接，交通较为便利，本项目选址较为合理。 6产业政策符合性结论 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013修正本）》淘汰类和限制类项目，为允许类，项目的建设符合国家产业政策。 7综合结论 本项目符合国家产业政策，选址用地符合城镇规划要求，平面布置合理。项目对环境影响较小，建设项目整体上符合环境保护要求，具有较好的社会效益、环境效益、经济效益。在落实各项环保措施、搞好“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，该项目在该处建设可行。 - 二、建议和要求 1、本项目必须遵守区域用地规划要求，严格按照规划要求开发建设。 2、加强运输管理，合理安排工作时间，优化运输车辆的运行线路。运输车辆进入城区后，应减速行驶，禁鸣喇叭，同时合理安排、调整车流量，以减少给区域带来的交通噪声影响。 3、建设方须加强生产管理，避免粉料加入过量发生爆仓产生粉尘环境污染事故。 4、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，尽快完善 “三同时”及项目环保验收手续。需完善和整改的环保措施，完工后需经环境监测部门检测合格，并通过环境管理部门验收。 5、定期、定时及时清理沉淀池沉渣，提高并保证沉淀池处理效果。