国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：辰溪县三石鑫碎石场建设项目

建设单位：辰溪县三石鑫沙业有限责任公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2017年11月

目  录

1  建设项目基本情况	1

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3  环境质量状况	10

4  评价适用标准	15

5  建设项目工程分析	17

6  项目主要污染物产生及预计排放情况	24

7  环境影响分析	25

8  建设项目采取的防治措施及预期治理效果	33

9  公众参与	35

10  结论与建议	38

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目所在区域水系图

附图三  项目总平面布置图

附图四  现状监测布点图

附图五  厂界无组织排放监测点位图

附图六  卫生防护距离包络线图

附图七  项目现场踏察图

附件：

附件一  委托书

附件二  营业执照

附件三  辰溪县水利局行政许可

附件四  辰环听告字[2017]9号

附件五  土地转让(租用)协议

附件六  现状监测报告

附件七  执行标准函

附件八  部分公参

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 辰溪县三石鑫碎石场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辰溪县三石鑫沙业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建华 |  |  |  | 联系人 | 刘建华 |  |  |
| 通讯地址 | 怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973081200 |  |  | 邮政编码 |  | 419500 |  |  |
| 建设地点 | 怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村（项目厂址中心点坐标：北纬27°54′46″，东经110°15′41″） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 补办 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 其它建筑材料制造C3039 |  |
| 占地面积（m2） | 10000 m2 |  | 建筑面积（m2） |  |  |  | 130 m2 |  |
| 总投资（万元） | 112 | 其中：环保投资（万元） | 34.6 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 | 30.89% |
| 营运日期 |  |  | 2015.09 |  |  |  |  |  |
| 项目由来： 辰溪县三石鑫沙业有限责任公司位于怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村（项目厂址中心点坐标：北纬27°54′46″，东经110°15′41″），占地面积10000 m2，建筑面积130 m2，总投资112万元。项目生产规模：年产机制河砂10万吨，石子5万吨。 辰溪县三石鑫沙业有限责任公司原位于辰溪县火马冲镇万寿村，于2011年09月29日取得了辰溪县工商行政管理局的营业执照（统一社会信用代码9143122258278406XE，详见附件二），项目允许经营范围为：砂卵石加工、收购、销售。由于原厂址据码头较远，不利于产品运输，公司于2015年9月搬迁至辰溪县火马冲镇滩头村投产经营，后由于乡村合并，滩头村与罗家湾村合并为罗家湾村。新的选址于2017年9月编制了防洪评价报告，并于2017年9月22日获得了辰溪县水利局修建本项目的行政许可（详见附件三），项目从建设投产以来，未因环保问题受到周边居民投诉，仅在2017年10月因未完成环保手续便已投入运营而受到由辰溪县环境保护局出具的行政处罚决定书（辰环听告字[2017]9号，详见附件四）。 项目已建成，现完善环保相关手续。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及其他相关法律法规的规定，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位随即组织环评技术人员进行了实地勘察，收集了有关资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了项目的环境影响报告表本。 1.1 工程概况及内容 项目名称：辰溪县三石鑫碎石场建设项目 建设单位：辰溪县三石鑫沙业有限责任公司 建设性质：新建（补办环评） 建设地点：怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村，项目厂址中心点地埋坐标：北纬27°54′46″，东经110°15′41″。 总投资：112万元 本项目位于怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村，占地面积10000m2，建筑面积130m2，设置制砂生产线一条，设有办公楼、配电房等。项目地理位置详见附图一。项目组成及工程内容见表1-1，投资明细见表1-2，平面布置图见附图三。 表1-1 项目组成及工程内容 序号; 项目组成; 工程内容; 备注. 一; 主体工程; 制砂生产线; 一条，年产沙子10万吨，石子5万吨; 已建成. 二; 辅助工程; 原料堆场; 2500m2; /. 成品堆场; 2500 m2（沙子：1600 m2；石子：900 m2）; /. 三; 公用工程; 供电系统、给排水系统和办公楼（130 m2）; 已建成. 四; 环保工程; 生活污水; 防渗旱厕; 已建成. 制砂废水; 沉淀池(260m3)及配套水泵; 已建成. 沉淀池泥沙堆放场; 厂区专门堆放场地，场地底部硬化且搭建雨顶棚，地势高的一侧修建挡水墙（原堆放场地位于厂界外荒地且无任何环保措施）; 新建. 场地硬化，雨污分流; 硬化厂区场地，设雨水排放明沟; 新建. 隔离墙、雨顶棚; 物料及成品堆场设置隔离墙并搭设与顶棚; 新建. 隔声围墙; 南厂界设80 m长、3 m高的隔声围墙; 已建成. 表1-2 投资明细表 投资设备（内容）; 数量; 金额（万元）; 备注. 破碎机; 1; 23; /. 制砂机; 1; 34; /. 装载机; 1; 31; 自制. 皮带输送带; 6; 12; /. 振动筛; 2; 4. 变压器; 1; 4.5; 旧. 办公室; /; 2.3; 130m2（扣板房）. 场地租金; /; 1.2; /. 合计; 112 万元. 1.2 产品方案 产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案和生产规模一览表 序号; 产品名称; 产量数量; 粒径. 1; 沙子; 10 万吨/年; 小于5 mm. 2; 石子; 5万吨/年; 1~3 cm. 1.3 主要设备 主要设备详见表1-3。 表1-3 主要设备清单一览表 设备名称; 单位; 数量; 功率/型号; 产地. 破碎机; 台; 1; 130KW; 韶关. 制砂机; 台; 1; 500KW; 成都. 振动筛; 个; 2. 装载机; 台; 1; 50型; 山东. 皮带输送带; 条; 8; 22KW; 自制. 变压器; 台; 1. 1.4 主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序 号; 原辅材料及能源名称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 砂卵石; 万吨; 152701.77t; 从外采购. 2; 水; t/a; 5073.3 t; 生产用水取自沅江，废水经称沉淀池处理后回用。生活用水为自来水，经厂区旱厕收集后用作农肥浇灌周边农田菜地. 3; 电; Kw.h/a; 100万; 火马冲镇供电所. 1.5 公用工程 1.5.1 供电 本项目供电由火马冲镇供电所供给。 1.5.2 给排水 本项目生产用水由抽水机从沅江直接抽取，生产废水经厂区设置沉淀池（260m3）沉淀后回用。 生活用水来源于自来水。本项目劳动定员8人，其中3人驻厂值班（不住宿），根据《湖南省用水定额》用水定额统计，员工用水量取80L/d，用水量为172.8m3/a(年工作270天计，下同)。生活污水排放量以用水量的85%计，为146.88m3/a，经厂区设置的旱厕收集后用作农肥浇灌周边菜地农田。 1.6 劳动定员及生产制度 本项目职工人数8人，其中管理人员2人，生产人员6人，每年工作270天，每天1班制，每班8小时。厂区内不提供住宿，留厂人员均为轮流值班人员，办公楼内设厨房，仅提供8人中餐。 |
| 1.7 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场勘察，本项目东厂界不远处有两栋村民自建房，但一栋为企业股东自住房，另一栋为江边危房，已闲置，无人居住。西侧相邻另一制砂厂，南侧为S308省道，北侧与沅江相邻，具体详见附图七。 本项目周围环境的污染源主要为西邻的另一制砂厂营运时产生的废水废气，包括生产废水其主要污染因子为SS，工艺扬尘、运输扬尘，其主要污染因子为颗粒物，机械设备噪声，以及S308省道来往车辆产生的机动车尾气和交通噪声等。 本项目为补办项目，企业于2015年9月投产，投产至今工艺流程不变，产生的主要污染物种类不变，水污染源主要有生活污水和制砂工艺生产废水。企业生产原料为取自河中的砂卵石，含水率铰高，因此项目制砂工艺均为湿法工艺，扬尘量很少，可以忽略。故本项目大气污染源主要为细沙堆场扬尘及其装卸起尘和道路运输扬尘。项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声；固体废物主要为生活垃圾及沉淀池底部沉淀的泥沙及少量废机油和含油抹布。 - 现有项目工艺流程见图1-2。 图1-2 现有项目工艺流程图 （2）项目现有污染源排放情况、采取的措施及存在问题见表1-5。 表1-5 项目现有环境问题一览表 序号; 类别; 现有工程污染源; 污染因子; 已采取措施; 是否合理; 存在问题. 1; 废气; 细沙堆场; 颗粒物; 无; 不合理; 细沙堆场未设置隔离墙，未定期洒水，扬尘过多. 原料堆场; 极少量颗粒物; 无; 不合理; 未设置隔离墙，露天堆放. 道路扬尘; 颗粒物; 道路清扫、洒水; 合理; 无. 厨房油烟; 动植物油遇热分解产物、油雾; 家用抽油烟机; 合理; 项目厨房为项目员工8人仅提供中餐，类似于家庭小型烹煮，厨房所排油烟废气中油烟含量相对较低，项目厨房油烟经家用油烟机收集后排放，对周边环境影响较小。. 2; 废水; 生产废水; SS; 未经处理排入沅江; 合理; 生产废水经260m3沉淀池沉淀后回用，不外排. 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等; 生活污水经旱厕收集后用作农肥浇灌周边菜地农田，不外排; 合理; 无. 雨水; SS; 无; 不合理; 未进行场地地面硬化，未雨污分流. 3; 固废; 生活垃圾; /; 厂区统一收集后交由当地; 卫部门处理 合理; 无. 沉淀池泥沙; /; 堆放至厂区东面1.5km的荒地，无任何其他措施; 不合理; 沉淀池泥沙随意堆放易受雨水冲刷而造成水土流失. 废机油及含油抹布; /; 焚烧; 不合理; 随意焚烧，污染环境. 4; 噪声; 破碎机、制砂机设备噪声; /; 基础减震，南厂界设80 m长，3 m高的隔声围墙; 合理; 根据现状监测结果，经距离衰减后本项目产生的噪声对周围环境影响不大，但建议加强厂区绿化，进一步减少噪声影响. （3）现有项目环保投诉 经调查，本项目自2015年9月投产以来，未因环保问题受到周边居民投诉，仅在2017年10月因未完成环保手续便已投入运营而受到由辰溪县环境保护局出具的行政处罚决定书（辰环听告字[2017]9号，详见附件4）。 （4）具体整改建议见表1-6。 表1-6 整改建议表 类别; 污染源; 整改措施; 预期效果. 废气; 细沙堆场; 增设隔离墙、搭建雨顶棚定期洒水; 减少扬尘. 原料堆场; 增设隔离墙、搭建雨顶棚; 不露天堆放. 废水; 生产废水; 生产废水经260m3沉淀池沉淀后回用，不外排; 无外排废水. 雨水; 场地硬化，雨污分流，设雨水排放明沟; 雨污分流. 固废; 沉淀池泥沙; 在厂区内设置专门的设沉淀池泥沙堆放场，且堆放场场地地面硬化，设置雨顶棚，地势高的一侧设置挡水墙，将沉淀池泥沙暂存于堆放场，定期外售给附近砖厂; 固废综合利用. 废机油; 委托有资质单位处理; /. 含油抹布; 按照生活垃圾处置（根据《国家危废名录》豁免管理清单提出）; /. |

2  建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 辰溪县，隶属于湖南省怀化市，位于湖南省西部，怀化市北部，辰水之畔。地理坐标为东经109°54′－110°32′、北纬27°53′－28°13′。东连溆浦，南邻怀化市，西与麻阳、泸溪接壤，北与沅陵交界，总面积1977平方千米。 本项目位于怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村，地埋坐标：北纬27°54′46″，东经110°15′41″，具体地理位置见附图一。 2.1.2地质、地形、地貌、土壤 辰溪县地处雪峰山与武陵山之间，西接沅（陵）麻（阳）盆地，总体地势是东南高，西北低，并呈多级夷平面阶梯状起伏下降。一般高程为海拔200，300米，最高是东南边界的罗子山主峰，海拔1378.7米，最低为西北边缘沅江水面，海拔100.1米。由于长期、多次的地质构造运动和外力地质作用的影响，地貌形态多样。 2.1.2气候、气象特征 辰溪县属中亚热带季风湿润气候，境内平均气温在16.5℃－17.9℃之间，降雨量为1328.4毫米，日照时数1476.8小时。具有春夏秋冬四季分明，雨量充沛，热量丰富，无霜期长的特点。 区域多年年平均风速l.9m/s，历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显。春、秋、冬季盛行N风，频率分别为17%、l9%、2l%。夏季盛行S风和SSW风，频率各为l0%。全年盛行风向以N为主。 2.1.3水文 辰溪县境内水系，以沅水为骨干，沅水流域四周有高原山地环绕，由于地质和地貌条件的影响，流域南北较长，东西较窄，大体呈西南斜向东北的矩形，干流蜿蜒于高原山地之间，河网发育，支流较多，省内5km以上的支流1491条。沅水河网呈羽毛状分布，较大支流有酉水、辰水、舞水均在左岸，较小支流溆水、巫水、渠水均在右岸。左岸支流面积约为右岸的两倍。 沅水在辰溪县境内流程98.2公里，平均河宽约400米，多年平均水位为111．72米，最高水位多出现在5～6月份，平均为118．30米，最高水位达121．99米；最低水位多出现在12～1月份，平均最低水位为109．85米，极低只有109．38米。 2.14 生物多样性 辰溪树种资源635种，其中22种被列为国家和省重点保护树种，有被誉为“活化石”的水杉、银杏，有被赞为“铁杉”的辰杉。草场面积101万亩，有2万个畜单位潜力。野生动物有640余种，其中娃娃鱼、角雉、红腹锦鸡、猴面鹰、麝、虎纹蛙等18种属国家重点保护动物。

3  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; S308两侧35m以内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 属两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 3.2 环境空气质量 本次委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年10月31~2017年11月06日对项目地空气环境质量进行了监测，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测时间; 监测结果. TSP（日均值范围）; NO2（日均值范围）; SO2（日均值范围）. 项目下风向200m空旷处; 2017.10.31-2017.11.06; 103~121; 37~44; 17~21. 七日平均浓度; 111.14; 41; 19.43. 标准值; 300; 80; 150. 超标率; 0; 0; 0. 最大超标倍; /; /; /. 最大占标率; 40.33%; 55.00%; 14.00%. 由上表可知，本地区环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。 3.3 地表水质量 本次委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年10月31日~2017年11月02日在项目中心上游500m处、项目西厂界处、及项目下游1000m处的断面水质进行了采样监测，监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境监测结果 单位：mg/l（pH值除外） 采样点位; 监测项目及结果. pH; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; TP; 石油类. 标准; 6-9; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 0.05. 项目中心上游500m处; 测值范围; 7.92-8.03; 10.3-13.2; 2.1-2.5; 0.066-0.083; 4-5; 0.04-0.06; 未检出. 平均浓度; 11.97; 2.4; 0.074; 4.33; 0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 西厂界对应断面; 测值范围; 7.89-7.96; 10.8- 12.5; 2.1-2.5; 0.063-0.092; 5-6; 0.03-0.05; 未检出. 平均浓度; 11.53; 2.3; 0.08; 5.67; 0.043. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 项目中心下游500m处; 测值范围; 7.95-8.07; 10.6-14.3; 2.1-2.5; 0.064-0.084; 4-5; 0.04-0.06; 未检出. 平均浓度; 12.43; 2.33; 0.075; 4.67; 0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 根据以上监测结果可知，监测点的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地表水质要求。 3.4声环境 本次委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年10月31日-2017年11月01日对项目四周场界噪声进行了声环境质量监测，监测结果见下表3-4： 表3-4 项目厂界点噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测项目; 监测日期; 监测时段; 监测点位（项目拟建地场界）. 西厂界; 东厂界; 南厂界; 居民楼1; 居民楼2. Leq(A); 2017.10.31; 昼间; 56.1; 54.2; 55.7; 53.1; 51.8. 夜间; 46.7; 47.4; 46.3; 45.8; 44.2. 2017.11.01; 昼间; 55.5; 56.4; 55.9; 54.1; 52.4. 夜间; 45.2; 46.5; 46.3; 44.9; 42.7. 评价标准; S308两侧35m以内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。. 从上表可知，项目地东西厂界及居民楼声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类声环境功能区标准。项目地南厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类声环境功能区标准。 3.5 环境敏感点及环境保护目标 3.5.1大气环境 保护该区域空气质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3.5.2 声环境 声环境保护目标是确保S308两侧35m以内符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准［即昼间≤70dB(A)、夜间≤60dB(A)］，其余区域符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，［即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)］。 3.4.3 水环境 （1）本项目不在饮用水源保护区，根据《湖南省主要地表水系水功能区划》DB43，沅江该段属渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）项目下游22km处，为辰溪县自来水厂取水口。该自来水厂负责全城人民的供水任务。该取水口上游1000 m，下游100 m河道属于地表水源地一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 3.5.4 生态环境 保护本项目周边生态环境质量、区域植被，严禁乱砍滥伐。 表3-5 主要环境保护目标列表 类别; 保护目标; 与项目相对位置; 规模（性质）; 保护级. 大气环境; 居民楼1; 东厂界以东20 m; 1户（约4人）; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 居民楼2（危房，已无人居住）; 东厂界以东85 m; 1户. 声环境; 居民楼1; 东厂界以东20 m; 1户（约4人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民楼2（危房，已无人居住）; 东厂界以东85 m; 1户. 居民点; 南厂界以南200 m内; 6户（约25人）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 沅江; 毗邻北厂界; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 辰溪县自来水厂取水口; 下游22 km; 位于地表水源地一级保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准. 生态环境; 附近植被; /; /; 保护区域植被，严禁乱砍滥伐。.

4  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1）地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）节选表 序号; 参数; Ⅲ类. 1; pH; 6-9. 2; COD; ≤20mg/L. 3; BOD5; ≤4mg/L. 4; NH3-N; ≤1.0mg/L. 5; TP; ≤0.2mg/L. 6; 石油类; ≤0.05mg/L. 2）空气环境质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表4-2。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）节选表 污染物名称; 浓度限值; 标准. 取值时间; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 日平均; 300μg/m3. 3）声环境质量 S308两侧35m以内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008)节选表 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1）废水 ①本项目生活污水经旱厕收集后用作农肥浇灌周边农田菜地，不外排。 ②本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 2）废气 本项目颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）节选表 污染物; 监控点; 浓度; 标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; GB16297－1996中新污染源无组织排放监控浓度限值. 3）噪声 营运期S308两侧35m以内厂界执行《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界执行《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表4-5。 表4-5 《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）节选表 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4）固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中规定标准。沉淀池底泥执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中一类固废的标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水经旱厕收集后用作农肥浇灌周边农田菜地，不外排，生产废水经沉淀池沉淀后回用，亦不外排，故本项目无外排废水。又因为本项目不产生SO2废气，故本评价不进行总量控制指标建议。 |

5  建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示）： 1）施工期工艺流程 本项目为补办环评，不存在施工期。 2) 营运期工艺流程图见图5-1. 图5-1 项目工艺流程图 工艺流程说明： 项目工艺简单，原辅材料及产品均通过皮带输送，洗沙工艺在筛网上进行，通过使用水枪向筛网喷水达到边筛边洗的效果。 具体流程介绍如下： 原料砾石经皮带输送至破碎机进行破碎后经振动筛筛分并同时清洗，大于3 cm的碎石由皮带重新送入破碎机重新破碎，小于3 cm的石子输送至石子堆场堆存。石子堆场的石子一部分直接外售，另一部分经皮带输送至制砂机制砂后经振动筛筛分并同时清洗，大于5mm的粗砂由皮带重新送入制砂机进一步加工，小于5 mm的细沙输送至细沙堆场出售。 （1）原料来源：本项目原材料来源于企业从外采购的河中砂卵石，含水率高。 （2）破碎加工：本项目设有破碎、制砂两道工序。破碎采用破碎机，破碎后砂石粒径约为10mm~30mm；制砂工序用制砂机完成，经制砂机制砂后，沙子粒径小于等于5 mm；由于原料含水率高，整个工艺属于湿法工艺，扬尘量很小，该工序主要产生噪声污染。 （3）筛分工序：本项目有两次筛分工序，分别设在破碎和制砂工序后，主要用于控制破碎和制砂后砂石粒径，破碎和制砂后不符要求的砂石将重新经皮带输送进入破碎机和制砂机进行再次加工，直到符合要求为止，该工序主要污染源为振动筛产生的噪声污染。 （4）洗砂工序：项目两道洗沙工序均在筛网上进行，通过水枪向筛网喷水完成洗沙，边筛边洗，此工序主要产生生产废水。 5.2 主要污染工序 5.2.1 施工期主要污染工序 本项目为补办环评，不存在施工期。 5.2.2 营运期主要污染工序 1）废气：本项目制砂过程为湿法工艺，产生的扬尘量很少，可忽略不计，故本项目主要大气污染物来源于细沙堆场及细沙装卸过程产生的扬尘和道路运输起尘。 2）废水：主要为员工产生的生活污水，其主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等，经旱厕收集后用作农肥浇灌周边的农田菜地，不外排。生产废水经厂区设置的沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 3）固废：项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾及沉淀池沉淀产生的泥沙，成分简单，属于一类工业固废。此外，厂区产生少量废机油及含油抹布。 4）噪声：项目噪声主要来源于生产设备噪声及运输车辆噪声。 5.3 污染源强分析 1、废水 ①生活污水 厂区员工生活用水来源于自来水。本项目劳动定员8人，其中3人驻厂值班（不住宿），根据《湖南省用水定额》用水定额统计，员工用水量取80L/d，用水量为172.8m3/a(年工作270天计，下同)。生活污水排放量以用水量的85%计，为146.88m3/a，污水中主要含有CODCr 、BOD5、SS、氨氮、TP等污染物，污染物产生浓度为CODCr 300mg/L、BOD5 135mg/L、NH3-N 35mg/L、SS 200mg/L、TP 5 mg/L。 （1）现状措施：厂区生活污水经厂区设置的旱厕收集后用作农肥浇灌周边菜地农田。无整改建议。 ②生产废水 本项目制砂工艺，用水量约为10m3/h，每天生产8h，年工作270天，即80m3/d，21600m3/a，但项目生产用水循环使用，实际每天只需补充新鲜水18.79 m3 ，其余61.85 m3为循环用水量。补充的新鲜水中，2.15 m3用于洒水除尘，11.71 m3损失于制砂生产线，另外4.29 m3被成沉淀池底泥带走。项目总水平衡图见5-2。 损耗11.71 m3/d 沉淀泥沙带走4.29 m3/d 制砂生产线 沉淀池 生活用水 新鲜水18.15m3/d（由抽水机直接取自沅江） 损耗0.544 m3/d 0.096 m3/d旱厕收集 自来水0.64 m3/d 66.14m3/d 61.85m3/d 洒水2.15 m3/d 新鲜水量18.79m3/d 图5-2 项目总水平衡图（m3/a） （1）现状措施：生产废水未经处理，经污水排口排入沅江。 整改措施：生产废水收入260m3沉淀池沉淀后回用，不外排。根据企业提供资料，其用水量为10m3/h，每天生产8h，年工作270天，即80m3/d，沉淀池容完全够用，措施可行。 2、废气 ①工艺扬尘 本项目原材料为取自河中的砂卵石，制砂工艺均为湿法工艺，扬尘量很少，可忽略不计。 ②汽车动力起尘 车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面扬尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按500m计算，平均每天发空、重载车分别各15辆，空车重约10.0t，重载车重约30.0t，以速度5km/h行驶，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况下行驶时的动力起尘量为0.36t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面扬尘量，路面定时洒水，扬尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.09t/a。 ③沙堆装卸过程起尘 沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，装卸过程中产生的扬尘可参照以下公式计算： Q-起尘量,mg/s M-车辆吨位，t，取30t V-风速，m/s，取1.9m/s H-物料装卸高度，m,取1m W-物料含水率,取10% 经计算，装卸过程中的扬尘量为1622 mg/s，即5.84kg/h，按每年270天计算，每天装卸1.5h，可知本项目装卸起尘量为2.37t/a，评价建议在对堆场洒水降尘的同时，尽量选择无风或微风的条件下装卸，除尘效率以80%计，则本项目装卸起尘量为0.47t/a ④沙堆起尘 主要为细沙堆场产生的扬尘。细沙堆扬尘产量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Qm = 4.23 × 10-4 × V×4.9·×S 式中：Qm —扬尘产量，kg/d； V— 地面平均风速，m/s，取辰溪县常年平均风速1.9 m/s； S— 细沙场表面积，m2；将细沙堆看成高5 m，占地1600 m2的圆锥形，经计算细沙堆场表面积取1632 m2。 由上述公式计算得，细沙堆场起尘强度为6.43kg/d、2.35t/a。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的扬尘漂浮在空气中，通过洒水等措施可减少60%，因此堆场无组织排放量为0.94t/a。 （1）现状措施：厂区及时对道路进行了清扫洒水，但原料细沙堆场无任何减少扬尘量措施，不合理。 （2）整改建议：建议在细沙堆场设置隔离墙，搭设雨顶棚，并定期洒水，以减少扬尘。 3、噪声 本项目噪声主要来源于工艺设备、铲车等。其噪声强度如表5-1。 表5-1设备噪声统计表 （单位：dB（A）） 噪声源名称; 声级; 特征. 场 区; 破碎机; 85~100; 连续. 振动筛; 85~95; 连续. 装载车; 80~90; 间歇. （1）现状措施：厂区对设备采取基础减震，南厂界设置了长80 m、高3 m的隔声围墙，且根据声环境现状监测数据，S308两侧35m以内声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 （2）整改建议：建议厂区多进行绿化以进一步降低噪声排放。 4、固体废物 项目经营过程中产生的固体废物为生活垃圾、沉淀池泥沙及少量废机油和含油抹布。 - 生活垃圾 项目定员8人，生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾的产生量为4 kg/d，1080 kg/a，即1.08t/a。（按生产天数为270 天/年计算）。 （1）现状措施：厂区设生活垃圾统一收集装置，垃圾收集后统一交由当地环卫部门处理，无整改建议。 ②沉淀池泥沙 项目设有一条水洗制砂生产线（年产沙子10万吨/年，石子5万吨/年），沉淀池年产生泥沙约为2700t/a（干重）。沉底池产生的泥沙成分简单，属于第一类工业固废。 （1）现状措施：企业定期清理沉淀池，将沉淀池污泥抛荒至距离东厂界1.5km的荒地堆存。 （2）整改建议：建议在厂区设置专门的沉淀池泥沙堆放场地，场地底部硬化且搭建雨顶棚，地势高的一侧修建挡水墙，防止雨水冲刷，并将收集的泥沙定期售卖给附近砖厂制砖。 ③废机油及含油抹布 企业每两年更换一次机油，产生的废机油和含油抹布均为危险废物。但根据《国家危废名录》豁免管理清单可知，企业产生的含油抹布在生产全过程都可获得豁免，混入生活垃圾处理。 （1）现状措施：焚烧处置 （2）整改建议：废机油，建议企业委托有资质单位处理。含油抹布建议企业混入生活垃圾处理。 项目物料平衡见图见图5-3。 制砂生产线 扬尘损耗1.77 t 石子50000 t 沙子100000t 沉淀池泥沙带走2700 t 原料砾石152701.77t 图5-3 物料平衡图

6  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 生活污水146.88 t/a | CODcr | 300mg/L | 0.0441t/a | 旱厕收集后用作农肥浇灌周边农田菜地，不外排 |
|  |  | BOD5 | 135mg/L | 0.0198t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.0294 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 0.0051t/a |  |
|  |  | TP | 5 mg/L | 0.0007t/a |  |
|  | 生产废水 | SS | / | / | 回用，不外排 |
| 废气污染物 | 厨房 | 油烟 | / | / | 少量 |
|  | 汽车动力起尘 | 颗粒物 | 0.09t/a |  | 无组织0.09 t/a |
|  | 细沙堆场及细沙装卸过程产生的扬尘 | 颗粒物 | 1.41t/a |  | 无组织1.41 t/a |
| 噪声 | 生产设备 | 生产噪声 | 80~100dB(A)左右 |  | 项目主要噪声为生产设备运行噪声，噪声经减振措施、距离衰减及相应敏感点防护措施后，不会对当地声环境质量产生明显影响 |
|  | 铲车装卸 | 机械噪声 |  |  |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a |  | 0 |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 2700t/a |  | 0 |
| 其他 | — |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目的运营期间项目的废气，废水，噪声经过处理后均能达标排放，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

7  环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析： 本项目为补办环评，不存在施工期。

7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 水环境 生产废水：主要污染物为SS，经沉淀池（260m3）沉淀处理后，全部循环使用，不外排。 生活污水：本项目员工生活污水产生量约146.88 t/a，污水中主要含有pH、CODCr 、BOD5、SS、氨氮、TP等污染物，污染物产生浓度为CODCr 300 mg/L、BOD5 135 mg/L、NH3-N 35 mg/L、SS 200 mg/L、TP 5 mg/L，生活污水经旱厕收集后用作农肥浇灌周边菜地农田，不外排。 雨水：本项目场地硬化，雨污分流，雨水经明沟排放。 因此，本项目无外排废水，对周围环境产生的影响很小。 7.2.2 大气环境 1）由于企业厨房油烟产生量很少，其影响不大，故本项目大气污染物主要来源为细沙堆场及细沙装卸过程产生的扬尘和道路运输起尘。 项目原材料为取自河中的砂卵石，含水率很高，故本项目所有工艺均为湿法工艺，工艺扬尘量很少，可忽略不计。 在道路完全干燥的情况下，车辆行驶时的动力起尘约量为0.36t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，路面定时洒水，扬尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.09t/a。 细沙堆场及细沙装卸过程在一定风力作用下产生的扬尘，经厂方定期进行洒水处理，保持原料的含水率在10%左右，扬尘的产生量约为1.41t/a。在风速过大时，对细沙堆场堆场应采取遮盖措施，从而达到减少扬尘产生量的目的。 此外，根据湖南中润恒信环保有限公司于2017年10月31对项目东、南、西厂界无组织排放情况监测结果（表7-1）可知，项目厂界无组织排放可以达到《大气污染综合排放标准》中新污染源无组织排放浓度监控限值，符合环保要求，对当地大气环境影响不大。 表7-1 厂界无组织排放监测结果表 测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 监测时间; 2017.10.31; 2017.10.31; 2017.10.31. 污染物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 标准值(mg/m3); 1.0; 1.0; 1.0. 监测值(mg/m3); 0.098; 0.104; 0.112. 2）大气环境防护距离 项目无组织排放废气主要为细沙堆场及细沙装卸过程产生的扬尘和道路运输起尘，主要污染物为颗粒物，总计约1.5t/a。采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（参数设定：面源有效高度5米；面源宽度25米；面源长度64米；污染物排放率1.5 t/a；日评价标准0.3mg/m3），计算结果为无超标点。 3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。本项目产生扬尘的主要生产单元为细沙堆场，其排放量约为0.94t/a，本评价采用无组织排放量计算法，计算公式如下 ： Qc——工业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需的卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元的占地面积 S（m2）计算，r =(S/π)0.50 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中表 5 查取。 经计算，本项目的卫生防护距离计算结果为26.241m，提级后，项目的卫生防护距离确定为50m，卫生防护距离内不得建居民居住区等环境敏感点。根据现场调查，成品细沙堆场生产单元50 m范围内无居民住户等环境敏感点。 4）无组织排放扬尘消减措施 ①制定岗位生产操作规程，落实环保责任制提倡文明生产，减少扬尘在非正常情况下的产生量。 ②加强生产物料的运输及装卸管理，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；散装运输车辆应实行封闭式运输，运输车辆应及时进行清洗，以进一步减少运输中的扬尘。 ③保持厂区道路清洁，经常洒水，汽车在厂区要文明、减速行驶。 ④加强厂区绿化，有利于防治扬尘，改善环境。 ⑤保持原料含水率，确保整个生产工艺过程为湿法工艺。 ⑥细沙堆场设置隔离墙，搭设雨顶棚，定期洒水，减少扬尘。 7.2.3 固体废物 项目营运期间产生的固体废物主要有员工生活垃圾及沉淀池泥沙及少量废机油和含油抹布。 1）生活垃圾： ，生活垃圾成分较简单，产生量不大，统一分类收集后，定期由当地环卫部门清理。 2）沉淀池泥沙 项目沉淀池产生泥沙。经整改后，沉淀池泥沙定期捞除（一周一次），堆存在厂区内专门的沉淀池泥沙堆放场地，场底部硬化且搭建雨顶棚，地势高的一侧修建挡水墙，防止雨天地表径流冲刷。堆存后，定期出售给附近砖厂。经上述处理后，营运期间产生的沉淀池泥沙对周围环境影响不大。 3）废机油及含油抹布 经整改后，厂区废机油委外处理，含油抹布混入生活垃圾收集后交由环卫部门处理（根据《国家危废名录》豁免管理清单提出），对周围环境影响不大。 7.2.4 声环境 本项目噪声主要来源于石料加工过程的设备噪声。其噪声强度如下表7-2。 表7-2 设备噪声统计表 （单位：dB（A）） 噪声源名称; 声级; 治理措施; 防治后噪声值. 场区; 破碎机; 85~100; 基础减震; 90. 振动筛; 85~95; 基础减震. 装载机; 80~90; /. 1）预测模式 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则· 声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 本项目工业噪声为室外声源。一般来说，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 计算某个室外声源在预测点的声压级： Leq（r）= Leq（r0）—20lg（r/r0）—△Leq 式中：Leq（r）——点声源在预测点产生的声压级； Leq（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Leq——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lw，且声源可看作是位于地面的，则 Leq（r0）= Lw—20lgr0—8 2）工业噪声预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对厂界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见表7-3。 表7-3 项目运行期设备噪声距离衰减预测结果统计表 噪声源值; 10米; 15米; 20米; 40米; 80米; 100米. 90; 61.47; 58.23; 55.85; 49.95; 43.96; 42.03. 预测结果显示，本项目噪声经基础减震和距离衰减后，在距离噪声源15米处低于60dB，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值昼间60 dB的要求（项目夜间不生产）。根据项目总平面布置图，本项目所有噪声源均集中在项目区加工区。而与生产车间距离最近的边界为北侧边界，距离为20米，因此，厂界噪声最大值为55.85dB，厂界噪声能达标，对外界影响不大。 此外，根据湖南中润恒信环保有限公司于2017年10月31日-2017年11月01日对项目四周场界声环境质量监测结果可知（监测结果详见表3-4），项目厂界四周围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准限值，对外界影响不大。 为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值内，建议项目采取以下噪音防治措施： 1、选用低噪声设备，采取基础减振等措施； 2、注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 3、加强企业生产管理，严格控制生产时间，切实做到8小时工作制，夜间不生产，控制噪声排放。 4、项目应注重厂区绿化，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 7.2.5 产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产类别不属于“限制类”也不属于“淘汰类”，属于允许类行业。因此，该项目符合国家产业政策要求。 7.2.6规划相符性分析 （1）与《辰溪县土地利用规划》(2006-2020)的规划相符性分析 根据《辰溪县土地利用规划》(2006-2020)，火马冲镇为以工矿工业为支柱的城镇，本项目位于火马冲镇，符合该规划。 （2）与《辰溪县水土保持规划》的规划相符性分析 《辰溪县水土保持规划》提出要大力减少水土流失，本企业经整改后，场地硬化，雨污分流，且沉淀池产生的泥沙综合利用，能有效减少水土流失，与该规划相符。 7.2.7 选址合理性分析 本项目建设选址依托了当地的优势资源，项目位于怀化市辰溪县火马冲镇罗家湾村，选址取得了辰溪县水利局的同意（见附件三），项目所在地周边较空旷，环境敏感度较低。本项目产生的噪声及扬尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，项目周围1000 m内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 7.2.8 环保投资 项目用于污染防治设施的投资费用主要是厂区除尘、噪声治理设施、废水循环利用、固废收集设备等。环保总投资32.6万元，占总投资的29.11%，详见下表7-4.： 表7-4 环保投资估算表 污染源; 现有环保措施; 已投资额（万元）; 需完善的措施; 需追加投资估算（万元）. 废气; 细沙堆场; 无; 0; 设置隔离墙，搭设雨顶棚; 2. 原料堆场; 无; 0; 设置隔离墙，搭设雨顶棚; 2. 厨房油烟; 家用抽油烟机; 0.1; /. 废水; 生活污水; 旱厕; 0.5; /; /. 生产废水; 沉淀池（260m3）及配套水泵; 3; /; /. 雨水; 无; 0; 场地地面硬化，雨污分流，设雨水排放明沟; 25. 固体废物; 底泥; 无; 0; 厂区沉淀池泥沙堆放场（场地地面硬化，设置雨棚，挡水墙）; 3. 废机油; 无; 0; 委外处理; 0.5. 生活垃圾; 固体废物处理设施（垃圾桶）及垃圾清运; 0.5; /; /. 噪声; 设备噪声; 隔声围墙; 2; /; 0. 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照要求落实到位，各项环保措施验收由业主自己负责完成，详细情况内容见表7-5。 表7-5 环境保护竣工验收一览表 验收类别; 相关环保措施; 验收内容. 废水; 沉淀池(260m3)及配套水泵; 建成沉淀池(260m3)及配套水泵并投入生产使用，不外排生产废水（沉淀池泥沙一周一清）. 旱厕; 建成旱厕，且旱厕能收集全部生物污水，并将收集的生活污水定期掏空用于浇灌周边农田菜地. 场地硬化及雨水排放明沟; 场地地面硬化，雨污分流，雨水经明沟排放. 废气; 厂区道路定期洒水，细沙堆场设置隔离墙，搭设雨顶棚，并定期洒水，以减少扬尘; 设置隔离墙，搭设雨顶棚，定期洒水，使厂界无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源无组织排放浓度监控限制，即上风向参照点与下风向监控点差值≤5mg/m3. 原料堆场设置隔离墙、搭设雨顶棚; 不露天堆放. 家用抽油烟机; 安装家用抽油烟机，油烟收集后外排. 噪声; 绿化; 厂区绿化及厂区管理. 通过限制鸣笛、强化工作人员规范操作控制. 南厂界设置长80 m、高3 m的隔声围墙; 按规格设置隔声围墙. 固体废物; 垃圾桶; 厂区布设垃圾桶用于员工生活垃圾，并由当地环卫部门定期清运. 在厂区设置沉淀池泥沙堆放场，场地底部硬化且搭建雨顶棚，地势高的一侧修建挡水墙防止雨天地表径流冲刷; 堆放场泥沙不受雨水及地面漫流冲刷，且泥沙堆存后，定期外售给附近制砖厂. 废机油委外处理; 废机油委托有资质单位处理. 含油抹布; 混入生活垃圾处理. 生态; 厂区、道路两侧及周边绿化; 厂区、道路两侧及周边绿化.

8  建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厨房油烟 | 动植物油遇热分解产物、油雾 | 家用抽油烟机 | / |
|  | 汽车动力起尘 | 扬尘 | 路面洒水抑尘 | 减少扬尘，使厂界无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》中新污染源无组织排放浓度监控限制，即上风向参照点与下风向监控点差值 ≤5mg/m3 |
|  | 原料堆场 | 极少量扬尘 | 设置隔离墙，搭设雨顶棚 |  |
|  | 细沙堆场及细沙装卸过程扬尘 | 扬尘 | 设置隔离墙，搭设雨顶棚定期洒水 |  |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 旱厕处理后用作农肥浇灌周边菜地农田 | 合理处置、不外排 |
|  | 制砂区 | 生产废水 | 沉淀池沉淀处理 | 循环使用、不外排 |
|  | 雨水 | / | 场地地面硬化，雨污分流，雨水经明沟排放 | 雨污分流 |
| 固体废物 | 沉淀池 | 沉淀池泥沙 | 定期打捞（一周一次），堆存于整改后场地，定期外售给附近砖厂做原材料用 | 综合利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集、定期由当地环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 废机油 |  | 委托有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 含油抹布 |  | 混入生活垃圾处理（根据《国家危废名录》豁免管理清单提出） | 合理处置 |
| 噪声 | 生产线、物料运输 | 机械噪声 | 合理布局、选择低噪声设备、基础减震降噪、控制生产时间、对设备及时进行维护控制行车速度及禁鸣喇叭、南厂界设置长80 m、高3 m隔声围墙 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 生态保护措施及预期效果 沉淀池泥沙堆放场底部硬化，搭建雨顶棚，地势高的一侧修建挡水墙防止雨天地表径流冲刷。废气和噪声均能达标排放，废水和固体废物都能做到合理的处置。 因此本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响较小，只需加强厂区绿化。 |  |  |  |  |

9  公众参与

9.1 公众参与的目的及意义 公众参与是环境影响评价工作的重要组成部分，是完善科学决策的有效方式之一。收集反馈意见，发现群众关心的环境问题，提供相关补救措施和建议，可以为环境保护部门和建设单位提供决策依据。 9.2 公众参与范围及内容 1）公众参与范围及对象 公众参与范围主要为项目位置受影响的居民进行调查，选择具有代表性和随机性，详见附件八。 2）公众参与方式 2017年11月，由建设单位进行了项目周边公众参与调查。调查方式为现场公示和发放调查表。 9.3 调查结果统计 为使本次调查能够如实地反应出公众对该项目的态度、意见和建议，并且使调查的对象具有一定的代表性，于2017年11月对可能受本项目建设影响的相关团体和居民等发放了16份（个体15份，团体1份）调查表，共收回有效表格16份，回收率为100%。参与调查表填写的公众基本为罗家湾村农民，基本反应了该村村民对本项目的态度、意见和建议。本项目获得了罗家湾村民委员会的支持。 项目公众参与团体调查单位名单见9-1，个体调查名单见表9-2。项目公众参与问卷调查统计结果见表9-3。 表9-1 项目公众参与调查团体单位名单 序号; 单位名称. 1; 辰溪县火马冲镇罗家湾村民委员会. 表9.2 公众参与个体调查人员情况统计表 姓名; 电话; 性别; 年龄; 职业; 文化程度; 住址或单位. 许早田; 18944922658; 女; 44; 农民; 初中; 滩头村. 罗阳改; 17707453268; 男; 47; 农民; 初中; 滩头村. 廖兴玉; 15580695221; 男; 小学; 农民; 55; 滩头村. 田之妹; 18174550883; 女; 小学; 农民; 68; 滩头村. 陈忠友; 17378007488; 男; 初中; 农民; 36; 滩头村. 刘建军; 13762955838; 男; 初中; 农民; 39; 滩头村. 唐长兴; 15576520708; 男; 高中; 农民; 51; 滩头村. 廖兴阳; 18944922668; 男; 初中; 农民; 46; 滩头村. 钟建伟; 18152737882; 男; 初中; 农民; 45; 滩头村. 唐光小; 13974577101; 男; 初中; 农民; 68; 滩头村. 傅建军; 18627451336; 男; 初中; 农民; 40; 滩头村. 傅军; 13874492663; 男; 初中; 农民; 41; 滩头村. 刘彪; 13574572522; 男; 中专; 农民; 33; 滩头村. 欧自华; 18075993108; 女; 初中; 农民; 35; 滩头村. 廖早; 18075586138; 男; 高中; 农民; 38; 滩头村. 表9.3 项目公众参与问卷统计表 序号; 问题; 个人. 选项; 人次; 比例（%）. 1; 您是否知道该项目的建设？; 1、知道; 15; 100%. 2、不知道; 0; 0%. 2; 您认为该项目是否有利于本地区经济发展？; 1、有利; 15; 100%. 2、不利; 0; 0%. 3、不知道; 0; 0%. 3; 您认为该项目建设是否有利于提高本地民众生活质量？; 1、有利; 15; 100%. 2、不利; 0; 0%. 3、不知道; 0; 0%. 4; 您所在区域的环境状况如何？; 1、良好; 1; 6.67%. 2、一般; 14; 93.33%. 3、较差; 0; 0%. 5; 您所在区域的主要环境问题是什么？; 1、水质污染; 0; 0%. 2、空气污染; 7; 46.67%. 3、噪声; 8; 53.33%. 4、环境卫生较差; 0; 0%. 5、生态破坏; 0; 0%. 6; 您认为该项目建设可能对周围环境造成的主要污染影响是什么？; 1、废水污染; 2; 13.33%. 2、废气污染; 0; 0%. 3、噪声污染; 13; 86.67%. 4、固废污染; 0; 0%. 5、风险事故; 0; 0%. 7; 您认为本项目建成后应着重对哪些环境污染采取防治措施？; 1、废水; 2; 13.33%. 2、废气; 0; 0%. 3、噪声; 13; 86.67%. 4、固废; 0; 0%. 8; 该项目在严格落实环保措施的条件下，请问您是否赞成该项目？; 1、赞成; 15; 100%. 2、反对; 0; 0%. 3、无所谓; 0; 0%. 9.4 公众参与结论 从公众参与调查结果来看，被调查对象均对本项目有一定的了解，被调查团体和个人对本项目均持支持态度。针对公众的意见，建设方明确表示：采纳公众的建议，加强环保力度，保证污染物达标排放。本评价认为：建设方应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告表中提出的建议措施，确保外排污染物达标排放，且不对周围居民的生活环境造成污染。

10  结论与建议

10.1 项目概况 本目位于辰溪县火马冲镇罗家湾村，占地面积10000 m2，建筑面积130 m2，总投资112万元，生产规模：年产机制河沙10万吨，石子5万吨。 10.2 环境质量现状评价 通过对当地环境质量现状的监测：环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。S308两侧35m以内声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。水环境满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。区域整体环境质量较好。 10.3 营运期环境影响分析及环保措施 1) 废水 本项目采用雨污分流，雨水经雨水明沟排出，项目生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经旱厕收集后用作农肥浇灌周边农田菜地，亦不外排。 因此，本项目无外排废水，对周围环境基本不产生影响。 2) 废气 由于企业厨房油烟产生量很少，其影响不大，故本项目大气污染物主要来源为细沙堆场及细沙装卸过程产生的扬尘和道路运输起尘。企业采取隔离墙，搭设雨顶棚，洒水措施，加强生产物料的运输及装卸管理。车辆运输过程中加盖帆布，散装运输车辆实行封闭式运输，运输车辆及时进行清洗，以减少运输中的扬尘。厂区道路经常洒水，汽车在厂区要文明、减速行驶等。本项目废气污染物以扬尘为主，成分简单，经以上措施处理后，其废气影响是可以接受的。 3) 噪声 项目生产设备产生的噪声经过基础减震处理和距离衰减，运输车辆及装载车经减速运行，禁止鸣笛等合理处理后，项目厂界四周围符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准限值，对外界影响不大。 4) 固体废物 生活垃圾成分较简单，产生量不大，通过垃圾桶统一收集分类后，定期由环卫部门清运处理。项目沉淀池沉淀产生的泥沙应定期捞除，将沉淀池泥沙堆放于整改后堆放场地，定期外售给附近砖厂。厂区产生的少量废机油，委托有资质单位处理，含油抹布混入生活垃圾处理（根据《国家危废名录》豁免管理清单提出）。 经上述处理后，营运期间产生的固体废物均不均外排，固废对周围环境不产生直接影响。 10.4 选址合理性 项目建设选址依托了当地的优势资源，选址取得了辰溪县水利局的同意（见附件三），项目所在地周边较空旷，环境敏感度较低，环境较好。本项目产生的噪声及扬尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，项目1000 m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点。从环保角度考虑，本项目选址合理。 10.5 产业政策符合性及规划相符性 本相符符合国家产业政策及相关规划要求。 10.6 综合 综上所述，本项目符合国家的产业政策及当地的建设规划，选址合理，营运期环境影响轻微，建设单位只要严格遵守相关的环保法律法规、执行相关制度、通过全面严格实施本报告提出的环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 10.7 建议 1）企业在营运过程中，应严格执行国家有关环保政策，落实各项环保措施到位。 2）企业应加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案，保证工程的污染治理措施正常运行。 3）加强运输及装卸管理，减少扬尘排放。 4）加强员工的安全教育，安全操作、定期检查生产设备，保证生产设备安全稳定的运行。 5）加强企业生产管理，严格控制生产时间，切实做到8小时工作制，夜间不生产，控制噪声排放。 6）加强厂区绿化，进一步减少扬尘及噪声排放。 7）本项目卫生防护距离为50 m。防护距离内不得规划建设学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 上述评价结果是根据本项目的规模、布局、经营内容、原辅材料用量及与此对应的排放情况等基础上得出的，如果布局、规模、经营内容和排污情况等有所变化，应按环保部门要求另行申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日