《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复的名称，应不超过30个字（两个英文字段做一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	16

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	28

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

九、结论与建议	61

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘长清 |  |  | 联系人 |  |  | 刘长清 |  |  |  |
| 通讯地址 | 辰溪县黄溪口镇鸬鹚村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15574566888 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 419507 |  |
| 建设地点 | 辰溪县黄溪口镇鸬鹚村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 、改扩建√、技改□ |  |  |  | 行业类别 与代码 |  |  | 粘土砖瓦及建筑砌块制造C3031 |  |  |
| 占地面积（m2） | 6700 |  |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | 400 |  |  |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资 （万元） |  |  | 80 |  |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  | 13.33% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预计投产日期 |  |  | 2018年1月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂即原黄溪口镇兄弟页岩机砖一厂，位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村。该厂于2008年6月在黄溪口镇鸬鹚村投资500万元，建成投产以页岩和煤矸石为主要生产原料、规模为年产3000万块页岩砖建设项目，并于2014年12月办理了环保审批手续（辰环审【2014】26号，详见附件）。随着新型城镇化建设步伐加快和新时代乡村振兴战略的实施，建筑市场对页岩砖的需求量增大，由于现有项目采用轮窑生产工艺，自动化程度较低，人工劳动强度大，热量损失较大，生产成本较高，现有项目生产能力满足不了市场需求；且由于现有项目使用的原料硫含量较高，设备老化，污染物产生量较大，难以实现稳定达标排放的环保要求。为顺应新时代国家和地方环境保护要求，满足区域建筑行业市场需求，辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂拟投资600万元，在现有厂区基础上，对页岩砖生产线进行改扩建，淘汰现有生产设备与轮窑生产工艺，改用更为先进、节能环保的隧道窑生产工艺，并采用低硫原料，改扩建后生产能力达到年产5000万块标准页岩砖规模。 为了保证项目建设与环境保护协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂于2017年11月委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目”的环境影响评价工作，并签订了工作合同书。接受委托后，我公司随即组织环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集、自然环境与社会环境现状调查、环境质量现状调查及同类工程调查，在初步调查研究基础上，按照《环境影响评价技术导则》的有关规范要求，编制完成了《辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目》环境影响评价报告表（送审稿）。2018年1月8日，辰溪县环保局在辰溪县主持召开了《辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目》评审会，根据与会专家意见，我公司补充相关资料，对报告表内容进行了修改、完善，形成了《辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目环境影响报告表》（报批稿），报辰溪县环境保护局审批。 二、工程内容及规模 1、项目概况 项目名称：辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂年产5000万块标准页岩砖项目 建设性质：改扩建 建设地点：辰溪县黄溪口镇鸬鹚村 工程总投资：600万元，其中环保投资80万元。 2、项目建设组成 （1）工程内容 本项目位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，为改扩建项目，在现有厂区基础上，占地面积由现有项目的2666m2增加至6700m2，总建筑面积由现有项目的1300m2增加到5000m2，淘汰现有轮窑生产工艺及生产设备，改用更为先进、节能环保的隧道窑生产工艺，采用低硫原料，并重新配置生产设备，项目建成后，生产能力由现有项目的年产3000万块页岩砖（折标砖）增加到年产5000万块标准页岩砖。 根据现场勘查，现有项目已经停产，现有项目生产设施及设备均已拆除。 （2）现有项目主要工程组成 现有项目占地面积2666m2，总建筑面积约1300m2。现有项目主要工程组成为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体工程组成内容情况见表1。 表1 现有项目主要建设工程组成一览表 工程类别; 内容及规模; 备注. 主体工程; 24门轮窑; 砖混结构，长68m，宽15m，高1.7m; 淘汰、拆除. 烟囱; 高60m，内口径1.2m; 继续使用. 原料破碎车间; 木架结构，建筑面积约400m2; 淘汰、拆除. 陈化库; 密闭式砖砌，建筑面积约100m2; 淘汰、拆除. 制砖车间; 敞开式木架结构，建筑面积约100m2; 淘汰、拆除. 辅助工程; 原料堆存库; 木架结构，建筑面积约500m2; 淘汰、拆除. 生活辅助用房; 砖瓦结构，建筑面积约200m2; 继续使用. 公用工程; 排水系统; 无生产废水外排，生产废水经场内的循环处理系统处理后回用于生产；生活污水经处理后回用于厂区绿化、除尘; 拆除、改造. 供水系统; 生产和生活用水均由自来水供给; 继续使用. 供电系统; 项目用电由厂区外一路10KV电源供给引至厂区内，并设一台630KW的变压器; 继续使用. 环保工程; 废水治理; 设旱厕，生活污水经沉淀池处理，沉淀池规格为5m*3m*1m; 拆除、改造. 设烟气处理循环水池一座，分三格，规格为6m*4m*2.5m; 拆除、改造. 废气治理; 原料破碎车间设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 拆除、改造. 轮窑烟气采取湿式双碱法【Na2CO3+Ca（OH）2）】脱硫除尘器处理后，由风机引入项目建设的60m高的烟囱排放; 拆除、改造. 噪声治理; 对产生噪声较大的设备采取隔声措施，设置封闭车间; 拆除、改造. 固废处置; 设集中收集固废暂存场所; 拆除、改造. （3）改扩建项目主要工程组成 改扩建项目占地面积约6700m2（10.05亩），总建筑面积约5000m2。改扩建项目主要主要工程内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。改扩建项目具体工程组成、建设内容情况见表2。 表2 改扩建项目主要建设工程组成一览表 工程类别; 内容及规模; 备注. 主体工程; 隧道窑; 约1000m2,砖混结构108m*3.6m*1.7m,2座; 新建. 烟囱; 高60m，内口径1.2m; 利用现有项目. 原料破碎车间; 钢架结构厂房，建筑面积约500m2; 新建. 陈化库; 密闭式砖砌，建筑面积约600m2; 新建. 制砖车间; 钢架结构厂房，建筑面积约500m2; 新建. 辅助工程; 原料堆存库; 钢架结构厂房，建筑面积约2000m2; 新建. 生活辅助用房; 砖瓦结构，建筑面积约200m2; 利用现有项目. 办公楼; 砖瓦结构，建筑面积约200m2; 新增加. 公用工程; 排水系统; 采用雨污分流制,雨水经厂区明沟收集排放至附近农排系统;项目生产环节无废水外排,烟气脱硫废水经循环处理系统处理后回用于生产;生活污水经处理后回用于厂区绿化和周边农田灌溉; 改造、新建. 供水系统; 生产和生活用水均由自来水供给; 利用现有项目. 供电系统; 项目用电由厂区外一路10KV电源供给引至厂区内，并设一台630KW的变压器; 利用现有项目. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，回用于厂区绿化和周边农田灌溉; 改造、新建. 无生产废水外排,烟气脱硫除尘废水经循环处理系统处理后回用于生产，循环水池一座，规格为6m*4m*2.5m; 改造、新建. 废气治理; 原料处理设密闭车间，原料破碎车间设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 改造、新建. 隧道窑烟气采取湿式双碱法脱硫除尘器处理后，通过60m高的烟囱排放; 改造、新建. 原料堆场无组织排放粉尘：封闭原料库，并硬化原料堆场地面，定期洒水，保持料堆表面湿度及地面清洁; 新增加. 噪声治理; 选用低噪音设备，采取基础减震等降噪措施，对噪声较大的设备采取隔声措施，设置封闭车间; 改造、新建. 固废处置; 生活垃圾设置垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运；一般工业固废，设集中收集固废暂存场所，资源回收利用回用于生产; 改造、新建. 3、项目产品方案及主要原辅材料 （1）产品方案 项目改扩建前现有项目产能为年产3000万块页岩砖（折标砖），改扩建后产能为年产5000万块标准页岩砖。项目产品方案见表3。 表3 项目改扩建前后产品方案 序号; 成品名称; 单位; 改扩建前产量; 改扩建后产量; 增减量; 备注. 1; 页岩砖; 标准砖; 万块; 3000; 5000; +2000万; 《烧结普通砖》（GB5101-2003）. 生产规模：年产5000万块标准页岩砖。 产品规格：长240mm×宽115mm×厚53mm，质量2.5kg/块。 质量标准：产品质量执行《烧结普通砖》（GB5101-2003）。 （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表4。如果煤矸石、页岩等原辅材料来源发生变化，建设单位应立即向当地环保部门报告，并按有关规定及时办理环保手续。 表4 主要原辅材料及能源年消耗表 序号; 名称; 单位; 改扩建前年耗量; 改扩建后; 供应来源. 1; 页岩; t; 52500; 95866; 黄溪口镇野渔村. 2; 煤矸石; t; 22500; 37500; 辰溪新力量炭质页岩矿有限公司. 3; 谷壳、木屑; t; 12; 1; 当地收购. 4; 柴油; t; 1.0; 0. 5; 水; t; 10821; 22732.5. 6; 电; kW·h; 100000; 150000. 页岩：页岩是一种沉积岩,成分复杂,具有薄页状或薄片层状的节理,主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石,但其中混杂有石英、长石的碎屑以及其他化学物质,根据其混入物的成分,可分为:钙质页岩、铁质页岩、硅质页岩、煤矸石、黑色页岩、油母页岩等其中铁质页岩可能成为铁矿石,油母页岩可以提炼石油,黑色页岩可以作为石油的指示地层。页岩含铁的呈褐红、棕红等色,还有黄色、绿色等多种颜色。页岩抗风化力弱,在地形上常形成低山低谷。页岩不透水,往往成为不透水层或隔水层。 页岩的硬度一般为普氏硬度系数1.5～3,结构比较致密的,其普氏硬度系数可以达到4～5,有的硬质页岩的硬度更高。页岩的颗粒组成与它的自然颗粒级和成岩原因有关,颗粒组成变化的波动幅度较大,从而影响页岩的其他性能。根据形成岩石时沉积情况的不同,页岩的塑性指数范围在5～23,有的页岩的塑性指数甚至超出了这一范围。页岩原料的干燥敏感性的高低,表现为多种多样的形式。通常用干燥敏感性系数来衡量,它的范围一般在0.4～1.6之间,对于有些塑性非常高的页岩来说,它的干燥敏感性系数可能更高。页岩的干燥线收缩率,根据其种类不同也有很大的变化,其变化范围在2.5～10%。 参考怀化同类型项目，页岩矿石的物理性质以及主要化学成分见下表5、表6所示。 表5 项目页岩的物理性质 普氏成型水分（%）; 可塑性指数; 干燥性能. 临界含水率（%）; 干燥敏感性系数; 干燥线收缩率（%）. 18.00; 10.30; 10.60; 0.70; 2.99. 表6 项目页岩主要化学成分组成表 单位:% CaO; MgO; Fe2O3; Al2O3; SiO2; F; S; 烧失量. 3.59; 1.84; 6.60; 17.20; 54.34; 0.0003; 0.02; 8.59. 煤矸石：炭质板岩、炭质页岩，俗称煤矸石。是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。煤矸石在制砖过程中作为内燃能源，在一次点火成功后不需外加燃料利用砖坯内煤粉即可提供所需能量。 怀化市境内煤矸石(炭质页岩)矿产资源丰富，因具有一定的发热量，近年来被广泛用于砖瓦工业中内燃砖瓦的制造，代替了原砖瓦烧制工艺中所需原煤。根据《怀化市人民政府规范炭质页岩、炭质板岩等岩石类矿产资源开发管理暂行规定》（怀政发[2010]1号）的规定：赋存于石炭纪、二叠系、侏罗系地层中黑色泥质成分为主的页岩，发热量在1600卡/克以下的划入砖瓦用炭质页岩或水泥用炭质页岩，按岩石类矿种审批条件发证管理；发热量大于1600卡/克的视为煤矿，按煤矿发证法定条件及政策规定执行；含钒（V2O5）品位达0.5%以上的，厚度达到可采要求的炭质板岩划入钒矿类，按钒矿发证条件审批发证管理。 辰溪县黄溪口镇兄弟页岩砖厂对改扩建项目所使用的煤矸石送市质监局权威检验机构怀化市产商品质量监督检验所检验，煤矸石中的水分含量为1.04%，灰分含量为81.65%，挥发份含量为9.50%，含硫量为0.68%，固定碳7.81%，低位发热量为2.46MJ/kg（589卡/克）。（详见检验报告，编号：KCw2017022）。煤矸石的主要化学成分见下表7所示。 表7 项目煤矸石主要化学成分组成表 单位:%（发热量除外） 水分（Mad）; 挥发分（Vad）; 灰分（Aad）; 固定碳（FCad）; 低位发热量（Qnet，ad）; 全硫（St，ad）. 1.04; 9.50; 81.65; 7.81; 2.46MJ/kg（589卡/克）; 0.68. 根据原料供应商提供的《辰溪新力量炭质页岩矿有限公司年采10万吨炭质页岩项目环境影响报告书》资料，本项目所使用的炭质页岩矿（煤矸石），放射性满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中A类装饰装修材料相关标准。其放射性指标，天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度分别为124.46Bq/kg、73.13Bq/kg、294.03Bq/kg，内照射指数IRa为0.62，外照射指数Ir为0.69，IRa与Ir均≤1.0，依据《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）标准，符合作为建筑主体材料的要求。 4、主要生产设备、设施情况 本项目为改扩建项目，原有设备均已废弃，项目主要设备均为新增，项目设备、设施情况如表8所示。 表8 主要设备、设施情况表 序号; 设备名称; 数 量（台、套或个）; 规格型号; 备注（设备用途）. 1; 供料机; 1; /. 2; 颚式破碎机; 1; /; 破碎工序. 3; 粉碎机; 1; /; 破碎工序. 4; 滚筒筛; 1; /; 原料筛分. 5; 搅拌机; 1; /; 原料混合. 6; 真空挤砖机; 1; /. 7; 自动切条机; 1; /. 8; 自动切坯机; 1; /. 9; 全自动码坯机; 1; /. 10; 引风机; 1; /. 10; 供电配套设施; 1; /. 11; 隧道窑; 1; /; 砖坯干燥焙烧、烟气除尘脱硫. 12; 原料堆棚; 1; /. 13; 烟囱; 1; /; 高60m. 14; 变压器; 1; /. 注：建设单位承诺本项目采购、使用的所有设备中不存在国家明令淘汰类的加工设备 5、给排水 （1）给水 项目生活和生产用水均为自来水。本项目用水环节主要为生产用水、员工生活用水和绿化用水。 生产用水包括配料搅拌用水、脱硫喷淋用水、喷洒抑尘用水，类比同类工程，配料搅拌用水按湿砖坯含水率为15%计，则项目生产用水量约为18750t/a；项目脱硫喷淋用水为循环利用，根据水气比0.3L/m³计算，脱硫除尘用水量约为243t/d，循环用水率为95%，为230.85t/d，每天需补充新鲜水约12.15t，年用水量为3645t/a；厂区绿化及抑尘用水为收集的雨水和生活回用水。 员工办公生活用水参考《湖南省地方标准用水定额》（DB34/T388-2014），由于项目员工均来自附近，不在厂内住宿，员工生活用水量按45L/人d计算，则生活用水量约为 1.125t/d，337.5t/a。 综上所述，本项目总用水量为22732.5t/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流及清污分流制，生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。因此，本项目营运期废水排放主要为员工生活污水，职工生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生 量为0.9t/d，270 t/a。本环评建议建设单位生活污水经化粪池收集进行处理后，浇灌项目厂区周边的林地，不向外排放。 本项目水平衡图见下图。 制砖生产用水18750 全部进入产品，烧砖过程中蒸发 生活用水337.5 生活污水270 损耗3645 经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不外排 图1 项目水平衡图（单位：t/a） 脱硫除尘补充用水3645 除尘用水72900 沉淀池69255 损耗67.5 沉淀后循环使用69255 给水22732.5 6、供电 本项目供电由辰溪县电力公司供电，项目所在地紧靠乡镇供电主干线，供电线路已架设到项目所在地，电力供应完全有保障。 7、供热 本项目烧砖过程中所需要的热量由制砖原料煤矸石燃烧时产生的热量提供。此外本项目引火时用谷壳、木屑作燃料，每年引火所用的谷壳、木屑量约为1t/a，由于引火时间较短，使用谷壳、木屑量较少，引火过程对周边的环境影响较小。 8、厂区平面布置 占地面积：本项目位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，项目总用地面积约6700m2。 本项目场地呈长方形，厂区西面50m处为沅江。厂区大门开向场地南侧经辅道与外界村道及乡村公路相连，项目生产车间位于厂区中部以及北部，北侧为制砖车间；办公楼位于厂区西侧，厂区东侧布置为原料处理车间、原料堆场，办公楼及成品销售区位于厂区西侧，生活辅助用房位于厂区南面，作为员工休息区。项目各建筑物间的布局与工艺流程衔接合理，能满足生产工艺要求，各个环节衔接紧凑，便于运输和管理。具体平面布置详见附图。 9、劳动定员与工作制度 项目改扩建后劳动定员25人，均来自附近，不在厂内食宿。全年工作300天，每天工作8小时，夜间不生产。 10、总投资及资金筹措 本项目总投资为600万元，全部由建设单位自筹解决。 11、建设工期 本项目不涉及土地平整，主要是生产设备更换安装及相关生产设施、环保设施升级改造，施工期较短，约为2个月。 三、项目地理位置及四至情况 项目所在地位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，占地面积约6700m2（10.05亩），总建筑面积约5000m2，中心位置经纬度为：东经110°22′27″,北纬27°43′42″。项目在现有厂区基础上进行改扩建，改扩建后生产能力达到年产5000万块标准页岩砖规模。 项目场地西面一侧约50m为沅水，北面为鸬鹚村居民点，南面与外界村道及乡村公路相连，东面为山地，周边为农田耕地。本项目所在地理位置、平面布置及四至情况、环境现状详见附图。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程基本情况 现有工程位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，砖厂占地面积为2666 m2，建设总建筑面积为1300m2，其中：原料堆场500m2，原料破碎车间400m2，生活辅助用房200m2，陈化库100m2，制砖车间100m2。以页岩和煤矸石为主要生产原料，采用轮窑生产工艺，年生产页岩砖3000万块（折标砖）。现有工程已于2014年12月办理了环保审批手续（辰环审【2014】26号）。 根据辰溪县环境保护局《关于黄溪口镇兄弟页岩机砖一厂年产3000万块页岩砖建设项目的批复》（辰环审【2014】26号），现有工程项目应重点做好以下工作： 1.重点落实砖瓦窑大气污染防治，按照环评文件要求建设好烟囱及脱硫等烟气处理设施，严格控制粉尘无组织排放，粉尘由集气罩收集，经除尘器处理后外排，对厂区及进场道路进行硬化处理，运输进入厂区时控制车速，保持进厂道路路面清洁，防止扬尘污染。 2.合理安排作业时间，高噪声设备远离周边敏感点布置，厂区内噪声源做好消声、减震、隔音等降噪措施，防止噪声扰民。加强生产运输管理，运输车辆经过城镇、村庄时应减速慢行。 3.落实好各类固体废物的收集、处置措施。破损砖体及生产粉尘收集后回用于生产，生活垃圾交当地环卫部门统一处理。 4.建设好防雨、防渗漏原料仓库，禁止将煤矸石等原料露天堆放。 5.对临江面采取硬化等措施，防止水土流失污染库区水体，保持库堤安全。 6.制订详细环境管理制度，加强日常环境管理。 2、现有工程污染源调查 现有项目除1座60m高烟囱及办公生活辅助用房外，厂房设备建筑物均已拆除，据《黄溪口镇兄弟页岩机砖一厂年产3000万块页岩砖建设项目环境影响评价报告表》资料，现有页岩砖生产线，于2008年6月建成投产，生产能力：3000万块/a，工程内容主要包括1座24门轮窑，1座60m高烟囱，配套生活辅助用房200m2。厂区中部布置为轮窑及制砖车间，24门轮窑为砖混结构，长68m，宽15m，高1.7m。厂区西侧主要用于办公生活区，南侧及东侧布置为原料处理车间、原料堆场，北侧布置为成品销售区。生产车间及物料堆场建筑物主要为木架结构。 3、现有工程主要污染源及污染物排放情况 根据《黄溪口镇兄弟页岩机砖一厂年产3000万块页岩砖建设项目环境影响评价报告表》，现有项目工程生产线以页岩和煤矸石为主要生产原料，采用轮窑生产工艺，生产工艺由原料制备、原料陈化处理、成型及切坯、干燥、焙烧、成品检验与堆放等工序组成，主要污染工序如下： （1）废气 ①干燥窑外烟囱排放的含烟尘、氟化物、NOx、SO2的废气。 ②页岩、煤矸石破碎、筛分工序产生的有组织粉尘及无组织粉尘。 ③原料堆放及输送过程产生的无组织粉尘、运输扬尘。 （2）废水 ①厂内职工办公及生活产生的生活废水。 ②降雨过程中厂区产生的含泥沙雨水。 （3）噪声 ①厂区装载机、运输车辆产生的流动无屏蔽噪声。 ②机制砖生产过程粉碎机、砖机、风机等固定位置机械产生的噪声。 （4）固废 ①厂内职工办公及生活产生的生活垃圾。 ②烧砖产生的不合格砖、除尘器收集的粉尘。 ③脱硫除尘沉淀池内沉渣。 根据建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表，现有工程主要污染源及污染物排放情况见表9。 表9 现有工程废气污染物排放情况一览表 污染物; 烟尘; SO2; NOx; 氟化物; 原料粉碎、筛分粉尘. 排放量（t/a）; 2.7; 22.032; 20.622; 0.39; 0.037. 排放浓度（mg/m³）; 7.212; 58.845; 55.0; 1.04; 5.0. 据现场实地勘查，现有项目已经停产，现有项目厂房、生产设施及设备均已拆除，因此，现有项目原有污染源已不存在，已无相关污染物排放。项目厂区内未发现有页岩及煤矸石等原料堆存，不存在煤矸石堆存造成的自燃隐患及淋滤出重金属污染环境的影响，因而，现有项目厂房、生产设施及设备拆除后，不会对当地环境产生土壤污染、水环境污染等影响。 4、现有工程污染防治措施汇总 现有工程污染防治措施汇总见表10。 表10 现有项目污染防治措施汇总 污染源; 现有治理措施; 是否达标; 是否合理; 改进措施. 废水; 生活污水; 设旱厕，粪便用于农肥，其它生活污水经沉淀池处理后用于厂区周边山地的苗木灌溉、厂内绿化和抑尘等; 能达标; 合理; /. 废气; 窑炉烟气; 增设脱硫除尘器和循环水池，经厂区内已建的60m高的烟囱排放; 能达标; 合理; /. 原材料处理粉尘; 建设密闭式车间+15m高的排气筒，安装集气罩+布袋除尘器; 能达标; 合理; /. 原料堆场无组织排放粉尘; 硬化堆场地面，原料堆场进行防风、防雨、防渗透处理；禁止将原料露天堆放; /; /; 封闭原料库. 车辆运输扬尘; 硬化厂区道路，保持厂区路面清洁、定期洒水; /; 合理; /. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集装置在厂内集中收集后，定期交环卫部门收集送往垃圾填埋场填埋处置; /; 合理; /. 不合格砖、废残砖; 粉碎后作为生产原料; /; 合理; /. 除尘的粉尘; 回用于生产; /; 合理; /. 沉淀池内沉渣; 设临时储存场地，收集后出售给水泥厂; /; /; 用于当地乡村道路建设. 噪声; 设密闭的破碎车间；加强设备维修、保养，控制作业时间，加强厂区绿化; 能达标; 合理; /. 生态恢复; 加强厂区及周边绿化，特别是沅水河岸一侧. 5、现有项目存在的主要问题 现有项目除1座60m高烟囱及办公生活辅助用房外，厂房设备建筑物均已拆除，项目场地已基本清空，不存在原有污染情况。通过对现有工程污染防治措施分析，现有工程项目建筑物多为木架结构，不能有效防风防雨，沉淀池内沉渣出售给水泥厂可操作性不强,同时现有项目污染防治设施使用多年，相关设备、设施已老化，需要更新改造。 经调查了解，现有项目尚未办理排污许可手续。 6、区域主要环境问题 项目建设所在地为辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，该地区现为典型的农村地区，周边无大型工矿企业，四周现为荒山和耕地，植被为灌木和丛草，覆盖率在70%左右，生态环境较好。 根据现场调查，项目厂址所在地区周边主要为鸬鹚村的居民及少量农田及林地，因此，跟本项目地区主要环境问题主要为菜地、农田施用农药化肥所造成的农业性面源污染以及厂址周边的鸬鹚村居民生活过程中产生的生活污水、生活垃圾等污染。 |

二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况

（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 怀化市位于湖南省的西南部，地理位置为东经108°47′～111°06′，北纬25°52′～29°01′。东南与湖南省的邵阳市、娄底市、益阳市接壤，南连广西、西靠贵州省，西北和东北部与本省的湘西土家族苗族自治州、常德为邻，是湖南省西南门户。 辰溪县位于湖南省西部、怀化市中北部、沅水中游地区，地处雪峰山脉与武陵山脉之间，东与溆浦县接壤，南与鹤城区、中方县毗邻，西与麻阳苗族自治县和湘西土家族苗族自治州泸溪县相连，北与沅陵县交界，总面积为1976.81km2。其地理坐标为：东经109°54′24″～110°32′07″，北纬27°34′52″～28°12′50″。县治辰阳镇，西南距怀化市区73km，东距湖南省省会长沙477km。 黄溪口镇是辰溪县的中心镇之一，位于辰溪县东南部.黄溪口镇辖罗新、双龙、三羊田、黑家溪、芙蓉、鸬鹚、野鱼、塘堰、老街、双溪口、水獭、大湾、毛家田13个行政村及黄溪口居民委员会，103个村民小组，共5500余户，约2万人，全镇辖区总面积60.9平方公里。 2、地形、地质、地貌 辰溪县地处云贵高原东部斜坡边缘、雪峰山脉与武陵山脉之间、沅水中游。地势东南高，西北低，呈多级夷平面阶梯状起伏下降。一般海拔200～300米，平均海拔750米。东南面有海拔1000米以上高山5座，最高罗子山主峰海拔1378.7米。最低是西北沅水出境水面，海拔为100.1米。境内地貌受线性构造控制，依其成因形态特征，可分为侵蚀构造中山区、侵独构造低山区、溶蚀构造低山区、剥蚀构造丘陵区、溶蚀构造丘陵等五大类型。境内地形以山地、丘陵为主，间有岗地和河谷平原，其中：山地占58.68％，丘陵占25.55％，岗地和河谷平原仅占15.77％。以S223省道为轴线，地势东高西低，东部多为山地，西部多为丘陵平原，沅水自东南部至西北部蜿蜒北流纵贯全境。东部属雪峰山支脉罗子山山脉和九龙山山脉，峰峦起伏，有1000m以上山峰14座，有800米以上山峰34座，呈北东—南西走向，构成“乡”字形支架，山地切割深度一般为500m，最大1000m，形成深山峡谷，坡度大部分超过25°，山体由东向西呈多级夷平面阶梯起伏下降。西部属沅麻盆地，形似槽盆，向西北倾斜，靠在“乡”字形支架旁，遍布不规则馒头型岗地丘陵，多形成孤丘独山，大面积的平原很少，多属河谷平地，散布在溪河两岸。境内分布大面积石灰岩，经长期构造运动和溶蚀，发育许多溶洞较为有名的有丹山洞、玉华洞、南岳洞、燕子洞等40余个。境内最高峰为东南部罗子山瑶族乡罗峰村的乐子山，海拔1379m；最低点为西北部的船溪乡小溪河村岩头河沅水出境处，海拔100.1m。 黄溪口镇地貌分区明显，类型多样，分布特点以中山、中低山为主，平地较少，东部山地峰岭峻峭，地势高耸。平均海拔达到152米，最低点为黑家溪村阳里湾128米。天木土地第二峰为黄溪口镇最高点：海拔高达570米。境内以山地、丘陵为主，间以平地，属河谷平地，地势略为东高西低，南高北低。 根据《中国地震局》 1:400万《中国地震动参数区划图》，该处地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应地震基本烈度为小于Ⅵ度区，属于场地稳定区。 据调查，项目所在地及周围无需特殊保护的地质景观和地貌特征。 3、气候、气象 项目所在区域属中亚热带季风湿润气候区，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点，受季风环流影响较明显。夏季为低纬度海洋暖湿气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季受西北利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨季节，常有山洪暴发。 根据辰溪县气象局提供的气象资料，项目所在区域地面气象要素特征如下： （1）多年年平均气温17.4℃，历年年平均气温16.7～18.1℃。历年极端最高气温40℃（1953年8月18日），历年极端最低气温-12.5℃（1971年1月30日）。多年最冷月（1月）平均气温5.1℃。多年最热月（7月）平均气温28.1℃。 （2）多年平均降水量1389.3mm，历年年平均降水量1218.6～1713.9mm。夏季雨量最多，降水量平均626.0mm，占42.0%；春季平均降水量475.3mm，占32.0%；秋季平均降水量233.3mm，占15.7%；冬季最少，平均降水量153.3mm，占10.3%。 （3）多年年平均气压998.7hPa。冬季最高（1006.5hPa），夏季最低（988.4hPa）。每年11月最高（1005.7hPa），7月最低（986.5hPa）。每日11时左右最高，14时后渐低，日落前后开始升高。 （4）多年平均相对湿度77%。月变化以6月最大（82%），2月、9月、12月最小（74%），日变化以晨昏前后较高，中午到下午较低。 （5）多年年平均蒸发量1240.9mm。夏季平均1小时光照可蒸发容器内0.9mm水分，春、秋、冬分别为0.8、0.6、0.4mm。 （6）多年年平均日照时数1510.5h，历年年平均日照时数1298.0~1664.6h。夏季日照最长，平均594.3h，占40%；秋季平均408.1h，占27%；春季平均314.9h，占21%；冬季最短，平均186.0h，占12%。多年年太阳总辐射96.1kcal/cm2·min。 （7）多年年平均无霜期为293天，历年年平均无霜期为264~326天，有57%的年份在300天以上。 （8）区域多年年平均风速1.9m/s，历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显。春、秋、冬季盛行N风，频率分别为17%、19%、21%。夏季盛行S风和SSW风，频率各为10%。全年盛行风向以N为主，频率17%。区域静风频率较高，年出现频率达26%。 区域年、季风向频率及平均风速详见表11。 区域年、季风向频率玫瑰图详见图2。 据辰溪县政府《辰溪县2016年国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，辰溪县2016年全年平均气温18℃，降水量1299.4毫米。 表11 区域年、季风向频率（%）及平均风速（m/s）表 风向频率; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S. 春(4月); 17; 10; 3; 3; 5; 4; 1; 2; 4. 夏(7月); 7; 7; 5; 4; 7; 7; 4; 3; 10. 秋(10月); 19; 14; 6; 5; 5; 0; 0; 1; 1. 冬(1月); 21; 14; 4; 4; 4; 2; 1; 1; 3. 全年; 17; 11; 5; 4; 5; 3; 2; 2; 4. 风向频率; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; C; 风速. 春(4月); 4; 2; 1; 1; 2; 5; 9; 26; 1.8. 夏(7月); 10; 6; 0; 0; 0; 4; 5; 21; 2.1. 秋(10月); 1; 0; 0; 1; 2; 5; 11; 29; 1.8. 冬(1月); 4; 4; 0; 0; 0; 3; 8; 27; 1.7. 全年; 5; 3; 0; 0; 1; 4; 8; 26; 1.9. 图2 区域年、季风向频率玫瑰图 4、水文 辰溪县境内地表水系发达，溪河众多，统属沅水水系，主要河流有沅水及其支流辰水。境内水系，以沅水为骨干，先后汇人大小一级支流35条，二级支流53条，呈树枝状展布。流域面积1977．9平方公里。流域面积大于750平方公里的有辰水，大于300平方公里的有龙门溪，大于200平方公里的有柿溪，大于100平方公里的有黄溪、落衣溪、松溪、征溪、倒潭溪5条，大于50平方公里的有仙人湾溪(又名腊天溪)、双溪、修溪、蒲溪、荆竹溪、干溪、宋家溪、野鹿溪8条。大、中、小河流总长920．8公里，多年平均产水量15．2亿立方米，容水总量341．86亿立方米。 沅水发源于贵州省东南部，自怀化市铜鼎乡的铜鼎流入辰溪县县内龙头庵乡的张家门口，流经黄溪口、仙人湾，流入溆浦县的大江口后，再转入辰溪县境内，于船溪乡的小溪河流入湘西自治州泸溪县上堡乡。境内流程98．2公里，平均河宽约400米，多年平均径流量为1792立方米／秒，最大流量出现在5月份，为4970立方米／秒；最小流量出现在1月份，为481．3立方米／秒。通过中低山地带时，河谷呈“V”型；通过丘陵区时，河谷为“U”型。境内水位落差28米。多年平均水位为111．72米，最高水位多出现在5～6月份，平均为118．30米，最高水位达121．99米；最低水位多出现在12～1月份，平均最低水位为109．85米，极低只有109．38米。沅水是全县主要的生活、生产用水资源。其水质历来较好。 沅水东岸溪河源于东北、东南中山地带，山高坡陡，集雨面积大，大溪流较多。通过节理裂隙发育的较硬变质岩等老地层，往往横穿构造成几级夷平面，经山川急流而下，上游谷为窄深的“V”型，下游谷呈开阔的“U”型，具有流程长、流量大、落差高、流速快等特点。且有宽窄相间的串珠状溪谷小冲积平原，如上蒲溪、柿溪、修溪、征溪、双溪、落衣溪等。沅水西岸溪河，多源于石灰岩中山区，其流经地域，多属红土层分布的丘陵地带，岩性松软，易于风化剥蚀，地表切割强烈沟谷发育，冲垅纵横，因地势低缓，集雨面积小，大溪流少，故具流程短、流量小、落差低、流速慢等特点，如搞潭溪、龙门溪、野鹿溪等，各溪流动态具有明显的季节性。 黄溪口镇境内地表水系主要有沅水、黄溪，黄溪发源于罗子山主峰北麓下羊丘田，流经刘家垅、桂林、罗子山、黄溪洞、水獭溪、双溪、老街、野鱼8个村，于野鱼村黄溪口注入沅水。全长19．6公里，流域面积27.2平方公里，溪面宽约50米，多年平均径流量0.62立方米／秒，水位落差570米。 建设项目位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，项目厂址西邻沅水。 5、矿产资源 辰溪矿产资源丰富，全县已经探明和正在开发的金属矿和非金属矿达32种，特别是煤炭、煤矸石、陶土、铝钒土、石灰石、磷矿石等分布广、储量大，易开采。 6、生态环境 辰溪县共有7个土类、18个亚类、67个土属，159个土种。水平地带为红壤地带，垂直分布呈干湿交替明显的垂直带谱，即海拔500米以下为红壤，600～700米为山地黄壤，1000米以上为山地黄棕壤。县西部及西北部丘陵、岗地区以紫色土红壤为主，还有河潮土、第四级红土红壤、紫色土、砂岩红壤、石灰岩红壤、板页岩红壤等；县中部低山区以黄红壤为主，还有石灰岩黄红壤、板页岩黄红壤、砂岩黄红壤、红壤等；县东北、东南中低山、中山区，以山地黄壤、黄红壤为主，还有板页岩黄壤、板页岩黄红壤、黄棕壤等。红壤、紫色土、水稻土、黄壤、潮土、黄棕壤、菜园土分别占土地总面积的59. 96％、18.64％、13.78％、6.99％、0.25％、0.28％、0.12％。 现有森林面积 135 万亩，活立木蓄积量 200 万立方米。水能储量 26 万千瓦。草场面积 101 万亩，有 2 万个畜牧单位潜力。全县共有 635 个乔灌木树种，属于国家级保护的珍贵树种有水杉、银杏、金钱杉、江南油杉、华榛、大红花茶等 17 种，野生动物有600 多种，其中属于国家级保护的有黄腹角雉、角雉、长尾雉、麝、大鲵、红腹锦鸡、虎纹蛙 7 种，省级保护的有水獭、刺猬、蝙蝠、青蛙、八哥等 11 种。 根据调查，项目区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、樟树、苦槠、白栎、槲树、朴树、青冈、化香、枫香、构树、槐树、冬青、构骨、檵木、山胡椒、苦楝、女贞、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、乌泡、鸡桑、花竹等，草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等，另外还有多种蕨类和藤本植物，物种均为常见种，丰度一般。区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树。 区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。鱼类主要有鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、鳤、岩原鲤、呆鲤、镜鲤、火鲤、银色颌须鮈、黄颡鱼、长吻鮠、胡鲶、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲫、鳊、鳜、鰔、鲌、白甲鱼、鸭鱼、刺鲃等24种，优势科为鲤科。据调查，区域内未发现野生珍稀濒危动物种类。 （二）社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、生态、文物保护等) 1、基本情况 辰溪县位于湖南省西部、怀化市中北部、沅水中游地区，地处雪峰山脉与武陵山脉之间，东与溆浦县接壤，南与鹤城区、中方县毗邻，西与麻阳苗族自治县和湘西土家族苗族自治州泸溪县相连，北与沅陵县交界，总面积为1976.81km2。2016年末，全县户籍人口53.39万人。常住人口46.3万人，其中城镇人口16.5万人，农村人口29.8万人。全年出生人口0.75万人，出生率13.2‰；死亡人口0.32万人，死亡率5.7‰；自然增长率为7.5‰。人口密度270人/平方千米。全县下辖23个乡镇，其中9个镇、14个乡（含5个瑶族乡），293个村（社区）。辰溪区位优越，交通便捷，沪昆铁路穿境而过，S223、S308两条公路干线和娄怀高速公路、拟建的娄怀—常吉高速公路连接线交叉连通，沅江、辰水交汇于县城。辰溪资源丰富，工业发达，已经探明和正在开发的金属矿和非金属矿达32种，特别是煤炭、煤矸石、陶土、铝钒土、石灰石、磷矿石等分布广、储量大，易开采，素有“湘西煤都”、“水泥之乡”、“电石基地”、“油茶大县”美誉。县政府设辰阳镇。 黄溪口镇是辰溪县的中心镇之一，地处辰溪县西南部，镇政府驻黄溪口，东距溆浦县城36公里，南距怀化火车站70公里，西距辰溪县城70公里，有县道与1807省道连通，西临沅水，水陆交通便利，明、清以来一直是辰溪县东南片区的中心重镇。黄溪口镇辖黄溪口居委会；罗新、双龙、三羊田、黑家溪、芙蓉、鸬鹚、野鱼、塘堰、老街、双溪口、水獭、大湾、毛家田13个村委会，全镇辖区总面积60.9平方公里。 2、经济发展概况 2016年全年，辰溪县经济总量首次突破百亿大关。初步核算，全县实现地区生产总值(GDP)108.06亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。按产业分，第一产业增加值17.16亿元，增长3.8%；第二产业增加值43.35亿元，增长5.2%；第三产业增加值47.55亿元，增长9.7%。人均地区生产总值23379元，比上年增加1829元，按可比价格计算增长6.7%。全年完成一般公共预算收入73797万元，增长2.2%，财政一般预算支出285094万元，增长12.6%。城乡居民人均可支配收入11802元，增长9.8%，城乡居民人均消费支出10144元，增长10.9%。 （1）农业 2016年全年辰溪县农业生产总体平稳。农林牧渔业产值31.04亿元，增加值17.28亿元，增长3.8%。其中，农业增加值12.51亿元，增长4.1%；林业增加值0.44亿元，增长16.8%；牧业增加值3.87亿元，增长1.1%；渔业增加值0.33亿元，增长4.9%；农林牧渔服务业增加值0.13亿元，增长16.6%。主要农产品保持基本稳定。 （2）工业和建筑业 2016年全年辰溪县工业发展缓中有进。全县实现工业增加值36.26亿元，增长6%。其中规模以上工业增加值增长6.4%。建筑业发展趋缓。年末全县拥有资质等级以上建筑企业完成总产值16.08亿元，实现增加值7.13亿元，增长1.5%。房屋建筑施工面积147.7万平方米，增长12.3%，其中本年新开工面积138.4万平方米，增长13%。 （3）固定资产投资 2016年全年固定资产投资完成99.57亿元，增长14.8%。按产业分，第一产业完成投资11.15亿元，增长137.2%；第二产业完成投资22.06亿元，增长18.7%；第三产业完成投资66.35亿元，增长6.1%。 （4）交通 交通基础设施进一步完善。年末全县公路总里程1958.297公里，其中高速27.997公里，省道320.1公里，县道247.6公里，乡道479.3公里，村道883.3公里。县道优良率达80%以上，乡道、村道好路率分别达75%和70%以上。全社会货运周转量50640万吨公里，增长4.1%；全社会客运周转量93285万人公里，增长16.2%。 （5）人民生活和社会保障 人民生活逐步改善。城乡居民人均可支配收入11802元，增长9.8%，城乡居民人均消费支出10144元，增长10.9%。其中，城镇居民人均可支配收入19553元，增长9.2%。农村居民人均可支配收入为8187元，增长10.1%。社会保障不断增强。年末各项社会保险参保人数达51.94万人次，征缴各项社保基金3.48亿元，发放各项社保待遇4.88亿元。其中，企业养老保险参保人数1.58万人；机关事业养老保险参保人数1.2万人；城乡居民养老保险参保人数26.29万人；城镇职工医保参保人数1.57万人；城镇居民医保参保人数4.06万人；生育保险参保人数1.57万人；工伤保险参保人数3.73万人；失业保险参保人数2.06万人。 （6）资源、环境和安全生产 全年新增耕地面积30公顷，恢复耕地3.7亩。完成造林面积8.6万亩。其中，油茶新造0.53万亩，低改0.5万亩，工业原料林新造1.2万亩，补植补造0.88万亩，主干道绿化造林0.328万亩，幼林抚育5.5万亩。全县有林地面积115.54千公顷。活林木蓄积量370.2万立方米。森林覆盖率59.95%。节能减排力度加大，单位GDP能耗0.677吨标准煤/万元，下降31.4%。万元工业增加值用水量92.7吨。2016年全年削减二氧化硫1450吨，削减化学需氧量858.62吨，氮氧化物898吨，氨氮120.98吨。安全生产形势良好，共发生安全事故2起，交通事故死亡2人。 3、黄溪口镇概况 黄溪口镇位于辰溪县东南边陲，为中方、辰溪、溆浦三县边陲重镇,系黄溪口片区六乡一镇政治、经济、文化中心和物资集散地，2012年由湖南省人民政府确定为新型城镇化示范镇。具有与溆浦县思蒙、大江口、中方县铜湾接边的区位优势，是辰溪县通往周边县市的东大门,地理位置较为优越、社会经济活跃、生态环境良好，辐射能力较强。主导产业为一、三产业，工农业总产值达2.2亿元。 辰溪县黄溪口镇鸬鹚村位于辰溪县黄溪口镇西北面，全村共有7个自然组，共计387户1400人，耕地面积764.86亩，水田面积554.86亩。 本项目位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，评价区域内无重点保护文物和历史文物古迹。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 监测点位布设：本评价范围内共布设2个大气监测点，即：G1鸬鹚村居民点（项目北面约300米）和G2毛家田村居民点（项目南面约600米），分别处于本项目场地的上下风向。具体监测点位位置详见附图三。 监测因子：TSP、NO2、SO2、氟化物。 监测周期与频次：委托湖南中润恒信环保有限公司于2017年11月9日至2017年11月16日进行了一期监测，连续监测7天。同步监测风向、风速、气温和气压等气象参数。监测结果统计情况见下表12。 表12 环境空气质量现状监测评价结果统计表 单位：μg/m3 监测点位; 项目名称; TSP; NO2; SO2; 氟化物. G1鸬鹚村居民点; 最大日平均浓度; 102; 31; 22; 0.9L. 最小日平均浓度; 85; 22; 13; 0.9L. 平均浓度; 93; 27; 18; 0.9L. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. G2毛家田村居民点; 最大日平均浓度; 112; 33; 22; 0.9L. 最小日平均浓度; 93; 23; 14; 0.9L. 平均浓度; 101; 29; 18; 0.9L. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 执行标准; 300; 80; 150; 7. 注： “L”表示未检出。 由表12可知，项目所在地区域环境空气中的监测因子TSP、NO2、SO2等监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氟化物监测因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中氟化物24小时平均二级参考浓度限值。 2、地表水环境质量现状 监测点位布设：根据项目所在地环境特征，本次地表水环境质量现状监测，在项目所在地沅水共布设了3个监测断面，其中W1为毛家田村断面；W2为鸬鹚村断面；W3为屋场坡断面。具体监测点位位置详见附图三。 监测因子：pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂。 监测时间和频率：本评价委托湖南中润恒信环保有限公司进行现场实测，连续监测三天，每天监测一次，取瞬时样。湖南中润恒信环保有限公司于2017年11月9日至11月11日对项目西侧沅水现状环境质量进行为期3天的现状监测。 监测数据统计结果见下表13。 表13 地表水水质现状监测与评价结果统计 单位：mg/l（pH值除外） 项目; pH值; CODCr; SS; BOD5; LAS; NH3-N; 石油类. W1断面; 最大值; 7.71; 12.2; 5; 2.5; 0.05L; 0.096; 0.01L. 最小值; 7.66; 10.7; 4; 2.1; 0.05L; 0.081; 0.01L. 平均值; 7.69; 11.5; 5; 2.3; 0.05L; 0.089; 0.01L. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2断面; 最大值; 7.85; 11.5; 6; 2.3; 0.05L; 0.285; 0.01L. 最小值; 7.78; 10.4; 5; 2.1; 0.05L; 0.196; 0.01L. 平均值; 7.82; 10.9; 6; 2.2; 0.05L; 0.240; 0.01L. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3断面; 最大值; 7.72; 12.5; 5; 2.6; 0.05L; 0.134; 0.01L. 最小值; 7.65; 11.3; 4; 2.3; 0.05L; 0.102; 0.01L. 平均值; 7.68; 12.0; 5; 2.5; 0.05L; 0.116; 0.01L. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838–2002Ⅲ类标准; 6–9; ≤20; ≤80①; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 注：①SS（悬浮物）标准参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“水作”标准，“L”表示未检出。 由表13可知，项目评价区域地表水监测断面中的各监测因子均符合GB3838-2002中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 监测点位布设：根据本项目周围环境特征，共在项目厂界东、西、南、北边界外1m处各布设1个监测点位。即N1监测点：项目厂界东面1m处；N2监测点：项目厂界南面1m处；N3监测点：项目厂界西面1m处；N4监测点：项目厂界北面1m处。具体监测点位置见附图。 监测因子：连续等效A声级。 监测时间与濒次：本评价委托湖南中润恒信环保有限公司监测一期，连续监测两天，每天昼间、夜间各监测一次，每次连续监测20min。测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。监测结果统计如表14所示。评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表14 声环境现状监测统计结果dB（A） 监测点位; 监测点名称; 环境特征; 11月9日; 11月10日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东面1m处; 山地; 51.4; 41.7; 51.7; 41.4. N2; 厂界南面1m处; 员工休息处; 52.1; 42.1; 52.4; 41.5. N3; 厂界西面1m处; 河岸; 51.7; 41.3; 51.5; 42.1. N4; 厂界北面1m处; 农田; 56.3; 46.7; 56.5; 46.3. （GB3096-2008）2类标准; 60; 50; 60; 50. 由表14可知：监测点昼、夜间噪声测值均符合GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 4、生态环境质量现状 （1）土地利用现状调查 据现场踏勘及相关资料，本项目区土地利用类型为荒地和山地，生态环境较好，水土保持功能较强，具有较强的调节能力。 （2）动植物现状调查 评价区域地势较平坦，地势相对较高地带为林地，主要木本植物有杉木、马尾松、油茶、香樟、白栎、朴树、青冈、化香、槐树、冬青、山胡椒、女贞、吊竹、花竹等；草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、浦公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。评价区地势较低地带为旱地和水田，农作物以水稻、玉米和薯类等作物为主。经济作物有黄豆、豌豆、花生等。果树主要为柑桔、梨、柚子等。区域内无珍稀濒危类植物。 项目区域野生动物主要为一般常见的蛇、鼠、蛙、鸟类等，无国家重点保护的珍稀珍贵类野生动物。 （3）水土流失现状调查 根据项目现场调查可知，项目用地面积较小，土地80%以上均被建筑物占用，周边山地及耕地生态较稳定，未见有明显水土流失现象。 总体来说，本项目厂址周边植被茂盛，植被覆盖率较高。 主要环境保护目标： 1、环境空气保护目标：确保项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境保护目标：确保区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、水环境保护目标：确保项目区域沅水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 具体环境保护目标详见表15。 表15 主要环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位及范围; 环境特征; 保护级别. 大气、声环境; 鸬鹚村; N，200~800m; 约26户，约110人; GB 3096-2008中二类标准 GB3095-2012二级标准. 地表水环境; 沅水; W，50m; 渔业用水; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 生态环境; 林地、耕地; 场地周边; 生态良好; 生态功能不降级.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.空气环境 本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 标准. 取值时间; 二级标准. SO2; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 日平均; 300μg/m3. 氟化物（F）; 24小时平均; 7μg/m3. 1小时平均; 20μg/m3. 2.地表水环境 本项目所在地地表水系水环境质量执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准限值见表17。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L， pH除外 序号; 参数; Ⅲ类. 1; pH; 6-9. 2; CODcr; ≤20. 3; BOD5; ≤4.0. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; SS; ≤80*. 6; 石油类; ≤0.05. 7; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 注：SS（悬浮物）标准参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“水作”标准 3.声环境 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表18。 表18 声环境质量标准 单位:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）之表2标准，具体标准值详见下表19； 表19 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）（单位：mg/m3） 污染物; 颗粒物; SO2; NOX; 氟化物; 污染物排放监控位置. 原料破碎及制备成型; 30; -; -; -; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值，具体标准值详见下表20； 表20 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （单位：mg/m3）. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级标准; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. （2）废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。具体标准值如下表21示。 表21《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位：除pH外均为mg/L 参 数; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. 一级标准值; 6 ~ 9; 100; 20; 15; /; 5. （3）噪声 营运期项目厂界边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准； 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中规定标准。 |
| 总量控制指标 | 针对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 本项目废水不外排，营运期生活污水经化粪池收集进行处理后，用于厂区绿化和周边农田灌溉，不向外排放。因此本项目水污染物总量指标（CODcr、氨氮）不另行申请。 本项目窑炉烟气拟采用“湿式双碱法[Na2CO3+Ca（OH）2]除尘脱硫塔”进行处理，其脱硫效率可达到85%，除尘效率可达到90%，经除尘脱硫处理后的SO2控制总量为22.208t/a，NOx控制总量为16.32t/a。 主要污染物排放总量控制推荐指标见表23。 表23 本项目主要污染物排放总量控制推荐指标 单位：t/a 控制指标; SO2; NOx. 处理前排放量; 148.05; 16.32. 污染物经处理后消减量; 125.842; 0. 本环评推荐的总量指标额; 22.208; 16.32. 因此建议总量控制指标为二氧化硫22.208t/a，氮氧化物16.32t/a。项目新增总量指标应向环保主管部门提出申请并通过排污权交易中心购买。 |

五、建设项目工程分析

图3 项目生产工艺及产污流程图 工艺流程分析 根据建设单位提供的资料。项目生产工艺及产污流程图如图3所示。 不合格砖坯 合格砖坯 筛下物 水 合格砖坯 筛上物 页岩、煤矸石 破碎 粉尘、噪声 筛分 粉尘、噪声 搅拌 噪声 陈化 二次搅拌 真空挤出 噪声 自动切条 噪声 自动切坯 噪声 人工码坯 干燥 窑炉烟气 焙烧 噪声 人工卸砖 成品堆场 热烟气 ） 水 水 废泥头 不合格砖坯 工艺流程简述： 1、原辅料运输及存放 本项目原辅材料主要为页岩和煤矸石，项目所用的页岩和煤矸石全部外购。 2、砖坯制备 1）原料输送、破碎工艺 原料的处理对于制作高强度、高质量砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分均化、混合、破碎。 本项目将煤矸石与页岩按生产工艺要求的比例进行配料混合，混合好后用胶带机将原料（页岩及煤矸石）送入破碎机进行粗破，粗破过的料再均匀喂入粉碎机中进行细破，破碎后的原料进入成型工序。 煤矸石与页岩的配比应根据生产工艺要求来确定，并结合化学成分、矿物成分、发热量、物理性能等指标综合考虑。煤矸石掺入量过大，产品烧制过程中易发生爆裂，导致产品不合格率偏高，浪费资源，一般情况下煤矸石掺入比例不宜超过30%。本项目煤矸石来源于辰溪新力量炭质页岩矿有限公司，由于该公司煤矸石发热量较低（589卡/克），为保证砖的可靠烧结，煤矸石掺入量不能太低，建设单位现有项目生产工艺煤矸石与页岩的配比为3：7，已经积累了一定的生产经验，本次改扩建项目，煤矸石与页岩配比按内控生产工艺要求进行生产控制，根据建设单位提供的资料，煤矸石掺入比例约为28%。 2）搅拌工艺 破碎后的页岩、煤矸石一起进入双轴搅拌机加水混合搅拌，搅合物料由皮带输送机送到陈化库上的配仓皮带机，按要求把混合料堆放在陈化库中进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 3）挤出与切坯 经过二次加水搅拌后的原料送入双级分体式真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条直接经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，产生的废泥坯直接返回双轴搅拌机进行二次搅拌。 3、焙烧 砖坯烧结前需进行干燥，在隧道窑中进行，利用隧道窑烧结烟气作为热源，干燥周期为24h；一般隧道窑焙烧炉温分三段: 预热带、烧成带、冷却带。 预热带：300～600℃，隧道窑焙烧窑内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向干燥窑方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。主要污染物为烧成带砖坯燃烧产生的高温烟气中所含的SO2、氟化物和颗粒物等。 烧成带：900～1100℃，燃烧设备设在隧道窑焙烧窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带。砖坯为内燃砖，当经过干燥的砖坯随窑车进入烧成带时，就利用砖坯本身所含煤渣热值继续燃烧，之后不再另行供热。砖坯自身燃烧过程产生主要污染物为SO2、氟化物和颗粒物等。 冷却带：600℃～800℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥窑作为干燥生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。冷却带主要污染物为SO2、氟化物和颗粒物等。 4、成品 经检验合格的成品，作为产品对外销售，不合格品回到破碎工序，再利用。产品质量由质检部门按规范定期检测和不定期抽查。 物料平衡 物料平衡图如图4所示。 原料堆场无组织粉尘0.125 无组织排放0.62 原料处理车间粉尘6.16 制砖生产 有组织排放0.11 页岩95866.0 烧失量8234.715 除尘器回收5.43 不合格砖、废残砖125.0 煤矸石37500.0 成品页岩砖125000.0 （5000万块） 图4 物料平衡图 主要污染工序： 1、施工期 （1）废水:主要是施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水，以及来自多雨季节的的地表径流等。 （2）废气:主要是物料装卸、车辆运输、工程施工时产生的扬尘,排放的主要污染物为TSP。 （3）噪声:主要来自于施工机器和车辆运输等作业时产生的噪声。 （4）固体废弃物:主要是厂区改造产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 本项目为改扩建项目，基本在原址上进行建设，新增用地面积不大，项目场地已经清理，施工期主要是生产设备安装、生产设施更新改造及增设部分环保设施，其建设内容简单,建设施工期时间短,工程量小，施工期的环境影响较小,本次环评主要对项目营运期污染源进行分析。 2、营运期 ①废气：主要为项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气（包括项目隧道窑引火阶段燃烧木柴产生的少部分燃烧废气，主要污染物为SO2、氟化物、颗粒物等），原料处理车间产生的粉尘以及混合料在成品仓库堆放及原料装卸过程产生的无组织粉尘。 ②废水：主要为项目营运期职工在办公、生活过程中产生的生活污水，项目生产过程中无生产废水产生。 ③噪声：主要为项目颚式破碎机、粉碎机、搅拌机、制砖机等机械设备运行过程产生的噪声，其噪声源在70~95dB（A）。 ④固废：主要为项目营运期职工产生的生活垃圾，项目制砖过程中产生的不合格砖、废残砖、原料处理车间布袋除尘器收集的除尘灰以及隧道窑窑炉废气处理过程中产生的脱硫除尘渣。 根据建设单位提供的资料并经建设单位核实确认，本项目不设置机修车间，大型成套设备设施的维修由设备供应商负责，所产生的废物由供应商维修人员带回交有资质的单位处置；小型设备的维修送当地维修厂，产生的废物由维修厂按有关规定妥善处置。本项目无危险废物产生。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度（mg/Nm3或mg/L）及产生量（t/a） | 排放浓度（mg/Nm3或mg/L）及排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营运期 办公楼 | 废水量 | 270t/a | 0 |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.095 t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.054 t/a | 0 |
|  |  | SS | 300mg/L，0.081 t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 32mg/L，0.009 t/a | 0 |
| 大气 污染物 | 营运期 隧道窑 | 废气排放量 | 2.43×108Nm3/a | 2.43×108Nm3/a |
|  |  | 颗粒物 | 125.0mg/Nm3，30.38t/a | 12.5mg/Nm3，3.038t/a |
|  |  | SO2 | 609.26mg/Nm3，148.05t/a | 91.39mg/Nm3，22.208t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.71mg/Nm3，0.1726t/a | 0.71mg/Nm3，0.1726t/a |
|  |  | NOx | 67.16mg/Nm3，16.32t/a | 67.16mg/Nm3，16.32t/a |
|  | 营运期原料处理车间 | 粉尘 | 6.16t/a | 有组织排放 2.29 mg/Nm3，0.11t/a 无组织排放0.62t/a |
|  | 营运期原料堆场 | 粉尘（无组织排放） | 1.25t/a | 0.125t/a |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0 |
|  |  | 不合格砖、废残砖 | 125t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 5.43t/a | 0 |
|  |  | 脱硫除尘渣 | 150t/a | 0 |
| 噪声 | 营运期噪声主要源项目颚式破碎机、粉碎机、搅拌机、引风机等机械设备运行过程产生的噪声，其噪声源在80~95dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村，地处乡村地带，植被以松杉树林、灌木丛为主。区域内陆生动物种类主要为鸟类、蛇类、鼠类等。本区域无重点保护动植物种类。本项目在建设过程中一定程度破坏了区域内原有的地形、地貌以及原有的植被，对厂区内生态环境有一定的影响。项目拟采取厂区绿化及坡地绿化，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为改扩建项目，在原址上进行建设，新增用地面积不大，项目场地已经清理，施工期建设内容主要是生产设备安装、生产设施更新改造及增设部分环保设施，内容简单,施工期时间短,工程量小，施工人员较少，施工期的环境影响较小，本次环评仅对项目营运期污染源进行分析。 现有工程营运期环境影响分析 现有项目采用轮窑生产工艺。 1、环境空气影响分析 现有项目营运过程中产生的大气污染物主要为项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气（主要为SO2、氟化物、颗粒物等），原料处理车间产生的粉尘以及混合料在成品仓库堆放及原料输送过程产生的无组织粉尘。 （1）轮窑窑炉烟气 现有项目窑炉废气主要为SO2 等大气污染物，现有项目采用湿式双碱法[Na2CO3+Ca(OH)2]除尘脱硫塔处理对废气进行脱硫除尘，烟气经风机引至脱硫除尘系统处理后通过60m高的烟囱高空排放。 根据《黄溪口镇兄弟页岩机砖一厂年产3000万块页岩砖建设项目环境影响评价报告表》数据，原有项目废气SO2的产生量为146.88t/a，产生浓度为392.3mg/m3；烟尘产生量为27t/a，烟尘产生浓度为72.12mg/m3；氟化物产生量为0.39t/a，产生浓度为1.04mg/m3；氮氧化物产生量为20.622t/a，产生浓度为55.0mg/m3。 采用湿式双碱法除尘脱硫塔对废气进行脱硫除尘处理后，烟尘排放量为2.7t/a，排放浓度为7.212mg/m3；SO2排放量为22.032t/a，排放浓度为58.845mg/m3；氮氧化物排放量为20.622t/a，排放浓度为55.0mg/m3；氟化物排放量为0.39t/a，排放浓度为1.04mg/m3。对照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2中的相关标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤200mg/m3、氟化物≤3mg/m3），项目窑炉烟气中各污染物排放浓度均可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值要求。 ### （2）原料处理车间粉尘 ### 现有项目原料处理车间粉尘经集尘罩收集、布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。粉尘产生量为3.696t/a，粉尘排放量为0.037t/a，排放浓度为5.0mg/m3。粉尘排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2（颗粒物≤30mg/m3）的标准限值要求。 （3）原料、成品堆场及原料装卸过程产生的无组织粉尘 现有项目原料输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为7.5t/a，采取洒水抑尘等措施，粉尘排放量为1.5t/a。 2、水环境影响分析 现有项目营运期用水主要为项目生产过程中的制砖用水以及职工生活用水、脱硫除尘器用水。项目生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。营运期生活污水产生量为1.08m3/d，324 m3/a。生活污水用于厂区周边果园的灌溉或厂内的绿化和抑尘等，不外排。采用湿式双碱法脱硫除尘器对干燥窑废气进行处理，除尘器产生的废水拟经沉淀处理后回用，不外排。现有项目营运期无废水排放，对周围水环境无影响。 3、噪声污染环境影响分析 现有项目营运期噪声主要为项目锤式破碎机、粉碎机及搅拌挤出机等机械设备运行过程产生的噪声，其噪声源在80~95dB（A）。经采取隔声和减振措施后，对外环境影响不大。 4、固体废物污染环境影响分析 现有项目产生的固体废弃物不合格砖、废残砖产生量约为100t/a，脱硫除尘渣产生量约为324.3t/a，生活垃圾年产生量4.5t。项目固废均得到有效处理。 据现场实地勘查，现有项目已经停产，现有项目厂房、生产设施及设备均已拆除，因此，现有项目原有污染源已不存在，已无相关污染物排放，不会当地环境产生影响。项目厂区内未发现有页岩及煤矸石等原料堆存，不存在煤矸石堆存造成的自燃隐患及淋滤出重金属污染环境的影响，因而，现有项目厂房、生产设施及设备拆除后，不会对当地环境产生土壤污染、水环境污染等影响。 改扩建工程营运期环境影响分析 改扩建项目采用隧道窑生产工艺。 1、大气环境影响分析 根据项目工程分析可知，项目营运过程中产生的大气污染物主要为项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气（包括项目隧道窑引火阶段燃烧木柴产生的少部分燃烧废气，主要污染物为SO2、氟化物、颗粒物等），原料处理车间产生的粉尘以及混合料在成品仓库堆放及原料输送过程产生的无组织粉尘。 ### （1）窑炉废气 本项目利用页岩、煤矸石为原料生产页岩砖，采用隧道窑生产工艺，成型干燥后的砖坯在隧道窑中烧成。从生产工艺分析,该厂使用谷料、木屑作为引火燃料,使用煤矸石为原材料,混入粉碎后的页岩中,放入干燥室中引入窑炉尾气干燥后置入窑炉经引火后砖体自燃,产生的烟气中的主要污染物为烟尘、NOx、SO2和少量氟化物。 根据建设单位提供的资料，项目引火时用谷料、木屑作燃料，每年引火所用的谷料、木屑量约为1t/a。由于引火时间较短,使用物料量较小,因此不考虑引火对周围大气环境产生的影响。生火后利用煤矸石本身的发热量,即可满足生产过程中的热能要求,不需外加其他燃料,干燥窑则利用隧道窑的余热烘干砖坯。 窑炉烟气中二氧化硫及氟化物的产生量分别根据煤矸石、页岩当中的含硫量及含氟量计算。根据煤矸石检测报告并参考当地同类型项目页岩的检测分析结果，本项目所用煤矸石含硫量为0.68%，所用页岩矿的含硫量为0.02%。本项目煤矸石的用量为37500t/a，页岩的用量为95866t/a。（注：原有项目煤矸石含硫量1.36%，用量为22500t/a，页岩用量为52500t/a，原有项目环评未考虑页岩含硫量。） 根据《砖瓦》（2008年第11期）中吕享宇《页岩矸石砖环境影响评价要点探讨》中关于二氧化硫的产生量分析： （1）煤矸石中的可燃硫含量较低。煤中的硫有四种存在状态：有机硫、硫化物硫、硫酸盐硫和单质硫。燃烧时，只有有机硫、硫化物硫和单质硫可以转化为二氧化硫，硫酸盐则以灰分的形式进入灰渣中。煤矸石含硫量一般为同矿原煤的30-60%，并且煤矸石中硫酸盐比例较大，有机硫和硫铁矿含量很少，约为全硫的30-60%。取平均值计算，煤矸石中可燃硫约为全硫的45%。页岩与煤渣成分类似，本次环评页岩中可燃硫取全硫的45%。 （2）烧结砖砖坯的固硫率——页岩中钙镁碳酸盐较多，在烧结温度下分解产生CaO、MgO。碱性金属氧化物、O2、SO2生成稳定的硫酸盐进入固相。一般情况下，当钙质固硫物质颗粒粒径为1mm-2mm时，每100g的CaO可吸收30g-50g的SO2。页岩、煤矸石中有较多该类物质，加之二氧化硫的产生较为缓慢，因此，页岩、煤矸石中的钙系物质可起到良好的固硫作用。固硫率通常取30%-75%，本次环评取40%。 二氧化硫产生量根据下述公式： Gso2=2×B1×H1×S1×（1-ŋ）+ 2×B2×H2×S2 ×（1-ŋ） Gso2—二氧化硫产生量，t/a； B1—页岩年消耗量，95866t/a；（注：原有项目为0） B2—煤矸石年消耗量，37500t/a；（注：原有项目为22500t/a） H1—页岩中硫的转化率，45%；（注：原有项目为0） H2—煤矸石中硫的转化率，45%；（注：原有项目为60%） S1—页岩含硫量，0.02%；（注：原有项目为0） S2—煤矸石含硫量，0.68%；（注：原有项目为1.36%） ŋ—烧结砖砖坯的固硫率,40%；（注：原有项目为60%） 以上公式，可以算出二氧化硫的产生量为148.05t/a。（注：如果按原有项目取值系数计算，在考虑了页岩含硫量的情况下二氧化硫的产生量为131.603t/a，不考虑页岩含硫量的情况下为122.400 t/a）。 据同类工程类比及查阅相关资料，本项目所用页岩矿中氟化物的含量为0.0003%。本项目页岩的用量为95866t/a。根据《四川环境》（2003年第22卷第5期）中刘咏《我国砖瓦厂氟化物的排放及其污染治理研究进展》，砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%，本环评取60%，则经计算，本项目氟化物的产生量约为0.1726t/a。 本项目烧砖过程中烟气、颗粒物以及氮氧化物的产生量根据《第一次全国污染源普查-工业污染物产排污系数手册》中第7分册中第3131类“烧结类砖瓦及建筑砌砖行业产排污系数表”中关于年产3000~6000万页岩标砖规模（隧道窑）的污染物产排污系数：烟气产生量为4.861万Nm3/万块标砖，烟尘产生量为6.076kg/万块标砖（注：原有项目环评采用轮窑规模≥3000万块标砖/年，烟尘按9.0kg/万块标砖）、NOx的产生量为3.264kg/万块标砖（注：原有项目环评氮氧化物产污系数为6.874kg/万块标砖计算）。则本项目烟气排放量为2.43×108m3/a（注：原有项目环评按52000m3/h每天24小时300天计算烟气量为3.744×108m3/a），烟尘产生量为30.38t/a，NOx的产生量为16.32t/a。则本项目窑炉废气中的大气污染物的产生浓度分别为SO2609.26mg/m3，氟化物0.71mg/m3，烟尘125.0mg/m3，NOx67.16mg/m3。 由以上计算结果可知，项目窑炉废气中的SO2、烟尘排放浓度达不到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤200mg/m3、氟化物≤3mg/m3）。 为了使本项目窑炉烟气中SO2以及颗粒物浓度实现达标排放，建设单位采用湿式双碱法[Na2CO3+Ca(OH)2]除尘脱硫塔对项目隧道窑烟气进行处理，经处理后烟气由风机引入项目已建的60m高烟囱排放。脱硫除尘工艺原理与原环评报告相同，建设单位已使用多年，现场勘查未发现对周边环境有明显影响。 该工艺设计脱硫效率可达到80-95%、除尘效率90%以上。原环评报告脱硫效率取85%，除尘效率90%；本次改扩建项目仍采用原环评报告取值数据，即脱硫效率取85%，除尘效率90%。 本项目窑炉烟气经脱硫塔脱硫除尘设施处理后的烟气中SO2排放浓度约为91.39mg/m3，排放量约为22.208t/a；颗粒物排放浓度12.5mg/m3，排放量3.038t/a，均达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2新建企业大气污染物排放限值（颗粒物≤30mg/Nm3、SO2≤300mg/Nm3）。 则经脱硫塔脱硫除尘处理过后的项目窑炉废气中各污染物产生及排放情况见下表24： 表24 项目隧道窑废气产生及排放情况一览表 污染源; 主要 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 去除率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 标准 限值mg/m3; 环保措施. 焙烧过程; 颗粒物; 30.38; 125.0; 90%; 3.038; 12.5; 30; 采用脱硫塔脱硫除尘处理后由60m烟囱高空排放。. 二氧化硫; 148.05; 609.26; 85%; 22.208; 91.39; 300. 氮氧化物; 16.32; 67.16; 0; 16.32; 67.16; 200. 氟化物; 0.1726; 0.71; 0; 0.1726; 0.71; 3. （注：原有项目烟气排放量为3.744×108m3/a，本项目按《第一次全国污染源普查-工业污染物产排污系数手册》系数计算烟气排放量为2.43×108m3/a。本项目如果按原有项目环评取值系数计算，在考虑了页岩含硫量的情况下二氧化硫的排放量为19.74t/a，不考虑页岩含硫量的情况下为18.36t/a。本项目为隧道窑，经过核实氮氧化物产生量、排放量均为16.32t/a。） 由上表22可知，经处理后的项目窑炉废气中的各污染物排放浓度均可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤200mg/m3、氟化物≤3mg/m3）。经处理达标后的窑炉烟气通过项目隧道窑外已建好的60m高的烟囱高空排放。 ### （2）原料处理车间破碎、筛分过程产生的粉尘 原料处理车间拟安装颚式破碎机1台、粉碎机1台、滚筒筛1台，主要用于原料煤矸石、页岩的破碎和筛分（粒径≤3mm）。项目将粉尘产生点（颚式破碎机、粉碎机和滚筒筛的入料口、出料口）集中于原料处理车间内，各粉尘产生点产生的粉尘由集尘罩（集尘效率可达90%）收集。破碎过程和筛分过程产生的粉尘经一台引风机（引风机风量为20000m3/h）通过管道分别与一台布袋除尘器相连，再通过原料处理车间外的15m排气筒排放，布袋除尘器粉尘净化效率不低于98%。本项目原料破碎、筛分过程粉尘产生量参照《第一次全国污染源普查-工业污染物产排污系数手册》中第7分册中第3131类“烧结类砖瓦及建筑砌砖行业产排污系数表”中关于年产3000~6000万页岩标砖规模（隧道窑）的污染物产排污系数：工业粉尘产生量为1.232kg/万块标砖，本项目生产规模为年产5000万块标砖，则本项目破碎、筛分过程的粉尘有组织产生量为6.16t/a，进入集尘罩的粉尘量为5.54t/a，破碎、筛分粉尘的无组织产生量为0.62t/a，经布袋除尘器处理前浓度为115.42mg/m3，经布袋除尘器处理后排放的粉尘浓度为2.29mg/m3，排放量为0.11t/a。经处理后的破碎、筛分粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值要求（颗粒物≤30mg/m3）。 同时本环评建议对于原料处理车间的一线工作人员配备防护口罩等防护用品，以减轻粉尘对一线生产人员的影响。 （3）原料、成品堆场及原料装卸过程产生的无组织粉尘 本项目无组织粉尘排放一般产生于原材料与产品的装卸、运输及堆存过程，扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等诸多因素有关。项目原材料进厂后直接送往原料场堆存；成品出窑检验合格后送至成品仓库堆放外销，成品砖仅表面少量颗粒可能产生无组织排放，因此，本项目物料在堆存过程中产生无组织排放量较小。项目无组织排放主要产生于物料装卸、运输过程中，且其排放属间歇性无组织排放。项目无组织粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率一般为0.01kg/t产品，本项目产品质量为125000t/年，则项目原料输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为1.25t/a，通过采取洒水降尘等措施（可降尘90%），粉尘排放量约为0.125t/a。项目无组织粉尘排放量较小，本环评建议采取以下措施来进一步减轻项目粉尘的无组织排放对周边环境的影响： ①对原料库进行封闭，硬化原料堆场地面，防止渗漏，定期洒水，保持料堆表面湿度及地面清洁，抑制粉尘产生； ②在设计中着重考虑充分利用台段高差，以减小卸料落差，减少二次扬尘。 （4）大气环境防护距离 大气环境防护距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。本项目无组织排放废气主要为原料运输、堆放、装卸产生的粉尘以及原料破碎、筛分过程中产生无组织排放粉尘。 本项目原料运输、堆放、装卸产生的粉尘以及原料破碎、筛分过程中产生无组织排放粉尘，项目无组织排放粉尘总量为0.745t/a，排放速率约为0.31kg/h，影响的范围为从原料堆放区到配料区运输区域，该区域主要在原料棚及破碎车间内，均有厂棚遮挡，其影响区域长约80m，宽约30m，堆场棚高度约为6m。 根据以上数据，采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2），并选取好相应的计算参数，则项目各污染物无组织排放的污染源强见下表25。 表25 项目无组织废气排放源强 污染物名称; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率; 评价标准. 粉尘; 6m; 80m; 30m; 0.31kg/h; 0.30mg/m3(日均评价标准). 本次环评用Screen3Model2.3软件计算粉尘大气环境防护距离，计算结果见下图。经计算无超标点，因此，项目不需设大气环境防护距离。 图4 项目粉尘大气环境防护距离计算结果 （4）大气环境影响预测分析 预测因子：SO2、NO2、TSP、氟化物 评价标准：二氧化硫取值0.5mg/m3，NO2取值0.2mg/m3，TSP取值0.9mg/m3，氟化物0.007mg/m3。 预测结果及影响评价：依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2008）推荐的估算模式计算，各计算参数为： 表26 点源计算参数一览表 因子; 污染物类型; 排放类型; 排放速率（t/a）; 排气筒高度; 内径; 烟气排放速率 m3/a; 环境温度; 烟气温度. P1排气筒; TSP; 点源; 3.038; 60m; 1.2m; 2.43×108; 293K; 343K. SO2; 22.208. NO2; 16.32. 氟化物; 0.1726. 图5 SO2估算模式计算预测结果 图6 NO2估算模式计算预测结果 图7 TSP估算模式计算预测结果 图8 氟化物估算模式计算预测结果 由以上预测结果可知，本项目建成后，SO2、NO2、TSP、氟化物最大落地浓度均出现在下风向449m处，其中TSP最大浓度为0.00135mg/m3，占标率为0.15%；SO2最大浓度为0.0101mg/m3，占标率为2.02%；NO2最大浓度为0.00746mg/m3，占标率为3.73%；氟化物最大浓度为0.0000721mg/m3，占标率为1.03%。 本项目北面为鸬鹚村，最近距离约200m，项目区域全年风向以N为主，鸬鹚村位于本项目北面，处于本项目的上风向，即使按污染物最大落地浓度叠加环境现状监测背景值计算，TSP浓度为0.09435mg/m3，占标率为10.48%；SO2浓度为0.0281mg/m3，占标率为5.62%；NO2浓度为0.03446mg/m3，占标率为17.23%；氟化物浓度为0.0000721mg/m3，占标率为1.03%。由此可见，本项目废气排放对鸬鹚村影响很小。 ### 综上所述，本项目营运期产生的大气污染物经采取相关的有效措施后可以实现达标排放，对项目周边的大气环境影响不大。 ### 2、水环境影响分析 根据项目“给排水”分析可知，项目营运期用水主要为项目生产过程中的制砖用水以及职工生活用水。 ### 项目生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。因此，本项目营运期废水排放主要为员工生活污水，生活污水产生量为270t/a。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、悬浮物和NH3-N，其产生浓度及产生量为：CODcr350mg/L、0.095t/a，BOD5200mg/L、0.054t/a，悬浮物300mg/L、0.081t/a，NH3-N32mg/L、0.009t/a。 ### 项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化或周边农田灌溉，不向外排放。经过以上措施处理后，项目营运期产生的废水对项目周边的地表水环境影响不大。 ### 3、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为项目颚式破碎机、粉碎机、搅拌机、引风机等机械设备运行过程产生的噪声，其噪声源在80~95dB（A）。各个噪声源及源强见表27。 表27 项目运行期噪声产生及治理情况 噪声源; 产生位置; 声源值 （dB（A））; 治理措施; 削减值 （dB（A））. 颚式破碎机; 生产车间; 95; 安装减震垫、车间隔音; 10~20. 粉碎机; 生产车间; 90; 安装减震垫、车间隔音. 搅拌机; 生产车间; 80; 安装减震垫、车间隔音. 引风机; 隧道窑; 90; 安装隔音罩. 假定项目的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，声级值随传播距离的增加而衰减，衰减模式为： L2 = L1－klgr 式中： L2—— 距噪声源r处的声级值，dB（A）； L1—— 距声源的源强值，dB（A）； r —— 距噪声源处距离，m； k —— 常数，取k=20。 按照上面给出的计算公式，分别将本项目各种机械噪声距离衰减预测结果列于表28。 表28 项目营运期设备噪声距离衰减预测结果 噪声源值; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m. 85; 65; 61.5; 58.9; 55.4; 53.0; 51.0; 49.4. 预测结果显示，本项目噪声经采取相应的治理措施后，在距离噪声源约60m处，即可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：60分贝，夜间：50分贝）。 预测结果显示，在距离噪声源约30m处，场界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间：60分贝，夜间50分贝），但夜间噪声超标（为55.4分贝）。经现场勘探及地图上测量，项目厂界南面约30m处为现有项目生活辅助用房，平时用于员工午休或工作期间休息区，夜间不住人。项目周围200m范围内无居民点，项目产生的噪声经距离的衰减对周边居民不会产生影响。项目建成后通过对高噪声设备进行降噪、对车间进行隔音处理后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60分贝，夜间50分贝）。 由于生产车间内的一线工作人员长期处于生产车间内，因此本环评建议建设单位应在采取对强噪声源的治理的同时对一线生产人员应配置防护耳罩、耳塞等个人防护用品，以最大程度上减轻噪声对一线生产人员的影响。 综上所述，项目营运期噪声在达标排放的情况下对区域声环境质量影响不大。 ### 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生固体废物主要包括以下部分： （1）生活垃圾 本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为3.75t/a。生活垃圾分拣收集后委托当地环卫部门清运至黄溪口镇垃圾中转站集中处置。 （2）不合格砖、废残砖 项目制砖过程中产生的残砖及产品检选过程中产生的不合格砖的产生量约为125t/a，该部分砖重新作为原料资源化再利用。 （3）除尘灰 项目布袋除尘器收集的原料除尘灰的量为5.43t/a，该部分原料灰全部作为原料资源化再利用。 4）脱硫除尘渣 经估算，项目脱硫除尘渣产生量约为150t/a，本环评建议建设单位在项目厂区北面的生产车间内建一个50m3的一般固废暂存间，将脱硫除尘渣暂时存储，集中收集后交当地建设部门用于道路建设。 综上所述，本项目固废均得到有效处理，各治理措施针对性较强，且实现了资源化再利用，对周围的环境影响较小。 ### 5、清洁生产分析 （1）工艺生产先进性 ①本项目生产工艺采用的是国内成熟的隧道窑生产工艺，于间歇式土窑相比 较，其实现连续式生产，生产产量更高。 ②本项目焙烧窑产生的余热通过引风机在干燥室内作为干燥介质与砖瓦进行热交换，节约能源。 （2）原材料 ①本项目所用的煤矸石、页岩两种原料中含硫量低，有毒有害物质含量低，毒性小，属于清洁原料。 ②本项目利用煤矸石作为生产原料，变废为宝，不仅直接减少煤矸石堆放点占用大量土地，而且间接减少了煤矸石长期堆放所产生的环境污染和生态影响，具有较好良的环境效益。 （3）产品 ①本项目产品强度高、性能稳定，有很好的隔声性能，耐火性能，产品性能、质量均高于黏土砖，具有良好的外墙装饰功能和隔热保温性能。 ②与传统的黏土砖相比，本项目生产的产品具有容重轻、节能的优点，不但节约运输费，而且减轻了建筑物的自重，增强了建筑物的抗震性能。 （4）污染物产生 ①废水产生：本项目生产工艺无生产废水排放。 ②废气产生：本项目窑炉废气各种污染物均可达标排放，原料处理车间设有集尘罩以及布袋除尘器，原料处理车间产生有组织原料粉尘经布袋除尘器收集后全部作为原料资源化再利用。 ③固体废物产生：本项目生产过程中产生的残次品、不合格品及除尘器收下的原料灰均可重新破碎回用于制砖资源化再利用。 （5）清洁生产评价结论 综上所述，拟建项目采用煤炭开采中排弃的固体废物—煤矸石为主要生产原料，减少了因煤矸石堆放产生的环境污染和生态影响，焙烧过程中充分利用煤矸石本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，项目焙烧废气中的各项污染物均能达标排放，且不排弃生产固体废物。因此，项目符合清洁生产的要求。 6、道路运输环境影响分析 本项目原材料及产品全部由社会车辆进行道路运输，道路运输对环境的影响主要是原料及成品运输过程中的产生的运输扬尘及车辆尾气。其扬尘的产生情况多与地面清洁程度、车速、风力等有关，车辆尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，属无组织间歇性排放，通过采取限速、限载和加强车辆维护保养等措施来降低车辆尾气污染物的排放后，排放量很小，对环境的影响不是很大。 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079•V•W0.85•P0.72 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km辆 V—汽车速度，km/h W—汽车载重量，t P—道路表面粉尘量，kg/㎡ 项目运输车辆按平均每天发车空、重载各100辆/次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，在路面洁净程度不同的情况下，车辆所产生的扬尘量变化见表29。 表29 车辆行驶扬尘量 路况车况; 0.1（kg/㎡）; 0.2（kg/㎡）; 0.3（kg/㎡）; 0.4（kg/㎡）; 0.5（kg/㎡）; 0.6（kg/㎡）. 空车; 0.213; 0.351; 0.47; 0.578; 0.679; 0.774. 重车; 0.542; 0.893; 1.196; 1.471; 1.728; 1.97. 合计; 0.755; 1.244; 1.666; 2.049; 2.407; 2.744. 由上表中的计算结果可知，在路面洁净程度不同的情况下，车辆所产生的扬尘量有很大变化。 本项目运输车辆路线为沿乡村道进入乡镇，环评建议项目对场地内道路进行水泥路面硬化，原材料及产品的运输过程中，车辆出场要求进行清洗，保持车辆清洁；页岩及煤矸石运输时应严格控制装载量，必要时应加盖篷布，防止物料洒落；车辆经过居民点较近的道路时应减速行驶；设专人对散落于道路地面的物料进行及时清扫，防止粉状物料在道路路面的存集，定时在道路路面洒水降尘，加强路面的洁净程度，减少车辆动力扬尘。同时，采取限速、限载和加强车辆维护保养等措施，降低车辆尾气污染物的排放。 在采取以上控制措施后，道路运输对环境的影响将得到有效控制。 7、环境风险评价分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化等作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本项目产生的风险主要来源于各项环境治理设施不能正常运转而导致超标排污风险（特别是焙烧烟气），主要脱硫除尘设备、布袋除尘器出现故障或因停电而不能正常运行的时候，各污染物超标排放以及煤矸石原料在堆存过程中发生渗漏而致地表及地下水体受到污染、以及煤矸石长期大量堆存可能引发自燃风险、生产车间粉尘浓度过高产生爆炸危险。 炉窑烟气和粉尘在非正常工况下的超标排放，将使区域内的大气环境受到污染，并影响周围居民的人体健康。 煤矸石原料在堆存过程中由于受到雨水等水浸浸泡的影响下淋滤出重金属，淋滤液流入地表水或因地面渗漏从而影响到地表及地下水体，且其污染是长期而不明显的，不易被人们察觉，使人体健康受到危害。项目煤矸石按要求于原料库内堆存，原料库地面拟进行硬化防渗处理，严禁煤矸石露天堆放，届时将不会出现水浸现象，不会造成地表及地下水体影响。 煤矸石是低热值燃料，在一定条件下会发生自燃，同时释放出大量的有毒气体，对周围环境产生严重影响。关于煤矸石自燃的学术研究，目前有以下几种学说：黄铁矿氧化学说、细菌作用学说、煤氧化复合作用自燃学说、自由基作用学说及挥发分学说等。其自燃起火的条件是煤矸石含可燃物、充足的氧气和高温聚集，有研究表明，煤矸石中可燃物极易发生低温氧化反应，当煤矸石中氧化反应所释放出来的热量不能及时散发到煤矸石外部时，就会使得煤矸石内局部温度急剧升高，一旦达到煤矸石自燃的临界温度后，煤矸石的氧化反应会迅速提高，很快进入自燃状态。表层煤矸石氧化后，产生的热量很难蓄积下来，但是在表层3m以下深度处，即使氧化条件较差，氧化反应所释放出的热量可以保存并蓄积起来，由于煤矸石的导热性较差，热量不断积聚，当达到一定温度时，引燃煤矸石中其他可燃物，形成自燃。本项目为煤矸石使用企业，厂区内堆存量少，堆存时间短，难以形成高温聚集，因此，厂区内煤矸石自燃风险较低，如因停产而长期堆存可将煤矸石堆高减小至3m以下，以利散热防止高温聚集，同时加强检查巡查。 粉尘是指悬浮于空气中的微小颗粒物，平均粒径为20－50um，爆炸下限浓度为67－93g/m3，在氧气和温度条件达到爆炸条件时，遇到火花或火源，就有可能发生粉尘爆炸或引起火灾，造成巨大损失。粉尘还会影响人的呼吸系统健康，易造成肺部及呼吸等方面的职业病。 为此，建议建设单位采取以下切实有效的环境风险防范措施： （1）加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 （2）必须对原料堆场进行防雨防渗处理，并定期检查地面的完整性，对有裂隙及破损的地面应及时修补好。料棚周边设集水沟以防止周边雨水进入料棚。 （3）定期检查除尘器，防止堵塞及布袋的破损。 （4）如脱硫除尘设备发生故障时，应及时停止生产，并及时对设备进行检修。 （5）定期维护检修环保设施，及时发现问题并进行检修。 （6）控制煤矸石堆存时间及堆存高度。 （7）生产车间加强通风，控制、降低空气中的粉尘浓度。 （8）电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 （9）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 # （10）制定环境事故应急预案，并报环境保护行政主管部门及相关部门备案后实施，同时对职工进行安全培训，一旦发生意外能做到处惊不变，能迅速的解决问题，使环境、经济损失等降至最低。 表30 环境风险事故应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 相关环保设施,生产车间,环境保护目标涉及的周围村庄等. 2; 应急组织机构、人员; 应急组织结构分级,项目主要负责人为应急计划、协调第一人,应急人员必须为培训上岗熟练工;区域应急组织结构由辰溪县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成,并有政府进行统一调度. 3; 预案分级影响条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案,以及适合相应情况的处理措施. 4; 报警、通讯联络方式; 细化应急状态下各主要负责人及单位的报警通讯方式、地点、电话以及相关交通保障、管理. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查监测、对事故性质、参数与后果进行评估,专为指挥部门提供决策依据. 6; 抢救、救援及控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员设施. 7; 人员紧急撤离、疏散计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员,制定紧急撤离组织计划和救护. 8; 事故应急救援关闭程序; 规定应急状态终止程序,事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施,邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括大气、水体和生态环境）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测,对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后,定期安排工厂人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育,培训和发布有关信息. 本项目生产过程中不使用相关的危险化学品，通过加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。在采取了防治措施后可避免或大幅度降低事故的发生率，建设单位只要严格制定相应的应急预案，配备必要的防范设施、认真落实，本项目生产不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。 8、产业政策符合性分析 根据《产业结构指导目录》（2013年修正本）第三类淘汰类中落后生产工艺装备建材类中规定：砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑均属于淘汰类机砖生产设备，本项目采用一次码烧隧道窑，不在淘汰类中。项目生产工艺及选用的生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批）》。 根据《产业结构指导目录》（2013年修正本）本项目不属于第二类限制类第九类第10条中3000万标砖/年以下的炭质板岩、页岩烧结砖生产线。本项目年产5000万块标准页岩砖，因此本项目符合国家产业政策。 根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发〔2005〕33号)文件中规定逐步禁止生产和使用实心粘土砖，限期禁止生产、使用实心粘土砖（包括瓦）的170个城市，其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并逐步向小城镇和农村延伸。本项目生产的是页岩砖，项目建设地为城市郊区的农村地域，不属于墙体材料禁止生产范围内。 综上所述，本项目属于“允许类”项目，符合国家和地方的产业政策， 9、选址合理性分析 拟建地位于辰溪县黄溪口镇鸬鹚村境内，本项目为改扩建项目，在原厂址内进行建设生产，该地区不在辰溪县城市规划范围内，不占基本农田，附近连接乡村公路，交通方便，路况良好，电力充足，项目位于鸬鹚村居民区的下风向，选址基本合理。公司于2008年建成投产，至今已有十年的发展历史，厂内供电、供水、排水、交通道路等基础设施完善，有利于项目的建设和实施。 从环境质量现状分析可知，项目所在地区域环境空气质量、地表水环境以及声环境质量均为良好。项目运营期对周边大气环境、地表水环境以及声环境的影响较小，不会改变现有环境功能区划。本项目段沅水功能为渔业用水区，区域附近无饮用水源保护区，根据本项目污染治理措施，项目无工艺废水外排，原料煤矸石堆放于防风雨及防渗透堆料棚内，无淋滤废水产生及排放，在严格实施本报告提出的各项措施情况下，不会对区域地表水及大气环境造成大的影响。根据环境保护的要求，本项目选址合理。 在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上所述，本项目选址合理。 10、总量控制分析 参照国家“十三·五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十三·五”总量控制指标范围内的污染物为废水中的CODCr、NH3-N以及窑炉废气中的SO2、NOx。 根据工程分析，本项目炉窑废气中的SO2的产生浓度为609.26mg/m3，产生量为148.05t/a。NOx的产生浓度为67.16mg/m3，产生量为16.32t/a。SO2排放浓度为91.39mg/m3，排放量为22.208t/a；NOx的排放浓度为67.16mg/m3，排放量为16.32t/a。 根据工程分析，项目营运期生活污水产生量为270m3/a。生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化及周边农田灌溉，不向外排放。 因此，根据工程分析，本项目的主要污染物排放总量控制推荐指标见表31。 表31 本项目主要污染物总量控制推荐指标表 单位：t/a 控制指标; CODCr; NH3-N; SO2; NOx. 产生量; 0.095; 0.009; 148.05; 16.32. 排放量（废水综合利用）; 0.095; 0.009; 22.208; 16.32. 本环评推荐的总量指标额; 0; 0; 22.208; 16.32. ### 11、改扩建前后“三本帐” 本项目扩建前后废水、废气“三本帐” 汇总见表32。 表32 改扩建前后废水、废气“三本帐”汇总表 污染源类别; 污染物名称; 污染物的量（t/a）. 现有项目污染物排放量; 改扩建项目污染物排放量; 以新带老 削减量; 总体工程. 废水; 生活废水量; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 1.537; 1.98; 0.349; 1.98. 烟尘; 2.7; 3.038; 0.877; 3.038. SO2; 22.032; 22.208; 8.789; 22.208. NOx; 20.622; 16.32; 10.83; 16.32. 氟化物; 0.39; 0.1726; 0.2955; 0.1726. 固废; 生活垃圾; 4.5; 3.75; 2.25; 3.75. 废砖; 0; 0; 0; 0. 除尘灰; 0; 0; 0; 0. 脱硫除尘渣; 0; 0; 0; 0. ### 12、环保投资估算与“三同时”竣工验收分析 项目环保设施一次性投资费用估算见表33。 表33 环保设施投资费用估算一览表 单位：万元 内容 类型; 处理对象; 治理措施或设备; 环保投资（万元）. 废水处理; 生活辅助用房及办公楼生活污水; 化粪池2个; 1. 废气处理; 窑炉废气; 脱硫塔脱硫除尘设备一套，引风机1台、循环水池1座，60m高的烟囱（依托现有）1座; 30. 原料处理车间有组织粉尘; 密闭式车间，集尘罩+布袋除尘器1套，15m高的排气筒; 20. 原料处理车间、原料库无组织粉尘; 排气扇，封闭原料库、洒水降尘设施; 10. 噪声处理; 生产车间各设备; 设备减震、车间隔音等; 4. 固废处理; 生活垃圾; 厂区内设置一个垃圾收集桶; 0.5. 项目脱硫除尘渣; 设置临时的贮存池; 0.5. 其他; 原料库; 防雨防渗处理，地面硬化; 4. 其他; 厂区路面硬化,厂区绿化，环厂区截排水沟，初期雨水收集池，边坡防护; 10. 合计; 80. 由表可知拟建项目环保投资80万元，占工程总投资600万元的13.33%。 根据本环评要求,建设单位应落实资金,使各项污染防治措施达到要求,确保环境保护设施执行“三同时”,本项目“三同时”验收、监测详见表34。 表34 项目环境保护“三同时”验收项目表 类型; 污染源; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池处理后用于厂区绿化和周边农田灌溉，不外排; /; 不外排. 生产用水; 循环水池一座，规格为6m*4m*2.5m，脱硫除尘设施用水循环使用，不外排. 废气; 隧道窑废气; 采用“湿式双碱法脱硫除尘设施”处理后,通过60m高烟囱排放; 烟尘、SO2、氟化物、氮氧化物; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）之表2标准. 原料处理车间有组织排放粉尘; 车间内安装集气罩+布袋除尘器,由15m高排气筒排放; 粉尘. 原料堆场; 封闭原料库，排气扇通风; TSP、SO2、氟化物; 符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3企业边界大气污染物浓度限值. 运输扬尘; 硬化道路，保持路面清洁，定期洒水，限制汽车超载、加盖篷布等. 厂界四周; /. 噪声; 生产设备; 采取了减震、降噪、隔音等措施; Leq(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶集中收集后,由当地环卫部门集中处置; 生活垃圾; 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中规定标准. 不合格砖、废残砖，收集的粉尘; 规范的固废分类贮存堆放场所，回用于生产; 一般工业固废，不乱堆乱放，妥善处置，处置率100%; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的标准. 脱硫除尘渣; 一个50m3的一般固废暂存间，集中收集后用于当地乡村道路建设. 其他; 原料库; 对原料储存场所地面进行硬化,并进行防雨防渗处理,禁止露天堆放; /; 是否设置. 生态恢复; 厂区路面硬化,厂区绿化，环厂区截排水沟，初期雨水收集池，边坡防护; /; 是否设置. 风险防范; 编制事故应急预案并备案，确保环境风险事故降到最低; /; 是否编制并备案. 13、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①项目应根据环保的要求进行项目环保设施的建设和管理，并指派专人负责厂区内各类环保设备及设施的维护与保养，项目除尘器定期进行清灰，沉淀池沉渣定期清理等。 ②项目建设的烟囱及排气筒应按规定设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并定期组织运营期间的环境监测工作。 ③建设项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 （2）环境监测计划 根据本项目的实际情况，建议其环境监测工作可委托当地环境监测站完成。根据本项目的污染物排放特征，拟定的监测计划见表35。 表35 环境监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 废气; 破碎车间排气筒出口; TSP; 1次/半年. 砖窑烟囱排气口; 烟尘、SO2、NOx、氟化物; 1次/半年. 厂界四周; TSP、SO2、氟化物; 1次/半年. 废水; /; 无废水外排; 1次/半年. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/半年.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 拟采取的污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 营运期 办公楼 生活辅助用房 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 营运期生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化及周边农田灌溉，不向外排放 | 对环境影响较小 |
| 大气污染物 | 营运期 隧道窑 | 颗粒物、SO2、NOx、 氟化物 | 经脱硫塔脱硫除尘设备处理后通过隧道窑外60m高的烟囱达标排放 | 达标排放 |
|  | 营运期原料处理车间 | 有组织粉尘 | 封闭原料库。由集尘罩收集后，再经一台引风机通过管道经一台布袋除尘器处理达标后，再通过一根高于原料处理车间外的15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 营运期原料库 | 无组织粉尘 | 原料库进行封闭、进场道路洒水降尘 |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 生活垃圾 | 定期收集后委托环卫部门定期清运 | 无害化处置 |
|  |  | 不合格砖、废残砖 | 收集后作为原料资源化综合利用 | 资源化综合利用 |
|  |  | 除尘灰 | 收集后作为原料资源化综合利用 | 资源化综合利用 |
|  |  | 脱硫除尘渣 | 设置临时的贮存池，集中收集后用于当地乡村道路建设 | 无害化处置 |
| 噪声 | 营运期各生产设备 | 噪声 | 对设备进行降噪处理，车间隔音，对车间生产人员佩戴防噪劳保产品 | 对环境影响较小 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 在项目厂区内绿化，种植常青树种的乔木、灌木，并铺种草坪等，同时采取厂区路面硬化,环厂区截排水沟，初期雨水收集池，边坡防护等措施，既可降低噪声，净化空气，又可美化环境、保护生态环境，减少水土流失。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论： 1、本项目所在地位于湖南省辰溪县黄溪口镇鸬鹚村境内，项目占地面积为6700m2，总投资600万元，本项目在现有厂区基础上对现有年产3000万块页岩砖生产线进行改扩建，淘汰现有轮窑生产工艺与设备，改用隧道窑生产工艺，以页岩及低硫煤矸石为主要原料年生产5000万块标准页岩砖。对照发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》，本项目不属于第二类限制类第九类第10条中3000万标砖/年以下的炭质板岩、页岩烧结砖生产线。本项目年产5000万块标准页岩砖，因此本项目符合国家产业政策。 2、项目所在地偏离市区，项目所在地属丘陵地区，项目不占用耕地，且项目厂址周边主要为鸬鹚村居民，项目建设充分利用辰溪县域储量丰富、品质优良的页岩和煤矸石资源，原材料取材方便，交通运输便利。 3、项目建成投产后，可满足周边地区生产建设和新型城镇化建设发展需求，市场前景较好。项目具有良好的经济效益，并可对当地经济发展起到良好的促进作用。可以增加当地财政收入、发展地方经济和民营经济，同时可直接解决25人的就业问题，对于减少农村剩余劳动力、减少社会闲散人员，促进地方农村经济的发展具有一定的作用，因此本项目建设具有较好的经济效益和社会效益。 4、本项目所在地区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）之二级标准。项目所在地的区域地表水环境质量中的水质监测因子指标均符合《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1之Ⅲ类标准，项目所在地区域声环境质量昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 5、项目营运期对环境的影响主要为废水、废气、固体废物与噪声的影响。 本项目生产过程中无生产废水外排，本项目营运期生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化及周边农田灌溉，不向外排放。因此本项目营运期产生的废水对地表水环境的影响较小。 营运期废气主要为项目隧道窑在烧砖过程中产生的窑炉废气（主要为SO2、NOx、氟化物、颗粒物等），原料处理车间产生的粉尘以及原料、成品堆场及原料输送过程产生的无组织粉尘。本项目烧砖过程中产生的窑炉废气中各污染物经脱硫塔脱硫除尘设施处理后的排放浓度均可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的相关标准限值要求，项目窑炉废气通过隧道窑外60m高的烟囱排放；原料处理车间产生的粉尘由集尘罩收集后，经布袋除尘器处理，通过15m排气筒达标排放；原料堆场进行封闭后、装卸过程产生的无组织粉尘通过采取洒水降尘等措施后对周边环境影响较小。 综上所述，本项目排放大气污染物采取相应的措施处理达标排放后对周围的环境空气质量影响不大。 营运期固体废物主要为项目营运期职工产生的生活垃圾，项目制砖过程中产生的不合格砖、废残砖、原料处理车间布袋除尘器收集的除尘灰以及隧道窑窑炉废气处理过程中产生的脱硫除尘渣。生活垃圾定期收集后委托当地环卫部门定期清运；脱硫除尘渣集中收集后用于当地乡村道路建设；不合格砖、废残砖及除尘灰收集后作为原料返回资源化综合利用。 综上所述，本项目固体污染物处理处置率达100%，对区域环境影响较小。 营运期噪声主要为生产车间颚式破碎机、粉碎机、搅拌机、引风机等设备运行时产生的噪声，通过采取对设备进行降噪处理、车间隔音等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60分贝，夜间55分贝）。项目运营期噪声在达标排放的情况下对区域声环境质量影响不大。 6、环境影响评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益、经济效益。在重点落实好本环评报告提出的各项措施基础上，各类污染物均能实现达标排放，对外环境影响较小。在建设单位切实落实环境污染治理资金，严格按照本报告提供的污染防治对策和建议实施，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

建议： 1、项目营运过程中所采取的废气、废水及固废处理措施必须经验收合格后主体工程方能投入使用。 2、建设单位须对环保治理设施进行日常检查与维护，确保其长期处在正常安全状态下运行，确保各污染物达标排放，杜绝污染事故发生 3、企业应积极推行清洁生产，通过清洁生产审计，核对企业各单元操作中原料、产品、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。 4、加强厂区绿化，美化厂区环境，加强与周围居民沟通与联系，同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。 附图及附件 附图： 附图一：地理位置图 附图二：平面布置图 附图三：监测点位图 附图四：项目现场照片 附件： 附件一：环评委托书 附件二：页岩矿购买合作协议 附件三：煤矸石供应合同 附件四：企业营业执照 附件五：执行标准函 附件六：现有项目环评批复 附件七：土地租赁合同 附件八：国土部门证明与建设项目选址申请表 附件九：煤矸石检验报告 附件十：环境现状监测报告 附件十一：项目技术审查专家修改意见 附表： 审批登记表