建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目

建设单位（盖章）：辰溪县联鑫沙石贸易有限公司

湖南大自然环保科技有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 1、进一步核实年用水总量，提供核算依据。 | P22-23已补充说明 |
| --- | --- |
| 2、进一步优化生产废水处理工艺，科学计算沉淀池容积规模。 | P35已补充 |
| 3、建议选择干法工艺制沙。 | P51已补充 |
| 4、补测W3点位实监数据。 | P12-13已补充，附件5已补充补测检测报告 |
| 5、将泸溪县浦市镇饮用水水源保护区3300米全部纳入主要环境保护目标。 | P15已补充 |
| 6、进一步核实监测数据总磷是否超标及危废产生量。 | P25已核实危废产生量并修改，下游取水口断面地表水已补测 |
| 7、进一步补充核实区域环境功能区划属性，并提供相关职能部门证明材料。 | P11已补充，附件9已补充 |
| 8、对整个作业场地的污染防治应设置围墙，雨水截洪沟，地面水泥硬化等建设。 | P34已补充 |
| 9、进一步核实环保投资额。 | P45已核实并更改 |
| 10、优化风险防范措施，补充废水事故排放环境风险可控性分析和事故状态对环境敏感目标的影响。 | P41已补充 |
| 11、项目关闭后的环境影响分析。 | P42已补充 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况	6

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境污染防治措施与影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

九、结论与建议	43

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 饮用水水源保护区划分结果图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目大气噪声监测点位图

附件4 项目地表水监测断面图

附图5项目外环境关系图

附图6 现场照片

附件：

附件1 项目委托书

附件2 营业执照

附件3 用地协议

附件4 执行标准函

附件5 环境监测报告

附件6 生态红线图核查报告

附件7 水利部门意见

附件8 军屯村村委意见

附件9 行政处罚决定书及缴费凭单

附件10环境功能区证明材料

附件11 会议纪要

附件12 审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辰溪县联鑫沙石贸易有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘圣金 |  |  | 联系人 | 姚本宜 |  |  |
| 通讯地址 | 辰溪县辰阳镇军屯村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973093797 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 419500 |  |
| 建设地点 | 辰溪县辰阳镇军屯村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |  |
| 建设性质 | 新建☑、改扩建□、技改□ |  |  | 行业类别及 代 码 | 其他建筑材料制造C3039 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  |  | 绿化面积（平方米） | 300 |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 60 | 其中：环保投资（万元） |  | 16 | 环保投资占总投资比例 |  | 26.67% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  | 2018年5月 |  |  |  |
| 一、项目由来 随着社会的发展，卵石业同其他建材行业一样发展迅速，我国卵石年产量由90年代的6亿多吨增加到60亿吨，其中沙约30亿吨。卵石成为所有产品中增加最大的产品。但天然的沙资源是一种地方资源、是短时间内不可再生的和不利于长距离运输的，出现了天然沙资源紧缺的现象。随着我国基本建设的日益发展，卵石的用量越来越大，为解决此矛盾，建材行业技术人员开发出采用机器设备将卵石制成沙子的新技术。为满足市场的需要，辰溪县联鑫沙石贸易有限公司在辰溪县辰阳镇军屯村建设“辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目”。 本项目于2018年4月计划开始施工建设，历时一个月， 2018年5月计划建成投产，属于新建项目。2018年6月辰溪县环保局对该公司进行了行政处罚（详见附件9行政处罚决定书及罚款单）。 根据《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》的规定，该项目属于“四十五、非金属矿采选业”类别中的 “137 土砂石、石材开采加工，其他”，应该编制项目环境影响报告表。 为保证项目建设与环境保护协调发展，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，辰溪县联鑫沙石贸易有限公司于2018年4月委托湖南大自然环保科技有限公司承担“辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目”环境影响评价工作，并签订了工作合同书。我公司随即派出环评技术人员进行现场踏勘、资料图件收集及同类工程类比调查等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制本项目环境影响报告表。 2018年7月25日，辰溪县环保局在辰溪县组织召开《辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目（审查稿）》评审会议，经审议予以通过。环评单位根据《评审会议纪要》对《辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目（审查稿）》进行了认真修改完善，形成本项目《环境影响报告表（报批稿）》，上报审批。 二、项目概况、工程规模 项目名称：辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目 建设单位：辰溪县联鑫沙石贸易有限公司 建设性质：新建 建设地点：辰溪县辰阳镇军屯村 建设资金：60万元，项目建设资金全部自筹 占地面积：4.5亩，约3000m2 工程规模：项目年产细沙3万方，详细产品分类见表1-1： 表1-1 产品方案 序号; 产品名称; 产品型号; 数量; 含水率. 1; 细沙; 6mm; 3万方; 约4%. 三、建设内容 本项目河卵石为主要原材料，总用地面积3000m2，建筑占地面积100m2，总建筑面积100m2。其中沉淀池3个共42m3（单个14m3），工程由生产区、原料堆场、成品堆场、办公生活区等组成。本项目占用地为荒地，与当地村民签订的租赁协议。项目建设内容详见表1-2。 表1-2 项目建设内容 主要生产设备 工程 组成; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 生产区; 占地面积1000m2，含小型制沙机6台、挖斗式洗沙机一组等，轻钢结构，布设洗砂池14m3、皮带输送机等，临近成品堆场；地面水泥硬化，场地内设置导排水沟渠。. 成品堆场; 占地面积500m2 ，露天堆放. 原料堆放区; 占地面积500m2，露天堆放. 辅助 工程; 办公生活区; 移动板房50m2，砖房结构50m2. 厕所; 旱厕5m3. 运输道路; 场内运输道路约50m，宽4m. 公用 工程; 供水系统; 生活用水来自附近地下水；生产用水来自沅江河。. 排水系统; 生产废水回用系统、雨水排水系统。雨水经汇水沟收集进入雨水收集池沉淀处理达标后排入沅江，生产废水通过排水系统排入三级沉淀池内，经泥水分离后废水循环回用。. 环境保护工程; 废水; 设计三级沉淀池，总容积为120m3，3个40m3(长8m、宽5m、深3m)并于池中加入絮凝剂，加速沉淀 ，清水池20m3，20m3应急池。. 废水回收系统、8m3雨水收集池。. 废气; 破碎、筛分区湿法作业、整个生产区洒水降尘. 噪声; 生产设备安装减震基础，种植隔音植物. 固废; 垃圾桶，压滤机，危废暂存间10m3，设有废机油储罐1m3，危废暂存间按照危险废物暂存场所要求建设完成. 根据业主提供的资料，项目主要生产设备间下表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 制沙机; /; 台; 6; 小型; 无淘汰生产设备. 2; 抽水机; /; 台; 1; 购置. 3; 皮带运输机; JZQ600-500; 条; 3; 购置. 4; 变压器; /; 台; 2; 购置. 5; 挖斗式洗沙机一组; /; 台; 1; 购置. 6; 脱水筛; /; 台; 1; 购置. 8; 装载机; /; 量; 1; 购置. 9; 压滤机; /; 台; 1; 购置. 五、主要原辅材料 本项目主要原辅材料组成主要有卵石、水、电等，其中卵石一种主要原材料外购（水运）。其消耗量见表1-4。 表1-4 主要生产原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 卵石; t/a; 45136.05; 外购，由辰溪县天盛沙业有限公司提供（合法经营，能满足建筑用砂质量标准要求，无购买合同）。. 2; 新鲜用水; m3/a; 7575; 生产用水取自沅江， 生活用水取自周边地下水. 3; 电; 万kw·h/年; 20; 当地电网供应. 六、总平面布局分析 厂区入口位于项目西侧，项目厂区原料堆场布置在厂区东面，成品堆场布置在厂区西侧，靠近入口处方便成品运输。沉淀池布置在厂区中部，生产区位于厂区中部，构成一条生产线，南面为办公生活区。项目地北侧、东侧紧邻沅江，厂区南侧设置有绿化带。厂区总体布局方便进出，利于生产，场地利用充分，距离人群聚集地有一定距离，并且临人群较近一侧厂界有乔木林和灌木丛阻隔，能起到隔尘降噪的作用，布局基本合理。本项目总平面布置见附图3。 七、劳动定员、劳动制度 本项目劳动定员共5人，均为当地村民，厂内设有食堂，5人均在厂内吃饭但并不住宿，全年工作日为300天，每天工作8小时，一班制，白天生产，晚上不生产。 八、工程公用工程 1、给排水工程 ① 给水工程 项目生产用水取自沅江河，生活用水取自附近地下水，根据业主提供的资料可知，每天需新鲜用水25.25t/d，7575t/a。 ② 排水工程 本项目采取雨污分流制，雨水经汇水沟收集，雨水收集池沉淀处理达标后排入沅江，生产废水通过排水系统排入絮凝沉淀池内，经泥水分离后废水循环回用。 2、电力工程 项目用电来源为辰溪县电力公司。电负荷为制沙生产机组及办公生活区的生活用电，用电从军屯村的主供电线路接入，项目自配一台64KV的变压器，用电有保障。 3、交通组织 项目场外运输利用南面乡道进行运输，场内运输道路按工艺流程布设。 - 施工计划 本项目计划施工1个月，于2018年4月开工，5月结束施工。施工挖方约85立方，用于回填以及绿化，挖方填方平衡，无弃土产生。 - 本项目周边环境关系 本项目距离辰溪县县政府约6.6km，项目北、东两面接沅江河，东南面130m-330m为唐家人和杨家人，西面、西南面400m-600m为朱家人。场外运输利用南面乡道进行运输，生产用水取自沅江河。交通运输便利，地理位置有利于生产。 本项目厂址距离下游湘西自治州泸溪县浦市镇取水口约4.3公里，距离二级保护区上边界1公里，不在饮用水源保护区二级陆域保护区，详见附图2饮用水水源保护区划分结果图。 评价区域内无重点文物保护单位及风景区。 |
| 与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题 经现场勘查，本项目所在地属于典型的乡村结构，生态环境质量较好。本项目建设地原为荒地，无遗留的环境问题，所以没有与本项目有关的原有污染问题。 虽然下游约4.3公里处为湘西自治县州泸溪县浦市镇取水口，但是一来距离取水口较远，已出饮用水源保护区二级陆域保护区；二来本项目的主要污染物为悬浮物，无其他污染因子，只需建设方做好防治措施，保证生产污水不外排，本项目对下游取水口的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 辰溪县地处湖南省西部，怀化市北部，地理坐标为东经109°54′～110°32′、北纬27°53′～28°13′。北毗沅陵县，南邻中方县、鹤城区，东连溆浦县，西与泸溪、麻阳县接壤。县域南北长56km，东西宽22～26km，总面积约1990km2。 辰阳镇为全县政治、文化、商业、金融、交通中心。城西地势自东北向向西南倾斜，城东为现代化的商业、居民住宅区。2015年，湖南省同意将城郊乡与辰阳镇成建制合并设立辰阳镇，新设立的辰阳镇辖27个建制村、6个社区，总面积111.28平方千米，总人口7.84万人，镇人民政府驻桑木桥（原城郊乡人民政府驻地）。 本项目位于湖南省怀化市辰溪县辰阳镇军屯村，项目区中心地理坐标为东经110°13′87.05″北纬28°05′69.66″，具体地理位置见附图1。 通过环保部门的核实，本项目地不属于生态红线范围内。（详见附件6） 2地形、地貌、地质 辰溪县地处雪峰山与武陵山之间，西接沅（陵）麻（阳）盆地，总体地势是东南高，西北低，并呈多级夷平面阶梯状起伏下降。一般高程为海拔200，300米，最高是东南边界的罗子山主峰，海拔1378.7米，最低为西北边缘沅江水面，海拔100.1米。由于长期、多次的地质构造运动和外力地质作用的影响，地貌形态多样。 3 气象、气候 该项目所在地属亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、降水充沛等特点，区域地面气象要素特征如下： （1）多年年平均气温：17.4 ℃之间，历年年平均气温为16.7～18.1℃。多年最冷月（1月）平均气温5.1℃，多年最热月（7月）平均气温28.1℃。 （2）降水：年平均降水量为1389.3毫米，历年年平均降水量1218.6～1713.9毫米。夏季雨量最多，降水量平均626.0毫米，占42.0%；春季平均降水量475.3毫米，占32%；秋季平均降水量233.3毫米，占15.7%；冬季最少，平均降水量153.3毫米，占10.3%。 （3）气压：多年年平均气压998.7hPa。冬季最高（1006.5hPa），夏季最低(988.4hPa）。每年11月最高（1005.7hPa），7月最低（986.5hPa）。 （4）相对湿度：多年平均相对湿度77%。 （5）蒸发量：多年平均蒸发量1240.9毫米。夏季平均1小时光照可蒸发容器内0.9毫米水分，春、秋、冬分别为0.8、0.6、0.4毫米。 （6）日照：多年平均日照时数为1510.5小时，历年年平均日照时数1298.0～1664.6小时。多年太阳总辐射为96.1千卡／平方厘米·分。 （7）无霜期和降雪期：平均无霜期为293天，历年年平均无霜期为264～326天，有57%的年份在300天以上。 （8）风：多年年平均风速1.9m/s，历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显。春、秋、冬季盛行N风，频率分别为17%、19%、21%。夏季盛行S风和SSW风，频率各为10%。全年盛行风向以N为主，频率17%。区域静风频率较高，年出现频率达26%。 4 水文 辰溪县境内水系，以沅水为骨干，先后汇人大小一级支流35条，二级支流53条，呈树枝状展布。流域面积1977.9平方公里。流域面积大于157.95平方公里的有辰水，大于300平方公里的有龙门溪，大于200平方公里的有柿溪，大于100平方公里的有黄溪、落衣溪、松溪、征溪、倒潭溪5条，大于50平方公里的有仙人湾溪(又名腊天溪)、双溪、修溪、蒲溪、荆竹溪、干溪、宋家溪、野鹿溪8条。大、中、小河流总长920.8公里，多年平均产水量15.2亿立方米，容水总量341.86亿立方米。 项目沙场北、东面紧邻沅江河，项目生产用水方便，直接取用沅江河河水，生活用水为附近地下水。 浦市镇饮用水源一级保护区为饮用水水源取水口上游1000米至取水口下游100米之间的河道流域，全长1100米，二级保护区范围为一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河道水域。全长2200米，饮用水源保护区总长3300米。本项目厂址距离下游湘西自治县州泸溪县浦市镇取水口位置约4.3公里，通过泸溪县浦市镇饮用水源保护区划分结果可知，本项目厂址并不属于浦市镇饮用水源保护区一级、二级陆域保护区，且本项目不生产废水不外排。（详见附图2饮用水水源保护区划分结果图） 5 植被、生物多样性 辰溪县现有森林面积135万亩，活立木蓄积量200万立方米。水能储量26万千瓦。草场面积101万亩，有2万个畜牧单位潜力。全县共有635个乔灌木树种，属于国家级保护的珍贵树种有水杉、银杏、金钱杉、江南油杉、华榛、大红花茶等17种，野生动物有600多种，其中属于国家级保护的有黄腹角雉、角雉、长尾雉、麝、大鲵、红腹锦鸡、虎纹蛙7种，省级保护的有水獭、刺猬、蝙蝠、青蛙、八哥等11种。 评价区域内地表植被简单，主要为荒地和农田。经现场踏勘，评价区域内目前尚没有发现珍稀野生保护动物、名贵古树及重要自然景观。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1 辰溪县概况 辰溪县位于湖南省西部，怀化市北部。东连溆浦，南邻怀化，西与麻阳、泸溪接壤，北与沅陵交界。总面积1990平方公里，全县现辖14乡9镇。 根据怀化市统计信息网公布的《辰溪县2017年国民经济和社会发展统计公报》可知，2017年全县经济总量稳步攀升。初步核算，全年实现地区生产总值117.98亿元，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值17.87亿元，增长4.5%；第二产业增加值43.99亿元，增长6.1%；第三产业增加值56.12亿元，增长9.4%。全县人均地区生产总值25291元，比上年增长6.3%。 产业结构稳中向好。三次产业增加值比例由上年同期的15.9:40.1:44.0调整为15.1∶37.3∶47.6。三次产业对经济增长的贡献率分别为9.4%、33.9%和56.8%，分别拉动经济增长0.7个、2.5个、4.1个百分点。服务业增加值占GDP比重比上年提高3.6个百分点。其他营利性服务业增加值27.81亿元，增长14.5%，占GDP比重23.6%，对经济增长的贡献率达34.8%。 人口总量保持稳定。年末全县常住人口47万人。在常住人口中，男性人口22.43万人，女性人口22.57万人；分城乡看，城镇人口17.7万人，农村人口29.3万人；常住人口城镇化率37.7%，比上年末提高2.1个百分点。年末户籍人口53.4万人，其中男性28.3万人，女性25.1万人。出生人口7540人，出生率14.12‰，出生人口性别比为113个性别比单位；死亡人口6467，死亡率12.11‰；自然增长率2.01‰。 就业形势总体良好。全县实现城镇新增就业3958人；新增创业主体1821个，带动城乡就业人数2543人；失业人员再就业2153人，其中，就业困难对象再就业801人；新增农村劳动力转移就业4300人；零就业家庭动态援助率100%；发放小额担保贷款1446万元；职业技能培训3100人；贫困家庭“两后生”技能培训154人；对714名就业困难人员发放养老保险缴费专项补贴267.8万元；城镇登记失业率4.17%。 城市面貌焕然一新。以创建国家文明县城、国家园林县城为抓手，大力实施净化绿化美化亮化工程，扎实推进智慧城市建设，县城品质不断提升，成功获得全国县级文明城市提名权。城市功能不断完善。全年实施老城棚户区改造、城东城南安置区、华中至花塘坪道路改造、城市管道燃气、城南水厂等重点项目，完成投资2.5亿元。完成城区11条道路人行道板改造等市政工程和城区3个渠化岛建设等绿化工程，共新增绿化面积5.4公顷，建成区绿地率达33.4%，绿化覆盖率36.8%，人均绿地面积达14.2m2。共处理污水272.04万吨，污水处理率达85.88%；完成垃圾场坝体增高工程及3座垃圾中转站建设，共清运垃圾约3万吨，处理垃圾约3.8万吨，垃圾无害化处理率达100%。完成2条背街小巷改造，维修人行道、城市主次干道5100余平方米，道路硬化率达99%。新安装路灯40杆，亮灯率达99.5%。改造、新建供水管道7.5公里，水质合格率达100%。 价格指数总体平稳。全年居民消费价格比上年上涨1.6%。分类别看，食品烟酒下跌0.3%，衣着上涨1.3%，居住上涨2.6%。生活用品及服务上涨1.7%，交通和通信上涨0.4%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨8.3%，其他用品和服务上涨1.8%。在食品中，粮食上涨2.6%，鲜菜下跌6.6%，畜肉下跌1.9%，食用油下跌2.2%，水产品上涨4.2%，鲜果下跌1.7%，蛋下跌4%。 商品零售价格比上年上涨1.7%。分类别看，食品下跌0.9%，饮料及烟酒上涨1.4%，服装及鞋帽上涨1.3%，纺织品上涨2.5%，家用电器及音像器材与上年持平，文化办公用品下跌0.6%，日用品上涨2.1%，体育娱乐用品上涨0.5%，交通、通信用品下跌0.1%，家具上涨0.7%，化妆品上涨0.6%，金银珠宝上涨3.6%，中西药品及医疗保健用品上涨5.4%，书报杂志及电子出版物下跌0.1%，燃料上涨10%，建筑材料及五金电料上涨3.3%。 民生实事项目有力推进。全县共实施省、市重点民生实事项目17项29件。农村危房改造1256户；农村安全饮水工程建设57处，解决了2.89万人的饮水安全问题；农村公路提质改造102公里；公路安保设施建设106.8公里；城市棚户区改造30套；农村适龄妇女 “两癌”免费检查6109名；孕产妇产前免费筛查5413人；新增养老床位78张；农村宽带网络升级改造工程10个村；行政村配电网改造工程13个；新建“互联网+就业服务”平台190个；新增城镇就业3958人；农村劳动力转移就业4300人；离校未就业高校毕业生实名制登记率、跟踪回访率、就业服务率、就业或就业准备率均达到100%；城镇零就业家庭就业援助率达100%；农村教学点建设1所、农村公办幼儿园建设5所，改造农村薄弱学校30所、建成教师周转房154套；新增城区义务教育学位4520个；村级卫生室35个、乡镇中医馆建设2个，心梗和肾病诊疗能力建设项目2个；本土化免费培养乡村医生12名；新建公共停车场3个，新增停车位344个，新增摩托车、非机动车停车位1200个；农村综合服务中心310个；美丽乡村示范村建设项目1个；绿化工程建设22个村；农村空巢老人和留守儿童关爱中心项目3个。 全县经济社会发展仍面临一些结构性矛盾和深层次问题，如发展不平衡；传统产能下降，新兴产业体能小；融资难、用地难、征拆难等问题依然突出；城镇辐射带动力不强；城乡差距依然较大；财政收入质量不高，收支矛盾突出；城乡基础设施建设相对滞后；脱贫攻坚任务艰巨。 2 项目建设地区域概况 辰阳镇地处辰水与沅水汇流之地，依山傍水、风景优美，为全县政治、文化、商业、金融、交通中心。城西地势自东北向向西南倾斜，城东为现代化的商业、居民住宅区。经济以商贸、运输、建筑、建材及竹木加工、化工、机械、火力发电和饮食服务业为主。农业以水稻、蔬菜、柑橘种植为主。镇内建于明代的奎星阁是保存较好的古建筑。 本项目位于辰溪县辰阳镇军屯村，项目北、东两面接沅江河，东南面、西面、西南面有少量村民居住，其余均为荒地和农田。 3 文化与文物保护 评价区域内目前尚没有重点文物保护单位，尚没有重要历史文物古迹及自然景观。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境） 一、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 本区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 2; 声环境功能区; 2类、4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否两控区; 是. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 14; 是否湿地滩头保护区; 否. 二、空气环境现状调查与评价 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月4～11日对项目所地在西南面PM10、NO2、SO2监测因子进行一期监测；监测点位：G1项目地下风向西南方向470m居民点。 环境空气质量现状调查监测统计结果具体见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目; 监测点; 浓度范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率. PM10; 24小时浓度均值; G1项目地下风向西南方向470m居民点; 46~55; 50.4; 150; 0; 0. SO2; 24小时浓度均值; 28~33; 30.3; 150; 0; 0. NO2; 24小时浓度均值; 32~36; 34.9; 80; 0; 0. 由表3-2可知，项目所在地区域环境空气中的监测因子PM10、SO2、NO2监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，未出现超标现象。 三、地表水环境现状调查与评价 监测频次：本环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月5日～7日连续监测三天，每天监测一次（采瞬时样）；于2018年8月5日～7日对泸溪县浦市镇水厂取水口断面连续监测三天，每天监测一次（采瞬时样）（补测）。 监测断面：W1项目地沅江上游500m处断面；W2：项目地沅江下游1km处断面；W3：泸溪县浦市水厂取水口。 监测项目：pH值、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类、BOD5、粪大肠菌群共9项。布点详情详见附图5。 监测数据统计结果见下表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状调查监测统计结果（单位mg/L,pH无量纲） 由表3-3监测结果可知，W1、W2监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准；W3监测断面除了总氮、BOD5、粪大肠菌群有超标现象外，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，SS达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级标准。 监测断面; 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; SS; 石油类; BOD5; 粪大肠菌群. W1：项目地沅江上游500m处断面; 4月5日; 6.89; 9; 0.366; 0.09; 0.689; 11; 0.03; 2.5; 1400. 4月6日; 6.95; 11; 0.382; 0.08; 0.695; 13; 0.03; 3.0; 1700. 4月7日; 6.93; 10; 0.379; 0.09; 0.699; 13; 0.03; 2.6; 1400. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标 倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2：项目地沅江下游1km处断面; 4月5日; 6.77; 12; 0.411; 0.11; 0.787; 14; 0.03; 3.2; 2300. 4月6日; 6.82; 13; 0.395; 0.12; 0.754; 15; 0.03; 3.5; 2300. 4月7日; 6.79; 13; 0.406; 0.12; 0.733; 16; 0.04; 3.5; 2300. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标 倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3：泸溪县浦市镇水厂取水口; 8月5日; 7.17; 11; 0.189; 0.06; 0.569; 7; 0.04; 2.9; 2300. 8月6日; 7.09; 13; 0.220; 0.07; 0.535; 9; 0.03; 3.3; 2300. 8月7日; 7.11; 13; 0.204; 0.07; 0.571; 9; 0.04; 3.2; 2700. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 100; 0; 0; 66.7; 100. 最大超标 倍数; /; 0; 0; 0; 0.14; 0; 0; 0.1; 0.35. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准; 6-9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤30; ≤0.05; ≤4.0; ≤10000. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准; 6-9; ≤15; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.5; ≤25; ≤0.05; ≤3.0; ≤2000. ### 注：悬浮物标准参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级标准，最高不超过25mg/L;三级标准，最高不超过30mg/L。. 四、声环境现状调查与评价 本评价范围内共布设4个噪声监测点，即N1项目东南侧 130m 居民点；N2项目南侧厂界，N3项目西侧厂界，N4项目北侧厂界。 监测时间与濒次：委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年4月5~6日连续监测2天，每天昼、夜间各测一次，每个点位每次监测时间不少于20min，测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。监测结果统计如表3-4所示。 表3-4 声环境现状监测统计结果dB（A） 测点名称; 测试时间; 测试结果/Leq〔dB(A)〕; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东南侧130m居民点; 2018.4.5; 53.2; 43.5; 60; 50. 2018.4.6; 52.9; 43.5. 项目南侧厂界; 2018.4.5; 52.6; 42.9. 2018.4.6; 52.2; 43.1. 项目西侧厂界; 2018.4.5; 54.2; 43.2. 2018.4.6; 53.8; 43.6. 项目北侧厂界; 2018.4.5; 53.6; 43.3. 2018.4.6; 53.3; 43.8. 由表3-4可知，项目所在地的昼间、夜间声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 五、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、环境空气保护目标：确保项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准。 2、声环境保护目标：确保区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类标准。 3、水环境保护目标：确保纳污水体沅江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类标准；浦市取水口上游1000m下游200m符合《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）II类标准。 4、确保固体污染物及时妥善处理。 本工程环境保护对象详见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类别/范围; 环境保护 目标名称; 方位距离; 规模、用途; 环境功能及保护级别. 水环境; 沅江; 北面、东面1m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 浦市取水口上游1000m至上游3000m，下游100m至下游300m; 饮用水源地二级保护区. 浦市取水口上游1000m下游100m; 饮用水源地一级保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 大气环境; 唐家人、杨家人; 东南面130m-330m; 约60户，240人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 朱家人; 西面、西南面400m-600m; 约20户，80人. 声环境 （厂界外200m范围）; 唐家人、杨家人; 东南面130m-200m; 约60户，240人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 生态环境; 附近植被及动物; 项目厂址及周围200m范围内; /; /.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 评价范围内地表水：浦市镇取水口上游1000米至下游200米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准；项目地其他临近水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L， pH无纲量 序号; 因子; Ⅱ类; Ⅲ类. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; COD; ≤15; ≤20. 3; BOD5; ≤3.0; ≤4.0. 4; 氨氮; ≤0.5; ≤1.0. 5; 粪大肠菌群（个/L）; ≤2000; ≤10000. 6; 石油类; ≤0.05; ≤0.05. 7; 总磷; ≤0.1; ≤0.2. 8; 总氮; ≤0.5; ≤1.0. 9; SS; ≤25; ≤30. 注：悬浮物标准参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级标准，最高不超过25mg/L、三级标准，最高不超过30mg/L。. - 评价范围内环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-2 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 浓度限值; 标准. 取值时间; 二级标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; GB3095-2012二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. PM10; 日平均; 150μg/m3. - 评价范围内声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：项目施工期与运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准及无组织排放监控浓度限值；厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 1.0. NO2; 240; 0.12. SO2; 550; 0.4. 2、废水：项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准。 表4-5 营运期污水排放标准 单位：mg/L 污染物; （GB8978-1996）之一级标准. pH; 6-9. COD; 100. BOD5; 20. 氨氮; 15. 动植物油; 10. SS; 70. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固废：施工期与运营期固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾处理场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家环保部“十二五”期间确定的污染物排放总量控制指标，我省在“十二五”期间，实施总量控制指标的主要污染物为CODcr、NH3-N、SO2、NOx。本项目气型污染物主要为粉尘，4.688t/a，生产用水可循环使用，产生的废水主要为员工的生活污水，由于本项目地处典型的农村地区，且污水产生量较小，厂内经设旱厕收集后回用于周边农作物种植，不外排。因此，本项目不涉及总量控制因子，不需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、生产工艺分析 1、施工期：本项目为新建项目，施工期主要是进行土地平整、修建办公生活区和设备安装以及沉淀池的新建，图5-1为项目施工期产污环节工程分析。 图5-1 项目施工期产污环节图 2、运营期：项目运营期生产工艺流程及产污环节如图5-2示： （注： G-废气、粉尘，N-噪声，S-固废，E-废水） 图5-2 项目营运期工艺流程及产污节点图 工艺简述： 原料堆场：本项目使用外购的河卵石作为生产原料，采用水运直接运输至原料堆场。 制沙机：原料堆场的卵石由皮带送至制沙机进行破碎，制成6mm的细沙。该过程涉及产生噪声污染及一定量的粉尘污染。 筛分：制沙机中破碎的细沙经过6mm规格的筛网筛选，直径大于6mm的沙石由皮带送回至制沙机继续破碎，该过程产生噪声及粉尘。 洗沙：小于6mm的细沙直接进入挖斗式洗沙机，在洗沙池内洗沙，该过程产生废水、噪声。 脱水：洗完后的细沙进入脱水筛脱水，通过皮带机输送至成品堆场，该过程产生废水及噪声。 成品堆场：洗沙后的成品经过传送带送至成品堆场。 二、污染源强分析 （一）施工期污染源强分析 本项目施工工程较少，仅建设50m2砖结构简易房和搭建50m2的移动板房，供沙厂工人休息和办公，另对50m简易沙石道路进行平整以及新建6个池子。所以施工期污染因素简单，源强较低。 1、废气 （1）扬尘：施工期废气主要是土地平整开挖和回填产生的扬尘，建筑材料（石灰、水泥、砖等）的现场搬运及堆场扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，材料运输产生的道路扬尘等，均为无组织排放。其中大部分形成降尘落入地面，少部分粒径较小的形成飘尘。施工扬尘对环境的影响与排放量有关外，还与空气湿度、风速、风向等气候条件有关。本项目工期短，仅为一个月，扬尘产生时间短，强度低。 （2）机械尾气：本项目施工工程不使用大型机械，仅使用电锯、电焊机等小型机械，无燃烧废气排放。道路平整主要采用人工方式，辅以机械作业，尾气排放很少。 2、噪声 施工期噪声声源主要来自于设备安装时产生的不连续性的安装敲打噪声和汽车运输噪声。声级范围为85-100dB（A），交通噪声声级范围为75-90dB（A）。 表5-1 项目施工期产生的噪声一览表 序号; 分类; 声源; 测距，m; 噪声值dB（A）. 1; 施工机械噪声; 电锯; 1; 100. 电焊机; 1; 85. 2; 施工车辆噪声; 施工车辆; 在75-90dB（A）之间. 3、废水 （1）施工废水：本项目施工期施工废水主要来自小型设备的冲洗废水，产生量按0.1m3/d，核算，则产生的废水量为3m3。 （2）生活污水：项目施工期为30天，施工人约5人/d，均不在工地吃住，生活污水按照20L/人▪d，则施工期工人产生的生活污水为3m3。为较清洁的洗手水，收集沉淀后用于洒水降尘或为施工用水，不外排。 4、固废 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、设备安装过程以及清场时产生的垃圾。 - 废弃土石方：施工期需要修建42m3沉淀池、14m3洗沙池、20m3应急池、9m3雨水收集池，总共会产生85立方弃土，因弃土量不大，可用于厂区土地平整回填以及绿化，不外排。 - 建筑垃圾：项目建筑垃圾是办公生活区建设过程中产生的，主要有散落的砂浆和混凝土、碎砖。根据相关调查资料，每平米施工产生的建筑垃圾为0.02t，本项目办公生活区建筑面积总共100m2，则建筑垃圾最大产生量为2t，建筑垃圾分类回收利用，可利用的部分回收利用，不可回收利用的运至指定地堆放。 - 生活垃圾：项目施工期为30天，施工人员5人，不在工地吃住，生活垃圾按0.5kg/人▪d，则整个施工期施工垃圾为75kg，即0.075t。生活垃圾清运至军屯村生活垃圾处置设施一并处置。 （二）运营期污染源强分析 1、废气 本项目运营期大气污染主要来自堆场和装卸扬尘、车辆运输产生的扬尘、生产加工破碎产生的扬尘、车辆尾气。（类比同类型项目《洪江市元亨利卵石场年产10万m3河沙建设项目(报批搞)》可知，3万方卵石，约4.5万吨沙） （1）堆场颗粒物 原料砂石堆放时随风产生的扬尘，其中对起尘量，参考风蚀：砂和砾石：0.235kg/t（贮料），送料上堆：0.0006kg/t（进料）。由计算可知，项目原料堆场、成品堆场在露天存放时无组织粉尘产生量总共为10.602t/a。 环评要求本项目在运营期间定期洒水，保持沙堆表层湿润度。采取以上措施后，降尘效率可达到80%以上，则原料堆场无组织粉尘排放量约为2.120t/a。 （2）装卸运输粉尘 原料、成品的装卸过程会产生一些粉尘。当运输车辆进入原料堆场卸石料、装石料时产生的粉尘量由装卸高度、车辆吨位、物料含水率和地面风速决定。参考《逸散性工业粉尘控制技术》砂和砾石：0.01kg/t（卸料），装货：0.01kg/t（装料）。 由计算可知，项目沙料堆装卸倒运过程起尘量为0.9t/a。评价建议本项目成品堆场进行洒水抑尘，通过采取洒水抑尘措施后进行装卸，除尘效率以70%计，则项目装卸原料时扬尘量为0.27t/a。 （3）运输过程扬尘 道路扬尘主要来自于汽车装载运输，场内道路约50m，参照国内道路扬尘的实测资料试验研究，汽车道路扬尘量可按下式测算： 本项目年产3万方细沙（约4.5万吨），一年按300天计算，则每天需外运150t细沙，沙场主要运输用平均载重20t的车辆进行运输，则车流量约为8辆（次）/d。 汽车重量以空载10t/辆、负载30t/辆，车速20km/h，道路表面积尘量0.1kg/m2计，道路扬尘量在空载和负载情况下分别为1.12kg/km▪辆、2.86kg/km▪辆，则汽车道路扬尘总量为0.48t/a。由于扬尘粒径较大，90%以上扬尘在道路两侧10m内沉降，道路扬尘主要影响两侧附近环境空气，以其10%外排计算，则扬尘排放量约0.048t/a。建议单位采取洒水降尘，抑尘率以75%计，则最终运输扬尘排放量为0.012t/a。 （4）车辆尾气 项目产品采用汽车外运外售，因此会运输过程中会产生车辆废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均为无组织排放。调查发现，工程所在地地形开阔，废气扩散条件好，又因每天的运输频率不高，车辆尾气对当地环境不利影响相对较小。 （5）生产加工粉尘 生产废气主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘。产生加工粉尘的工序主要为制沙机和筛分过程中产生的无组织排放粉尘，其主要成分为石粉颗粒物。 本项目制砂工艺为一体化制砂机。参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工逸散尘排放因子表，本项目在制砂过程中的逸散尘排放因子系数为0.5kg/t。进入制砂机原料最大值为4.5 万t/a，则细碎车间粉尘产生量为22.5t/a。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术参数，本项目实现湿式作业可在破碎过程中进行适量的喷水，可实现减少90%以上的粉尘。通过以上治理措施，粗碎过程最终的无组织粉尘排放量可控制在2.25t/a。 2、废水 本项目废水包括生产废水、生活污水、初期雨水。 - 生产废水：根据业主提供的资料可知（1立方沙约使用1m3水，则本项目年产3万方沙，则需用水约3万m3，平均每天约用水为100m3），项目生产生活总用水量为100t/d（回用水85t/d，新鲜用水15t/d），项目降尘用水为10t/d，职工生活用水0.25t/d，（项目定员5人，生活用水按《湖南省用水定额DB43T388-2014》中农村居民用水100L/人·天计，不住宿人员按50L/人·天计，年生产300天）。 - 综上，本项目需使用新鲜水为25.25t/d，7575t/a。 类比《辰溪成金石业有限公司九子冲采石场年开采加工30万吨石材生产加工项目》，生产废水和生活污水产生量按用水量的85%计，（则生产消耗用水按照生产用水的15%计）生产废水约85m3/d、25500m3/a。生活污水产生量为0.212m3/d，63.6m3/a。经旱厕收集后用于附近的农业灌溉、施肥，不外排放。 供排水平衡图如下图： 图5-3 项目用水平衡图（m3/d） 本项目在卵石加工过程中，使用水冲洗破碎制沙后卵石，以除去卵石表面的粉尘。由上图5-3可知，生产废水产生量为85m3/d、25500m3/a。类比辰溪县内相同企业可知，生产废水中主要含有污染物为SS，产生浓度约为4000mg/L，则SS的产生量为102t/a。生产废水经絮凝沉淀池进行泥水分离后，可去除90%的悬浮物，即污泥沉淀量为91.8t/a，沉淀池的污泥定期清掏，通过压滤机压滤干化后，运走外售，压滤水进入沉淀池继续沉淀。沉淀池的废水可循环回用于洗沙工序，沉淀池不设置排污口。 （2）生活污水：项目建成后员工人数为5人，5人均不住宿，不住宿人员按50L/人•d计,年生产300天，则每天用水量为0.25m3/d（75m3/a)，排污系数按0.85计算，生活污水产生量为0.212m3/d（63.6m3/a)。根据类比同类项目，生活污水中污染物COD：250mg/L、NH3-N：40mg/L，经计算，污染物年产量分别为COD：0.019t/a、NH3-N：0.003t/a。生活污水经旱厕收集处理后回用于附近的农业灌溉、施肥，不向外排放。 （3）初期雨水：初期雨水即下雨时前15分钟产生的废水，由于项目生产区产生的初期雨水中含有一定的污染物，故需视为废水，进入初期雨水收集池。项目总占地面积为3000m2，一般采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量，类比其它县市，辰溪县最大日降水量约为200mm，厂区汇水面积按3000m2计算，径流系数取0.9，则初期雨水量为5.625m3。初期雨水经雨水收集池后可回用于降尘、洗沙用水。 3、固体废弃物 （1）沉淀池污泥：本项目沉淀池产生的污泥约为102t/a，污泥沉淀量为91.8t/a，沉淀池池底污泥定期清掏，然后污泥经压滤机干化后于污泥暂存处暂存，定期外运，外售不外排。 （2）生活垃圾：项目员工为5人，均不住宿，按0.5kg/d·天计，则生活垃圾产生量约为0.75t/a，垃圾桶收集，环卫部门统一清运。 本项目物料平衡情况详见下图5-4。 图5-4 项目物料平衡图（单位：t/a） - 危险固废：本项目产生的危险废物主要包括废润滑油、含油抹布及手套。 ①废润滑油 1、基本情况 所谓废润滑油，主要成分为机油、润滑油，一是指机油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂油和机件磨损产生的金属粉末等杂质，导致颜色变黑，粘度增大。二是指机油逐渐变质，生成了有机酸、胶质和沥青状物质。 废机油的再生，就是用沉降、蒸馏、酸洗、碱洗、过滤等方法除去机油里的杂质，是有毒的物质，属于国家标注的固体危险废物。废机油严禁随意买卖，应该交由有资质的废油处理企业来处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》等规定，废机油、柴油、重油等均属于国家规定的危险废物。产生危险废物的单位和个人，必须向环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并按国家有关规定处置危险废物。从事危险废物收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。由省级环境保护行政主管部门办理。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的要求，按照《国家危险废物名录2016》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）规定，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发电机油、制动器油、自动变速器油齿轮油等废润滑油，属于危险废物类别为废矿物油与含矿物油HW08（900-214-08）。 3、产生量 设备检修过程中会产生少量废润滑油，根据建设单位提供资料，每次检修废润滑油产生量约为0.2kg/次，根据业主方提供的数据，本项目每年检修约10次，则对生产设备进行维修、更换润滑油过程中会产生废矿物油，废机油、废润滑油产生量约为2kg/a。 4、污染防治措施 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，本环评要求建设方必须建设封闭的危废储存间，同时须进行防风雨、防晒、防腐蚀、防渗漏措施，对废机油进行回收，分类、分区封于铁桶内设立标识牌，建设单位在收集后妥善暂存在场内设置的危险废物暂存间（容积为10m³）保存，暂存间门外张贴危险标识。定期交有资质的危废处置单位处置。 ②含油抹布及手套 1、基本情况 对生产设备进行维修、更换润滑油过程中使用抹布及手套，其中含有少量废机油。 2、 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的要求，按照《国家危险废物名录2016》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）规定，“含有或沾染毒性、感染性危险物的废弃包装物、容器过滤吸附介质”，列为危险废物类别为其他废物HW49（900-041-49）。 3、产生量 项目机械设备在维护维修过程中会产生一定量的含油抹布及手套，产量约为3kg/a。 4、污染防治措施 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，本环评要求建设方将含油抹布及手套分类收集和管理，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危废处置单位处置。 表5-2危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（千克/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 2; 机械维修; 液态; 石油类; 一年; T、I; 分类、分区封于铁桶内设立标识牌，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危废处置单位处置. 2; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 3; 机械维修; 固态; 石油类; T/In; 分类收集管理，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的. 废处置单位处置4、噪声 项目噪声主要来自于制沙机、装载机等设备运行产生的噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在60～90dB(A)之间。必须在设备布局、隔声降噪、设备维护以及沿途运输减少鸣笛等方面考虑噪声防治措施。本环评建议项目采取以下噪音防治措施： - 选用低噪声设备，采取吸声、隔声、基础减振等措施。 - 注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 3、项目应注重厂区绿化，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 4、厂界四周应设围栏，临近路边一侧厂界种植防音植物以达到减噪、降尘的目的。 5、对装载机及其它运输车辆的管理，场区内严禁鸣笛加强，另外严格实行一班制生产，以确保厂界噪声达标。 6、严禁夜间（22﹕00-06﹕00）期间生产。 表5-3 主要噪声源强表 声源; 声源类型; 声级值dB（A）; 数量; 拟采取降噪措施; 排放强度dB（A）; 离厂界距离（m）. 装载机; 固定声源; 75-85; 1; 树木隔音，距离衰减; 60-70; 30. 制沙机; 固定声源; 80-95; 6; 树木隔音，距离衰减，破碎筛分工序进行密封处理; 60-75; 30. 运输车辆; 移动声源; 60-90; 2; 减速慢行，种植树木隔音; 50-80; 30.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度(mg/L)及产生量(t) | 处理后排放浓度(mg/L)及排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 基础建设 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械、车辆 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 废水 | 设备冲洗 | 施工废水 | 3m3 | 0 |
|  |  | 施工人员活动 | 生活污水 | 3m3 | 0 |
|  | 固废 | 厂区开挖、平整 | 废土石方 | 挖方85m3， 填方85m3 | 0 |
|  |  | 构筑物建设 | 建筑垃圾 | 2t | 建筑垃圾分类回收利用，可利用的部分回收利用，不可回收利用的运至指定地堆放。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.075t | 清运至军屯村生活垃圾处置设施一并处置。 |
|  | 噪声 | 施工期噪声声源主要来自于设备安装时产生的不连续性的安装敲打噪声和汽车运输噪声。声级范围为85-100dB（A），交通噪声声级范围为75-90dB（A）。 |  |  |  |
| 运营期 | 废气 | 堆场 | 粉尘 | 10.602t/a | 2.120t/a |
|  |  | 装卸 | 粉尘 | 0.900t/a | 0.270t/a |
|  |  | 车辆废气 | CO、NOX、SO2、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 生产加工粉尘 | 粉尘 | 22.5 | 2.25t/a |
|  |  | 运输粉尘 | 粉尘 | 0.48t/a | 0.048t/a |
|  | 废水 | 生产废水 | 废水量 | 25500m3/a | 0m3/a |
|  |  |  | SS | 4000mg/L，102t/a | 0t/a |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 63.6m3/a | 用于农灌，不直接外排 |
|  |  |  | COD | 250 mg/L，0.019t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40 mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 5.625m3/次 | 雨水收集池沉淀处理，回收利用 |
|  | 固废 | 沉淀池 | 污泥 | 91.8t/a | 压滤机干化后外售，不外排 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 集中收集后委托环卫部门进行处理 |
|  |  | 废机油 | 石油类 | 2kg/a | 分类、分区封于铁桶内设立标识牌，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危废处置单位处置 |
|  |  | 含油抹布及手套 | 石油类 | 3kg/a | 分类收集管理，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的废处置单位处置 |
|  | 噪声 | 生产工序 | 设备噪声 | 60～90dB（A） | 达标排放 |
| 其他 |  | — |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，沙场位于辰溪县辰阳镇军屯村，项目在建设场地过程中，有少量的新增水土流失量，主要集中在进场道路、办公生活区、堆料场，占地类型主要为荒地，全部为临时租用。项目区及周边区域植被类型单一，仅有野草、乔木等，项目区周围活动的动物也只有燕子、麻雀、鼠类等常见野生动物，当地人为活动较频繁，动物数量较少。 因此项目在运营期间的装沙、运输活动，对当地生态环境影响极小；再通过加强场地绿化，采取一定植被恢复措施，对当地生态环境影响不明显。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境污染防治措施与影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目施工期间产生的废气所造成的影响主要集中在施工现场，施工期产生的废气均为无组织排放，排放量不大，持续时间短。 （1）扬尘 施工场地施工过程产生的扬尘量不大，根据建筑施工经验，施工扬尘主要影响范围为施工场界200m范围内，本项目的环境保护目标所处距离最近为130m处居民点，为了减少影响，本环评要求： ①对施工场地适量的洒水降尘，气候干燥时，增加洒水次数； ②避免大风干燥气候进行大量开挖； ③合理安排施工期； ④及时清理施工固废，减小扬尘的产生。 采取以上各种措施后，能有效控制扬尘的产生量和逸散量，对周边环境影响不大。 - 施工设备和车辆废气 项目施工期，施工机械和运输车辆会产生少量废气，在施工期对机械设备和运输车辆加强养护，保证施工机械正常运行，减少尾气排放，本项目施工期很短，周边地理位置开阔，空气流畅，易于扩散，不会对周边环境造成重大影响。 2、声环境影响分析 项目施工期简易房屋不需要大量开挖，不使用大型机械，施工过程短暂，噪声较大的设备主要有电锯、电焊机等，因使用时间短，且有绿化树林相隔，因此对敏感点影响较小。 3、水环境影响分析 （1）施工废水 施工过程将产生少量施工废水（冲洗废水等），产生量很小，仅为3m3，主要污染物为SS。通过在工地上建设沉淀池收集废水，经沉淀后返回于施工，施工用水对水质要求不高，沉淀后可以回用，不外排，对环境造成的影响轻微。 （2）生活污水 项目地施工人员生活污水为3m3，项目设置旱厕，无粪便污水外排。其他污水（盥洗污水）收集经沉淀回用于洒水降尘或者作为施工用水，不外排，对区域环境造成的影响不大。 4、固废影响分析 项目施工期产生的固体废物包括土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 根据工程分析，施工期挖方量为85m3，填方85m3，无弃方。 建筑垃圾最大产生量为2t，主要为散落的砂浆和混凝土、碎砖等，收集后可回收利用的部分回收利用，不可回收利用的运至指定地堆放，严禁与生活垃圾混合处置或随意丢弃。 项目施工期施工垃圾为0.075t，收集后外运至军屯村生活垃圾处置设施一并处置。 因此，施工期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 运营期环境污染防治措施与影响分析： 一、大气环境影响分析 1、大气污染源强分析 （1）车辆尾气：本项目原材料河卵石均为外购，外购的原材料采用水运运输，项目产品是采用汽车外运外售，因此会运输过程中会产生车辆废气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，由于扩散空间较大，对区域环境空气质量影响时间较短，影响可忽略。 （2）粉尘：本项目废气主要为原料装卸、破碎、堆场、运输等生产过程中产生的无组织粉尘。 生产加工粉尘主要为破碎、筛分过程中产生的粉尘。主要为制沙机等在生产过程中产生的无组织排放粉尘，属于无组织排放，厂方在产尘设备上方安装喷淋装置，粉尘产生量约为2.25t/a。 堆场和装卸扬尘主要为原料在装卸过程中产生，本项目原料河卵石是通过水运直接运输到原料堆场，成品细沙生产出后含水量较大，通过洒水，增加产品的含水率，本项目堆场和装卸扬尘无组织排放量分别为：2.120t/a，0.27t/a。 厂内道路扬尘主通过定时对厂区道路进行洒水降尘，其扬尘可减少90%，道路运输扬尘排放量可控制在0.048t/a。 2、防护距离 （1）大气防护距离 大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。本项目无组织排放源为颗粒物，各污染物的影响因子见表7-1。 表7-1 项目废气大气防护距离的影响因子 名称; 污染物名称; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 排放速率; 标准（日均浓度值3倍）. 堆场; 颗粒物; 100m; 20m; 5m; 2.120t/a; 0.9mg/m3. 装卸; 颗粒物; 100m; 20m; 5m; 0.270t/a; 0.9mg/m3. 生产加工; 颗粒物; 100m; 20m; 5m; 2.25t/a; 0.9mg/m3. 合计; 颗粒物; 100m; 20m; 5m; 4.640t/a; 0.9mg/m3. 表7-2 项目无组织粉尘预测一览表 污染物名称; TSP. 距离（m）; 10; 100; 200; 300; 400; 500; 600. 浓度（mg/m3）; 0.200; 0.496; 0.532; 0.441; 0.323; 0.248; 0.193. 图 7-1 大气防护距离统计结果图 项目厂址距离最近敏感目标约130m，经计算，无超标点，无需设置大气环境防护距离。因此通过采取上述措施处理后的无组织粉尘对环境空气影响不大。 （2）卫生防护距离 图 7-2 卫生防护距离统计结果图 本评价以颗粒物为预测因子，区域多年年平均风速为1.9m/s，则计算系数A取400，B取0.010，C取1.85，D取0.78，经计算，卫生防护距离计算值为41.022m，故本项目卫生防护距离应为50m。本项目污染源周围50m内无环境敏感点（本项目最近居民点离项目东南面130m处，距离本项目生产区大于50米），同时环评要求项目卫生防护距离范围内今后不得新建环境敏感点。经采取适当措施后，项目产生的废气对项目区域大气环境影响不明显。 3、无组织排放粉尘消减措施 ①制定岗位生产操作规程，落实环保责任制提倡文明生产，减少粉尘在非正常情况下的发生量。 ②从工艺着手，在产尘设备上安装喷淋装置，降水抑尘；同时做好设备和材料堆放场的密闭，减少粉尘无组织排放量，同时防止跑、冒、滴、漏，粉粒状物料尽可能避免其露天堆放，以减少因物料露天堆放造成的无组织排放量。 ③加强生产物料的运输及装卸管理，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；散装运输车辆应实行封闭式运输，运输车辆应及时进行清洗，以进一步减少运输中的扬尘。 ④保持厂区道路清洁，经常洒水，汽车在厂区要文明、减速行驶，对场内道路进行硬化处理。 ⑤按照设计要求，加强厂区绿化，有利于防治扬尘，改善环境。 二、水环境影响分析 1、废水影响强度 本项目废水包括用水包括生产废水、生活污水、初期雨水。 - 生产废水：本项目在生产过程中，使用水冲洗破碎卵石后，以除去卵石表面的粉尘。根据企业提供资料及工程分析，生产用水约为100t/d，废水排污系数按0.85计，生产废水产生量为85m3/d、25500m3/a。根据工程分析，生产废水中主要含有污染物为SS，产生浓度为4000mg/L，则SS的产生量为102t/a。生产废水经絮凝沉淀池泥水分离后，可去除90%的悬浮物，即污泥沉淀量为91.8t/a，沉淀池的废水可循环回用于洗沙工序，沉淀池不设置排污口。沉淀池的污泥定期清掏，通过压滤机压滤干化后，拉走外售，不在场地内存储，压滤水进入沉淀池内。 本项目厂房靠沅江一侧厂界，与沅江无任何阻隔，避免废水直接流入沅江，因此，本环评要求对场地地面进行硬化；厂内地面修建撇洪沟且搭建雨顶棚，地势高的一侧还须修建挡水墙防止雨天地表径流冲刷，完善雨污分流系统；靠沅江河边一线的厂界堆砌高约120cm以上的砖墙结构用以阻隔，同时建设排水沟，使废水流向沉淀池，有效地避免废水直接流入沅江，污染河水。 （2）生活用水：项目建成后员工人数为5人，5人均不住宿，不住宿人员按50L/人•d计，年生产300天，则每天用水量为0.25m3/d，75m3/a，排污系数按0.85计算，生活污水产生量为0.212m3/d（63.6m3/a)。生活污水经旱厕收集处理后用于附近的农业灌溉、施肥，不向外排放。 （3）初期雨水：项目总占地面积为3000m2，大气降水对破碎区、碎石堆放区制沙区和堆沙区淋洗产生一定量的淋滤水，在降雨情况下，雨水会对地表进行冲刷，从而生产富含SS的地表污水径流。项目一般采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为初期雨水量，辰溪县最大日降水量约为200mm，厂区汇水面积按3000m2计算，径流系数取0.9，则初期雨水量为5.625m3/次。 由于初期雨水含大量悬浮物及污染物质，若任其排放，将会对周边环境造成严重影响。本评价建议建设单位修建初期雨水收集池，做好雨污分流工作，避免对周围环境造成不良影响。 项目初期雨水通过汇水沟排入雨水收集池，根据类比同类项目，初期雨水收集池设计容积一般为初期雨水量的1.25倍，则本项目雨水收集池的设计容积应为8m3。初期雨水经雨水收集池沉淀处理后达标排放或作为降尘、洗沙用水综合利用。 据以上分析计算得到项目供排水情况，具体见表7-3。 表7-3 项目供排水情况表 序号; 项目; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 初期雨水; -; -; 5.625m3/次. 2; 洒水降尘; -; 3; 0. 3; 生活用水; 50L/人·d（5人）; 0.25; 0. 4; 生产用水; /; 35; 0. 合计; 38.25; 5.625m3/次. 2、废水治理工艺 生产废水：本项目生产废水经三级沉淀池收集，泥水分离后回用，目前本项目沉淀池总容积为42m3，因本项目每日生产废水量为85m3，同时，因沉淀池底部有污泥堆积，若未能及时处理污泥，将占用沉淀池的容积，故本项目沉淀池不能够满足实际处理量，因此本环评要求扩大沉淀池容积，沉淀池总容积不少于120m3。 具体流程见下图7-3。 洗沙回收 回用 清水池 废水 三级絮凝沉淀池分离 压滤水 外售，不外排 污泥压滤干化 图7-3 生产废水处理流程 本项目生活污水年产生量为63.6m3/a，采用旱厕收集处理后，作为农家肥用于附近农田，不外排。本项目采取雨污分流制。 综上所述，本项目的运行对周围水环境影响较小。 三、固体废弃物环境影响分析 1、生产固废：根据工程分析，本项目洗沙废水经三级絮凝沉淀池处理后，污泥沉淀量为91.8t/a（干重），沉淀池池底污泥定期清掏，然后污泥经压滤机干化后于污泥暂存处暂存（位于沉淀池旁边），定期外售不外排。 2、生活固废：职工生活产生的生活垃圾为0.75t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 3、危险固体废物 本项目危险废物有废润滑油及含油抹布及手套。 （1）废润滑油 1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①选址合理性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，本项目产生废机油2kg/a，危险废物暂存间位于南侧，西侧临近办公室并与之并排，暂存间有厂区道路直接通往村道和县道，交通运输方便，周围50m范围无居民私宅，因此，暂存间选址合理。 建设单位设置单独的危废暂存间储存，同时须进行防风雨、防晒、防腐蚀、防渗漏措施，暂存间容积为10m³，本环评要求分类、分区封于密封的铁桶内设立标识牌，暂存于危险废物暂存间，暂存间门外张贴危险标识和警示标志，定期交有资质的危废处置单位处置；危废不能在场内储存过久，3个月清理一次，如遇丰水期间更应及时清理危废，并将危废储罐转移至高水位地段，防止被河水冲刷进而污染河水。 综上所述，本项目固体废物均做到了合理处置，不会对环境产生影响。 ②贮存过程中可能造成的环境影响 本项目危险废物为机油、润滑油，在贮存过程中，用铁桶分类、分区封于储存于危废暂存间，危废暂存间建筑材料防渗且地面硬化，呈现封闭状态，且对危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成的影响。 2）厂区运输过程环境影响分析 本项目采用铲车运输，且运输至危废暂存间距离较短（50米内），先用铁桶封进行封闭式运输，避免在沿途掉落或泄露。若发生掉落、泄露现象，则也能做到合理处置，及时发现，影响的面积较小，及时清理运回。 综上，危废厂区内运输过程不会厂区周边环境敏感点产生较大影响。 3）委托处置环境影响分析 本项目危险废物由厂区收集后，暂存于厂区内危废暂存间内，按《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》贮存和转移，最终将危险废物委托给有危险废物处置资质的单位进行处置。 （4）含油抹布及手套：根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，本环评要求建设方将含油抹布及手套分类收集和管理，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危废处置单位处置。 综上所述，本项目危险固体废物均做到了合理处置，能避免危险废物直接排入外界环境，不会对环境造成明显的影响，措施可行。 项目产生的固废经采取以上措施后，所有废弃物全部做到资源化无害化处理，对周围环境影响较小。 四、噪声环境影响分析 1、预测源强 本项目噪声主要为设备噪声及运输车辆噪声。设备噪声的主要产噪设备为制沙机、装载机等机械设备，在设备布局时充分考虑到高噪声设备的影响，尽量优先选择低噪声设备，以减少噪声和震动的传递对外界环境的影响；运输车辆噪声主要为发动机轰鸣声及鸣笛声，在运输过程中应减少鸣笛，尽量选择白天时间运输，降低对沿途的环境影响。项目噪声源强详见表7-4。 表7-4 项目噪声源强一览表 声源; 声源类型; 声级值dB（A）; 数量; 拟采取降噪措施; 排放强度dB（A）; 离厂界距离（m）. 装载机; 固定声源; 75-85; 1; 树木隔音，距离衰减; 60-70; 30. 制沙机; 固定声源; 80-95; 6; 树木隔音，距离衰减，破碎筛分工序进行密封处理; 60-75; 30. 运输车辆; 移动声源; 60-90; 2; 减速慢行，树木隔音; 50-80; 30. 2、预测模式 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 本项目工业噪声为室外声源。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。计算某个室外声源在预测点的声压级： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 3、工业噪声预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见下表7-5。 表7-5 项目运行期设备噪声距离衰减预测结果统计表（单位：dB ） 噪声源值; 位置; 10米; 15米; 20米; 40米; 80米; 100米. 95; 制砂机，场地中部; 61.47; 58.23; 55.85; 49.95; 43.96; 42.03. 预测结果显示，本项目噪声经采取表7-4的降噪措施后，在距离噪声源15米处低于60dB，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值昼间60dB的要求（项目夜间不生产）。根据项目总平面布置图，本项目所有噪声源均集中在中部项目生产区。而与生产车间距离最近的边界距离大于15米，因此，厂界噪声最大值为58.23dB，厂界噪声能达标，对外界影响不大。 同时，根据第三章噪声监测结果显示，本项目正常生产时厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值，为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值内，本环评建议项目采取以下噪音防治措施： - 1、选用低噪声设备，采取吸声、隔声、基础减振等措施。 - 2、注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 3、项目应注重厂区绿化，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 4、厂界四周应设围栏，临近路边一侧厂界种植防音植物以达到减噪、降尘的目的。 5、对装载机及其它运输车辆的管理，场区内严禁鸣笛加强，另外严格实行一班制生产，以确保厂界噪声达标。 6、严禁夜间（22﹕00-06﹕00）期间生产。 五、环境风险分析 1、风险因子识别 本项目主要风险为废水、废机油泄露的事故风险。 表7-6 风险评价工作级别表 项 目; 剧毒危险性物质; 一般毒性 危险性物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目; 无; 无; 废机油; 无. 根据表7-6的工作级别判定依据，确定本项目为非重大危险源，风险评价工作级别为二级。按照HJ/T169-2004要求，本评价对项目事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 2、引起危险的源项 主要环境风险为①沉淀池中的废水泄漏，造成污染物SS外排，②废机油泄露，造成对周边环境的破坏。要求采取防范措施，有效控制环境风险。 3、后果计算 A、废水泄露事故主要破坏作用分析 由于废污水大量排入河道，不仅使河流水体的自净能力有所下降，而且突出表现为以下几个方面：一是由于废污水及污染物汇入，河流水体感观性变差。二是河流的悬浮物变大。 - 废机油泄露事故主要破坏作用分析 - 废机油若发生泄漏，主要污染表现为以下几个方面：一是对土壤的污染，土壤土质变差。二是废机油为易燃物质，很可能引起火灾。 - 4、风险评价 风险计算是建设项目环境风险评价的核心工作。综合分析确定最大可信事故造成的受害点距源项(释放点)的最大距离以及危害程度，包括造成厂外环境损坏程度、人员死亡和损伤及经济损失。导则规定用风险值评价，风险值定义为： 将最大可信事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较： Rmax≤RL则认为本项目的风险水平可以接受。 Rmax>RL则项目应进一步采取减少事故的安全措施，以达到可接受水平，否则建设项目不可接受。 - 5、环境风险防范措施及突发环境事件应急预案 - 防范措施 - （1）项目应另建应急池（20m3），防止废水外溢事故。 （2）定期对沉淀池进行清理，保证足够的容积空间。 （3）初期雨水收集池应修建挡水墙或进行加盖处理，避免废水溢出时，流入雨水收集池，造成雨污合流。 （4）对污泥泥沙的堆放处底部采取硬化防渗、四周修建撇洪沟且搭建雨顶棚等措施，地势高的一侧还须修建挡水墙。以防止雨天地表径流冲刷，造成更大的污染。 （5）在废机油贮存过程中，用铁桶分类、分区封于储存于危废暂存间，危废暂存间建筑材料防渗且地面硬化，呈现封闭状态，定期检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 B、应急措施 沉淀池中的废水一旦产生外溢的情况，应及时组织人员进行应急工作，第一时间开放应急池，将沉淀池中的积水暂时排入应急池中；废机油一旦发生泄漏，应及时组织人员进行应急工作，禁止明火，第一时间重新收集泄露废机油，妥善处理，检查事故泄露原因。 通过加强风险防范管理及制定应急预案可以显著降低项目的环境风险。 （1）项目具有潜在的事故风险，企业必须采取本评价提出的相关环境风险防范措施，以防止潜在风险事故发生。 （2）为了防范事故和减少危害，需根据项目实际情况制定突发环境事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 （3）加强环境风险管理措施，建立环保组织机构及规章管理制度体系，明确1～2名环保专（兼）职人员，负责落实报告提出的各项环境保护措施；制定风险管理、防范、应急制度。 一般情况下，本项目发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，生产厂房应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度。 - 6、废水事故排放环境风险可控性分析和事故状态对环境敏感目标的影响 - 废水事故主要发生在沉淀池满负荷情况下造成的废水溢出或者沉淀池本身破损造成污水泄漏，本环评要求沉淀池每日一清，同时对临河一侧修建120cm以上的围墙，可阻挡污水溢出直接污染河水，给予厂方及时处理的时间；同时沉淀池在修建过程中已经做好防渗防漏措施，除非机械性破坏，一般无泄漏可能。因此本项目废水事故排放的环境风险在可控范围内。 - 本项目下游4.3公里为浦市镇取水口，即浦市取水口饮用水源一、二级保护区均为本项目环境保护目标。若在事故状态下，比如发大水，水位线高过项目地之时，整个场地被河水淹没，厂房内的危废未处理，导致因河水的冲刷而污染河水，很有可能污染下方饮用水安全，因此建设方一定要及时处理危废，并在事故状态下转移本项目危险固废，避免进一步污染河水。 7、小结 通过采取相应的风险防范措施后，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风阶可以接受。但应加强环境风险管理措施，严格执行风险防范措施，制定应急方案，并进行应急演习。 六、运营期运输车辆环境影响分析 运营期车辆运输产生的扬尘，受风力因素的影响最大。一般在气象条件下，平均风速2.5m/s时，TSP浓度为其上风向对照点的2-2.5倍，扬尘的影响范围在其下风向可到150m。运输车辆行驶也将产生NOx、CO等燃油废气，运输车辆来往频次不大，影响有限，而且本项目场地地形开阔，废气扩散条件好，运输车辆排放的燃油废气对环境影响较小。同时，在运输车辆行驶和装载过程中，会产生噪声影响周边居民，本环评建议： - 规范汽车运输管理，严禁夜间十点以后运输装载； - 运输车辆不得超载，采取篷布遮盖或者其它遮盖措施，防止沙料撒漏，有沙料撒漏时，及时安排相关人员进行清扫，归至沙场； - 途径村庄尽量减少鸣笛，减速慢行，减少汽车噪声； - 沙料外运前可适当的洒水，提高产品的含水率，减少产品的起尘量。 七、清洁生产符合性分析 1、生产工艺与装备：项目关键设备制沙机、装载机等采用国产先进设备，保证了产品质量的可靠性；生产过程各环节的工艺参数全部按设定的程序自动控制。 2、资源能源利用指标：项目主要能源为电能，消耗指标都位于国内同行业比较先进的水平。 3、产品指标：通过严密的管理程序和严格的控制手段，追求产品的零缺陷。使得产品主要指标位于国内同行业先进水平。 4、污染物产生指标：主要污染物COD、NH3-N等产生量很少，对环境的不利影响也很低。 5、废物回收利用指标：生产过程中的一般废物全部回收利用，废物回收利用和处置率达到100％。 八、项目关闭后的环境影响分析 本项目服务期满后的主要工作为场地修复，将采取相应的土地修复措施，恢复植被绿化等，根据土地利用条件予以安排。项目场地修复后，将改善项目工业场地的生态环境，改善景观效果。 沙场关闭后，需对场地内原有地面建筑物及其它设备进行拆除和搬迁，对一些地表设施进行拆除，清除有碍或影响土地复垦的所有障碍物，使场地内生产、生活办公用房等场地达到未建前所需场地平整和使用条件。 场地内土地通过人工整平等措施后，使受损坏的土地恢复到可开发利用状态。然后及时恢复植被，既保土保水，减少水土流失，又增加绿化面积，改善生态环境。 结合本项目区域环境，本项目宜做为林地，种植当地经济林木。 九、产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产类别不属于“限制类”也不属于“淘汰类”，属于允许类行业。因此，该项目符合国家产业政策要求。 十、选址合理性分析 本项目场选址依托了当地的优势资源，为租赁用地。项目所在地周边环境敏感度较低。本项目产生的噪声及粉尘经距离衰减、大气稀释扩散后，对周围环境影响较小，本项目从环保角度上选址合理；项目评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点。虽然下游约4.3公里处为湘西自治县州泸溪县浦市镇取水口，但是一来距离取水口较远，已出饮用水源保护区二级陆域保护区；二来本项目的主要污染物为悬浮物，无其他污染因子，只需建设方做好防治措施，保证生产污水不外排，本项目对下游取水口的影响很小。厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 综上所述，本项目选址合理。 表7-7 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 整改措施与建议. 生态保护红线; 本项目位于辰溪县军屯村，周边无自然保护区、不在下游浦市镇取水口饮用水源一、二级保护区内，不在生态保护红线范围内（见附件6）; 无. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源、河卵石等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 无. 环境质量底线; 本项目附近地表水、声环境、环境空气质量能够满足相应的标准要求；本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经处理后综合利用，不外排，对环境影响很小，符合环境质量底线要求; 无. 负面清单; 本项目位于辰溪县安江镇辰溪县军屯村，本项目不在辰溪县负面清单涉及的6门类23大类35中类41小类内; 无. 十一、环境管理与环境监测 1、环境管理 (1)项目运行期环境管理机构及职责 项目运行期的环境管理机构是辰溪县环境保护局相关科室，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下： ①宣传组织贯彻国家有关环境保护方针、政策、法令和条例，做好项目的环境保护工作； ②执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； ③监督本项目环保设施和设备的暗转、调试和运行； ④领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立档案； ⑤调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷； ⑥开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。 (2)环境监督机构 辰溪县环境保护局负责对本项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理办法和标准。 (3)环境管理监控措施计划 项目的运行过程对周围环境存在潜在污染风险的必须采取一定有效的监控和防范措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如表7-8所示。 表7-8 环境管理监控措施计划 时期; 环境要素; 污染防治措施; 实施机构. 运营期; 空气; 项目破碎、筛分工序湿法作业；原料堆、装载场粉尘通过洒水抑尘。; 辰溪县环境保护局. 噪声; 合理布局、采取减振垫片、运输车辆加强管理等措施. 地表水; 生活污水经旱厕处理后清掏做农肥，无废水外排. 固体废物; 污泥综合利用；生活垃圾集中收集暂存，定期交由环卫部门处理。. 生态; 对厂区外周边弃置土地进行绿化，既可美化环境，又可起到降噪的作用。. 2、环境监测计划 (1)环境监测目的 环境监测是一项政府行为，也是环境管理的技术支持。环境监测是企业做好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据检测结果适时调整环境保护计划。 (2)环境监测机构 可通过委托或招标来确定第三方环境监测机构。 (3)监测项目及监测计划 本项目监测内容计划见表7-9。 表7-9 环境监测计划一览表 监测内容; 监测点; 监测项目; 监测频次; 监测负责单位. 噪声; 沙场四周厂界边; 等效A声级; 一年一次; 委托第三方监测单位. 废气; 沙场上、下风向; TSP; 一年一次. 固体废物; 分类收集、贮存、处置情况; /; 公司环境管理人员. 十二、环保投资与三同时验收 项目总投资60万元，其中环保投资16万元，约占总投资的26.67%，工程环保设施与投资概算和三同时验收见表7-10和7-11。 表7-10 工程环保设施与投资概算一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 预期治理效果; 投资估算(万元). 1; 废气 治理; 喷淋设备、洒水抑尘; 达标排放; 2. 2; 废水 治理; 三级沉淀池（共120m3）加絮凝剂; 废水回用，污泥压滤干化; 8. 初期雨水收集池（8m3）; 达标排放或作为降尘、洗沙用水综合利用. 3; 固废 治理; 垃圾箱、压滤机; 环卫部门清运，不外排; 3. 4; 噪声 治理; 消声、减震、隔声; 厂界噪声达标; 1. 5; 生态 保护; 加强绿化、应急池（20m3）; 应急处理; 2. 6; 合计; /; /; 16. 表7-11 环境保护措施三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准. 废气; 厂区; 颗粒物; 安置喷淋设备、定期洒水降尘；厂区内场地水泥硬化; 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准排放限值. 噪声; 生产设备; 高噪声 设备; 选用低噪声设备，隔声、减震等措施；靠路边一侧加强绿化; 满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 废水; 生活污水; /; 旱厕收集后，作为农家肥用于附近农田; 不外排. 生产废水; SS; 建收集废水的污水道，通过三级沉淀池加絮凝剂分离处理、应急池（20m3），靠河道一侧厂界堆砌高约120cm以上的砖墙结构; 回用于生产，不会对周边水环境产生影响. 初期雨水; SS; 初期雨水收集池8m3. 固废; 沉淀池; 污泥; 经压滤机干化后外售，不外排; 资源化利用，外售. 办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾箱，收集后交环卫部门处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008. 废机油; 石油类; 分类收集，设危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 含油抹布及手套. 环境管理; 以污染源为中心50m范围为卫生防护距离。此50m卫生防护距离之内，不得新建学校、医院、居民等敏感点。对厂区外周边弃置土地进行绿化，既可美化环境，又可起到降噪的作用。（1）项目应另建应急池（20m3），防止废水外溢事故。（2）定期对沉淀池进行清理，保证足够的容积空间。（3）初期雨水收集池应修建挡水墙或进行加盖处理，避免废水溢出时，流入雨水收集池，造成雨污合流。（4）对污泥泥沙的堆放处底部采取硬化防渗、四周修建撇洪沟且搭建雨顶棚等措施，地势高的一侧还须修建挡水墙。以防止雨天地表径流冲刷，造成更大的污染。（5）在废机油贮存过程中，用铁桶分类、分区封于储存于危废暂存间，危废暂存间建筑材料防渗且地面硬化，呈现封闭状态，定期检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 基础建设 | 扬尘 | 洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  | 机械、车辆 | 尾气 | 加强养护，加强扩散 | 达标排放 |
|  | 废水 | 设备冲洗 | 施工废水 | 沉淀后可以回用 | 不外排 |
|  |  | 施工人员活动 | 生活污水 |  | 不外排 |
|  | 固废 | 厂区开挖、平整 | 废土石方 | 回填和用于绿化 | 不外排 |
|  |  | 构筑物建设 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾分类回收利用，可利用的部分回收利用，不可回收利用的运至指定地堆放。 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 清运至军屯村生活垃圾处置设施一并处置。 | 不外排 |
|  | 噪声 | 设备噪声、运输噪声 |  | 绿化树林相隔 | 达标排放 |
| 运营期 | 废气 | 运输 | 扬尘 | 安装喷淋设备，洒水抑尘，场内道路硬化 | 达标排放 |
|  |  | 工艺过程 | 扬尘 |  |  |
|  |  | 原料堆存 及装卸 | 粉尘 |  |  |
|  | 废水 | 生产区 | 洗沙废水（SS） | 三级沉淀池，加入絮凝剂、应急池；靠河道一侧厂界堆砌高约120cm以上的砖墙结构 | 循环利用 |
|  |  | 员工生活污染 | 生活污水（COD、SS等） | 旱厕 | 资源化，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 雨水收集池 | 达标排放或作为降尘、洗沙用水综合利用 |
|  | 固废 | 生产区 | 污泥 | 经压滤机干化后外售 | 零排放 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集清运 | 零排放 |
|  |  | 机械设备 | 废机油、含油抹布及手套 | 专门容器收集，保存在独立的暂存间，然后委托有相关资质的单位进行处置。 | 零排放 |
|  | 噪声 | 生产工序 | 设备噪声 | 采用减振降噪措施 | 达标排放 |
| 其他 |  | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 对生产区内裸露地表进行绿化固土，种植常绿植物植被，可美化、绿化项目区工作环境，本项目绿化面积约300m2，达到10%的绿化率。同时对场内暴雨产生的地表水流进行疏导，避免暴雨时大量雨水对原料场边坡的冲刷，防止大量水土流失。加大场地硬化面积，产品分类分开堆放。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 辰溪县联鑫沙石贸易有限公司年产3万方机制沙项目，位于湖南省怀化市辰溪县辰阳镇军屯村，本项目年产3万方细沙，占地面积为3000m2，总投资60万元，其中环保投资8万元。工程由生产区、原料堆场与成品堆场等组成，本项目为新建项目。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产类别不属于“限制类”也不属于“淘汰类”，属于允许类行业。因此，该项目符合国家产业政策要求。 3、厂址选择合理性分析 本项目厂址所在地水、电、原料供应均有保证，靠近乡道，交通方便，满足本项目生产及生活需求。项目用地为荒地，不占用基本农田，附近无文物景观，虽然下游约4.3公里处为湘西自治州泸溪县浦市镇取水口，但是一来距离取水口较远，已出饮用水源保护区二级陆域保护区；二来本项目的主要污染物为悬浮物，无其他污染因子，只需建设方做好防治措施，保证生产污水不外排，本项目对下游取水口的影响很小。项目产生噪声、粉尘等影响采取防治措施后，可以达标排放。综上认为，项目选址是合理的。 4、项目场地及周围环境质量现状 本项目区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，空气质量良好；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；项目地W1、W2监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，SS达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准；W3监测断面除了总氮、BOD5、粪大肠菌群有超标现象外，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，SS达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的二级标准。 5、运营期环境影响 （1）大气污染及防治措施 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物。主要来源于：破碎、制沙、筛分工序产生的颗粒物；原料、半成品及成品转运颗粒物；汽车运输产生的道路起尘；原料及成品堆场起尘。环保措施： ①制沙机等产尘设备口安装喷淋冲水装置。 ②本项目应加强生产物料的运输及装卸管理，运输车辆运输过程中应加盖篷布，卸料尽量减小落差；成品散装运输车辆应实行封闭式运输，以进一步减少运输中的扬尘。 ③保持厂区道路清洁，经常洒水，汽车在厂区要文明、慢速行驶，场内道路进行硬化处理。 ④遇天晴干燥天气时对成品堆场洒水喷淋，保持表面湿度。 （2）水污染源及防治措施 本项目废水主要为生产废水、厂内地面雨污水、生活污水。生产废水经收集、三级沉淀后回用于洗沙工序；生活污水全部入旱厕，做农肥综合利用。初期雨水经雨水收集池处理后达标排放或综合利用。同时为避免雨污合流，建议对生产废水沉淀池采取搭建雨棚等防雨措施。污泥堆放处底部硬化防渗、四周修建撇洪沟且搭建雨顶棚，地势高的一侧还须修建挡水墙防止雨天地表径流冲刷。 通过以上措施后，项目产生的废水对周围水环境影响较小。 - 噪声污染源及防治措施 1、选用低噪声设备，采取吸声、隔声、基础减振等措施； 2、注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 3、项目应注重厂区绿化，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 4、厂界四周应设围栏，临近路边一侧厂界种植防音植物以达到减噪、降尘的目的。 5、对铲车及其它运输车辆的管理，场区内严禁鸣笛加强，另外严格实行一班制生产，以确保厂界噪声达标。 6、严禁夜间（22﹕00-06﹕00）期间生产。 通过采取以上措施后，噪声从声源传播到居民点，因传播发散、空气吸收、距离衰减后对周边环境影响较小。 （4）固体废物及防治措施 沉淀池污泥年产生量为102t，经压滤机干化后全部外售，不外排。对周边环境影响较小；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理；废机油和含油抹布及手套由专门容器收集，保存在独立的暂存间，然后委托有相关资质的单位进行处置。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 （1）建设方应严格按本报告表评价内容进行建设和运营，若项目建设规模、性质、选址、生产工艺等发生较大变动时，应依法向环境保护行政主管部门重新申报审批； （2）建设单位应认真落实各项环保措施，确保投产后各污染物全面达到国家和地方环保相关规定要求； （3）实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要； （4）为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，设立安全管理科，负责经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转； （5）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本环评规定的标准。 （6）建议沙场项目尽量选用干法制砂，干法制砂生产线采用高效选粉机进行砂粉分离，生产过程中不需要加大量的水清洗，整体生产成本会相对较低；干法制砂摆脱了环境的限制，不受水源和环境的限制；干法生产线不需要水进行清洗，并且对生产过程产生的石粉能够合理利用，从而在某种程度上节约了水资源和矿产资源，并且没有污水和污泥排放，比湿法生产线更加环保。本项目属于未批先建，湿法制砂设备均已入场安装完毕，并已经生产运营，若重新改为干法制砂设备，投资过大，不利于企业发展，故本环评建议建设方在条件允许的情况下，改为干法制砂工艺。

审批意见： 公 章 经办人 ： 年 月 日