辰溪工业集中区调区扩区

环境影响评价报告书

（征求意见稿）

建设单位：辰溪工业集中区管理委员会

环评单位：湖南中环领航环保科技有限公司

二O二O年六月

目录

一、规划概况	1

1.1规划背景	1

1.2规划名称及概要	1

表2.2-1  集中区调区扩区后的面积及四至范围	2

图1  集中区调区扩区后的用地范围图	3

二、规划区发展现状	3

2.1现状土地开发利用回顾性分析	3

表3.1-1 现状用地汇总表	4

2.2现状企业调查分析	4

表2.2-1 项目区域污染源调查一览表	4

2.3环境保护工程现状	6

三、规划方案分析结论	7

3.1规划协调性分析	7

3.2规划方案环境合理性分析结论	8

3.3环境经济效益论证结论	8

四、优化调整建议及不利环境影响减缓措施	8

4.1制约因素解决方案	8

表4.1-1  规划制约因素汇总表	8

4.1.2解决方案	9

4.1.3规划优化调整建议	10

表 4.1-2  本规划优化调整建议	10

4.2减缓不利环境影响的措施	10

表4.2-1  本评价要求采取的环境减缓措施汇总表	10

表4.2-2  规划区域环境准入负面清单	11

表4.2-3  工业园区调区扩区产业项目负面清单	13

表4.2-4 工业园区调扩区产品及采用的工艺负面清单	14

五、环境影响评价总体结论	15

5.1结论	15

5.2建议	15

## 一、规划概况

### 1.1规划背景

辰溪工业集中区原名辰溪县火马冲工业园，始建于1992年，2011年县委批准正式设立火马冲工业园管理委员会，2012年11月，经省发改委审定、省人民政府批复为省级工业集中区，集中区规划面积4.7平方公里，《中国开发区审核公告目录》(2018年版)中对辰溪工业集中区的核准面积为217.84公顷，已完成开发面积3.5平方公里。园区现有注册企业93家，其中规模企业30家，高新技术企业14家。2020年1月辰溪工业集中区获批为湖南省新型工业化产业示范基地，目前园区已逐步形成以矿产资源深加工产业、新材料、新能源为主导产业的产业发展格局。

辰溪工业集中区已核准区域为辰溪工业集中区的主区（以下简称“主区”），面积为217.84公顷，主区内已开发土地面积83.9711公顷，土地开发率为38.64%。在园区开发过程中，2016年火马冲镇土地利用总体规划对现有基本农田布局进行了调整，主区内调整后存在47.56公顷的基本农田保护区，该部分现在已是禁止建设区，而且主区内包含39.6942公顷集中连片的农村居民点，拆迁难度大，主区内实际剩余可开发面积尚可供地年数小于三年，主区的发展受到限制。同时，主区范围外存在较多园区实际管辖的重点企业。为了加强园区用地管理、促进园区节约集约用地，考虑到园区建设和发展的需要，辰溪工业集中区（以下简称“集中区”）启动了调区扩区工作，湖南省发改委于2019年12月31日发函，建议以国家公告目录面积为基数，同意辰溪工业集中区开展调区扩区前期工作（湘发改函[2019]263号文，详见附件3）。

为界定开发区未来规划发展方向和用地空间，进一步完善开发区用地管理制度，原国土资源部于2014年4月颁布了《开发区发展方向区划定实施方案》，该方案中明确规定除海关特殊监管区域外，开发区申请扩区、区位调整等，扩区、区位调整的范围应严格控制在发展方向区内；未纳入发展方向区的用地，原则上不得作为扩区、区位调整的用地空间。2018年2月，湖南省人民政府办公厅印发的《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》（湘政办发〔2018〕19号）中也明确要求开发区拟调入区块应与开发区原核准规划区域相连或相邻，优先考虑依法依规划定的发展方向区范围。根据自然资源部和省自然资源厅的要求，开发区调区、扩区范围必须纳入发展方向区范围。2019年12月，集中区启动发展方向区划定工作，辰溪工业集中区管理委员会（以下简称“集中区管委会”）完成了《辰溪工业集中区发展方向区划定方案》及《辰溪工业集中区总体规划（2020-2025）》。

随着园区产业的发展，集中区出现了园区供应土地以及园区实际管辖企业未在园区核准范围内等情况。结合《火马冲镇土地利用总体规划》中允许建设区”范围、《中国开发区审核公告目录》(2018年版)中已核准范围、《辰溪工业集中区总体规划（2020-2025）》中的规划用地范围，除了主区范围外，划定了集中区的发展方向区。集中区的主区面积原为217.84公顷，调区后的面积为92.79公顷，包括四个区块；集中区的发展方向区面积为246.89公顷，包括三个区块。

### 1.2规划名称及概要

规划名称：辰溪工业集中区总体规划（2020-2025）

规划地点：怀化市辰溪县火马冲镇，其地理位置见附图1。

规划面积：辰溪工业集中区调区扩区后的总规划面积约为3.3968平方公里

规划性质：调区扩区

规划期限：2020年-2025年

规划范围：集中区调区扩区后的总规划面积为339.68公顷，包括主区和发展方向区，其中主区面积原为217.84公顷，为国家公告目录已核准的面积，本次调区后的面积为92.79公顷，包括四个区块，四个区块均有道路相连；发展方向区面积为246.89公顷，包括三个区块，为扩区的面积。各区块的用地规模及四至范围见附图1及表1。

表2.2-1  集中区调区扩区后的面积及四至范围

| 所属范围 |  | 四至范围 | 调区前的面积（公顷） | 调区后的面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主区 | 区块一 | 东至湘黔铁路，南至火马冲镇道路，西至沅江支流，北至沅江 | 176.82 | 65.99 |
|  | 区块二 | 东至沅江支流，南至罗家湾村，西至大桥村，北至沅江 | 31.00 | 16.78 |
|  | 区块三 | 东至省道S308，南至沅江支流，西至元江支流，北至沅江 | 8.43 | 8.43 |
|  | 区块四 | 东至罗家湾村，南至罗家湾村基本农田，西至省道S308，北至省道S308 | 1.59 | 1.59 |
| 主区合计 |  | / | 217.84 | 92.79 |
| 发展方向区 | 区块一 | 东至郑家坪村，南至娄怀高速，西至省道S223，北至山塘驿村 | / | 224.88 |
|  | 区块二 | 东至湘黔铁路，南至县原种场，西至黄家堤，北至变电站 | / | 19.31 |
|  | 区块三 | 东至省道S308，南至电缆仪表厂，西至沅江支流，北至兴隆村 | / | 2.70 |
| 发展方向区合计 |  | / | / | 246.89 |
| 开发区合计 |  | / | / | 339.68 |

图1  集中区调区扩区后的用地范围图

产业定位：规划以矿产资源深加工产业、新材料、新能源为主导产业，特色发展生物医药产业，进一步壮大电子信息、文化动漫产业，并配套发展现代仓储物流业。

规划功能：将辰溪工业集中区发展成为辰溪县重要的经济增长点，成为辰溪工业生产基地，对全县传统产业进行技术上的改造，以增创传统产业的新优势，实现产业的整体升级，并与周边城市组团和生态环境协调发展，成为生态友好型的新型集中区。

## 二、规划区发展现状

### 2.1现状土地开发利用回顾性分析

辰溪工业集中区位于辰溪县火马冲镇域内，规划范围内主要为林地、耕地、村镇建设用地及工业用地等。现状用地情况见表2.1-1。

表3.1-1 现状用地汇总表

| 土地分类 | 面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一类工业用地 | 38.49 | 主要位于发展方向区区块一 |
| 三类工业用地 | 74.832 |  |
| 行政办公用地 | 1.220 | 为工业集中区管委会 |
| 居住用地 | 26.25 |  |
| 城市道路用地 | 16.785 |  |
| 铁路用地 | 2.29 |  |
| 绿地与广场用地 | 2.886 |  |
| 公共设施用地 | 5.20 | 主要是主区区块四的供水用地和区块二的环卫用地 |
| 自然水体 | 3.901 |  |
| 农林用地 | 167.826 |  |
| 合计 | 339.68 |  |

其中，主区的工矿用地中已有的企业为正宏化工厂、华荣有机硅厂、鑫达硅业、远发塑业、润东金属加工公司、蓝伯公司、华中莫来石厂、华特水泥厂、德林莫来石、中盐株化顺达公司、鹏海新材料、鑫崀峰钙业有限公司等。发展方向区为集中区的新开发建设区，已建成一、二期标准厂房，有大量企业入驻，并有汉清生物、泰达讯等企业自建厂房。

### 2.2现状企业调查分析

辰溪县火马冲工业园现状企业有十几家，其中湖南省辰溪腾达燃料有限责任公司、湖南华荣硅业有限公司等已关停。

表2.2-1	项目区域污染源调查一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要产品设计产量 | 建设运营情况 | 废水排放量及治理情况 | 废气排放量及治理情况 | 固体废物种类及治理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南蓝伯化工有限责任公司 | 55000 t/a 电石 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水量5万t/a,主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。污水经化粪池后排入松溪。 | 石灰窑尾气主要污染物烟尘，经过沉降室—旋风除尘器—布袋除尘器三级除尘处理达标后排放。电石炉废气主要污染物质为CO、烟尘，进行点火燃烧。其它含尘废气采用布袋除尘器处理后达标排放。设施运行正常。 | 生活垃圾产生量为33t/a，碎石及粉尘回收量为20460 t/a。分别送垃圾场处理和综合利用。 |
| 2 | 湖南辰溪华中水泥有限公司 | 13万 t/a 水泥 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水量7.6万t/a,主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS。污水经化粪池后排入廖家人溪。 | 主要污染物粉尘，粉尘排放点分别经电除尘或布袋除尘器处理后排放。设施运行正常。 | 生活垃圾年产生量40t，送火马冲镇垃圾处理场卫生填埋处置。 |
| 3 | 湖南省辰溪华中莫来石有限责任公司 | 40000 t/a 烧结莫来石、2000 t/a 电熔莫来石 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水量2万t/a,主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N。污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物烟尘、SO2、NOX。采用水膜脱硫除尘器处理达标后排放。设施运行正常。 | 锅炉灰渣产生量400t/a，综合利用。生活垃圾年产生量30t，送火马冲镇垃圾处理场卫生填埋处置。 |
| 4 | 辰溪德林莫来石有限公司 | 10000 t/a 烧结莫来石、1000 t/a 电熔莫来石 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水总量为0.5万t/a，主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS。污水经化粪池后排入松溪，汇入松溪。 | 煅烧窑主要污染物烟尘、SO2、NOX，采用水膜脱硫除尘器处理达标后排放。粉碎工段主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理达标后排放。设施运行正常。 | 锅炉灰渣产生量100t/a，综合利用。生活垃圾年产生量10t，送火马冲镇垃圾处理场卫生填埋处置。 |
| 5 | 湖南省辰溪县正宏化工有限责任公司 | 50000 t/a 钙镁磷肥 | 正在建设 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 湖南省辰溪腾达燃料有限责任公司 | 20万 t/a 洗煤 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生产废水年产生量为20万t，主要污染物为SS、硫化物，中和沉淀处理后循环利用。 | 无 | 无 |
| 7 | 辰溪县鑫达硅业有限公司 | 7000 t/a 工业硅 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水总量为2万t/a，主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS。污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理达标后排放。设施运行正常。 | 无 |
| 8 | 辰溪县天源矿业有限责任公司 | 10000 t/a 湘土1# | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 污水总量为2万t/a，主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS。污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物为粉尘，采用布袋除尘处理达标后排放。设施运行正常。 | 无 |
| 9 | 辰溪县金溪人造板厂 | 4700m3/a 胶合板 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水总量为1万t/a，主要污染物COD、BOD5，污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物为粉尘，采用旋风除尘处理达标后排放。设施运行正常。 | 废渣为木材边角料及木屑，作燃料处理。 |
| 10 | 辰溪县林氏木业有限责任公司 | 10万片建筑模板 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水总量为2万t/a，主要污染物COD、BOD5，污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物为粉尘，采用旋风除尘处理达标后排放。 | 废渣为木材边角料及木屑，作燃料处理。 |
| 11 | 辰溪县江南木材加工厂 | 6000m3/a 松板方、7000m3/a 杉板方 | 已投产运行，通过环评及“三同时”验收 | 生活污水总量为1万t/a，主要污染物COD、BOD5，污水经化粪池后排入松溪。 | 主要污染物为粉尘，采用旋风除尘处理达标后排放。设施运行正常。 | 废渣为木材边角料及木屑，作燃料处理。 |
| 12 | 辰溪润东金属加工有限公司 | 生产铝锭 | 已投产运行，通过环评 | 生产废水不外排，生活污水排入松溪 | 有组织废气主要为生物质燃料产生的SO2、NOX、烟尘，熔炼烟气和铝灰渣回收产生的HCl、氟化物、二噁英，经烟气急冷装置+旋风 除尘+旋风除尘+布袋除尘+布袋除尘+ 碱喷处理达标后排放 | 一般固废综合回收，危废委托有资质的危废处置单位处置，生活垃圾由环卫部门处理 |
| 13 | 辰溪县远发塑业有限公司 | 废旧塑料回收加工，生产聚丙烯塑料颗粒 | 已投产运行，通过环评 | 生产废水不外排，生活污水排入松溪 | 非甲烷总烃和恶臭气体经活性炭吸附处理后排放 | 一般固废综合回收，危废委托有资质的危废处置单位处置，生活垃圾由环卫部门处理 |

### 2.3环境保护工程现状

1、给水现状

区内企业及管委会办公用水均来自县自来水二厂供应的自来水，火马冲集镇聚集区居民用水亦来自县自来水二厂，火马冲镇郊区零散居民部分自建抽水井，采用浅层地下水作为水源。

县自来水二厂的水源为沅江，取水口位于沙堆村，供水范围为火马冲镇的工业区用水及集镇居民用水，现状供水规模为3万m3/d，远期规划供水规模为10万m3/d。

2、排水现状

集中区主区及发展方向区的区块二和区块三，均为集中区原已开发区域，区内原有的基础设施落后，雨污未分流，区内无集中污水处理设施，企业废水自行处理达标后排入松溪，然后汇入沅江，区内亦无雨水排水系统，雨水排放呈无序的状态，其排放主要是依靠土壤的自然渗透，明渠式自排的管道就近排入溪沟。

集中区的发展方向区区块一为新开发建设的区域，区内主干道已建成，配套的雨污管网随基础设施建设同步进行，在区块一西面即S223省道西面的淡家坪村已建成园区污水处理厂，于2018年9月建成通水，目前的处理规模为5000m3/d。

园区污水处理厂主体工艺采用 AAO 工艺，污水厂总规模为2.5万m³/d，其中近期规模为1.0万m³/d【分两个阶段：第一阶段 0.5万m³/d（2017 年），第二阶段0.5万 m³/d）（2020 年）】；远期规模为2.0万m³/d（2025年）；远景规模为2.5万m³/d（2030 年）。收水范围内企业排放污水中含有第一类污染物的企业废水一律在车间建设污水处理设施，其车间或车间处理设施排口最高允许浓度达到相应排放标准要求；企业排放工业废水有行业标准的执行其行业标准，无行业排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。出水水质的60%执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，其余40%的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定的一级A标准排入均田坪溪。

3、能源现状

集中区属于不具备供气条件的地区，因此区内生活主要以电和瓶装液化石油气为主，少部分居民使用蜂窝煤等，区内生产使用煤炭、重油、焦炭及电、生物质等，区内无管道燃气。

4、电力现状

规划区现状由区外的变电站供电。

5、环卫工程现状

规划区内现状无垃圾中转站及垃圾填埋场，片区内有多个垃圾收集点，由环卫工人收集垃圾后外运至区外的垃圾中转站处置。

## 三、规划方案分析结论

### 3.1规划协调性分析

1、辰溪工业集中区具有良好区域位置，本规划区的产业功能定位、给排水规划及环境保护规划等均与《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》及《湖南省环境保护条例》等要求相符。

2、辰溪工业集中区调区扩区规划方案与《湖南省人民政府关于加快产业园区体系建设的意见》(湘政发[2011]25号、《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》（湘政办发[2018]16号）与《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号）等湖南省的相关政策要求不相冲突。

3、辰溪工业集中区调区扩区规划方案中的功能定位成为辰溪县的工业生产基地，主导产业是发展矿产资源深加工、新材料、新能源等，与《湖南省主体功能区规划》、《怀化市辰溪县县城总体规划2016-2030》和《辰溪县火马冲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年调整完善方案）等规划中对该片区的功能定位、产业发展功能相协调。对照土地利用规划，集中区的土地利用规划的主要用地类型与《怀化市辰溪县县城总体规划2016-2030》不相符，建议调整三类工业用地为一类工业用地后，本规划与新的辰溪县城总规的相关规划内容相协调。

4、本规划与《辰溪·燕子洞风景名胜区总体规划》（2015-2030 年）、《沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区》的保护要求不冲突。但辰溪工业集中区主要发展工业企业，且靠近沅江的用地规划为三类工业用地，考虑到该河段的沅江为国家级水产种质资源保护区的核心区，因此，本规划环评建议将集中区范围内、位于沅江两岸1公里范围内的工业用地，其用地类型由三类工业用地调整至一类工业用地或二类工业用地，以减缓集中区工业企业对沅江的影响。

因此，本规划的规划目标、产业功能定位、规划规模等，与相关法律法规、上层规划及同层位规划不存在冲突和矛盾；待辰溪县城总规调整完成后，本规划园区的用地规划亦与上一层次的总规相符，从环境角度分析具有环境可行性。

### 3.2规划方案环境合理性分析结论

根据对规划方案的环境合理性分析，规划调整后，本规划园区的规划目标与发展定位满足区域三线一单的要求，与相关法律法规及相关规划相协调；规划的规模及建设时序不会触及区域环境质量底线，区域土地资源、水资源及大气环境容量均可支持本规划的发展；本规划在规划实施过程中，通过落实本环评提出的各项环境保护措施，并按照国家、省市最新的环保要求，对区内各个项目加强环境管理和服务工作，区域对内部生态环境及外部环境的影响很小，因此，本规划方案环境合理。

### 3.3环境经济效益论证结论

本规划区的实施将改变原区域的环境，基础设施的建设使得区域废水得到全部的收集处置，固废通过垃圾转运站收集转运后，运至区外的垃圾填埋场处置，区域环境将得到有效改善。本规划的实施，也将为周边及区域的人们提供就业机会，提高了区域商业服务能力，将给区域带来稳定的市场回报，确保经济发展的动力。因此，本规划的实施，在环境、社会及经济效益三方面实现共赢。

## 四、优化调整建议及不利环境影响减缓措施

- 4.1制约因素解决方案

- 4.1.1规划制约性分析

根据前面的分析评价，本规划实施的环境制约因素汇总见表4.1-1。

表4.1-1  规划制约因素汇总表

| 序号 | 因素类别 | 制约因素 | 是否制约本项规划 | 制约因素分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家、地方的法律法规 | 国家产业的发展政策 | 不制约 | 无 |
| 2 | 城市总体规划相关规划 | 湖南省主体功能区规划 | 不制约 | 无 |
|  |  | 《怀化市辰溪县县城总体规划2016-2030》 | 制约 | 集中区发展方向区区块一北部的三类工业用地与县城总规规划的一类工业用地不符，区块二的三类工业用地与县城总规的用地规划-居住用地不符 |
|  |  | 《辰溪县火马冲镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年调整完善方案） | 不制约 | 无 |
| 3 | 相邻区域的发展规划 | 《辰溪·燕子洞风景名胜区总体规划》（2015-2030 年） | 制约 | 无 |
|  |  | 沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 | 制约 | 沅江两岸1公里范围内规划的工业用地均为三类工业用地，且在核心区内规划有货运码头，现状企业有废水直排沅江，与保护要求不符 |
| 4 | 资源能源条件 | 土地资源 | 不制约 | 无 |
|  |  | 水资源 | 制约 | 规划区内的县自来水二厂的现状供水能力为3万吨/天，不能满足规划末期集中区的用水需求，需适时扩建 |
|  |  | 能源 | 制约 | 集中区属于不具备供气条件的地区，无管道天然气，主区现状能源以煤炭为主，属于非清洁能源，需逐步替代为清洁能源 |
|  |  | 交通运输 | 不制约 | 无 |
| 5 | 环境承载能力 | 水环境承载力 | 不制约 | 无 |
|  |  | 大气环境承载力 | 不制约 | 无 |
|  |  | 排水条件 | 制约 | 主区现状的雨污未分流，区域污水管网未铺设到位，现状企业废水不能接管至园区污水处理厂 |

- 4.1.2解决方案

为解决上述制约因素，可采用如下解决方案：

（1）《怀化市辰溪县县城总体规划2016-2030》中在区块二规划为居住用地，但现状有华中水泥厂，为现状老企业，建议该区域保留现状，不发展。后期在县城总规修编中，与实际用地性质调整一致。区块一北侧的三类工业用地在县城总规中为一类工业用地，且该区域位于集中区的上风向，南面紧邻居住用地，规划不合理，建议该三类用地调整一类工业用地。

（2）建议沅江两岸1公里范围内规划的三类工业用地调整为污染较轻的一类工业用地或二类工业用地，货运码头调整至沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围外的区域。

（3）加快主区企业内部的雨污管网改造及区域雨污管网建设，加快现状老路的升级改造，完善区域雨污分流系统建设，实现集中区内的废水得到100%收集。

（4）对主区现有企业的能源使用进行改造，要求逐步替代现有以煤炭为主的能源现状，逐步实现以电能、生物质及液化石油气等清洁能源。

（5）根据园区的发展现状，适时启动区域自来水厂的扩建及园区污水处理厂的扩建工程，以保证水厂的供水能力及污水处理厂的处理能力满足园区发展的需要。

- 4.1.3规划优化调整建议

总上分析，具体调整建议为：

表 4.1-2  本规划优化调整建议

| 序号 | 规划内容存在的问题 | 调整建议 | 调整理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展方向区区块一北侧的三类工业用地在县城总规中为一类工业用地，且该区域位于集中区的上风向，南面紧邻居住用地，规划不合理。 | 建议调整为一类工业用地 | 优化用地布局，项目选址需满足县城总规的用地规划要求，且尽量减缓工业企业对周边居民的影响 |
| 2 | 沅江两岸1公里范围的工业用地均为三类工业用地，涉及到的区块有主区区块二、主区区块三及部分区块一的工业用地，且现状企业润东金属加工及远发塑业厂的污水排入沅江；货运码头位于沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的核心区，与沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的要求相冲突 | 建议将沅江两岸1公里范围的工业用地均为三类工业用地调整为污染较轻的一类工业用地或二类工业用地，货运码头调整至保护区外围 | 减缓对沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的影响 |
| 3 | 发展方向区区块一西侧、S223省道东侧的居住用地处于工业用地及物流仓储用地的包围中。 | 建议调整至区块一北部集中的居住用地范围内。 | 减缓集中区内部的相互影响及矛盾冲突 |
| 4 | 辰溪工业集中区总体规划（2020-2030）中无能源工程规划内容 | 建议补充能源工程规划内容，按照国家环保要求，建议使用清洁能源作为规划区的主能源，并提出逐步替代现有企业燃煤的规划方案，提出时限要求。 |  |

- 4.2减缓不利环境影响的措施

4.2.1环境影响减缓措施

为了确保在规划实施的同时，使规划的环境影响减小到最小，规划制定了一系列的污染控制措施和减缓对策，并在开展环境影响评价的过程中得到完善。其环保措施包括：园区产业准入条件；加快污水收集、处理设施建设，节约水资源、减少污水排放；鼓励企业采用清洁能源，控制大气污染；划定噪声功能区方案，严格控制工业噪声和交通噪声，减少噪声扰民；加强对生活垃圾、固体废物和危险废物的收集、处理、处置；合理开发土地资源，集约化利用生产用地；强化水土流失防治措施；防止土壤污染，制定地下水污染应急预案；制定环境风险防范与应急措施；制定环境风险防范与应急措施；做好征地拆迁补偿和就业指导等，具体措施如下表所示。

表4.2-1  本评价要求采取的环境减缓措施汇总表

| 序号 | 环境要素 | 主要措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工业园区产业准入条件 |
| 2 | 地表 水环境 | (1)严格企业准入，提高入园企业环境门槛；强化污水处理厂运营管理，确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 (2)节约水资源，减少污水排放； (3)坚持“雨污分流、清污分流”，加快污水收集、处理设施建设，加快污水厂提质、管网扩容建设； (4)园区内企业内先经过预处理和污水处理厂进水水质标准后，方能进入污水厂收集管网。 |
| 3 | 大气环境 | (1)严格企业准入，提高入园企业环境门槛； (2)执行控制性详细规划制定的产业结构和工业布局； (3)优化能源结构，鼓励企业使用液化石油气、电能、生物质燃料等清洁能源，新建项目禁止使用燃煤，现有燃煤企业逐步进行清洁能源替换； (4)设置合理的防护距离，既有企业在无法搬迁情况下应加强绿化隔离带； (5)采用先进的大气污染控制技术。 |
| 4 | 声环境 | (1)执行噪声功能区划方案，合理布局； (2)严格控制防护绿化带宽度，减少噪声扰民； (3)控制区内主次干道经过敏感段的交通噪声，沿路第一排建筑不能建噪声敏感设施；加强车辆管理；改造现有路面； (4)从厂内平面布局、设备选择、运营管理等方面控制工业噪声。 |
| 5 | 固体废物 | (1)生活垃圾：中转站收集后，送至生活垃圾填埋场； (2)工业固体废物：分类收集、清运；提高综合利用率；采取措施后满足条件后方能进入垃圾填埋场； (3)危废应专门分类收集和暂存，送往有资质的危废处置机构处理，实行转移联单制度。 |
| 6 | 生态 | (1) 集约化利用工业用地，提高开发区内生产性用地比例； (2) 完善开发区内生态绿化建设规划； (3) 加强对当地生物资源的保护及其生境防护和监管； (4) 强化水土流失防止措施； |
| 7 | 地下水 | (1)防止污染物渗入地下水，按照项目环评要求进行分区防渗； (2)加强地下水资源的管理，限制地下水的开采； (3)应制定地下水污染应急预案。 |
| 8 | 环境风险 | (1)严格按照规划的产业选择入园项目； (2)重大危险源远离敏感目标； (3)加强危险品的管理监督； (4)编写环境风险事故应急预案并报管委会及县有关部门； (5)建立应急监测体系。 |
| 9 | 社会环境 | (1)做好征地安置与补偿； (2)优先安排当地农村的剩余劳动力； (3)加强区域外来人口管理。 |
| 10 | 人群健康 | (1)企业实施清洁生产，强化污染整治工作； (2)促进公众参与、建立和完善社会化的监督机制； |

4.2.2产业准入

本次环评结合原有环评准入条件、目前的环境管理要求及三线一单的要求，列出了辰溪工业集中区工业园区调区扩区后环境准入负面清单详见4.2-2，辰溪工业集中区工业园区调区扩区后产业项目负面清单见表4.2-3和工业园区调区扩区后产品及采用的工艺负面清单4.2-4。

表4.2-2  规划区域环境准入负面清单

| 规划区域 | 管控类型 | 管控单元 | 环境准入负面清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调区扩区后的主区和发展方向区 | 空间布局约束 | 生态保护红线 | 规划区域都不在生态红线范围内，故不考虑生态红线保护要求。 |
|  |  | 水环境优先保护区 | 规划区域北面紧邻沅江辰溪段是“沅水辰溪段鮊类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区”，应禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程；禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染；禁止贮存、堆放固体废弃物和其他污染物； |
|  |  | 大气环境优先保护区 | 划区域内居住用地、商业用地和行政办公的地块附近，限制引入高污染及有毒有害物质企业，优先布局低污染企业。 |
|  | 污染物排放管束 | 水环境工业污染源治理区 | 推进规划区域雨污分流，加快规划区域污水处理配套管网建设，区域内污水全部纳管进入污水处理厂处理，污水管网与污水处理厂管网对接前，禁止引进新增水污染排放的项目。 |
|  |  | 大气布局敏感重点管控区 | 禁止不符合规划区域产业定位企业入驻，禁止引入大型电镀及大规模喷涂等高污染项目。 |
|  | 环境风险防控 | 大气环境优先保护区、大 气布局敏感重点管控区、 一般管控区 | 禁止引入导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存等项目；禁止引入涉重金属、持久性有机物等有毒有害企业。 |
|  |  | 建设用地污染风险重点管控区 | 规划区域内居住用地及教育科研用地的地块附近，优先布局低污染企业。 |
|  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区 | 禁止新建燃煤锅炉；新建锅炉需采用电、液化石油气、生物质颗粒等清洁能源。 |

表4.2-3  工业园区调区扩区产业项目负面清单

| 辰溪工业集中区 | 准入条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 首先必须满足 ：①不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中淘汰类、禁止类。 ②不属于《外商投资产业指导目录(2017年修订)》禁止类。 |  |  |  |
| 规划产业 | 入园相关要求 |  | 入园方位 | 其他控制指标 |
| 新能源 新材料 | 限制类：国家产业政策规定的限制类项目； 禁止类: 高污染、高能耗，原材料选矿、冶炼项目。 |  | 二类、三类工业用地 | 工业用水重复利用率>75%，工业固废综合利用率≥90%， 鼓励采用清洁能源和集中供热，禁止使用煤作为燃料。 |
| 电子信息 | 限制类：水污染物排放量大、水污染物复杂的企业；使用有机涂层的；国家产业政策规定的限制类产业。 禁止类：高污染、高能耗项目，国家产业政策规定的淘汰类，以及落后生产工艺装备和落后产品；排放高浓度有机废气，且不能有效控制的项目。 |  | 一类、二类工业用地 | 工业用水重复利用率>75%，工业固废综合利用率≥90%， 鼓励采用清洁能源和集中供热，禁止使用煤作为燃料。 |
| 矿产资源深加工 |  | 允许类：现有企业的转型升级或改造； 禁止类：沿沅江1km新建和扩建化工项目，单一化学品制造。 | / | 工业用水重复利用率>75%，工业固废综合利用率≥90%， 鼓励采用清洁能源和集中供热，禁止使用煤作为燃料。 |
| 物流 |  | 禁止类：公路旅客运输、水上旅客运输、客运港口，禁止设立危险化学品、剧毒物品的仓库 | 一类工业用地 |  |
| 其它 | 限制类：废水、废气、固体废物产生量和排放量较大的项目； 禁止类：有色金属冶炼、炼铁炼钢、电镀、皮革、造纸、印染、陶瓷、铅酸蓄电池等高污染、高能耗行业。 剧毒物质、持久性有毒有机物的生产制造项目。 无组织废气排放大的产业。产生恶臭及异味较大的其他行业。 |  |  |  |

表4.2-4 工业园区调扩区产品及采用的工艺负面清单

| 总体要求 |  | 1.属于“《环境保护综合目录》中“高污染、高风险”产品或者重污染工艺”（名录以环保部最新版本为准）； 2.国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）以及今后最新的目录； 3.属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）限制和淘汰的产品及工艺； 4.根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的高风险产品（含生产装置或其为原料的工艺）； 5.国家、湖南省最新产业政策规定的淘汰类、落后类产品及生产工艺； 6.属于国家、湖南省认定的产能过剩、重复建设的产品。 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | 新材料、新能源 | 1.高污染工艺； |
|  | 电子信息 | 1.高污染工艺； 2.电镀，大规模的钝化、磷化等生产工艺； |
|  | 矿产资源深加工 | 1.沅江两岸1km范围内新建和扩建其它化工项目 |

## 五、环境影响评价总体结论

### 5.1结论

辰溪工业集中区调区扩区规划基本符合国家相关政策和上层次规划。从规划实施后的污染源分析、污染防治措施、环境影响分析及规划实施后的环境容量、承载力等多个方面进行分析可知区域环境容量可满足规划区发展要求；同时规划在严格园区准入，；加快基础设施建设，完善区域雨污分流体系，禁止园区企业向沅江排水，可将水环境影响降到最低。总体而言，应认真落实报告书提出的环境影响减缓对策措施，落实控制距离要求，并对规划方案进行必要的优化调整，规划实施所产生的不良环境影响才能得到有效控制，规划的实施具有环境合理性和可行性。

### 5.2建议

（1）工业园在建设过程中，应严格按工业园总体规划实施开发与建设，按功能分区控制布局，认真落实各项用地和绿地等规划指标，依山就势建设，减少山体开挖，做好植被的保护与水土保持工作，严禁向沅水抛渣和弃土。

（2）工业园的生态环境保护与建设及污染控制应以环境目标及环境保护主要控制指标为准绳，以污染防治规划措施为指导（详见各专题规划），将其融汇到工业园建设的规划设计、开发建设和运营等各个环节中去，以确保其得到有效的执行。

（3）加强入园企业环境保护预审和管理，执行环境保护一票否决权，杜绝污染严重、能耗高的项目入园。在项目引进时，应严格履行建设项目环境影响评价制度，以做到防患于未然，确保区域环境的良性发展。

（4）在老区污水管网未建设完善前，应控制老区污水排放型企业在老区内建设，对拟入园的排水企业必须要求上马污水处理设施，做到达标排放。

（5）严格执行环境保护“三同时”制度，并对入园企业执行工程排污总量控制，确保工业园污染物排放总量不超过总量控制指标。

（6）注重搬迁村民的拆迁安置与失地村民的就业安置，确保拆迁、失地户不因征地、拆迁而导致生活质量的下降。

（7）注重施工期废水、废气、噪声及弃渣的污染防治工作。加强施工管理，做到文明施工与装卸，防止灰土和施工物料如水泥、石灰等的飞逸；施工场地应修建良好的排水沟，防止泥水与施工污水直接进入农田，混凝土拌合、浇灌、保养等施工的废水采用沉沙池沉淀后排放；含油污水严禁随意倾倒，应经除油净化装置处理后排放；地块施工结束后及时实施绿化工程，恢复植被；灰土搅拌站布置尽量远离居民点；靠近居民点的工地夜间10:00至翌日凌晨 6:00禁止机械设备施工。

（8）建立一支高效运作的环境保护组织机构，强化环境管理与监督是确保工业园健康发展的重要保证，在工业园规划设计、开发建设和运营等各个阶段均应予以高度重视。