建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：辰溪县锦滨镇锦滨采石场年产90万吨建筑石料用灰岩开采加工项目

建设单位（盖章）：辰溪县锦滨镇锦滨采石场

编制日期：        2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	21

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	39

四、生态环境影响分析	60

五、主要生态环境保护措施	94

六、生态环境保护措施监督检查清单	108

七、结论	111

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目用地范围图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目环境保护目标图

附图5 监测点位图

附图6 项目现场照片

附图7 项目雨污分流图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：锦滨采石场年产10万吨石料环评批复

附件4：锦滨镇锦滨采石场水土保持方案批复（年产10万吨）

附件5：锦滨镇锦滨采石场应急预案备案登记表

附件6：锦滨采石场建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理分期验收报告评审意见

附件7：原环评排污登记回执

附件8：安全生产许可证

附件9：爆破作业施工合同

附件10：湖南省自然资源厅关于《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书

附件11：湖南省自然资源厅关于《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》审查意见

附件12：采矿权设置范围相关信息分析结果简报

附件13 租赁合同

附件14：检测报告及质保单

附件15：现场监察记录

附件16：采矿许可证（年产10吨）

附件17：现场勘查记录表

附件18：会议纪要

年产90万吨建筑石料用灰岩开采加工项目修改清单

| 序号 | 修改意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 细化项目任务由来及工程概况、完善与相关法规文件的分析内容 | 见P21；见P9-19 |
| 2 | 核实环保投资、水平衡图 | 见P1、P104-105；见P74 |
| 3 | 完善洗车废水收集池油污收集处置要求，喷雾除尘废水处理措施 | 见P72；见P65-66 |
| 4 | 核实废气处置措施可行性、合理性，完善无组织生产粉尘防治措施要求 | 见P68；见P63-70 |
| 5 | 补充采矿对居民的用水影响分析 | 见P20 |
| 6 | 补充完善开采方案、生态修复方案，修改完善工艺流程简述，补充爆破要素表 | 已完善开采方案，见P33；已完善生态修复方案，见P98-99；修改完善工艺流程简述，见P35-36；已补充爆破要素表见P33 |
| 7 | 补充矿山闭坑期环境影响分析 | 见P86-87 |
| 8 | 完善附图、附件 | 见附图7、附图3、附件16-18 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰溪县锦滨镇锦滨采石场年产90万吨建筑石料用灰岩开采加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭鲜其 | 联系方式 |  | 13707311503 |
| 建设地点 | 辰溪县锦滨镇锦滨村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°12′1.637″，北纬27°57′7.638″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10-11、土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 142000 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  |
| 总投资（万元） | 14000（扩建项目） | 环保投资（万元） | 265 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.89% | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》 审批机关：湖南省自然资源厅 审批文件名称：湖南省自然资源厅关于《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》审查意见的函 文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》环境影响报告书 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称：湖南省生态环境厅关于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见 文号：湘环评函〔2021〕23号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》（2019-2025年）符合性分析 - 根据湖南省自然资源厅颁布的《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》（2019-2025年），辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿（区块编号SC005），该开采区块现有矿山为辰溪县锦滨镇锦滨采石场属于专栏四锦滨镇石灰岩允许开采区，属于该规划中扩界保留矿山，与生态保护红线及国家生态公益林（Ⅱ级）重叠（重叠部分见附件12），在采矿权投放之前，须将占用的国家生态公益林（Ⅱ级）、生态保护红线依法调出，调出后符合规划要求。 - 2、与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》相符性分析 - 本矿山属于《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025）年》中允许开采规划区块。本项目与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划》中“湖南省普通建筑材料用砂石土矿开采准入条件”相符性详见表1-1： - 表1-1 本项目矿山与开采准入条件对照表 项目; 准入条件; 项目情况; 相符性. 布局; 采矿权必须位于本规划的允许开采区内。; 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，不属于永久基本农田、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区、一级国家级公益林、军事禁区、湘江流域禁采区、重点生态功能区负面清单要求的禁止开采区等法定保护范围。 本项目调整扩界采矿权范围后不占集体和个人所有的二级国家公益林及生态保护红线。; 符合. 产业准入; 落实“湘发改规划〔2018〕373 号、湘发改规划〔2018〕972号湘经信原材料〔2018〕10号、湘自然资规〔2019〕6号、湘自然资办发〔2020〕201号”等要求。; 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，不属于禁止开采区。扩建后，开采规模为90万t/a。根据《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》（2021.1）可知，通过资源估算，勘查区内求得建筑石料用灰岩矿控制资源量762.2万t。其中新设采矿权内求得建筑石料用灰岩矿控制资源量753万t。 项目营业执照、排污许可证、原采矿许可证均在有效期内；新采矿证待调整扩界采矿权范围后不占集体和个人所有的二级国家公益林及生态保护红线再重新办理；已停止越界开采行为，并将违法所得和罚款缴纳到位。项目与湘经信原材料〔2018〕10号文件相符性详见表1-4。; 符合. 保有资源量; 1、新设、整合和以扩充资源为目的的扩界矿山不低于300万吨；2、保留矿山不低于100万吨; 根据《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》（2021.1）可知，通过资源估算，勘查区内求得建筑石料用灰岩矿控制资源量762.2万t。其中新设采矿权内求得建筑石料用灰岩矿控制资源量753万t。; 符合. 生产规 模及服 务年限; 1、原则上不低于30万吨/年， 长株潭城市圈、各市州中心城区周边和交通区位较好地区，新设矿山（砖瓦用砂石矿除外）应不低于100万吨/年； 2、建筑用灰绿岩、建筑用玄武岩等优质砂石资源可适当降低标准； 3、除单独保留类型外，其他设置类型矿山最低服务年限应不小于10年; 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，本项目为扩界保留矿山类型，项目年开采加工90万吨灰岩，服务年限8.5年; 符合. 矿区面 积; 1.原则上新设和以扩充资源为目的的规划开采区块面积不低于0.1km2；2、砖瓦用页岩可适当降低标准; 本项目为矿区为原址扩界扩能，属于扩建，调整后采矿权面积0.0829km2; 符合. 开采方 式; 1、根据资源禀赋条件，优选矿山开采方式，原则上以露天开采为主； 2、采用露天开采方式时，矿山自上而下“边采边治”台阶式分层开采，严禁开采造成高陡边坡，原则上不允许负地形开采符合条件的矿山原则上实现移平式开发; 本项目为露天开采，采取自上而下，分层台阶式开采。; 符合. 环境保 护; （1）所有新建或改建矿山应严格执行环境影响评价制度和生态恢复措施，环境保护工程设施 必须与矿山主体工程同时设计同时施工、同时投产使用，并应根据矿山固体废物产生情况，同步建设综合利用、排土场等相应设施； （2）矿山企业应将土地复垦和矿区绿化作为主要的工艺环节严格执行土地复垦规定，履行土 地复垦义务，编制土地复垦方案，有计划实施土地复垦和植被恢复；加强地质环境保护，编制《矿山地质环境综合防治方案》 建立矿山环境地质环境监测系统，按计划及时治理恢复因采矿造成的地质环境破坏。新建和生 产矿山损毁土地复垦率应达到100%（全面复垦），地质环境治理恢复率应达到100%（全面治理）； （3）矿山企业必须有与生产规模和生产工艺相适应的污染物处理能力，设立固定的废石土堆放场所，不准违规占用耕地 应进行封闭式加工；废水、粉尘噪声和固废必须经过处理达到国家和省规定的排放标准。; （1）已委托怀化环诚环保科技有 限责任公司承担本项目环境影响 评价工作；项目严格执行“三同时”制度；本项目设临时排土场，用于闭坑后生态恢复及复垦，多余剥离的废土石及表土外售综合利用。（2）现有排土场已进行了复绿，复绿效果良好。 （3）项目采区湿式凿岩工艺；作业场所采用喷雾、布袋除尘器等措施；项目开采区及加工区采取消声、减振、隔振措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准；初期雨水、车辆冲洗废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理，定期清掏作农肥，不外排。; 符合. 安全生 产; 落实《金属非金属矿山安全规 程》（GB16423）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令，2015年修改版）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令）和“湘国土资发〔2015〕28号”文相关要求。有爆破作业的，落实《爆破安全规程》（GB6722）; 矿区内不设炸药储存库，直接委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行爆破（见附件9爆破安全施工合同）。项目将按相关要求进行安全生产。; 符合. - 综上所述，本项目符合《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 项目与产业政策符合性分析 扩建项目主要为灰岩开采及加工，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）中规定的鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 - 本项目与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，根据本项目《采矿权设置范围相关信息分析结果简报》（详见附件12）可知，本项目与生态保护红线重叠，经调整后不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、基本农田、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源保护区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。 （2）环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据怀化市生态环境局公布的《2021年环境空气质量年报》中关于辰溪县环境空气质量监测数据，评价区域内大气环境中SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准要求；大气现状监测因子TSP浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，说明区域环境空气质量良好；项目所在区域地表水监测因子pH、SS、CODCr、BOD5、NH3–N、总磷、溶解氧、总氮、粪大肠菌群、石油类均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区区域地表水环境质量良好；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，说明区域噪声环境质量较好；本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产过程主要资源为原矿石、水、电等。项目运营过程中主要消耗一定量的电能、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少；矿产资源开采量在核定范围内，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境负面准入清单 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）可知，本项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）中的鼓励类、限制及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 根据对比《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行），本项目不属于其中的限制类和禁止类，符合规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - 项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》符合性分析 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12），本项目位于辰溪县锦滨镇，环境管控单元编码为“ZH43122320001”，单元分类为重点管控单元，主体功能定位为国家级重点生态功能区，经济产业布局：第三产业、农业、养殖业、生态旅游、服务业、农副产品加工、机械加工、陶瓷业、印刷、仓储物流、建材及废旧资源回收加工、采选。 表1-2本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的符合性分析一览表 锦滨镇管控要求; 本项目采取的措施; 符合性. 空间布局约束; （1.1）将四个中心镇（孝坪镇、修溪镇、安坪镇、黄溪口镇）作为重点开发区，推进以新型工业为主的新产业、新城镇和新农村融合发展 （1.2）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; （1.1）本项目主要为灰岩开采及加工，为允许类项目，项目所在地不属于重点开发区的四个中心镇。 （1.2）本项目主要为灰岩开采及加工，符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定，详见下表1-3; 符合. 污染物排放管控; （2.1）到2025年，全县建有污水治理设施行政村覆盖率不低于55%；到2030年，建有污水治理设施的行政村覆盖率不低于80%。 （2.2）推广秸秆资源化利用技术，控制秸秆污染，到2021年全县作物秸秆资源化利用率达到85%以上。推广畜禽粪便沼气发酵处理技术，控制畜禽粪便污染。推广污水净化池处理污水技术，控制污水污染。建立生活垃圾分户收集、分类、处理制度，实现对生活垃圾的减量排放和资源化利用。; （2.1）项目生活污水经化粪池预处理后作农肥。 （2.2）本项目不产生秸秆，不属于畜禽（水产）养殖项目。车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排。本项目生活垃圾设垃圾桶，由环卫部门清运；本项目一般固体废物集中收集后外售综合利用；危险废物设危险废物暂存间暂存，收集后交由资质单位处置；项目固废得到综合利用。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目主要为灰岩开采及加工，符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定，详见下表1-3; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。提升农村电网保障能力，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; （4.1）本项目能源来自电网。; 符合. 表1-3本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》怀化市生态环境管控基本要求符合性分析 怀化市生态环境管控基本要求（仅列举与本项目有关）; 本项目采取的措施; 符合性. 通用; 空间布局约束; （1.1）加大沅水、舞水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水等主要河流及五强溪、托口、大洑潭、凤滩、蟒塘溪等湖泊（库区）的保护力度。加强河道综合整治、水面保洁及水环境生态修复，重点抓好舞水河芷江段环境综合治理、洪江区沅水城区段水环境生态修复和蟒塘溪水库、五强溪水库、清江湖良好湖泊水库综合治理等项目；推进重点流域污染治理，重点抓好沅水洪江市段雪峰金矿区综合治理等项目；提高城区水环境质量，重点抓好舞水河怀化城区段综合治理、太平溪综合治理、岩堰溪综合治理等项目，加快推进城市黑臭水体治理，按照公布的全省黑臭水体名称、达标期限要求按成整治任务，并按规定向社会公布治理情况。 （1.8）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。已经制定的规划应当根据土壤污染防治要求作出相应调整。; （1.1）本项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排，对流域水环境质量影响较小。 （1.8）本项目主要为灰岩开采及加工，列入《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》，取得《辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书（见附件10），符合用地规划。; 符合. 污染物排放管控; （2.4）减少生活污染。实行城乡环卫一体化，积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全市域覆盖。在有条件的县市区推行水泥窑协同处置，加强生活垃圾处理区域统筹，努力实现生活垃圾的减量化、资源化。 （2.6）推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。防治畜禽（水产）养殖污染。严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。到2020年，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理利用设施比例达到95%以上。新建、改建、扩建规模畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。以县为单位，积极推进畜禽废弃物综合资源化利用。加快推进精养鱼塘改造，全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥养殖。 （2.9）“一江六水”联治。完善以河（湖）长制为统领的水治理体系，系统推进沅江和舞水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水的水污染防治、水生态修复、水资源管理、水安全保障。到2022年，沅江干流及一级支流出境断面水质为优，稳定在Ⅲ类标准以内。 （2.10）怀化城区建筑工地做到“六个100%”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）；怀化城区主要建筑施工工地安装扬尘监控监测设备，所有工地必须建立扬尘控制防治工作台账，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。从而切实减少建筑扬尘，有效降低对城市环境和市民生活的影响，进一步提升怀化城区建设工程施工现场安全生产和文明施工管理水平。; （2.4）本项目产生的生活垃圾集中分类收集，收集后交由乡镇转运中心清运。 （2.6）本项目沉淀池沉渣产生量较少，暂存收集桶风干，于排土场暂存，可用于后期土地复垦。项目不属于畜禽（水产）养殖项目。 （2.9）本项目车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排，对流域水环境质量影响较小。 （2.10）本项目位于辰溪县，不属于怀化城区主要建筑施工工地，本项目施工期做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。; 符合. 资源开发效率要求; （4.2）水资源指标： （1）用水总量：到2020年，全市水资源开发利用控制红线18.8亿立方米，到2030年，全市水资源开发利用控制红线19.2亿立方米。 （2）用水效率：到2020年，全市万元工业增加值用水量64.3立方米，农田灌溉水有效利用系数0.537。 （4.6）合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好流域和区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。强化水资源统一调度，统筹协调生活、生产、生态用水。大力引导、鼓励非常规水源利用，用水总量接近或超“红线”地区要加快将非常规水源利用纳入区域水资源统一调配。; （4.2）本项目用水主要为生活用水、车辆冲洗用水、洒水降尘用水，新鲜用水量为23370t/a，项目所在地水资源丰富，未超出水资源开发利用控制红线。 （4.6）本项目所在区域水资源丰富，用水总量接近未超“红线”。; 符合. 农村地区; 环境风险防控; （3.1）防治农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动。实行节水、控肥、控药，加大配方肥、有机肥、缓控释肥料、土壤调理剂、高效低毒低残留农药和现代植保机械等推广应用，大力推进测土配方施肥、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控。加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，开展肥料、农药包装废弃物回收处理试点；因地制宜地推行农业清洁生产，在丘陵地区发展节水农业，在高效经济作物与设施农业中推广水肥一体化技术的应用。; （3.1）本项目不涉及农业污染。; 符合. 综上，本项目的建设与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12）相符合。 - 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）的符合性分析 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》，本项目开采规模为90万吨/年，本项目行业准入条件符合性见下表： 表1-4本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析结果一览表 《湖南省砂石骨料行业规范条件》（2017本）; 本项目; 是否符合. 规划布局和建设要求; （一）新建、改建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 （二）机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。; 本项目为采石场项目，列入《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》，取得《辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见书，符合用地规划符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求； 扩建项目已取得矿山资源储量报告备案证明、安全生产许可证（详见附件10、附件8）；扩建项目环境影响评价文件已取得专家评审意见（见附件17）；矿产开发利用方案、矿山地质环境综合防治方案正在编制或办理中。新采矿证待调整扩界采矿权范围后不占集体和个人所有的二级国家公益林及生态保护红线再重新办理; 符合. 生产规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾砂、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目不属于新建项目，为扩建项目，生产规模为90万吨/年，服务年限8.5年。; 符合. 生产工艺; 新建项目不得使用限制和淘汰技术设备；砂石骨料生产线及产品技术指标均符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186）相关标准要求。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 项目生产线（破碎、筛分）、设备及产品技术指标均符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186）相关标准要求。 本项目委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行专业爆破，符合GB6722《爆破安全规程》。本项目无需采选。露天开实行自上而下分水平台阶式开采; 符合. 节能降耗; 生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料运输应采用带式输送机。; 项目生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料运输采用封闭式皮带输送，并且在封闭式厂房内进行。; 符合. 环境保护; 机制砂石骨料生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现厂房全封闭；湿法生产线必须设置水处理循环系统; 本项目机制砂石骨料生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区拟设置在封闭式厂房内，成品棚设置半封闭式厂棚（顶部加盖）。不设湿法生产线。; 符合. 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 本项目机制砂石骨料生产线拟设置在封闭式厂房内，并进行消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求；项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于洒水抑尘，不外排。; 符合. 从上表可知，本项目符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中相关要求。 - 项目关于《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》的符合性分析 《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》中考核目标为：“确保《大气十条》及《目标责任书》中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度下降目标按期完成。” 京津冀及周边地区（北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省）、长三角区域（上海市、江苏省、浙江省）、珠三角区域（广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市等9个城市）、重庆市以PM2.5年均浓度下降比例作为考核指标。其他地区以PM10年均浓度下降比例作为考核指标。 本项目属于怀化市辰溪县，以PM10年均浓度下降比例作为考核指标，本项目为扩建项目，项目粉尘经喷雾降尘、布袋除尘器、密闭厂房等措施降尘，粉尘排放量不大，达到相关标准，且根据环境质量现状监测，项目所在地区域环境空气中的监测因子TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，未出现超标现象。 因此，本项目符合《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》的考核要求。 - 项目与《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《湖南省大气污染防治条例》相符性分析 - 表1-5与《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《湖南省大气污染防治条例》相符性分析 文件 名称; 文件要求; 项目情况; 是否相符. 《大气污染防治法》; - 第四十八条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 - 第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染; - 本项目属于灰岩开采及加工项目，在开采过程中采用精细化管理，采取了封闭式生产车间、围挡、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘排放；装卸物料采取喷淋方式防治扬尘污染。; - 符合. - 《大气污染防治行动计划》; - 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模; - 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，不属于中心城区规划区。本项目建设工程施工现场全封闭设置围挡墙严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆采取密闭措施; - 符合. 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》; - 禁止的矿产资源开发活动，禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 - 鼓励采用的采矿技术，对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。矿坑水的综合利用和废水、废气的处理鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 - 固体废物贮存和综合利用。对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。; - 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，根据本项目《采矿权设置范围相关信息分析结果简报》（详见附件12）可知，项目没有位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区，本项目与生态保护红线及国家二级公益林重叠，经调整后不占用生态保护红线范围内国家二级公益林；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。 - 项目为露天开采，采用了鼓励推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。项目车辆冲洗废水经沉淀处理后，用于洒水抑尘，不外排；本环评要求加设截洪沟，防止山洪水进入场内。项目采用除尘装置、洒水降尘、个体防护措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 - 2、沉淀池沉渣可用于后期矿山恢复治理；布袋除尘器收集的粉尘外售综合利用；含油废抹布及手套、废润滑油、废润滑油等委托有资质的专业公司处置；生活垃圾交乡镇转运中心清运; - 符合. 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）; - 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; - 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，根据本项目《采矿权设置范围相关信息分析结果简报》（详见附件12）可知，项目没有位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地，本项目与生态保护红线及国家二级公益林重叠，经调整后不占用生态保护红线范围内国家二级公益林；不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。. - 《湖南省大气污染 - 防治条例》; - 矿山开采应当实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或者防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘。采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染; - 本项目矿山开采实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等集中堆放，并采取绿化和设置挡渣墙、沉淀池等措施；道路进行硬化、并定期清扫、洒水扬尘。本采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，将整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染。破坏土地复垦率达到85%以上. - 通过上表统计可知，本项目符合《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》、《湖南省大气污染防治条例》中相关要求。 - 与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）相符性分析 - 本矿山为建筑用石灰岩开采，属于非金属矿行业。根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）中的非金属矿行业绿色矿山建设要求，非金属矿行业绿色矿山建设，应严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策和绿色矿山基本条件，并达到以下建设要求： - 表1-6 与国土资规[2017]4号文相符性分析一览表 - 国土资规[2017]4号文件要求; - 项目情况; - 是否相符. - 一、矿区环境规范整洁. - 1、矿区规划建设布局合理、场貌整洁，标识、标牌等规范统一、清晰美观，矿区生产生活运行有序管理规范; - 矿区按规划要求建设; - 相符. - 2、矿山开发科学合理，矿石、废石的生产、运输堆存规范有序，废石、废水、噪声和粉尘达标处置; - 矿区严格按照项目施工设计方案实施生产，不设矿石堆场，开采出的灰岩直接运至加工区进行加工，废水不外排，噪声、粉尘经相应措施处理后达标排放。; - 相符. - 3、因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现矿区环境天蓝地绿、水净; - 本项目将按规划要求编制施工设计方案，按照要求实施建设; - 相符. - 二、合理利用资源. - 1、矿山开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式，实现资源分级利用、优质优用、综合利用; - 建设单位应规范管理要求，严格按项目施工设计方案进行开采; - 相符. 2、对石灰岩、硅质原料、砂石骨料等露天开采矿山，开采方式应符合区域生态建设与环境保护要求，做到资源分级利用。; 本项目为灰岩矿开采，将严格按项目施工设计方案进行开采。; - 相符. 3、应建立生产全过程能耗核算体系，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗。; 本项目实施过程中应按照相关要求实施。; - 相符. - 三、矿区生态环境保护与恢复. 1、切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复; 本项目按要求编制矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。; - 相符. 2、应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到矿区无扬尘。对凿岩、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理; 本项目采用湿式凿岩，破碎筛分工艺设置在密闭厂房内，配套布袋除尘器处理，并喷雾降尘。设置全封闭皮带运输；其他环节产生的粉尘采用洒水降尘、洗车平台、道路硬化、加盖篷布等措施；对凿岩、空压等设备通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理; - 相符. 3、应有符合安全、环保、监测等规定的废弃物处置方法，废水以及废石、尾矿和废渣等固体废物存放和处置的场地应做好防渗和地下水监测工作，废弃物不得扩散到矿区范围外造成污染，固体废物妥善处置率应达到100%; 本项目沉淀池沉渣、剥离的表土用于后期土地复垦，多余部分外售综合处理；布袋收集的粉尘可当作产品外售综合利用；废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套等危废委托有资质的单位回收处理；生活垃圾委托定期交乡镇垃圾中转站清运；固废妥善处置率可达到100%; - 相符. 4、矿山生产过程中应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水，选矿废水重复利用率一般达到85%以上；矿坑用水在矿物充分自用前提下，余水可作为生态、农田等用水，其水质应达到相应标准要求；生活污水达标处置，充分用于场区绿化等; 本项目用水主要来水自建水井及自来水，矿区生活污水经化粪池后，定期清掏，用于周边林地耕地做农肥；初期雨水、洗车废水等经沉淀池处理后，用于场区洒水抑尘，不外排; - 相符. 5、切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物回填；对于地下开采的矿山，因矿制宜采用适宜的充填开采技术; 本项目开采后将严格按照施工设计方案进行宕底回填和边坡生态治理， 矿区表土剥离物用于后期宕底和终了平台恢复治理，多余部分外运综合 利用。; - 相符. - 四、建设现代数字化矿山. 1、生产技术工艺装备的现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能的新技术、新工艺新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备，符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限值和淘汰技术目录》; 本项目采用现代化生产技术工艺装备、生产技术工艺装备符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限值和淘汰技术目录》; - 相符. 2、鼓励矿山规模开采，推进机械化减人、自动化换人，实现矿山开采机械化，选矿、加工工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。; 本项目利用先进的机械化设备，提高加工效率; - 相符. 3、生产管理信息化。应采用信息技术、网络技术控制技术、智能技术，实现矿山企业经营、生产决策、安全生产管理和设备控制的信息化。; 本项目在实施过程中应按照相关要求进行建设。; - 相符. 4、鼓励建立产学研用科技创新平台，培育创新团队，矿山的研究开发资金投入不低于上面镀主营业务收入的1%。; 本项目在实施过程中应按照相关要求进行建设。; - 相符. - 由上表可知，本项目的建设与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符合。 - 与《怀化市扬尘污染防治条例》公告（第25号）相符性分析 - 表1-7 与公告（第25号）文件相符性分析一览表 - 公告（第25号）文件要求; - 项目情况; - 是否相符. - 第十条 工程施工应当符合下列一般要求：（一）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡；（二）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施；（三）有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染；（四）施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；（五）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外；（六）施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流; - 施工期工程施工按要求建设; - 相符. - 第十七条 煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆等散装、流体物料的运输，应当符合下列要求：（一）运输垃圾、渣土、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆采用全密闭化车辆，保证车厢密闭完整，运输煤炭、砂石等其他散装物料的车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不得泄漏、撒落；（二）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出装卸场所；（三）运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施，行驶途中不得泄漏、撒落。散装物料需要在城镇公共场所装卸作业的，应当装袋运输和装卸，不得泄漏、撒落; - 本项目砂石物料的运输车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不泄漏、撒落。 - 本项目设有洗车平台对车辆冲洗。 - 本项目运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施。; - 相符. - 第十八条从事碎石、石材加工等活动，应当设置封闭车间，并采取洒水、喷淋等抑尘措施; - 本项目拟设置封闭车间，并采取布袋除尘、喷雾等抑尘措施; - 相符. - 第二十条 工业物料、工业固体废弃物等易产生扬尘污染物料的堆放，应当符合下列要求：（一）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化场坪、路面，场区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等作业方式，保持整洁；（二）物料密闭贮存；不能密闭的，设置高于堆放物高度百分之十以上的严密围挡，覆盖密闭式防尘网（布）；（三）物料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，采取喷淋、洒水等措施；（四）采用密闭输送设备作业的，在装卸处采取吸尘、喷淋等措施；（五）废弃物料及时处置，临时堆放的，采取设置高于堆放物高度百分之十以上的严密围挡或者有效覆盖等措施；（六）工业固体废弃物的大型堆放场所，采取喷淋、覆盖密闭式防尘网（布）、喷洒抑尘剂等有效措施。; - 本项目设置成品棚堆放成品，堆场采取半封闭措施。定期对道路、地面清扫，洒水降尘。 - 本项目设置密闭厂房，配套布袋除尘器收集粉尘，并洒水降尘。 - 本项目设置全封闭皮带输送，在装卸处采取喷淋等措施 - 本项目危险废物设置危险废物暂存间存储，定期交由资质单位回收处理；生活垃圾设垃圾桶收集，定期交乡镇转运中心清运；; - 相符. - 第二十一条 市、县（市、区）人民政府应当加强固体废物处置设施建设。填埋场和消纳场应当实施分区作业，建设车辆冲洗平台，临近道路侧设置围挡，采取有效覆盖等防治措施。禁止在城市规划区内设立煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂石等易产生扬尘污染的经营性露天物料堆场; - 本项目成品棚采取半封闭措施，并洒水降尘。; - 相符. - 综上所述，本项目与《怀化市扬尘污染防治条例》公告（第25号）相关要求相符合. - 与《中华人民共和国长江保护法》（主席令第六十五号）、《中华人民共和国矿产资源法》相符性分析 - 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国矿产资源法》文件相符性分析一览表 - 文件名称; - 相关要求; - 项目情况; - 是否相符. - 《中华人民共和国长江保护法》; 第六十一条 长江流域水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上地方人民政府应当采取措施，防治水土流失。生态保护红线范围内的水土流失地块，以自然恢复为主，按照规定有计划地实施退耕还林还草还湿；划入自然保护地核心保护区的永久基本农田，依法有序退出并予以补划。 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。 - 长江流域县级以上地方人民政府应当对石漠化的土地因地制宜采取综合治理措施，修复生态系统，防止土地石漠化蔓延。; - 本项目属于扩界保留矿山，已取得资源储量备案证明文件（详见附件10），符合《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》、《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》等专项规划，本项目在生产过程及闭坑后均采取生态保护措施，防治水土流失，修复生态系统; - 相符. - 《中华人民共和国矿产资源法》; 第二十条 非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源； （一）港口、机场、国防工程设施圈定地区以内； （二）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内； （三）铁路、重要公路两侧一定距离以内； （四）重要河流、堤坝两侧一定距离以内； （五）国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地； （六）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。; - 本项目不在（一）（二）、（四）所列举的工程设施圈定地区内、距离一定距离。 - 本项目距离在建沅辰高速公路项目大约330m，在安全距离内，不在国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地（详见附件12）。 - 本项目列入《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》、《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》等专项规划，未开采国家规定其他地区矿产资源。. - 综上所述，本项目与《中华人民共和国长江保护法》（主席令第六十五号）、《中华人民共和国矿产资源法》要求相符合。 - 与环境功能区划相符性分析 - 本项目所在环境功能区划一览表 - 表1-9 项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》. 4GB3096-2008）2类标准; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是，两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. - 平面布置合理性分析 - 项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村。本项目分为露天开采区、加工区、矿山公路、排土场及办公区。露天开采区位于厂区东南侧；加工区位于厂区西北侧；办公区、职工宿位于厂区北侧；排土场位于厂区中部；生产区、开采区远离居民点，办公生活区位于主导风向上风向。总体来说，项目平面布局合理，厂区按照生产工艺流程、原料及产品运输流向布置，充分利用场地，布局紧凑合理，项目平面布置合理。厂区道路连通生产和办公区，员工生产生活便捷。 - 综上所述，项目平面布置合理、可行。项目总平面布置图详见附图3。 - 采矿对居民用水影响分析 根据《采矿权设置范围相关信息分析结果简报》（详见附件12）可知，项目不在集中式饮用水水源保护区范围内。周边居民主要分布在项目北侧、西北侧和西南侧，最近居民点位于生产区北侧约300m处的锦滨村居民。居民取水主要来源为城镇自来水，根据调查可知，本项目周围无集中式地下水取水区域，也无地下水环境敏感区域（如重要湿地、与地下水有关的自然保护区和地质遗迹等），无可能出现环境水文地质问题的主要区域，地下水环境相对简单。同时，本项目不处于地下水蓄水层面，开采不会对地下水资源产生明显影响。 因此，本项目的运营不会对当地居民生活用水造成影响，不会地下水文环境带来明显不利影响。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于辰溪县城南东方向，直距6.10km处，隶属于辰溪县锦滨镇锦滨村和新店村管辖。中心地理坐标为：东经110°12′1.637″，北纬27°57′7.638″。矿区西侧1.4km有S223省道通过、南部约8.0km有S70娄怀高速，距湘黔铁路火马冲站直距约8.00km。区内有简易乡村公路与西侧S223省道相连，交通便利（地理位置图见附图1）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目由来 辰溪县锦滨镇锦滨采石场（原为辰溪县锦滨乡锦滨采石场，2018年更名为辰溪县锦滨镇锦滨采石场）位于辰溪县锦滨镇锦滨村，于2015年7月委托深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制《年开采10万吨石料建设项目环境影响报告表》，2015年7月28日原辰溪县环保局（现怀化市生态环境局辰溪分局）以“辰环审【2015】15号文”进行了批复（环评批复详见附件3）；于2018年由原辰溪县国土局颁发了采矿许可证（年产10万吨），许可证号C4312232009117130041784，有效期自2018年8月3日至2020年8月3日，该采矿许可证到期后，于2021年办理延续登记，有效期自2021年8月3日至2022年8月3日（详见附件16）。 根据业主提供的资料，辰溪县锦滨镇锦滨采石场原为辰溪县锦滨乡锦滨采石场，2018年更名为辰溪县锦滨镇锦滨采石场，于2019年下半年产权发生转移，产权发生转移后，项目一直处于停产状态。 按排污许可相关政策要求，于2020年11月进行了排污许可登记，取得了《固定污染源排污登记回执》（详见附件7）；为了项目后面扩建，企业按安全生产管理相关要求，于2021年8月办理了《安全生产许可证》（详见附件8）。 2022年5月19日，怀化市生态环境局辰溪分局对锦滨采石场进行检查（详见附件15），由于国土手续未办理到位，现场处于停产状态，无任何生产迹象。 为保证在建沅陵至辰溪高速公路建设项目砂石材料供应，辰溪县自然资源局将原辰溪县锦滨镇锦滨采石场进行保留调整（已设采矿权调整），调整后控制资源量为762.2万吨，开采规模增加90万吨/年，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《采矿权设置范围相关信息分析结果简报》（详见附件12）可知，本项目与生态保护红线及国家二级公益林重叠，目前生态保护红线正在申请调整，辰溪县政府已于2019年12月12日向省林业厅申请调出公益林[辰政〔2019〕39号]，并承诺调出公益林后再投放采矿权，等待省林业厅的批复，经调整后，本项目不占用生态保护红线及国家二级公益林，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号2021版），项目属于“第八类、非金属矿采选业10-11土砂石开采101中其他”，需要编制环境影响报告表。为此，辰溪县锦滨镇锦滨采石场委托怀化环诚环保有限公司承担本项目环境影响评价工作，我单位接受委托后，组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了现场踏查、资料调研、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 - 项目基本情况 项目名称：辰溪县锦滨镇锦滨采石场年产90万吨建筑石料用灰岩开采加工项目 建设单位：辰溪县锦滨镇锦滨采石场 建设性质：扩建 建设规模：年开采90万吨建筑石料用灰岩。 总用地面积、矿山面积：142000m2、0.0829km2 开采矿种：建筑石料用灰岩 控制资源量：762.2万吨 开采方式：露天开采 开采标高：+336m～+180m 服务年限：8.5年 总投资：14000万元 建设地点：辰溪县锦滨镇锦滨村，地理坐标为：东经110°12′1.637″，北纬27°57′7.638″。 - 建设内容及工程规模 3.1项目建设内容 - 项目总用地面积142000m2，其中拟设采矿权矿区面积0.0829km2（82900m2），租赁面积59100m2，具体见下表。项目建设内容主要包括露天开采场、石料生产加工区、矿山公路、生活办公区等。根据《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》矿产资源储量评审备案证明及评审意见（详见附件10）可知，本项目矿石满足建筑用石料（Ⅰ类）一般要求，不存在放射性石料，本项目产品是符合建材标准要求的。 - 表2-1 项目用地面积表 拟设采矿权面积m2; 租赁面积m2. 82900（其中原工程采矿权面积26300）; 59100. 项目总用地面积142000m2（82900m2+59100m2）. - 3.2项目工程规模 - 本项目扩建前年产开采灰岩规模为10万吨，现扩建为年开采灰岩规模为90万，项目不进行爆破，爆破委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行矿石爆破（见附件9）。本项目具体建设内容如下表所示。 表2-2 扩建前后工程内容组成情况一览表 分类; 项目 组成; 扩建前 实际规模; 扩建后规模; 变动情况; 备注. 主体工程; 露天开采区; 矿区面积0.0263km2，开采标高+200m～+150m; 矿区面积0.0829km2，开采标高+336m～+180m; 矿区面积增加0.0556km2，开采标高增加+136m～+30m; 新增. 石料加工区; 占地面积5600m2，设有1栋1层封闭式生产车间300m2，设有半封闭产品成品棚（顶部加盖）150m2; 占地面积7000m2，共设3栋1层生产车间，建筑面积分别为300m2、2700m2、300m2。主要布设破碎机、筛分机等。配2个成品棚，建筑面积分别为150m2、3600m2; 新增2栋1层封闭式生产车间，建筑面积分别为2700m2、300m2；1个半封闭成品棚（顶部加盖），建筑面积3600m2；; 新增. 辅助工程; 办公生活楼; 仅办公，钢构，1栋2层，总占地200m2，总建筑面积400m2; 主要为食堂、宿舍、餐厅、厕所，办公；钢构，1栋2层，总占地200m2，总建筑面积400m2; 主体工程保持不变，在办公生活楼内增加食堂、宿舍、餐厅; 利用 原有. 炸药库; 未建设，委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行爆破; 不设炸药库、雷管库，委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行爆破; /; 利用 原有. 雷管库. 宿舍楼; /; 钢构，2栋1层，占地100m2，建筑面积100m2; /; 新增. 危废暂存间; /; 用于暂存危险废物，15m2; /; 新增. 排土场; 矿山中部设置排土场一个，设计排土场面积5000m2，堆高4m，最大堆存量20000m3，用于暂存剥离的表土，用于开采完毕后恢复地表植被，多余剥离的废土石及表土外售综合利用。（现有工程排土场已复垦复绿）; 新增. 公用工程; 供水工程; 生活用水、生产用水均来自自建水井（共2口）及自来水网; 生活用水、生产用水均来自自建水井（共2口）及自来水网; /; 利用 原有. 供电工程; 引自当地电网; 引自当地电网; /; 利用 原有. 环保工程; 废水; 生活 污水; 旱厕已改为化粪池，生活污水经化粪池处理后用作农肥; 化粪池1座，容积24m3，生活污水经化粪池处理后用作农肥; /; 利用 原有. 车辆冲洗废水、初期雨水; 已设排水沟、排水涵管，初期雨水、车辆冲洗废水排至三级沉淀池（容积350m3）处理后，用于洒水抑尘，不外排; 排水沟、排水涵管，车辆冲洗废水先经隔油池处理后与初期雨水一起排至三级沉淀池（容积350m3）处理后，用于洒水抑尘，不外排; 增加隔油池（5m3）、排水沟; 利用 原有+新增. 废气; 爆破粉尘; 配套喷淋降尘系统、道路地面已硬化，成品棚（顶部加盖）地面已硬化并设置4m高钢架棚（顶部加盖）、设洗车平台对车辆进行冲洗; 配套喷淋降尘系统、道路地面硬化，成品棚地面硬化+设半封闭成品棚+雾炮机喷雾降尘、洗车平台对车辆进行冲洗；定期对道路、地面清扫，采用雾炮机洒水降尘; 新增1个半封闭成品棚（顶部加盖）及成品棚地面硬化、采用雾炮机对成品棚、道路厂区等喷雾降尘，其余利用原有; /. 车辆运输粉尘. 成品棚粉尘. 装卸粉尘. 剥离、凿岩钻孔; /; 依托爆破、装卸等喷淋降尘系统; /; 利用 原有. 投料粉尘、皮带输送粉尘; /; 喷雾装置（依托厂房喷雾装置）+投料口设置喷头+设置全密闭输送皮带; /; 新增. 破碎、筛分粉尘; 现实际破碎、筛分设有1栋封闭式生产车间，粉尘经1套布袋除尘器处理; 设置封闭式厂房，粉尘经集气罩+2套布袋除尘器+2根15m高排气筒+喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）； 车间四周设置排水沟，防止车间喷雾水在厂区内漫流，喷淋水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘; 新增封闭式厂房，新增1套布袋除尘器+15m高排气筒，车间无组织粉尘采用喷雾装置洒水降尘；现有工程增加1根15m高排气筒；车间无组织粉尘采用喷雾装置洒水降尘； 车间四周设置排水沟，防止车间喷雾水在厂区内漫流，喷雾水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘; 新增. 爆破炮烟; 自然扩散; 自然扩散; 保持不变; /. 燃油废气; 自然扩散; 自然扩散; 保持不变; /. 厨房油烟; /; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放; /; 新增. 固废; 剥离的表土; 外售综合利用; 暂存于排土场，用于采空区复垦回填，多余剥离的废土石及表土外售综合利用; /; /. 布袋收集的粉尘; 作产品外售; 作产品外售; 保持不变; /. 生活垃圾; 垃圾桶，定期交乡镇垃圾中转站清运; 垃圾桶，定期交乡镇垃圾中转站清运; 保持不变; /. 沉淀池沉渣; 外售综合利用; 于排土场暂存，可用于后期土地复垦，不外排; /; /. 废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶；隔油池废油、含油污泥; /; 暂存危废暂存间（15m2），定期交由资质单位回收处置; /; 新增. 噪声; 生产区; 设备基础减震；维护保养；加强绿化；设封闭式厂房生产；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等; 设备基础减震；维护保养；加强绿化；设封闭式厂房生产；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等; /; /. 生态修复; 现有工程已经对之前的采空区进行了复垦；矿区的水土保持及生态恢复、复垦，排土场（新增）、排土场挡土墙、截排水沟、采场防护栏；; 新增. 3.3、产品方案及规模 - 扩建前主要产品产量为10万t/a（主要产品为石屑、0-5籽、1-2籽、1-3籽），扩建后矿石规模为年开采灰岩矿90万t/a，成品碎石、石粉、机制砂总共899363.422t/a。采石场开采对象为灰岩矿，最终产品为以下各类型号的碎石和石粉、机制砂，本项目产品及规模见下表。 表2-3 扩建项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量t/a; 备注. 1; 05mm碎石; 150000; 用于在建沅陵至辰溪高速公路建设项目砂石材料供应. 2; 12mm碎石; 150000. 3; 13mm碎石; 150000. 4; 36mm碎石; 150000. 5; 石粉; 99363.422. 6; 机制砂; 200000. 合计; 899363.422; /. - 表2-4 物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）; 备注. 灰岩; 900000; 05mm碎石; 150000; 约占成品的16.7％. 12mm碎石; 150000; 约占成品的16.7％. 13mm碎石; 150000; 约占成品的16.7％. 36mm碎石; 150000; 约占成品的16.7％. 石粉; 99363.422; 约占成品的11.0％. 机制砂; 200000; 约占成品的22.2％. 粉尘; 636.3; /. 沉渣; 0.278; /. 合计; 900000; 合计; 900000; /. 3.4主要经济技术指标 表2-5：项目主要经济技术指标表一览表 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 矿山范围; 矿山拐点组成; 个; 8. 开采标高; m; +336m～+180m. 矿山面积; km2; 0.0829. 2; 矿体特征; 矿种; 建筑用石料灰岩. 可采矿体（层）; 个（层）; 1. 矿体控制长; m; 400. 矿体倾向控制宽; m; 100-290. 设计控制资源量; 万吨; 762.2. 水文地质条件; 简单. 工程地质条件; 中等. 环境地质条件; 中等. 4; 生产规模; 矿山设计生产能力; 万吨/年; 90. 年产量; 万吨; 90. 日产量; 吨; 3000. 矿山服务年限; 年; 8.5. 5; 开采方案; 开拓方式; 公路开拓. 开采方式; 露天开采. 剥采方式; 从上向下剥采. 采矿方式; 分台阶水平开采. 地面运输; 汽车运输. 年开采量; 万吨; 90. 6; 开采技术指标; 剥采比; 0.01:1. 边坡角; 55°. 3.5主要生产设备 项目设备主要包括运输设备、加工设备及公用设备等，详见下表。 表2-6：主要生产设备清单 序号; 设备名称; 扩建前; 新增; 扩建后; 设备型号; 备注. 一; 采矿区. 1; 装载汽车; 0; +8台; 8台; /. 2; 推土机; 0; +1台; 1台; /. 3; 铲车; 0; +3台; 3台; /. 4; 挖掘机; 0; +4台; 4台; /. 5; 挖掘机A; 1台; 0; 1台; 小松240型. 6; 挖掘机B; 1台; 0; 1台; 小松200型. 7; 空压机; 1台; 0; 1台; /. 8; 潜空钻; 3台; 0; 3台; /. 9; 喷淋除尘设备; 1套; 0; 1套; /; 用于爆破、剥离、凿岩钻孔、装卸等洒水降尘. 10; 钻孔机; 0; +1台; 1台; /. 二; 石料加工区. 1; 铲车; 4台; 0; 4台; 龙工60型; 备注. 2; 振动筛; 1台; 0; 1台; 2m×6m; 对矿石进行振动筛分. 0; +7台; 3台; S5×2460-2. 2台; S5×3072-2. 2台; S5×3075-3T. 3; 颚式破碎机; 1台; 0; 1台; 750×1060; 对矿石进行粗破碎. 0; +1台; 1台; PE1000×1200. 4; 反击式破碎机; 1台; 0; 1台; 1315; 对矿石进行细破碎. 0; +2台; 2台; CI5×1520. 5; 立轴冲击式破碎机; 0; +1台; 1台; VSI6×1150; 对矿石进行细破碎. 6; 皮带输送带; 8条; +22条; 30条; /; 石料输送. 7; 变压器; 1台; 0; 1台; 850KVA; /. 8; 地磅; 1台; 0; 1台; 71t; /. 9; 喷淋降尘设备; 1套; +1套; 2套; /; 用于车间洒水降尘. 10; 汽车; 4辆; +4辆; 8辆; /; 运输. 11; 洒水车; 1台; -1台; 0; /; 用于洒水降尘. 12; 除尘雾炮机; 1台; +3台; 4台; /; 用于成品棚、道路、厂区、装卸、排土场等洒水降尘. 3.6主要原、辅材料消耗 本工程的主要原、辅材料消耗情况列于下表。 表2-7：主要原、辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 单位; 扩建前 消耗量; 扩建项目 消耗量; 备注. 1; 炸药; t/a; 10; 90; 项目不设炸药库，爆破均委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行爆破. 2; 雷管; 发/a; 10000; 若干. 3; 电; Kwh/a; 150万; 300万; 外接于当地农村电网. 4; 新鲜水; m3/a; 6840; 23370; 使用地下水（自建水井）及自来水. 5; 原料砂石; t/a; 145032.3; 900000; 项目自行生产提供，不外购. 6; 机用柴油; t/a; 100; 300; 不在场内设置储油罐，外面加油站加油. 7; 润滑油; t/a; 0.1; 0.5; 外购，设备润滑. 8; 液化石油气; t/a; 0; 1.08; 外购，食堂燃料. 3.7、矿区范围及矿区范围拐点坐标 本项目为矿区为原址扩界扩能，调整后矿山开采范围由8个拐点坐标圈定，矿区面积0.0829km2，准采标高：+336m～+180m，拐点坐标见下表。 表2-8：调整后矿山范围拐点坐标表 4、地质概况 拐点坐标序号; 直角坐标. X（北）坐标; Y（东）坐标. 调整后. 1; 3093565.720; 37421179.560. 2; 3093575.720; 37421329.560. 3; 3093452.290; 37421396.990. 4; 3093340.849; 37421499.490. 5; 3093212.103; 37421464.034. 6; 3093212.090; 37421406.740. 7; 3093181.921; 37421315.168. 8; 3093293.245; 37421209.824. 准采标高：开采规模为90万t/a；准采标高：+336m～+180mm；开采面积0.0829km2. （1）地层 勘查区及周边出露地层主要有石炭系、二叠系、侏罗－白垩系及第四系。 石炭系中上统（C2+3) 分布于勘查区外围东侧，呈南北向分布。上部岩性为灰岩、生物碎屑灰岩，浅灰－灰色，细－隐晶质，中－厚层；下部岩性为一套含白云质灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩，浅灰、灰白色，细－粗晶质，厚层，局部见珊瑚类及腕足类化石。地层倾向258-270°，倾角47-61°，厚度不详。 二叠系下统栖霞组（P1q') 分布于整个勘查区，呈南北向，本组分为栖霞组含煤段（P1q'）和栖霞组灰岩段（P1q')。与下伏石炭系呈假整合接触。 含煤段（P1q'）分布于整个勘查区东侧，赋存于二叠系下部，呈长带状分布。根据A-A实测剖面显示，下部岩性为灰白色中细粒石英砂岩夹炭质页岩；中部岩性为泥岩等岩性，上部为灰白色石英细砂岩。呈层状，地层倾向65-105°，局部倾向263-275°，倾角42-51°，含煤段厚63.00m。 灰岩段（P1q2）分布勘查区东侧，呈长条带状，下部岩性为灰色－深灰色微粒灰岩，局部夹薄层灰黑色泥灰岩，含零星灰岩结核，结核大小为1-5cm，呈顺层有规则排列；上部岩性为灰岩，浅灰色－灰色，厚层状，细－粉晶，局部裂隙发育，夹薄层泥岩，厚度分别为0.3m、0.3m、0.5m，夹层倾向62-85°，走向长度在10m左右，规模较小。地层倾向72-140°，局部倾向263-275°，倾角60-80°，平均倾角为62°。厚76.5m左右。 二叠系下统茅口组（Pm) 分布于勘查区西侧，呈长条带状。厚约290m左右。下部为灰岩、生物屑泥晶灰岩，灰一浅灰色，厚层状；上部为灰岩，浅灰色，呈块状，厚层状。岩石产腕足类及珊瑚类化石。地层倾向62-105 ，倾角45-67°，平均倾角56°。厚240.0m左右。与下伏栖霞组整合接触。 侏罗－白垩系（J-K)：分布于勘查区外围西侧。岩性主要为紫红、砖红色粉砂质泥岩，局部含砂岩、粉砂岩团块、条带或薄的夹层，底部为一层细砾－粗砾砾岩。与下覆地层呈断层（F1）接触。厚度不详。 第四系（Q)：主要分布于勘查区的南部及周边河流与溪流等低洼地段，为微红、黄白色的砾石、砂土、亚砂土等冲洪积物，厚0.80-1.70m，平均1.125m。 （2）构造 （1）褶皱 勘查区构造主要为石溪坳背斜北西翼的单斜构造，该单斜构造为次级倒转背斜的倒转翼。二叠系下统茅口组岩层走向62°～105°，倾向SE，倾角45°～67°，平均倾角为56°；二叠系下统栖霞组灰岩段地层走向72-140°，倾向SE，倾角60-80°，平均倾角为62°。 - 断层 - 勘查区外围东西两侧各发育1条断层，分别为F1、F2断层。 - F1断层：位于勘查区外围西侧通过，断裂破碎带宽1-5m，破碎带内可见灰岩角砾、粉砂岩角砾，泥质胶结，靠近断面可见0.3m厚的断层泥，整体倾向正东，倾角约70°，倾角近乎直立，局部倒转，为一逆断层。该断层为矿区二叠系下统茅口组（P1m）与侏罗－白垩系（J-K）的分界线。二叠系下统茅口组（P1m）地层倾向62-105°，倾角45-67°，平均倾角56°；侏罗－白垩系（J-K）地层倾向210-232°，倾角38-47°，平均倾角42°。 F2断层：位于勘查区外围东侧，属于区域山塘驿压扭性断层的北部。总体走向为北北西，倾向南东的逆断层。倾角约43°，破碎带宽1.5-3.0m，破碎带内可见灰岩角砾、粉砂岩角砾，角砾呈椭圆状，泥质胶结。 F1从首采区西侧外缘通过，F1断层倾角较陡，对首采区基本无影响；F2从拟设矿权外围东侧外缘通过，对拟设矿权开采无影响。 综上所述，勘查区构造复杂程度类型为中等。 （3）矿体特征 矿层为二叠系栖霞组灰岩段和茅口组灰岩。区内矿层受区内F1断层控制，地层发生整体倒转，呈厚层状产出，与地层一致，矿层走向近南北，倾向南东。 下部矿层赋存于二叠系栖霞组灰岩段，分布于勘查区东部，岩性主要为深灰色－深黑色厚层状粉晶灰岩。本层为较稳定的灰岩矿层，根据现有采场调查及槽探（剥土）等探矿手段揭露。地层倾向72-140°，局部倾向263-275°，倾角60-80°，平均倾角为62°。勘查区由A、0、1勘探线上BT1、TC2、TC3等工程控制区内走向栖霞组灰岩段长约400m，勘探线的间距为135-140m；控制宽约100m，厚度76.5m。 上部矿层赋存于二叠系茅口组，分布于勘查区西部，本区的主要矿层，岩性主要为浅灰色－灰色厚层状生物屑泥晶灰岩、灰岩。根据现有采场调查及槽探（剥土）等探矿手段揭露。地层倾向62-105°，倾角45-67°，平均倾角56°。勘查区由A、0、1勘探线上BT1、BT2、BT3、TC2、TC3等工程控制区内走向二叠系茅口组长约400m，勘探线的间距为135 -140m；控制宽约290m，厚度240.0m。 （4）工程地质条件 勘查区总体地形切割较大，东侧为一V型谷，西侧直接为一陡崖。岩层风化厚度较小，厚层状较坚硬－坚硬粉晶灰岩、生物屑泥晶灰岩岩性综合体，该类岩石整体完整性较好（采场调查岩石呈厚层状），力学强度较高（栖霞组灰岩段灰岩和二叠系茅口组灰岩的抗压强度高），稳定性较差，但勘查区未来开采时容易形成高陡边坡，存在地质灾害风险。故勘查区工程地质条件复杂程度为中等。 （5）环境地质条件 勘查区属侵蚀构造丘陵地貌，地形切割较大，局部形成陡坡，开采时容易形成高陡边坡；但岩体整体稳定性好，废渣堆积体造成泥石流等可能性小，因堆放地地势低，且远离当地居民，采场疏干排水仅使地表水体短时间浑浊，不会造成污染，故矿山地质环境条件中等。 （6）矿山水文地质条件 勘查区主要矿层位于区域最低侵蚀基准面以上；勘查区地貌属侵蚀构造丘陵地貌，矿坑地形排水条件较好；区内地表水不构成采场的主要充水因素；勘查区断裂不发育，含水层主要为裂隙岩溶水，富水性弱，根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719－91），判定该勘查区水文地质条件属复杂程度为简单。 5、开采方案 5.1开采方式 本方案设计的开采对象为灰岩矿体，为露天矿产，矿体厚度大，矿山范围内均为矿体，宜采用露天开采方式。 5.2开采工艺 采用钻爆法，一般风钻打眼，放炮开采。 5.3开拓、运输方案 矿山开采方式采用台阶状自上而下露天开采。剥离矿山表土后，采取炸药爆破、公路开拓；采石场内，采用装载汽车运输，采下的灰岩石块由挖掘机装入装载汽车运至加工区。采石场外，采用汽车运输，灰岩破碎筛分后，用铲车装入汽车外运至用。主要利用简易矿山公路与县级公路相连接，交通比较方便，所以对外采取汽车运输。表土运至排土场堆存，表土用于开采完毕后恢复地表植被。 5.4采石及排土 矿体开采时上部覆盖物要先期进行剥离。本项目开采期间表土暂存排土场，用于开采完毕后恢复地表植被，多余剥离的废土石及表土外售综合利用。 5.5穿孔、爆破作业 本项目爆破工作委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行并负责，项目区内不设置炸药库、雷管库。委托爆破公司采用的爆破作业参数见下： （1）钻爆施工工艺 爆破设计→开挖范围大面找平→清面→布孔→技术员对爆破作业人员技术交底→钻孔→清孔→钻孔质量检查→钻孔保护→装药→网路连接→警戒网路检查→起爆→爆破后检查、效果分析。 - （2）穿孔方法 - 根据矿山提供地质资料及现场踏勘，凿岩爆破的岩组为半坚硬岩组。设计采用的穿孔设备为潜孔钻机。 - 爆破材料选择 - 该矿山为露天灰岩矿爆破，选择爆破材料为乳化炸药、毫秒延期导爆管雷管、用激发针或瞬发电磁雷管引爆。 （4）安全警戒 对爆破现场周围300米内进行安全警戒，劝阻无关人员进入警戒区内，将警戒区内重要设备撤离到警戒区以外，对不能撤离的爆破保护对象进行防护。 6、工作制度和劳动定员 工作班制：年工作300天，一天工作两班，每班8小时。项目提供宿舍，员工均在厂内住宿。 表2-9 人员设置表 人员设置; 原有工程（人）; 扩建新增（人）; 总体工程（人）. 员工; 20（未食宿）; 30; 50（全部食宿）. 7、公用工程 7.1供电 本项目用电由当地农村电网接入。 7.2给水 项目营运过程主要用水为职工生活用水及降尘喷淋水、车辆冲洗用水。为方便作业，员工均在厂区食宿。水源取于本项目自建水井及自来水。 根据水平衡图4-1以及后文工程分析可知，项目生活用水量为4.5m3/d，1350m3/a。项目车辆冲洗用水量为900t/a。项目洒水降尘用水量为21120t/a。 综上，项目年总用水量23370m3/a，新鲜用水量为23370m3/a。 7.3排水 本项目生产过程中采用雨污分流方式进行。 矿区在工业场地西北侧低洼处设置三级沉淀池，初期雨水经排水沟进入三级沉淀池收集后，回用作抑尘用水。工作人员日常生活污水经化粪池收集后用于周边林地、耕地施肥。 生活污水按照排污系数按80%计，污水排放量为3.6m3/d，年工作日按300天，则年排放污水为1080m3/a。 车辆冲洗废水排放系数按0.8计算，其废水产生量为720t/a。车辆冲洗废水经隔油池处理，再引入三级沉淀池处理后，用作洒水抑尘用水，不外排。 生产时，洒水降尘用水自然蒸发或者土地消纳，不外排；车间内四周设置排水沟，防止堆放区沉积水在厂区内漫流，喷淋水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘； 8、营运期工艺流程及产污环节 本项目营运期工艺流程及产排污环节见图2-1。 图2-1本项目营运期工艺流程及产排污环节 工艺流程简述： 矿山采用山坡露天爆破开采，机械化台阶采矿法，按照顺序号进行有序地开采。总体开采顺序是沿矿体倾斜由上而下循阶段进行，按边探边采的原则进行开采。采矿工艺主要分为：矿体表面覆盖物剥离、凿岩钻孔、爆破、破碎、筛分几个阶段。 ①剥离表土 本项目区内地表第四系覆盖层平均厚1.125m左右，采前剥离，对施工安全基本无影响，该项目表土剥离采用机械剥离，设备采用挖掘机，剥离工作面应超前采矿工作面一个台阶。剥离的表土暂存于排土场，用于矿山闭坑后生态恢复。 ②凿岩钻孔、爆破 本项目工作面采用钻爆法采矿工艺，中深孔爆破，一次采高10m。为确保穿孔作业与装运作业能同时进行，采用台阶轮流作业法，即台阶与准备台阶轮流开采。当第一轮爆破在作业台进行后，装运工作边在本台阶进行，下一轮钻爆工作则转移到准备台阶进行，轮流作业，互不干扰。 ③铲装运输 根据矿山现有的机械设备，采用挖机车运输装载，大部分矿体通过挖机铲车直接运输至给料机进行下一步工作。 ④破碎、筛分 爆破后开采的山石通过挖掘机、汽车将物料送入颚式破碎机先进行粗破，经全封闭皮带输送机带送入反击式破碎机、立轴式破碎机进行细破，破碎到一定粒径后，经全封闭皮带输送机送入筛分机筛分，筛分成不同粒径的碎石料后堆放至成品棚，即可外售。破碎、筛分工序设置封闭式生产车间，粉尘经集气罩+2套布袋除尘器+2根排气筒高空排放+喷雾装置（用于车间内无组织粉尘洒水降尘）处理。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 项目分为露天开采区、石料加工区、办公生活区等。项目设备分别沿矿区山体布置，开采工作面选择在矿区东南面及东面，分别由南部向边界推进，边坡较稳定；石料加工区位于露天开采区西北角，办公区位于厂区北侧。详见附图 项目总平面布置图附图3。 工程各项情况具体布置如下： 1）露天开采区 露天采区位于项目区的东南面，占地0.0829km2。 2）工业广场（石料加工区） 采石场设置1个工业广场，位于露天采区西北面的平缓坡地处，占地面积7000m2，布设三个车间、2个成品棚。 3）排土场 矿山中部设置排土场一个，设计排土场面积5000m2，堆高4m，最大堆存量20000m3。用于暂存剥离的表土。 4）办公生活区 项目办公室生活区位于矿区北侧，建筑面积500m2，配套办公生活楼（包括厕所、食堂、宿舍等）、宿舍楼等生活设施。 本项目未设置专门的炸药库，由专业爆破公司进行爆破。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 扩建项目施工期主要涉及新增的生产车间、成品棚等功能区的建设、环保设施及新增设备的安装，具体工艺流程见图2-2。 图2-2 施工期间工艺流程及产污环节图 施工期施工流程简述： - 场地清理、平整：包括截排水沟、隔油池、部分道路开挖等将产生扬尘、噪声、废弃土石方。 - 土石方及基础工程：包括土方（少量）、基础处理（岩土工程）。挖掘机、装载机等运行时将产生噪声；在挖土、堆场汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 - 主体工程设备安装调试：混凝土振捣棒、钢筋切割、电焊等运行时将主要产生噪声；建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。此阶段主要污染物为施工噪声，建筑物搭建过程中会产生一定量的建筑垃圾、扬尘。设备安装将产生少量的固废及间歇性噪声。 - 工程验收：项目对主体工程进行验收过程中，设备运转会产生噪声，汽车运输过程中会产生扬尘、车辆冲洗废水等。 2、施工时序 本项目不设置施工营地，先进行生产车间、成品棚、宿舍楼等设施的建设、最后设备安装、调试等。 3、建设周期 本项目为扩建，预计于2022年8月开始施工，建设周期为6个月，施工时间为2022年8月至2023年2月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物环境空气质量 为了解建设项目所在地的大气环境状况，本环评引用怀化市生态环境局公布的《2021年环境空气质量年报》中辰溪县的数据（网址：http://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115423/list.shtml），对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表3-1。 表3-1 辰溪县2021年环境空气年平均浓度结果（年报） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.1%; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.6; 4.0; 40.0%; 达标. O3; 百分位数日平均质量浓度; 103; 160; 64.4%; 达标. PM2.5; 百分位数8h平均质量浓度; 27; 35; 77.1%; 达标. 结合上表数据可知，环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5浓度年均值，O3的8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，说明辰溪县为达标区，环境空气质量较好。 1.2特征污染物环境空气质量 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气其他污染物为TSP。为了解项目评价区域内大气其他污染物环境质量现状，项目环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司对项目区进行了环境现状监测具体如下。 监测布点：本次评价共设1个环境空气采样点，即G1项目下风向厂界。 监测因子：TSP。 监测时间及频次：本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年3月29日至2022年3月31日之间进行现场实测。连续监测3天，每天连续监测24小时。具体监测布点情况详见附图5。监测结果统计情况见下表3-2。 表3-2：监测结果统计表 (ug/m3) 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价标准μg/m3. G1 项目南侧下风向5m处; 2022.3.29; TSP; 97; 0; 0; 300. 2022.3.30; TSP; 90; 0; 0. 2022.3.31; TSP; 104; 0; 0. 由上表可知，G1项目南侧下风向监测点TSP浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，评价区域内环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 在评价过程中，项目环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司对项目区进行了环境现状监测，调查了解项目区域的地表水环境质量现状，具体如下。 监测布点：本评价范围内共布设2个地表水监测断面，即W1项目西侧水塘、W2西侧无名小溪下游500m处断面。 监测因子： 水温、pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、总氮、总磷、粪大肠菌群、溶解氧。 监测时间及频次：本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年3月29日至2022年3月31日之间进行现场实测。连续监测3天，每天监测一次（取瞬时样）。具体监测布点情况详见附图5。监测结果统计情况见下表3-3。 表3-3：地表水监测结果统计表 单位：mg/L 监测断面; 检测项目; 日期/实测数据; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2022.3.29; 2022.3.30; 2022.3.31. W1西侧水塘; pH值（无量纲）; 7.3; 7.1; 7.2; 6～9. 水温; 16.1; 16.1; 16.0; 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 化学需氧量; 18; 16; 18; ≤20. SS; 10; 12; 11; /. 五日生化需氧量; 3.4; 3.1; 3.6; ≤4. 氨氮; 0.344; 0.327; 0.339; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.03; 0.02; 0.04; ≤0.2. 总氮 （以N计）; 0.83; 0.89; 0.80; ≤1.0. 溶解氧; 6.9; 7.0; 6.7; ≥5. 粪大肠菌群（个/L); 520; 590; 590; ≤10000. 石油类; ND; ND; ND; ≤0.05. W2西侧无名小溪下游500m处断面; pH值（无量纲）; 7.2; 7.3; 7.3; 6～9. 水温; 16.4; 16.3; 16.5; 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 化学需氧量; 13; 14; 14; ≤20. SS; 10; 10; 13; /. 五日生化需氧量; 2.9; 2.9; 2.6; ≤4. 氨氮; 0.320; 0.325; 0.319; ≤1.0. 总磷 （以P计）; 0.02; 0.03; 0.03; ≤0.2. 总氮 （以N计）; 0.75; 0.77; 0.78; ≤1.0. 溶解氧; 6.5; 6.6; 6.8; ≥5. 粪大肠菌群（个/L); 470; 450; 480; ≤10000. 石油类; ND; ND; ND; ≤0.05. 注：ND表示检测结果低于检测项目检出限。. 由上表可知，W1、W2监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，无超标现象，说明区域地表水环境质量状况良好。 4 地下水环境质量现状 在评价过程中，项目环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司对项目区进行了环境现状监测，调查了解项目区域的地下水环境质量现状，具体如下。 监测布点：D1项目自建水井 监测因子： K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。 监测时间及频次：本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年3月29日进行现场实测。具体监测布点情况详见附图5。监测结果统计情况见下表3-4。 表3-4 地下水质量现状监测数据 （单位：mg/L） 检测项目; 日期/实测数据; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 2022.3.29. Na+; 6.86; ≤200. K+; 3.94; /. Ca2+; 41.6; /. Mg2+; 8.69; /. CO32-; ND; /. HCO3; 151; /. 氯化物; 2.4; ≤250. 硫酸盐; 21; ≤250. pH值（无量纲）; 7.3; 6.5～8.5. 氨氮（以 N 计）; 0.126; ≤0.5. 硝酸盐（以 N 计）; 0.32; ≤20. 亚硝酸盐（以 N 计）; ND; ≤1.0. 总硬度（以 CaCO3计）; 193; ≤450. 溶解性总固体; 223; ≤1000. 耗氧量（以 O2计）; 0.89; ≤3.0. 总大肠菌群（MPN/100mL); ND; ≤3.0. 菌落总数（CFU/mL）; 34; ≤100. 注：ND表示检测结果低于检测项目检出限。. 根据上表分析：本次评价D1地下水监测点各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明该区域地下水的水质现状情况较好。 5 声环境质量现状 在评价过程中，项目环评单位委托湖南谱实检测技术有限公司对项目区进行了环境现状监测，调查了解项目区域的声环境质量现状，具体如下。 监测点位：本评价范围内共布设4个噪声监测点，即N1项目东面厂界，N2项目南面厂界， N3项目西面厂界，N4项目北面厂界。 监测因子：连续等效A声级。 监测时间与频次：委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年3月29日监测1天，每天昼、夜间各测一次。具体监测布点情况详见附图5。测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。监测结果统计如表3-5所示。 表3-5：噪声监测结果表统计表 (Leq，单位：dB) 监测点; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）. 昼间; 夜间. N1项目东面厂界; 2022.3.29; 53; 42. N2项目南面厂界; 52; 44. N3项目西面厂界; 54; 43. N4项目北面厂界; 55; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; 60; 50. 从上表可知，项目N1东、N2南、N3西、N4北厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。 6、生态环境现状 （1）植物资源现状 勘查区位于沅麻盆地中部南东边缘，属丘陵地貌，整体上东高西低，最高海拔455.23m（南部大岩脑），最低144.42m（西侧溪沟边），区内出露地层主要有石炭系、二叠系、侏罗－白垩系及第四系，基岩露头较少；矿区内山坡植被较发育，主要为灌木林地与灌丛草地。未发现有山体滑坡和泥石流迹象。 项目所在区域属针叶林植被带，区域水、热、光源均较丰富，适宜多种植被生长。但由于受人类长期生产活动的影响，原始植被已很难见到，以农林生态系统为主，低山岗地多以林地生态系统为主。植被以农作物和草本为主。 勘查区经济以农业为主，农作物以水稻为主，兼种玉米、大豆等。经济作物有西瓜、梨、桃等水果。植物主要有灌草丛、马尾松等为主。 根据有关资料、现场调查了解，评价区域内无《国家重点保护植物名录》中的植物，评价区域内未发现国家级和省级保护植被、珍稀濒危植被的记录。 （2）动物资源现状 根据相关资料及实地调查，评价区内未见国家保护的珍稀动物种类，项目区域内动物资源情况如下： 饲养动物：主要有牛、羊、猪、狗、猫、家兔等。 野生动物：主要有刺猬、野兔、黄鼠狼、田鼠、家鼠、蛇、青蛙、蝙蝠等。 禽类：主要有鸡、鸭、鹅、鸽、喜鹊、乌鸦、野鸭、斑鸠、麻雀、雉等。 虫类：主要有蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛、蛾、萤火虫、蝉、蚯蚓、蝴蝶、家蝇、蚂蚁、蝗虫、蚱蜢、天牛、瓢虫、牛虻、蜜蜂、棉蚜虫等。 水产类：主要有青鱼、草鱼、鲢、鲫鱼、鲇鱼、泥鳅、黄鳝、乌龟牛蛙、虾等。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。另外，根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目属于B1019黏土及其他土砂石开采，不涉及重金属矿产的开采。 本项目对土壤潜在影响全部污染为废气、废水和固废，其中废水和固废通过有效收集并采取严格的防渗措施，正常情况下不会泄漏至土壤，无土壤环境影响途径； 废气主要为灰岩粉尘，为非金属矿物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷、铅、六价铬、镍、石油烃）。不属于土壤污染物评价指标，因此本项目无土壤环境特征影响因子。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）关键要点解析“建设项目包括集中影响类型、有无影响途径、有无土壤环境特征影响因子；无影响途的及对土壤环境不会产生影响的，可不开展土壤环境影响评价。” 因此，本项目无土壤环境特征影响因子，对土壤环境不会产生影响，可不进行土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 2015年7月，辰溪县锦滨镇锦滨采石场（原为辰溪县锦滨乡锦滨采石场）委托深圳市环境工程科学技术中心有限公司编制了《辰溪县锦滨乡锦滨采石场年产10万吨石料项目环境影响报告表》，于2015年7月28日获得原辰溪县环境保护局关于《辰溪县锦滨乡锦滨采石场年产10万吨石料项目环境影响报告表》的批复（辰环审[2015]15号）（详见附件3）。 辰溪县锦滨镇锦滨采石场于2015年7月委托湖南省水保生态资源有限公司编制了《辰溪县锦滨镇锦滨采石场水土保持方案报告书》，并取得该水土保持方案报告书批复（辰水利（2015）23号）（详见附件4）。 辰溪县锦滨镇锦滨采石场于2015年10月编制了《辰溪县锦滨镇锦滨采石场突发环境事件应急预案》，并取得该应急预案备案登记表（备案编号：4312232015C0300073）（详见附件5）。 2018年由原辰溪县国土局颁发了采矿许可证，许可证号C4312232009117130041784，有效期2018年8月3日至2020年8月3日，矿区范围由4个拐点坐标圈定，面积0.0263km2，该采矿许可证到期后，于2021年办理延续登记，有效期自2021年8月3日至2022年8月3日（详见附件16）。 辰溪县锦滨镇锦滨采石场于2020年9月由湖南省建设工程勘察院编制了《辰溪县锦滨镇锦滨建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理分期验收报告》，并通过专家评审获得评审意见书（详见附件6）。 辰溪县锦滨镇锦滨采石场于2020年11月完成了排污许可登记（详见附件7），登记回执编号91431223668586005K001Y，有效期2020年11月02日至2025年11月1日。 2021年8月取得了《安全生产许可证》（详见附件8）。 辰溪县锦滨镇锦滨采石场原为辰溪县锦滨乡锦滨采石场，2018年更名为辰溪县锦滨镇锦滨采石场。 2、现有项目其他基本情况 （1）原采矿权存在越界开采的现象，越界开采部分由原辰溪县国土资源局执法监察大队已对其违法行为已立案处理，现已停止开采及生产。 （2）湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿属于辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）设置的8个砂石土矿开采规划区块之一（属调整区块）。2020年5月辰溪县人民政府以“辰政[2020]24号”向湖南省自然资源厅申请将湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿勘查纳入到湖南省砂石骨料资源勘查项目。辰溪县自然资源局2020年6月委托湖南省地质矿产勘查开发局四O七队，2020年8月15日湖南省自然资源厅组织相关专家野外现场验收，经专家组商议同意项目野外验收通过。项目组按照验收专家组提出的意见及建议，对项目资料进行综合整理和修改补充；2020年12月怀化市自然资源和规划局组织相关专家对《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩矿采矿权申请范围核查报告》进行了评审及审查意见书，项目组按照核查意见对拟设采矿权范围进行了相应的调整，在以上工作的基础上，辰溪县锦滨镇锦滨采石场于2021年1月委托湖南省地质矿产勘查开发局四O7队编制《辰溪县锦滨镇锦滨矿区建筑石料用灰岩勘查报告》。 以上为矿山范围调整及办理采矿许可证延续提供地质依据。 3、现有工程主要内容 （1）现有工程基本情况 建设规模：开采规模为10万吨石料 开采方式：露天开采 开采矿种：灰岩 矿区面积：0.0263km2 资源量：30.6万吨 开采规模：10万吨/年 服务年限：3.1年 开采标高：+200～+150m 总投资：1800万元 （2）现有工程组成 现有工程配套建设了开采区、石料加工区及办公生活区等辅助工程，具体见下表。 表3-6 现有工程建设内容一览表 分类; 项目组成; 环评设计规模; 现有工程实际情况. 主体工程; 矿山开采区; 矿区面积0.0263km2，开采标高+200～+150m，露天开采; 与环评一致. 石料加工区; 占地5600m2，包括破碎站、筛分系统、砂石料临时堆放场、原料堆放场、砂石料成品堆放场; 无砂石料临时堆放场、原料堆放场，其他与环评一致. 辅助工程; 办公生活楼; 砖混结构，2层，占地100m2，建筑面积200m2; 钢构，1栋2层，总占地200m2，总建筑面积400m2. 备品备件仓库; 砖混结构，1层，占地300m2，建筑面积300m2; 未建设. 炸药库; 砖混结构，1层，占地300m2，建筑面积300m2; 未设炸药库、雷管库，委托湖南省怀化市民爆器材专营有限责任公司进行爆破. 雷管库; 砖混结构，1层，占地100m2，建筑面积100m2. 公用工程; 供水; 生活用水及生产用水源自地下水; 与环评一致. 供电; 由乡网电路引入，厂内设850KVA变压器。; 与环评一致. 环保工程; 废水处理; 雨水经三级沉淀池处理，砖混结构；不设食堂和宿舍，设防渗旱厕，盥洗废水入旱厕或洒水抑尘; 旱厕改为化粪池，其余与环评一致；车辆冲洗废水、初期雨水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排. 废气处理; 喷淋降尘1套，水浴除尘器1套、洒水车1台、旋风除尘+布袋除尘1套+15m高排气筒; 未设水浴除尘器、未设洒水车、未设旋风除尘、未设15m高排气筒；未设有喷淋降尘1套； 设有布袋除尘1套. 固废处理设施; 生活垃圾经收集后有环卫部门统一清运，废弃土方运送至政府指定地点填埋; 与环评一致. 噪声; 隔声、减振等; 与环评一致. （3）现有工程矿区开采范围 原矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积0.0263km2，开采方式露天开采，生产规模10万t/a，准采标高为+200～+150m，采矿区范围内灰岩的基础储量为34万吨，可采储量30.6万吨，开采规模为10万t/a，服务年限3.1年，拐点坐标见下表： 表3-7：原矿山范围拐点（西安1980）坐标表 拐点编号; 直角坐标. X（北）坐标; Y（东）坐标. 1; 3093564.15; 37421063.96. 2; 3093574.15; 37421213.96. 3; 3093394.15; 37421223.96. 4; 3093384.15; 37421083.96. 开采规模为10万t/a；准采标高：+200～+150m；开采面积0.0263km2. （4）现有项目产品方案 现有项目灰岩年总开采量为10万t/a，产品主要为石屑、0-5籽、1-2籽、1-3籽，产品及规模见表3-8。 表3-8：产品方案一览表 序号; 产品名称; 粒径; 年产量; 备注. 1; 石屑; 0-5mm; 4万t/a; 粉料. 2; 0-5籽; 5-10mm; 1.5万t/a; /. 3; 1-2籽; 10-20mm; 3万t/a; /. 4; 1-3籽; 20-30mm; 1.5万t/a; /. 5; 合计; 10万t/a; /. （5）现有项目劳动定员及生产制度 工作制度：每天1班，每班工作8小时，全年工作300天。 劳动定员：项目总定员20人，其中管理人员、技术人员5人，生产工人15人，不在项目内食宿。 4、现有工程环境影响分析及污染防治措施 - （1）废气污染源及防治措施 根据原环评，产生的废气主要为爆破炮烟及粉尘、开采及运输粉尘、上料口粉尘、矿石破碎粉尘、筛分粉尘、成品棚扬尘、产品运输扬尘、皮带输送粉尘。 ①山体爆破产生的炮烟 根据原环评，项目矿山爆破过程中产生的主要有害气体为CO、NO和NO2，爆破产生及排放的CO为63kg/a、NOx 为146kg/a。 ②粉尘 项目粉尘包括山体爆破、开采以及运输过程中产生的粉尘，矿石加工产生的粉尘、成品棚风力起尘，运输过程产生的粉尘等。经现场调查，粉尘均为无组织排尘产生放形式。 A.矿山爆破、开采及运输过程扬尘 根据原环评，项目爆破过程中产生少量的粉尘，打孔、爆破过程中产生的扬尘量为0.3t/a，爆破前通过水车洒水预湿矿岩，对矿区四周采取喷淋洒水等措施可减少扬尘70%，排放量为0.09t/a。 根据原环评，项目石料开采及运输过程产生少量扬尘，扬尘量为1.0t/a，采取人工洒水和配套洒水车喷淋抑尘结合的方式、地面及道路硬化并加强洒水及清扫降低扬尘，排放量为0.1t/a。 B.上料口粉尘 根据原环评，项目在铲车上料过程中产生粉尘，其扬尘量为1.0t/a，原环评项目要求在上料口四周各设1个水喷头，在运行期间持续向落料点喷水增湿，粉尘排放量为0.1t/a。根据现场踏勘，现有工程上料口四周未设置水喷头，则现有工程上料口粉尘排放量为1.0t/a。 C.破碎粉尘 根据原环评，项目石料破碎过程产生粉尘，产生量为15t/a，原环评要求破碎机在封闭的生产车间工作，在破碎机上方设置集气罩收集粉尘，收集的粉尘经旋风除尘器、布袋除尘器二级处理后经15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，风量为5000m3/h，经收集处理后，粉尘排放量为0.135t/a。破碎工序未经收集罩收集的粉尘以无组织形式散发，无组织粉尘排放量为1.5t/a。 D.筛分粉尘 根据原环评，筛分过程产生粉尘，产生量为10t/a，原环评要求在筛分设备上方设集气罩收集粉尘，粉尘通过管道进入水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为80%，风量为10000m3/h，经收集处理后，粉尘排放量为1.8t/a。筛分工序未经收集罩收集的粉尘以无组织形式散发，无组织粉尘排放量为1.0t/a。 根据现场踏勘，现有工程破碎、筛分在封闭的生产车间工作，破碎、筛分粉尘经1套布袋除尘器处理，收集效率按95%计，布袋除尘效率99.7%，则破碎、筛分无组织粉尘排放量为1.32t/a。 E皮带输送粉尘 根据原环评，皮带输送机输送石料过程中会有少量粉尘产生，粉尘主要集中在输送带两端落料点，扬尘量为1.0t/a。原环评要求在输送带封闭，并在两端各设1个水喷头，在运行期间持续向落料点石料喷水增湿，能有效降低扬尘量，粉尘最终排放量为0.1t/a。根据现场踏勘，现有工程皮带输送未设置封闭输送带，两端未设1个水喷头，因此，皮带输送粉尘排放量为1.0t/a。 - 堆场风力起尘 - 根据原环评，项目设置1处成品堆场和1处原料堆场，扬尘量为3.0t/a。矿石开采后的矿石送加工区的原料堆场进行堆存，由于矿石粒度大，不易起尘，经采取防风防雨、防流失措施及洒水抑尘措施；成品堆场合理布局，定期洒水抑尘。最终粉尘排放量为0.3t/a。根据现场踏勘，现有工程成品堆场为半封闭成品棚，地面已硬化并设置4m高钢架棚，粉尘排放量0.3t/a。 - 产品运输过程产生的扬尘 - 根据原环评，项目产品运输过程产生少量扬尘，产生扬尘量为1t/a，无组织排放量为0.1t/a，项目已采取道路硬化，已设置洗车平台，对车辆轮胎进行清洗等措施降低粉尘。 - ③燃油机械及运输车辆尾气 - 根据原环评，项目在石料加工区、办公生活区内的空闲地、裸露地种植树木、铺设草地，吊增加场区绿化面积，提高场区环境自净能力。 - 燃油机械及交通运输车辆燃油排放的污染物主要有THC、CO、NO2等。现有工程燃油机械及交通运输车辆燃料为柴油，柴油用量100吨/年，污染物排放参数参考《社会区域环境影响评价》（中国环境科学出版社）的有关数据，CO的排放系数为0.78kg/t，NO2为2.92kg/t，则燃油废气污染物排放量为CO 0.078t/a，NO2 0.292t/a，由于燃油机械及交通运输车辆流动性较大，均呈无组织排放，而项目所处地域周边植被覆盖较广，废气经大气稀释、扩散和植被吸附，其污染程度相对较轻，所以基本不会对周围环境空气质量造成影响。 - 废水污染源及防治措施 - 根据原环评，项目废水主要为矿区雨水和生活废水、车辆冲洗废水。 ①生活废水 - 根据原环评，原项目不设置食堂和宿舍，主要为办公生活废水，产生量240m3/a，其主要污染物为CODcr、NH3-N，原环评要求设置一处旱厕收集生活废水，定期用于当地生产农肥，不外排至周边地表水。 - 根据现场踏勘，项目设置一处化粪池收集生活废水，定期清掏用于作农肥，不外排。 - ②矿区雨水 根据原环评，原项目是采用露天方式开采。厂区雨水均经明沟排至三级沉淀池，经三级沉淀后排至附近沟渠。 ③车辆冲洗废水 项目车辆清洗用水为2m3/d，产生的车辆冲洗废水经沉砂池处理后循环使用，不外排。 根据现场踏勘，现有工程初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排，但现场已停产，沉淀池沉渣未及时清理。 ④降尘用水 项目降尘用水为20m3/d，降尘水通过地表蒸发消耗和自然蒸发，无废水产生。 - 噪声污染源强及防治措施 根据原环评，项目噪声主要来源于潜孔钻、挖掘机、铲车、破碎机、振动筛等设备噪声以及爆破噪声、汽车运输噪声、装卸作业噪声。破碎设备和风机通过采取减振基础、破碎设备至于车间内等措施。 - 固体废物产排情况及防治措施 根据原环评，项目产生的固体废物主要为矿石开采产生的渣土及员工生活垃圾及除尘器收集的粉尘。其中生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），集中送至环卫部门指定地点，最终送至生活垃圾填埋场；除尘器收集的粉尘量为23.75t/a（按收集率95%计），直接作为产品出售；矿石开采产生的表层土0.5万m3、废弃土石方2.5万m3，表土待矿石退役后用于植被恢复覆土，废弃土石方经卡车送至政府指定地点填埋或综合利用，不外排。 - 生态影响 根据现场勘查，项目所在区域植被较发育，植被主要为灌木林地、丛草地等。区域现已受到人为干扰和影响，无原始的自然生态环境和原生植被，区域内的野生动物极少，主要是鸟类、蛇类、鼠类、蛙类，无珍稀濒危物种和省级保护种类的动物。 矿山开采、废土石堆放、压占土地和植被，改变了矿区的局部生态景观，采空区不断扩大可能造成山体滑坡、采空区坍塌、泥石流等地质灾害以及水土流失现象。现有矿区生态恢复较好，采场已进行植被恢复，复绿面积640m2，存活率达85%以上，复绿效果较好。目前矿山的已设排水沟、排水涵管，有效地保护了采场水环境；修建了沉淀池，工程修建对废水进行了处理。修建了边坡挡墙，有效地保护了边坡稳定性，整体效果较好。建设单位对采场进行了生态环境的建设和恢复，把土地复垦工程落到实处。 5、现有工程各项污染物产排情况及污染防治措施 表3-9 现有工程各项污染物产排情况及污染防治措施 内容类型; 排放源; 污染物名称; 排放浓度及排放量（单位）; 备注. 大气污染物; 爆破废气; 无组织粉尘; 0.09t/a; /. CO; 63kg/a. NOx; 146kg/a. 开采及运输; 无组织粉尘; 0.1t/a. 堆场; 无组织粉尘; 0.3t/a. 破碎、 筛分; 粉尘; 1.32; /. 皮带输送; 无组织粉尘; 1.0t/a; /. 上料; 无组织粉尘; 1.0t/a. 产品运输; 无组织粉尘; 0.1t/a; /. 燃油机械及运输车辆尾气; CO、NO2等; CO 0.078t/a，NO2 0.292t/a; /. 水污染物; 车辆冲洗废水; SS; 经三级沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排. 生活污水240m3/a; COD; 不外排，经旱厕收集后，定期清理，用作农肥. NH3-N. 矿区雨水; SS; 经明沟排至三级沉淀池，经三级沉淀后排至附近沟渠. 声环境; 爆破; 噪声; 110~130dB(A); 噪声： 昼间〈60dB（A） 夜间〈50dB（A）. 装载运输设备、开采设备、加工设备; 75~105dB(A). 固体废物; 生活垃圾; 3t/a; 集中送至环卫部门指定地点. 表层土; 0.5万m3; 堆放在场地南侧排土场（用作后期生态复垦等）. 废弃土石方; 2.5万m3; 政府指定地点填埋或综合利用. 除尘器收集的粉尘; 23.75t/a; 外售综合利用. 6、现有项目的污染防治措施以及存在的主要环境问题 表3-10 现有项目的污染防治措施以及存在的主要环境问题 内容 类型; 排放源; 原环评设计工程及环保措施; 原工程现状及环保措施现状; 主要存在的问题; 整改措施. 大气污染物; 爆破废气; 配套洒水车洒水降尘、道路地面硬化，堆场地面硬化并设置4m高围挡; 配套喷淋降尘系统、道路地面已硬化，设置半封闭成品棚（顶部加盖）地面已硬化并设置4m高钢架棚; /; /. 开采及运输. 成品堆场. 破碎; 集气罩+旋风除尘器+布袋除尘+15m高排气筒; 现实际破碎、筛分设有1栋封闭式生产车间，粉尘经1套布袋除尘器处理; 未设置15m高排气筒; 按要求设置15m高排气筒、并设置喷雾装置洒水除尘. 筛分; 集气罩+水浴除尘器+15m高排气筒. 皮带输送; 设喷淋洒水装置1套+上料口设置4个喷头+输送机两头各1个喷头; /; 未设喷淋洒水装置+未设上料口设置4个喷头+未设输送机两头各1个喷头; 投料口设置喷淋、将输送皮带进行密闭. 上料. 产品运输; 道路硬化，设置洗车平台; 道路已硬化，已设置洗车平台; /; /. 燃油机械及运输车辆尾气; 周边植被覆盖较广，废气经大气稀释、扩散和植被吸附; 已复垦绿化; /; /. 水污染物; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经沉砂池处理后循环使用，不外排; 已设三级沉淀池，废水处理后循环使用，不外排; 根据现场勘查，沉淀池沉渣未及时清理; 沉淀池沉渣及时清理. 生活污水; 生活污水经旱厕处理后做农肥，不外排; 已设化粪池（24m3），生活污水经处理后做农肥，不外排; /; /. 矿区雨水; 经明沟排至三级沉淀池，经三级沉淀后排至附近沟渠; 已设排水沟、排水涵管，雨水排至三级沉淀池处理后，用于洒水抑尘; 根据现场勘查，沉淀池沉渣未及时清理; 沉淀池沉渣及时清理. 声环境; 爆破; 设置减振基础、破碎设备置于车间内; 已设置减振基础，破碎设备已设置在车间内; /; /. 装载运输设备、开采设备、加工设备. 固体废物; 生活垃圾; 集中送至环卫部门指定地点; 已设置垃圾桶，送乡镇转运中心; /; /. 表层土; 堆放在场地南侧排土场（用作后期生态复垦等）; 已复垦; /; /. 废弃土石方; 政府指定地点填埋或综合利用; 已综合利用; /; /. 除尘器收集的粉尘; 外售综合利用; 已外售综合利用; /; /. 其他; 含油废抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶; /; /; 含油废抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶暂存厂内，未设专门危废暂存间进行暂存，未委托有资质单位进行回收处理; 设专门危废暂存间进行暂存，委托有资质单位进行回收处理. |
| 生态环境保护目标 | - 大气环境 - 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。 - 声环境 - 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境 - 项目地表水环境保护目标详见下表。 - 生态环境 - 本项目周边无自然保护区、水源保护区、重要湿地、文物古迹、基本农田以及国家级重点保护野生动植物、珍稀濒危动植物等。本项目生态环境保护目标为评价范围内（厂区边界外300m）的动植物资源、土壤资源等。 - 地下水环境 - 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-11：环境保护目标表 环境因素; 保护对象名称; 规模/功能; 距离厂界的相对位置及坐标; 保护级别. 方位，与本项目最近距离; 最近坐标. 大气环境; 新店村岩山脚居民; 35户，约105人; 西南侧，305m; 110.197541851,27.948176333; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 锦滨村居民1; 40户，约120人; 北侧，20m; 110.198751527,27.957295844. 锦滨村居民2; 65户，约195人; 西北侧，212m; 110.193269092,27.956072757. 居民房; 1户，约3人; 东南侧，320; 110.205238450,27.950142393. 地表水环境; 无名小溪; 农业用水; 西侧，20m; 110.197128488,27.954311764; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 水塘; 渔业用水; 西侧，15m; 110.197447671,27.951302325; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 沅水辰溪段黄颢鱼国家级水产种质资源保护区; 渔业用水; 西侧，1800m; 110.183841127,27.962032625; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 地下水环境; 1#自建水井; 生活、生产; 厂区内西北侧; 110.198086339,27.953366408; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 2#自建水井; 生产; 厂区内西侧; 110.198842722,27.952296206; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准. 生态 环境; 植物及动物; 厂区边界外300m的动植物资源、土壤资源; 周边; /; 不因本工程的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧. 声 环境; 锦滨村居民1; 40户，约120人; 北侧，20m; 110.198751527,27.957295844; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。具体标准值见下表。 表3-12 环境空气质量标准（单位除COmg/m3外，其余μg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 年平均; 60. NO2; 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. CO; 日平均; 4. 小时平均; 10. O3; 日平均; 160. 小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. TSP; 日均值; 300. （2）地表水环境质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，具体标准值见下表。 表3-13 地表水环境质量标准 序号; 项目; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; 水温; ℃; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类. 2; pH（无量纲）; 无量纲; 6~9. 3; COD; mg/L; ≦20. 4; SS; mg/L; /. 5; BOD5; mg/L; ≦4. 6; 氨氮; mg/L; ≦1.0. 7; 总氮; mg/L; ≦1.0. 8; 总磷; mg/L; ≦0.2. 9; 石油类; mg/L; ≦0.05. 10; 溶解氧; mg/L; ≧5. 11; 粪大肠菌群; 个/L; ≦10000. （3）地下水质量标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表3-14 地下水质量标准 单位：除pH外，mg/L - 序号; 项目; 标准限值. pH; 6.5~8.5. Na+; ≤200. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐; ≤20.0. 亚硝酸盐; ≤1.00. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 耗氧量; ≤3.0. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 总大肠菌群MPN/100mL; ≤3.0. 菌落总数CFU/mL; ≤100. （4）声环境质量标准 项目所在区域的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见下表： 表3-15 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2 、污染物排放标准 （1）废水 本项目雨污分流，初期雨水、车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （2）废气 施工期扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值。 运营期，有组织、无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准及无组织排放监控浓度限值；厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-16 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 1; SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.4. 2; NOX; 240; 15; 0.77; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 4; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3-17 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 依据. 基准灶头数; ≧1，<3; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》（小型）标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-18 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB） 昼间; 夜间. 70; 55. - 表3-19 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB） - 类别; 昼间; 夜间. - 2类; - 60; - 50. （4）固废 施工期与运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 其他 | - 水型污染物总量控制指标 - 项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，故本评价无水污染物排放总量控制指标值。 - 大气污染物总量控制指标 - 矿区运营期间排放的大气污染物为粉尘和机动车尾气、爆破炮烟。爆破炮烟为瞬时源、机动车为移动源，爆破炮烟、尾气中的SO2、NOx不计入总量；矿山开采过程中的主要大气污染物为颗粒物。本项目主要气型污染物为颗粒物，其排放量为：7.138t/a。根据湖南省《关于进一步加强建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，颗粒物未列入总量控制指标内，但属于需备案登记的污染因子。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 扩建项目施工期主要涉及新增的生产车间、成品棚、宿舍楼等功能区的建设、环保设施及新增设备的安装，施工分析见下： - 施工期生态环境影响分析 1）施工期对陆生生态影响分析 工程施工期间，施工机械运行和施工人员活动，也可能对周边的兽类产生惊扰影响，在受到影响后它们一般会主动向周边迁移至同类生境，使工程涉及区及其周边区域的兽类分布数量会暂时性下降。由于兽类对噪声等施工影响较为敏感，且陆生生物迁移能力较强，规避危险能力和适应能力较强，附近同类生境易于找寻，因此，工程建设不会对其物种种群和数量产生明显影响。 本项目施工期工程建设较为简单，工程量较小。在采取有效措施进行控制后，会将本项目施工对周围环境的影响控制在最低水平。施工期对环境的影响只是暂时的，随着施工期的结束，各类污染将随之消失。 - 施工期大气环境影响分析 - 主要污染因素 - 施工活动中，对环境空气的影响因素主要为施工机械和运输车辆所排放的尾气，建筑材料运输、卸载中的扬尘等。 - 环境影响分析 - 施工需要运进一些建筑材料、设备等，本项目工程规模较小，施工工程量小，采用的施工机械和运输车辆数量较少，排放的尾气量亦将较小，尾气对沿线环境空气的影响将不甚明显。而运输时产生的道路扬尘随离扬尘点的距离增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧200m内，对环境空气的影响范围相对较小。 - 采场在施工阶段堆置的土方极易产生风蚀扬尘，风蚀扬尘影响范围通常不超过200m。 - 施工期废水环境影响分析 - 主要污染因素 - 施工期水污染源主要是施工区的冲洗废水、施工队伍产生的生活污水等。施工中的冲洗废水主要来源于石料等的洗涤及施工机械的冲洗，主要污染物为 SS和油污等；施工队伍产生的生活污水主要包括盥洗废水和粪便污水，含有有机污染物和悬浮物等。 - 环境影响分析 - 施工期间主要产生少量的生活污水。施工生产废水的质和量是随机的，难以估量。施工人员为当地工人，不在施工场地居住、用餐，生活污水产生量很少，主要为粪便污水。生活污水排入依托现有化粪池处理后做农肥，不外排，不会对工业场地附近水体水质产生明显影响。 - 本项目施工期废水量不大，水质成分也不复杂，只要施工过程中管理到位，污染防治措施得以落实，施工期间基本不会外排，不会对受纳水体产生明显不利影响。 - 施工期噪声环境影响分析 4.1施工期噪声源 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 4.2噪声防治措施 为减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建设单位合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到： ①应严格合理安排施工。在施工前，施工单位必须到环保管理部门办理相关手续，严格按环保部门要求施工。 ②施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。 ③ 从声源上控制，应要求建设单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，避免多台机械同时施工。 ④合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，保证施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，尽可能减少噪声产生的影响。 ⑤加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 采取上述降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低。并且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的。 - 施工期固废环境影响分析 本项目不设施工营地，施工人员均为当地居民可在家食宿，施工期固体废弃物主要为环保设施及设备的废包装材料和少量生活垃圾；项目新增的生产车间、成品棚均为钢构结构，施工期土石方开挖量较小。 为有效防治施工过程中固废产生的影响，施工中应采取如下措施： （1）生活垃圾、废包装材料集中收集至垃圾箱，交由乡镇转运中心清运处理。 （2）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，开挖出的土石方全部用于项目区场地的平整回填，项目施工期间内无外运土石方。 项目采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 一、废气 1.1、废气污染物产排污情况 表4-1 项目废气污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓 度; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理能 力（m3/h）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 剥离、 凿岩钻孔及爆破; 粉尘; 3.6; /; 无组织; /; 洒水降尘; 80%; 是; /; 0.36; 0.72. 投料; 粉尘; 2.25; /; 无组织; /; 投料口设置喷淋（依托厂房喷雾装置）; 80%; 是; /; 0.0938; 0.45. 破碎、筛分; 粉尘; 636.3; 604.5; 3314.14; 有组织; 38000; 设置封闭式厂房+集气罩+2套布袋除尘装置+2根排气筒高空排放＋喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）; 布袋除尘效率99.7%; 是; 9.945; 0.3779; 1.814. 31.8; /; 无组织; /; 密闭车间抑制粉尘效率70%、喷雾降尘装置抑制粉尘效率80%; 是; /; 0.3975; 1.908. 装卸; 粉尘; 9; /; 无组织; /; 洒水降尘; 80%; 是; /; 0.375; 1.8. 成品棚、排土场; 扬尘; 2.23; /; 无组织; /; 设置半封闭成品棚+洒水降尘；拟对排土场采取防尘网覆盖，洒水降尘措施; 80%; 是; /; 0.06194; 0.446. 车辆运输; 粉尘; 少量; /; 无组织; /; 要求地面硬化，对厂区道路地面进行定时清扫、洒水。项目运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布。依托现有洗车平台对车辆进行冲洗; /; 是; /; /; 少量. 车辆尾气; CO、NOX、SO2、烟尘; 少量; /; 无组织; /; /; /; 是; /; /; 少量. 爆破炮烟; CO、NOx; CO：0.567， NOx：1.314; /; 无组织; /; 自然扩散; /; /; /; /; CO 0.567， NOx 1.314. 燃油废气; CO、NO2、HC; CO：0.234、NO2：0.876; /; 无组织; /; 自然扩散; /; /; /; /; CO：0.234、NO2：0.876. 厨房油烟; 油烟; 2.188; 0.0105; 有组织; 4000; 油烟净化器; 60%; 是; 0.0035; 0.875; 0.0042. 1.1.1废气污染源强核算过程 本项目营运期主要废气主要为粉尘、爆破炮烟、汽车尾气、厨房油烟等。 （1）剥离、 凿岩钻孔及爆破粉尘 在采用机械对表土进行剥离、凿岩和爆破过程中产生无组织扬尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，每采石1t排放0.004kg逸散尘，年开采规模90万t/a，粉尘的产生量为3.6t/a。参考原环评，爆破前通过洒水预湿矿岩，对矿区四周采取喷淋洒水等措施可减少扬尘80%（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘效率为80%），排放量为0.72t/a，排放速率为0.36kg/h。 （2）投料粉尘 矿山开采后由采场运输至加工区碎石加工车间，投料过程中会产生一定量的粉尘产生。参照《逸散性工业粉尘控制技术》、《采石场大气污染物源强分析报告》等资料，投料口粉尘产生量按0.0025kg/t物料来计算，则本项目投料口粉尘量为2.25t/a，本环评建议企业在投料口设置喷淋（依托厂房喷雾装置），投料粉尘源强可降低80%左右（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘效率为80%），投料粉尘排放量可降低至0.45t/a，排放速率为0.0938kg/h。 （3）破碎、筛分粉尘 本项目矿石在生产区车间内采用颚式破碎机、反击式破碎机及冲击式破碎机进行破碎，破碎后进行分筛，因此，破碎、分筛过程产生少量粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1011石灰石、石膏开采行业系数手册－1011石灰石、石膏开采行业系数表，石灰石破碎颗粒物产生系数为0.307kg/t－产品，筛分颗粒物产生系数为0.40kg/t－产品。本项目年开采90万吨石灰岩，则破碎粉尘产生量为276.3t/a，筛分粉尘产生量为360t/a，则破碎、筛分粉尘总排放量636.3t/a；本次环评建议新增的2栋厂房设置封闭式的厂房（现有工程厂房已设置封闭式的厂房），建设单位对碎石生产线的破碎机、筛分机采用“分散收集集中处理（集气罩+2套布袋除尘装置（新增2栋厂房共设1套、现有工程厂房1套））+2根排气筒高空排放”，皮带运输机采取全封闭皮带输送物料。车间风机总风量为38000m3/h（新增2栋厂房风机风量设计33000m3/h），收集效率为95%，布袋除尘效率可达99.7%（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中1011石灰石、石膏开采行业中石灰石破碎、筛分布袋除尘效率99.7%），则破碎、筛分粉尘排放量为1.814t/a（636.3t/a×95%×（1-99.7%）），通过2根15m高排气筒排放，粉尘总排放速率为0.3779kg/h（按年工作300d，每天工作16h计），总排放浓度为9.945mg/m3。 未收集粉尘总量为31.8t/a，在封闭式的厂房内约70%自然沉降（参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%），再通过喷雾装置进行喷雾降尘，可消减约80%的粉尘（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘效率为80%），则粉尘无组织排放量约为1.908t/a（31.8t/a×30%×20%），排放速率为0.3975kg/h。车间每天清扫地面粉尘，收集后作为一般固废暂存于成品棚，外售综合利用。 车间四周设置排水沟，防止车间喷淋水在厂区内漫流，喷淋水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘。 （4）装卸扬尘 在用挖掘机、铲车将石料或弃土石装卸时会产生粉尘污染。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中装卸粉尘产生量为0.01kg/t（矿石）。项目年开采矿石90万吨，装卸矿石逸散粉尘产生量为9t/a。本环评建议采取洒水降尘（雾炮机）等抑尘措施，除尘效率80%，则装卸粉尘排放量约1.8t/a，为无组织排放，排放速率为0.375kg/h。 （5）成品棚、排土场扬尘 扩建项目拟设1个排土场堆放剥离的表土，排土场面积5000m2，原环评项目场地已复垦绿化；扩建后，项目共设2个成品棚，用于堆放的成品，成品棚总面积3750m2，参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Q=4.23×10-4×V4.9×S 其中： Q——粉尘产生量，kg/d； S——堆场面积，8750m2； V——地面平均风速，m/s，风速取1.9m/s； 由计算可知，项目成品棚在存放时无组织粉尘产生速率7.43kg/d，即2.23t/a。本环评建议成品棚（新增的1个成品棚设置半封闭成品棚（顶部加盖），现有工程成品棚（顶部加盖）保持不变），并采取洒水降尘措施（雾炮机）；拟对排土场采取防尘网覆盖，洒水降尘措施（雾炮机），可减少80%悬浮颗粒物，则粉尘排放量为0.446t/a，排放速率为0.06194kg/h。 经核实，扩建项目产品不在厂内长时间堆积，主要为在建沅陵至辰溪高速公路建设项目砂石材料供应，每天生产的产品及时由汽车运至在建沅陵至辰溪高速公路建设项目场地，本项目加工原料灰岩90万/年，日加工原料灰岩3000吨，因此本项目设置的2个成品棚（顶部加盖）总面积3750m2能满足产品堆放需求。 （6）车辆运输粉尘 本项目运输扬尘主要为道路运输扬尘，产生量会随天气、道路情况的变化而变化，难以定量计算，但为了降低运输扬尘对环境的影响，环评要求地面硬化，对厂区道路地面进行定时清扫、洒水（雾炮机）。项目运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布，并设洗车平台对车辆进行冲洗，从而有效降低运输扬尘对环境的影响。 （7）皮带运输粉尘 生产运行过程中，原料及成品砂石在料斗内通过密闭的皮带运输带及提升斗输送至生产区内，且项目设备均设置在封闭式厂房内，拟在破碎、筛分采用设置“集气罩+2套布袋除尘装置+2根排气筒高空排放＋喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）”的措施抑制粉尘的产生，因此，密闭皮带输送过程基本无粉尘产生，对环境影响较小。 （8）车辆尾气 运输车辆在开采区及破碎等加工区往返时、产品外运时，会产生少量尾气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均为无组织排放。调查发现，工程所在地地形开阔，废气扩散条件好，车辆尾气对当地环境不利影响相对较小。 （9）爆破炮烟 矿山主要是爆破过程中产生的废气，爆炸时产生的主要有害气体为CO、NO2、NOx，根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg炸药产生的有害气体量约为107L。根据建设单位提供数据，每四天爆破一次，一次用1.5t炸药，年工作240天（非雨天），则年用量约90t/a，经计算矿山年产废气量约为9630m3。根据《工程爆破中的灾害及其控制》（万元林、黄忆龙，〈爆破器材〉2001年第30卷第5期），岩石炸药爆炸产生的CO量为6.3g/kg，NOx为l4.6g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO为0.567t/a、NOx为1.314t/a。 爆破频率主要依天气和生产状况而定，雨天不进行爆破，每四天爆破一次，均在昼间实施爆破。 本项目的开采现场在山中，山谷风速较大，有时也处于静风状态，安全工作不可忽视。但总体来说，由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。 - （10）燃油废气 - 本项目汽车、挖机等工程车辆所用燃料为柴油，每年用量约300t。机械运转时燃油产生含CO、NO2、HC的废气，污染物排放参数参考《社会区域环境影响评价》（中国环境科学出版社）的有关数据，CO的排放系数为0.78kg/t，NO2为2.92kg/t，则燃油废气污染物排放量为CO 0.234t/a，NO2 0.876t/a。由于汽车尾气和采场机械设备产生的燃油废气排放量均不大，露天环境有利于废气扩散，同时在道路两侧种植有抗污染强植物，通过植物对各种污染物的吸收和代谢作用，能减轻本项目的污染对周围环境影响较小。 （11）厨房油烟 扩建项目新增食堂，员工全部在厂内食宿，员工共50人，采用液化石油气及电能作为燃料，液化石油气为清洁能源，燃烧会产生少量废气，但本项目年用量很少，此处不进行量化计算。 - 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油烟废气，据类比调查餐饮食用油消耗为35g/人·d，则日消耗食用油为1.75kg，油烟产生量按使用量的2%计算，则油烟产生量为0.035kg/d、10.5kg/a（日工作4个小时，年工作300天），环评建议食堂内设置油烟净化器，将油烟经油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排放，处理效率按60％计，风机风量设计为4000m3/h，油烟排放量4.2kg/a，排放速率0.0035kg/h，排放浓度0.875mg/m3。 1.2、废气污染治理技术可行性分析 本项目产生的废气治理设施如下表所示： 表4-2 废气污染治理技术可行性分析一览表 产排污环节; 处理工艺; 依据来源; 是否为可行技术. 剥离、凿岩钻孔及爆破粉尘; 洒水降尘; 参考3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘; 是. 投料粉尘; 洒水降尘. 破碎、分筛粉尘; 封闭式车间+集气罩+2套布袋除尘器+2根15m高排气筒+喷雾装置; 根据《10 非金属矿采选业系数手册》中1011 石灰石、石膏开采行业中布袋除尘措施、参考3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘; 是. 装卸粉尘; 洒水降尘; 参考3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘; 是. 成品棚、排土场粉尘; 设置成品棚+洒水降尘；拟对排土场采取防尘网覆盖，洒水降尘措施; 参考3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘. 车辆运输粉尘; 道路硬化+洒水降尘+加盖篷布+洗车平台; 参考3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘. 厨房油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 是. 综上所述，本项目剥离、 凿岩钻孔及爆破、投料、装卸、成品棚、车辆运输采用的洒水降尘，破碎、分筛粉尘采用的布袋除尘器、厨房油烟采用的油烟净化器，均为废气污染防治可行技术，项目废气处理措施是可行的。 1.3、废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表 表4-3 项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 破碎、分筛粉尘排放口; 颗粒物; 东经110.198596398; 北纬27.953208053; 15; 常温; 一般排放口; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. DA002; 破碎、分筛粉尘排放口; 颗粒物; 东经110.198671499; 北纬27.952393332; 15; 常温; 一般排放口; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. DA003; 厨房油烟; 油烟; 东经110.199101994; 北纬27.954284960; /; 35; /; 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 1.4、废气达标排放分析 项目共设置3个排气筒，排气筒污染物排放情况见表。 - 表4-4 扩建后项目排气筒污染物排放达标情况一览表 污染源; 污染物; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 执行标准; 浓度限值mg/m³ /最高允许排放速率kg/h; 处理效率; 达标情况. 排气筒DA 001; 粉尘; 1.6326; 8.950; 0.3401; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 浓度：120mg/m³ 速率：3.5kg/h; 99.7%; 达标. 排气筒DA 002; 粉尘; 0.1814; 0.995; 0.0378; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 浓度：120mg/m³ 速率：3.5kg/h; 99.7%; 达标. 排气筒DA 003; 油烟; 0.0042; 0.875; 0.0035; 行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0 mg/m³; 60%; 达标. 注：新增厂房加工生产约占90%，现有厂房加工生产约占10%，则排气筒DA001粉尘排放量约占粉尘总排放量（1.814t/a）的90%（1.6326t/a），排气筒DA002粉尘排放量约占粉尘总排放量10%（0.1814t/a）。. - 由上表可知，项目排气筒DA001、DA002排放的粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；项目排气筒DA003排放的油烟可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 中型规模的排放标准。 1.5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）及本项目情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-5 废气监测计划表 污染源类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界上、下风向; 颗粒物; 1次/季度; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 有组织; DA001排气筒、DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值. 1.6、环境影响分析结论 本环评建议各环节产生的无组织颗粒物经过洒水抑尘、密闭处理、洗车平台等措施后，排放浓度值均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值，对环境空气影响不大。本环评建议设置封闭式厂房，破碎、筛分产生的粉尘经集气罩+2套布袋除尘装置+2根排气筒高空排放＋喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）处理后，有组织粉尘、无组织粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及无组织排放限值；本环评建议厨房油烟安装油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 中型规模的排放标准，对环境空气影响不大。 二、废水 2.1、废水污染物产排污情况 表4-6 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓 度; 治理措施; 排放形式; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 车辆冲洗废水; SS等; 720; /; /; 沉淀; /; 是; 用于洒水抑尘，不外排; 0; 0. 初期雨水; SS等; 193.43m3/次; /; /; 沉淀; /; 是; 用于洒水抑尘，不外排; 0; 0. 生活污水; SS、COD等; 1080; /; /; 厌氧发酵; /; 是; 做农肥，不外排; 0; 0. 2.1.1废水污染源强核算过程 项目运营期废水主要为厂区的初期雨水、生活废水及车辆冲洗废水。 （1）洒水降尘用水 项目主要对厂区各生产区、道路、成品棚、开采区、排土场等产尘区域采用安装喷淋设备和雾炮机进行降尘。项目总共设置3套喷淋设备，每套喷淋设备用水量约1000L/h，喷洒时间约为10h/d，年工作240天（非雨天），则项目洒水降尘用水量为40m3/d，9600m3/a。 项目同时设置4台雾炮机，每台雾炮机的用水量为20L/min，喷洒时间约为10h/d，年工作240天（非雨天），则雾炮机降尘用水量为48m3/d，11520m3/a。 洒水降尘用水自然蒸发或者土地消纳，不外排；车间内四周设置排水沟，防止堆放区沉积水在厂区内漫流，喷淋水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘。 （2）车辆冲洗废水 根据现场勘查，项目车辆冲洗依托现有工程洗车平台，进出场车辆经洗车区时，可去除车辆轮胎上的泥沙，以及车身上附着的灰尘，此过程产生少量车辆冲洗废水。根据本项目投产后生产规模和产量，运输车每天运输，本项目成品规模为899363.422t/a，运输量平均为2997.9t/d，按单车1次运输量最大为20t计算，每天约需要运输150辆次计算（按年300天计），车辆冲洗用水量按20L/辆·次，则车辆冲洗用水量为3t/d，900t/a，排放系数按0.8计算，其废水产生量为2.4t/d，720t/a。车辆冲洗废水中主要含有污染物为SS、石油类等。类比同类项目《广东省鹤山市宅梧镇双龙矿区建筑用花岗岩矿扩建项目》中洗车废水浓度数据，SS浓度400mg/L、石油类30mg/L，则SS产生量为0.278t/a、石油类产生量0.021t/a。本项目增加一个隔油池（5m3）处理洗车废水中的SS和石油类等油类污染物，车辆冲洗废水（720t/a）经隔油池处理进入三级沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排。车辆冲洗废水（720t/a）最终作为洒水降尘用水全部蒸发损耗，排放量为0。 （3）初期雨水 在降雨情况下，雨水会对地面进行冲刷，从而产生富含SS的地表径流，其汇集的雨水主要集中在生产区及厂区路面等。其地表径流汇集面积约12000m2。根据同济大学采用解析法编制的暴雨强度及雨水流量计算软件（V1.0.9.2）计算前15min初期雨水量，计算公式如下： Q=qFψ 式中： Q—雨水量（m3）； q—暴雨量，L/s·hm2； Ψ—径流系数，取ψ=0.9； F—汇水面积（m2）； 其中暴雨量q采用暴雨强度公式计算： 式中： P—重现期P=1年； t—降雨历时，取15min； 计算得暴雨量q为199L/s·hm2，通过计算，初期雨水量为193.43m3/次。初期雨水含石油类和悬浮物浓度较高，因此需进行收集处理。该废水主要污染物为SS。因这部分雨水具有很大的不确定性，不宜计入排污总量，而纳入日常的监督管理，所以评价仅将其作为一个污染源，初期雨水要求设置的截水沟进入现有工程三级沉淀池（总容积350m3）处理后，用于洒水抑尘，不外排。 （4）生活污水 本项目在现有工程办公生活楼一楼增加食堂，员工全部在厂内住宿，员工共50人，项目地属于农村地区，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表30，项目生活用水按90L/人·d计算，年工作日按300天，则用水量为4.5m3/d，1350m3/a。根据第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》（试用版），本项目位于湖南省怀化市辰溪县锦滨镇，为“五区、镇区”生活用水量低于150m3/d，因此参考排污系数手册，本项目污染因子产生浓度为：COD：275mg/L、BOD：123mg/L、氨氮：21.6mg/L、悬浮物：200mg/L、动植物油3.50mg/L，产污系数为0.8，则生活污水产生量为3.6m3/d、1080m3/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 表4-7 项目生活污水产生与排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量（t/a）; 去向. 生活污水1080m3/a; CODCr; 275mg/L; 0.297; 项目生活污水化粪池处理后用于作农肥，不外排. BOD5; 123mg/L; 0.133. SS; 200mg/L; 0.216. NH3-N; 21mg/L; 0.023. 动植物油; 3.5mg/L; 0.004. 项目在营运期的产生的废水产生情况见下表。 表4-8 项目详细用水、排水情况一览表（单位 t/a） 序号; 用水去向; 用水量; 新鲜水; 损耗量; 废水量; 排放量; 循环量. 1; 洒水降尘用水; 21120; 21120; 21120; 0; 0; 0. 2; 车辆冲洗用水; 900; 0; 180+720（废水作为抑尘水全部损耗）; 0; 0; 0. 3; 生活用水; 1350; 1350; 270; 1080; 0; 0. 合计; 23370; 22650; 23370; 1080; 0; 0. 项目水平衡见下图： 图4-1水平衡图 单位：m3/a 2.2废水污染治理技术可行性分析 1）隔油池、沉淀池、化粪池可行性分析 根据工程分析可知，本项目无生产废水排放。项目车辆冲洗废水经隔油池+三级沉淀池处理，隔油池容积为5m3，沉淀池总容积为350m3，项目车辆冲洗废水产生量为2.4t/d，720t/a、初期雨水产生量193.43m3/次，隔油池、沉淀池处理能力可满足要求，废水主要污染物为悬浮物、石油类等，且洒水抑尘对用水水质要求不高，因此，废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘可行，对周边环境影响不大。本评价建议建设单位定期对隔油池、沉淀池底泥进行清理（1个月清理一次），以免污泥淤积。 生活污水经化粪池预处理后用于周边施肥，本项目共设置了1个化粪池，有效容积24m3，项目生活污水产生量为3.6m3/d，生活污水量小于化粪池有效容积，周边林地、农田、耕地资源较丰富，化粪池废水定期清掏用于做农肥，化粪池能够满足暂存需求，且生活污水水质简单，不会对周围环境造成明显影响。 综上，本项目生产污水和生活污水采取的污染防治措施均有效可行。 2.3监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目无废水外排，因此，不设废水监测计划。 2.4、环境影响分析结论 项目拟对成品棚、开采区、加工区、厂区道路等进行洒水抑尘，洒水降尘用水自然蒸发或者土地消纳，不外排；车间内四周设置排水沟，防止堆放区沉积水在厂区内漫流，喷淋水引入沉淀池处理后，用于洒水降尘。初期雨水、车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于场地洒水用于洒水抑尘用水，不外排。 - 综上所述，本项目废水经处理后对周围水环境影响不大。 - 3、噪声 - 3.1 噪声源强及降噪措施 - 本项目主要噪声主要设备噪声及爆破噪声。各噪声源强见下表。 表4-9 主要噪声污染源一览表 单位： dB(A) 噪声源名称; 噪声级dB(A). 爆破; 130-140. 设备噪声; 80-110. - 上述噪声源中产噪较高的为人工引爆山石产生了高分贝噪声和机械加工石料的持续高分贝噪声，本次评价以人工引爆山石的声源和机械加工石块的声源为点声源，预测其对周围声环境的影响。人工引爆山石的声源取130分贝为预测数值，机械加工石块的声源取100分贝为预测数值。 - 噪声预测：实践中，当受声点离声源地距离与声源尺寸相比大于3倍时，可作为点声源，距离每增加一倍，声压级衰减6dB(A)。表达式如下 - 式中：ΔL1为噪声随距离的衰减值； - Lp1为受声点1的声压级； - Lp2为受声点2的声压级； - r1为受声点1到声源的距离； - r2为受声点2到声源的距离。 - 由上式计算得知，以山石爆破声源为半径的各受声点及以机械加工石块声源为半径的各受声点的声压级见下表： 表4-10 主要设备噪声预测结果 单位：dB(A) 受声点距离声源的距离（m）; 计算声压级. 山石爆破; 机械加工. 10; 110; 80.0. 50; 96.0; 66.0. 100; 90.0; 60.0. 150; 85.0; 56.5. 200; 83.5; 54.0. 300; 80.5; 50.5. 400; 78.0; 48.0. 500; 76.0; 46.0. - 3.2、噪声类型 - ①设备噪声 建设项目在生产过程中，该项目主要噪声源为破碎机、振动筛等设备运转产生的机械噪声，噪声源强为80～110dB（A）。 - 本项目在环境现状监测时各厂界昼间、夜间厂界噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，能做到达标排放。经现场踏勘，项目周边环境保护目标较少，距离项目加工区最近敏感点为侧面300m处锦滨村岩居民点。由表4-10可知，当受声点与声源距离达到300m时，机械加工的噪声衰减至50.5dB，且项目与各居民点之间有山体、树木阻隔，项目不进行夜间生产活动，因此机械加工噪声对周边敏感点的影响较小。 - ②爆破噪声 瞬时噪声主要指爆破噪声。它持续时间短，但强度大。一般是每周在规定时间进行一次爆破。爆破时瞬间噪声可达130~140dB(A)。爆破噪声强度大，对周围环境造成较大影响。本项目爆破约四天一次，不在休息时段进行爆破作业，在爆破前通知附近居民及作业工人提前撤离到安全距离之外。 - 由表4-10可知，爆炸过程会产生强烈的冲击噪声，因此在爆炸过程中厂界噪声可能超标，但由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，且本项目开采区与最近居民距离均在450m以上，与矿区爆破声源之间有山体树林等阻隔。采取上述措施，在做到安全警报的情况下，从总体上看对周围环境影响不大。 - ③交通噪声 - 项目运营期交通噪声主要是运输车辆对道路沿线产生的噪声。矿区现有简易公路向西连接省道S223，运输过程主要对沿线居民产生影响。项目通过采取禁鸣、限速的方式管理运输车辆，合理安排运输时间，以减少对声环境的影响。 - 3.3噪声影响分析 - 为使项目边界噪声达标，本环评提出以下噪声防治措施： - ①建议针对工业场地区的固定设备基础上做隔震、减振基座，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，在破碎、筛分等工序进行封闭式处理； - ②定期对各类设备进行检查、维修，加强机械设备保养，使机械保持最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； - ③禁止夜间（夜间22:00～次日6:00）进行生产作业。 - ④场外运输作业安排在白天进行，规定车辆行驶路线，车辆经过声环境敏感点时应限速、禁鸣，且严禁夜间运输。 3.4小结 本项目加工区、采矿区离居民点较远，且处于山中，只要建设方合理安排爆破时间，严格要求在固定时间进行爆破作业，经山体阻隔后爆破噪声对周围影响较小，项目破碎生产区噪声主要为设备运行噪声，增加消声减振措施可有效较少噪声，增加围挡会进一步削弱噪声的传播，在经过距离的衰减对周围环境影响较小，且最近居民点距离生产区最近距离为300m。故本项目在建设单位严格落实本报告提出的各项措施后，本项目的生产对周围环境及敏感点影响很小。 3.5监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11 噪声监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; Leq; 东南西北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. - 4、固体废弃物 - 4.1固体废物产生情况及去向 - 项目运营期的固体废物主要是剥离的表土、沉淀池污泥与生活垃圾以及废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套；隔油池废油、含油污泥。 - 剥离的表土 - 根据《湖南省辰溪县锦滨矿区建筑石料用灰岩勘查报告》可知，矿区剥离总量为19675m3（折合成29512.5t，土壤的密度按1.5t/m³），本项目服务年限8.5年，则表土每年产生量为3472.06t。根据企业提供的资料，项目拟在矿山中部新设排土场一个（现有工程排土场已复绿），设计排土场面积5000m2，按4m高设计，容量为2万m3。剥离表土用于采空区复垦回填，多余部分外售综合利用。 本项目排土场位于开采区中部低洼地带，占地面积5000m2，平均填埋深度约为4m，排土（石）场的容纳量为2万m3。而本项目表层土（含废石）量为19675m3，因此，排土（石）场仅能满足本项目全部表层土（含废石）容量的要求。项目在采矿过程中产生的废渣少，占用的土地量小。弃土主要为地表覆土，不存在有机污染，为了合理利用矿产资源，待开采结束后用于土地复垦，临时弃土场同时应修建挡土墙及排水沟，避开冲沟水源及地表水源，避免造成泥石流、崩塌等地质灾害。矿山开采剥离和开采紧密衔接，防止表层土壤长时间暴露，增加水土流失，采取上述措施后，可满足环保要求。 - 沉淀池沉渣 - 本项目沉淀池沉渣产生量为0.278t/a，本环评建议沉淀池一个月清理一次，清理的沉渣暂存于收集桶风干，于排土场暂存，可用于后期土地复垦，不外排，对环境影响很小。 - 布袋收集的粉尘 - 项目采用布袋除尘器对破碎、筛分过程中产生的粉尘进行收集，布袋除尘效率99.7%，布袋除尘器收集的粉尘量为602.686t/a（604.5t/a×99.7%），统一收集后，可当作产品外售。 - 生活垃圾 - 本次扩建项目劳动定员增至50人，生活垃圾按0.5kg/人·天，生产时间为每年300天。因此生活垃圾约7.5t/a。设垃圾桶集中收集，定期交乡镇垃圾中转站清运。 - 隔油池废油、含油污泥 - 项目车辆冲洗废水拟设隔油池除油，经过一段时间后隔油池内会收集到油污和清掏出含油污泥，根据前节废水污染源分析，项目车辆冲洗废水中石油类产生量共为0.021t/a、SS产生量为0.278t/a，则本项目隔油池油污收集量按80%计，则废油产生量为0.017t/a；含油污泥产生量为0.278t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物（危废编号 HW08，废物类别代码：900-210-08），暂存于危废间，定期交由资质的单位回收处理。 - 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套 - 项目设备及车辆维修保养过程会产生少量废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套。 - 含油抹布及手套：机械设备及车辆维修保养操作时会产生含油抹布及手套，对照《国家危险废物名录（2021版）》，含油抹布及手套属于危险废物，编号为HW49其他废物，代码为900-041-49，产生量约0.02t/a。设危废暂存间暂存，收集交由资质单位回收处理。 - 废润滑油、废润滑油桶：项目设备及车辆需要定期维修保养，会产生少量的废润滑油、废润滑油桶。对照《国家危险废物名录（2021版）》，废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，编号均为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码均为900-249-08，产生量分别是0.05t/a、0.05t/a。设危废暂存间暂存，收集交由资质单位回收处理。 项目危险废物汇总见下表： 表4-12 项目危险废物汇总 - 序号; - 危险 - 废物 - 名称; - 危险废物类别; - 危险 - 废物 - 代码; - 产生量; - 产生工序及装置; - 形态; - 有害成分; - 产废周期; - 危险特征; - 污染防治措施. - 1; - 隔油池废油、含油污泥; - HW08; - 900-210-08; - 0.017t/a、0.278t/a; - 洗车废水隔油池; - 液体、固体; - 矿物油; - 3个月; - T，I; - 分类在危废暂存间，定期交由资质单位回收处置. - 2; - 废含油抹布及手套; - HW09; - 900-041-49; - 0.02t/a; - 设备及车辆维修、保养; - 固体; - 矿物油; - 3个月; - T，I. - 3; - 废润滑油; - HW08; - 900-249-08; - 0.05t/a; - 液体; - 矿物油; - 3个月; - T，I. - 4; - 废润滑油桶; - HW08; - 900-249-08; - 0.05t/a; - 固体; - 矿物油; - 3个月; - T，I. 扩建项目建成后固体废物属性、排放情况及处理措施见表4-13。 表4-13 项目固废产生情况及处理措施表 - 产生环节; - 固废名称; - 固体废物属性; - 主要有毒有害物质名称; - 物理形状形态; - 环境危险特性; - 产生量; - 贮存方式; - 处置方式. - 开采过程; - 剥离的表土; - 一般工业固体废物; - /; - 固体; - /; - 3472.06t/a; - /; - 暂存于排土场，用于采空区复垦回填，多余剥离的废土石及表土外售综合利用. - 布袋除尘器; - 布袋收集的粉尘; - 一般工业固体废物; - /; - 固体; - /; - 602.686t/a; - 抑尘堆放; - 作为产品外售. - 沉淀池; - 沉淀池沉渣; - /; - 固体; - /; - 0.278t/a; - /; - 于排土场暂存，可用于后期土地复垦，不外排. - 隔油池; - 废油; - 危险废物; - 矿物油; - 液体; - T，I; - 0.017t/a; - 桶装; - 分类收集在危废暂存间，定期交由资质单位回收处置. - 含油污泥; - 矿物油; - 固体; - T，I; - 0.278t/a; - 桶装. - 设备及车辆维修、保养; - 废含油抹布及手套; - 危险废物; - 矿物油; - 固体; - T/In; - 0.02t/a; - 桶装. - 废润滑油; - 矿物油; - 液体; - T，I; - 0.05t/a; - 桶装. - 废润滑油桶; - 矿物油; - 固体; - T，I; - 0.05t/a; - 桶装. - 员工生活; - 生活垃圾; - /; - /; - 固体; - /; - 7.5t/a; - 垃圾桶; - 定期交乡镇垃圾中转站清运. 4.2环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 危险废物暂存间贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求，主要包括： （1）拟建设1个危险废物暂存间（15m2），拟设置在加工区北侧，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理； （2）危险废物采用合适的相容容器存放。 （3）暂存间地面必须进行防渗处理，防渗层应为至少1米厚的粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯土工膜，或至少2毫米厚的其他人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （4）危废暂存间应密闭，要求做好基础防渗措施，做到“四防”，即“防风、防雨、防晒、防渗漏”，以防止降雨形成的地面径流的进入。 （5）危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志，警示标志见下图4-2。 （6）建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 （7）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （8）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （9）环境保护图形标志 在厂区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表4-14、图4-2。 表4-14 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名 称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 图 4-2 危险废物警告标志 ②日常管理和台账要求 建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险废物委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，并落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 - 经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 - 5、生态环境影响分析 - 生态环境影响评价是对人类开发建设活动可能导致的生态环境影响进行分析与预测，并提出减少影响或改善生态环境的策略和措施。矿山开发对自然生态系统的影响包括直接影响和间接影响，其中直接影响包括占地引起的植被砍伐和分隔生态环境；间接影响包括边界效应（林地边缘日照增加、风力加大、干燥度增加等）、水土流失和动植物种减少等。 - 本矿区地处低山丘陵区，矿区内植被较发育，多为林木。矿区大部分的植被基本完好。矿区未剥离山体地表为表土覆盖，植被发育一般，以灌木林地、丛草地为主。区域内未发现受国家保护的珍贵野生动植物，周边无受保护建筑物和生态区（项目调整后不占用生态保护红线及林地），生态环境条件较好。 - 矿山建设及矿石开采过程中大量土石方爆破开挖、运输等均会对该区域生态环境产生一定影响，项目拟建地不属于生物多样性保护区域或生态敏感区域（项目调整后不占用生态保护红线及林地），在对开采区采取复垦回填措施后项目对生态环境影响较小。 - 土地占有 - 项目矿山开采使得山地结构改变，造成该区域地形地貌破坏；矿山爆破开挖过程中易造成山体失衡，引起水土流失、山体滑坡等生态及地质灾害问题；矿山开采过程中需临时建设各类建（构）筑物，安装配置各类相关设施，从而占用大量土地，并使原有自然生态变为人工生态，使其环境功能减弱，生态稳定性变差，开采过程中，在矿区堆积大量覆土剥离物，也将占用大量土地资源；山体在开挖过程中及开采结束后，若不采取一定措施加以水土流失防治和植被恢复，易在雨季导致泥石流和山洪暴发，并可能造成严重的土地沙化和水土流失。 - 水土流失 - 由于项目开采过程中破坏了水土保持设施和地貌植被，对该地区生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定和土壤结构遭到破坏，土体疏松，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。项目可能造成的水土流失危害主要为：加剧水土流失，降低水土保持功能；造成局部滑坡、崩塌，影响安全；影响附近地表水体水质。露天采石场水土流失的主要特点和危害有破坏面积大、流失程度大、恢复难度大。 - 植被破坏 - 矿山开采过程中需对表土进行剥离，砍伐林木，清除地表原有植被，使得所占地表植被消失，生物栖息地破坏，造成物种减少或迁移，生态功能减弱，影响生物量和生物多样性。同时，若矿山开采期间开采方式不当，或表土剥离物、地表径流废水等疏于管理，可能引起更大范围内的生态影响和栖息地破坏，如矿山开采越界造成临近山体破坏，剥离物随意堆放占用土地，引起水土流失。 - 生物影响 - 矿山开采期间会产生一定的生物影响和生物干扰。矿山开采中爆破所产生的冲击波、振动、飞石和瞬时噪声等均对生物正常栖息产生较大影响，矿区各类设备运行噪声可能引起生物的趋避效应；工程作业也会使该区域扬尘、爆炸废气等大气污染物增加，影响生物的呼吸系统；矿山开采造成生态系统分隔，减少生物活动范围。 - 生态价值损失 - 生态系统对人类生存和发展的物质基础支撑作用主要体现于直接的生产价值。项目建设将直接导致所在区域植被破坏和生物消失，各类具有经济价值的生产力和生物资源也随之消失，同时，项目建设也可能使得周边生态系统简化，物质循环受阻，系统稳定性降低，造成资源损失和生物生产力降低。生态系统除直接的生产价值外，更多的是提供间接的环境服务功能。主要有植物的光合作用调节碳氧平衡、涵养水资源，通过水分涵养和调蓄作用缓解极端水情，消洪补枯涸防旱抗旱，通过植被保持土壤，防治土壤侵蚀，通过树木阻挡防风和植被固土固沙，起到防止土地沙化的作用；通过空间阻挡、蒸腾水分、改善下垫面，改善小气候，增加降雨量；通过植物吸尘、滞尘、吸收分解污染物和释放氧气、杀菌物质，以净化空气和水体等；生态系统是很多生物生存的基础，对维持生物多样性至关重要。项目建设中矿山开发、植被清除等均可能对上述生态系统环境服务价值产生一定的不利影响。 - 本矿山工程作业过程中需积极主动地采取生态保护措施，矿山开采前应有完善的开采利用方案，开采期间应尽可能合理布局矿区设施，减少不必要的土地占用，做好水土流失及山体滑坡等生态及地质灾害防护措施；妥善处理开采过程中产生的各类污染物，防止对周边生态环境产生不良影响，在开采期和闭坑后积极对矿区进行复垦。 - 通过上述分析，项目拟建地不属于生物多样性保护区域或生态敏感区域（项目调整后不占用生态保护红线及林地），工程影响范围大，但通过采取相应生态防治措施，项目建设对生物群落影响相对较小，生物量、物种多样性减少轻微，绿地数量略有减少，可能导致一定程度的分布不均，连通性变差，但区域环境总体理化性质变化不大，项目所在地周围生态环境相对稳定，因此，项目建设对生态环境影响不大。 - 水土流失影响分析 - 项目开采会破坏开采区的地貌植被，对该区域生态环境造成破坏，项目可能造成的水土流失危害主要为：加剧水土流失，降低水土保持功能；造成局部滑坡、崩塌，影响安全和附近地表水体水质。 - 露天采石场水土流失的主要特点和危害主要为破坏面积大、流失程度大、恢复难度大。本次评价建议企业开展以下水土流失保护措施以降低对环境的影响： - ①做好水土流失预防工作，尽量减少开采过程中造成的人为水土流失，并要防止对工程征地范围以外水土资源的破坏。 - ②工程开挖土石方在工程中全部加以利用，土石方挖填、搬运等施工中采用拦挡措施，以减少土壤侵蚀强度，减少对建设地块四周及道路两侧地表的损坏。 - ③做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，使环境质量得到改善，并要避免水土流失对其他单位和个人造成危害。 - ④对开挖裸露面重点监测地段进行水土保持监测，监测内容主要包括水土流失影响因子、水土流失量、水土流失灾害和水土保持设施情况。水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 7、社会环境影响分析 - 本项目的建设占用地类型以荒地、草地、林地为主，没有占用农用耕地、公益林（调整后）。通过对资源合理开发利用，可使当地资源优势转变为经济优势，每年可为当地解决一些农村剩余劳动力，增加农民收入，资金的投入对当地调整产业结构，进入可持续的良性发展提供了较好的机遇。项目建设区不存在占用住宅基地等情况，不会影响当地正常生产，亦无移民搬迁等问题。 - 8、地下水、土壤 8.1潜在污染源及其影响途径 - 项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下表所示： - 表4-15 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 危险废物暂存间、隔油池; 废润滑油、废含油抹布或手套等；隔油池废油、含油污泥; 因危险废物泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 沉淀池、厂房; 生产废水、少量喷淋水; 因废水泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 化粪池; 生活污水; 因废水泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. - 8.2防护措施 - 表4-16 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防 渗区; 危险废物暂存间、隔油池; 废润滑油、废含油抹布或手套；隔油池废油、含油污泥; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001）及 2013 年修订单的要求. 2; 一般防渗区; 沉淀池、厂房; 生产废水、少量喷淋水; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构. 3; 一般防渗区; 化粪池; 生活污水; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构. 由上述分析可知，在防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水、周边土壤，因此项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。因此，本项目不设土壤、地下水跟踪监测。 9、矿山闭坑期环境影响分析 根据《中华人民共和国矿产资源法》，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复方案。根据谁造成破坏，谁负责治理的原则，建设单位对闭坑后的矿山必须进行生态恢复工作。 - 本项目服务年限8.5年，矿山服务期满后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。废弃的露天采坑和工业广场及运输道路等若未及时进行植被恢复，对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。 - 矿山服务期满后，严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）进行生态恢复，对工业厂区、生活区的设备、建筑物拆除，进行场地平整后覆土，将整个矿区用地进行土地恢复和植被恢复等措施，矿山复垦责任范围复垦为林地。项目闭矿后进行土地复垦，服务期满后应采取草籽播撒和管护相结合的生态恢复技术，恢复草本及小灌木等植被。使项目占地得到绿化与基本恢复，总体上达到整个矿区生态环境的基本恢复。 - 采取以上措施后闭矿后环境影响相对较小。 10、环境风险分析 - 10.1风险调查 - 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，在进行建设项目风险评价时，首先应调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点。根据导则中附录B识别危险物质，对未列入表B.1，需根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取。项目涉及的风险物质及临界量见下表： - 表4-17 突发环境事件风险物质及临界量 - 序号; - 物质名称; - CAS 号; - 临界量. - 1; - 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、润滑油；; - /; - 2500. - 注：①爆破工作委托有资质单位进行，采石场不设炸药库、雷管库。 - ②项目不设柴油罐。. - 10.2环境风险潜势判定及评价等级 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存储总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。进而判断环境风险潜势。 - 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： - Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn - 式中：q1，q2…，qn——每种危险物质的最大存在总量，单位：t； - Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，单位：t。 - 当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100。 - 本项目Q确定见下表 - 表4-18 建设项目 Q 值确定表 - 序号; - 危险物质名称; - CAS 号; - 最大存在总量 qn/t; - 临界量Qn/t; - 该种危险物质 Q 值; - 环境风险潜势. - 1; - 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、润滑油; - /; - 0.65; - 2500; - 0.00026; - Ⅰ. - 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险评价等级为简单分析 ，本项目只需对环境风险进行简单分析即可。 - 10.3项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 - 火灾事故风险 - 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 - 废气事故排放风险 - 废气处理设施故障或设备运行过程密闭系统失效，粉尘未经收集或处理直接排放对周围大气造成短时影响，对周围大气环境和居民健康造成影响。项目运营过程应严格执行环评所提要求，发生废气泄漏事件的可能性较小。一旦发现废气处理设施或生产设备故障，立即停止生产，使污染源不再排放大气污染物，对周围大气环境的影响不大。 - 危险废物泄露风险 - 当危废暂存间发生泄露，若不能及时回收，会对附近地表水、地下水质量造成一定的影响。建设单位应认真做好危废间的“四防”措施，定期对危废间进行保养，做好危废处置台账等工作，使危废处理更加安全规范。 - 地质灾害风险 - 在矿山开挖过程中，不合理堆积、弃置或随意倾倒松散岩土，不仅压占土地、污染环境、破坏植被，还会引发崩塌、滑坡和泥石流，造成严重的地质灾害。尤其是堆积在沟头、边坡等地貌部位的剥离的岩土，在大雨和暴雨的条件下，导致严重的水土流失。 - 10.4 风险防范措施 - 火灾风险防范措施 建立健全防火安全规章制度并严格执行。把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 合理分区，在易燃物质暂存区内杜绝火源。 加强员工的事故安全知识教育：要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危险范围和程度。 - 地质灾害风险预防措施 - 地质灾害防治应贯彻“以防为主，防治结合”的方针，以达到保护地质环境，避免和减少泥石流等地质灾害造成损失的目的。 - 泄漏防范措施 - 除定期检查废润滑油、废油桶、润滑油是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟。 - 危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交由资质的单位处置。 - 10.5事故应急预案 建设项目在公司内部设置运营期事故应急小组，负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表4-19），并且周期性地进行模拟演习。事故应急小组下设有救援组、紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。 表4-19 应急预案主要内容汇总表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存间、润滑油、沉淀池等. 2; 应急组织机构、人员; 医院应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 防火区域控制：事故现场邻近区域 清除污染措施：事故现场邻近区域 清除污染设备及配置. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 毒物应急剂量控制规定：事故现场、医院、邻近区 撤离组织计划医疗救护公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 人员培训应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 和公众教育及发布. - 10.6风险评价结论 - 本项目通过采取各种风险防范措施以尽量避免风险事故的发生，企业（采矿权竞得人）应从建设、生产、贮运等多方面采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术和工程措施降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，编制及演练应急预案，将使风险事故对环境的危害降至最低。在此基础上，本项目环境风险是可防控的。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 辰溪县锦滨镇锦滨采石场年产90万吨建筑石料用灰岩开采加工项目. 建设地点; 辰溪县锦滨镇锦滨村. 地理坐标; 经度; 110°12′1.637″; 纬度; 27°57′7.638″. 主要危险物质 及分布; 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、润滑油暂存于危废暂存间；车辆冲洗废水暂存沉淀池；粉尘经布袋除尘器处理. 环境影响途径及危害后果; 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、润滑油暂存于危废暂存间、废水泄露泄漏进入土壤、地下水；. 风险防范措施要求; 暂存区地面进行防腐防渗，暂存间设置围堰，设置禁火标志及防静电措施等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目生产过程中涉及环境风险物质为废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及废手套、润滑油，Q=0.00026，Q<1，根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。. 11、“三同时”竣工验收 本项目“三同时”竣工验收要求见下表。 表4-21 “三同时”竣工验收一览表 污染物 类型; 污染物; 环境保护措施及检查内容; 验收标准; 备注. 废气; 爆破粉尘、爆破炮烟; 喷淋降尘系统、生产场地硬化、道路硬化; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 剥离、凿岩钻孔粉尘. 投料粉尘; 喷雾装置（依托厂房喷雾装置）+投料口设置喷头. 破碎、筛分粉尘; 设封闭式厂房，粉尘经集气罩+2套布袋除尘器+2根15m高排气筒+喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）；设全封闭输送皮带; 达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值. 装卸粉尘; 洒水降尘（雾炮机）、道路硬化; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 成品棚扬尘; 设置半封闭成品棚（顶部加盖）、地面硬化、洒水降尘（雾炮机）. 车辆运输粉尘; 依托原喷淋降尘系统、道路硬化、运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布。依托现有洗车平台对车辆进行冲洗. 厨房油烟; 安装油烟净化器; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001（小型）标准. 废水; 初期雨水、车辆冲洗废水; 排水沟、排水涵管，车辆冲洗废水经隔油池（5m3）处理与初期雨水一起进入沉淀池（350m3）沉淀处理后，用于洒水抑尘，不外排。; 用于洒水降尘. 生活污水; 经化粪池（24m3）处理后定期清掏用作农肥，不外排; 做农肥. 噪声; 设备噪声; 种植植被隔声、设备减振设施、封闭式厂房; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶收集，定期交乡镇垃圾中转站清运; 符合环境卫生管理要求. 剥离的表土; 暂存于排土场，用于采空区复垦回填，多余剥离的废土石及表土外售综合利用; 避免二次污染. 沉淀池污泥; 暂存于收集桶风干，外售综合利用. 布袋收集的粉尘; 暂存于成品棚，作产品外售; 妥善处理. 废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶；隔油池废油、含油污泥; 暂存于危废间（15m2），并交由资质的单位进行处置; 妥善处理. 生态 环境; 水土流失; 临时排水沟、截水沟等; /; 边采边复垦. 矿区复垦. |
| 选址选线环境合理性分析 | - ①项目用地符合性分析 - 本项目位于辰溪县锦滨镇锦滨村，本项目为《辰溪县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》（2019-2025年）中扩界保留调整矿山，经调整后不涉及生态保护红线，调整扩界采矿权范围后不占公益林（调整后），不属于永久基本农田、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区、重点生态功能区负面清单要求的禁止开采区等法定保护范围；项目采取严格的生态恢复、污染防治措施后，可将工程排污、以及对矿区范围的生态环境影响控制在国家规定的范围内。 - ②与周边环境相容性分析 - 环境敏感因素分析 - 项目所在区域为农村区域，评价区域内无学校、医院等环境敏感保护目标，加工区距离最近村民点直线距离约300m，且中间有山体、树木阻隔。项目营运将会对周边居民影响较小。环评建议建设单位严格落实本环评所列的环保措施，减轻项目营运产生的污染对周边居民产生的影响。 - 环境制约因素分析 - Ⅰ、大气环境 - 现状监测表明，项目生产时，区域内环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求，不会造成区域环境空气功能的改变。因此，当地的大气环境不会对本项目构成明显的制约。 - Ⅱ、声环境 - 现状监测表明，项目厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，当地的声环境也不会对本项目构成制约。 - Ⅲ、水环境 - 现状监测表明，项目附近水体各项指标（除SS外）均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，当地的水环境也不会对本项目构成制约。 - Ⅳ、固体废弃物 - 本项目产生的固体废弃物均能够得到妥善地处理，不对外排放。因此，固体废弃物不会对本项目构成制约。 - 综上，本项目选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期生态保护措施 - 施工期主要生态保护措施有： - ①工程分阶段施工，相应阶段对应完成施工迹地、临时占地复垦，尽快恢复植被，减少水土流失。 - ②采用成熟可靠的施工工艺，需加强各项临时防护措施，施工结束后及时复垦绿化等。 - ③加强施工人员的环保教育，大力宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》及国务院、湖南省颁布的保护珍稀动植物的相关法律法规文件。禁止在施工期捕杀野生动物，控制施工噪声。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 运营期生态保护措施 - 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），建设单位需采取以下生态环境保护措施： - 要根据《开发利用方案》和其他技术设计文件，合理规划各种场地的用地界线不超界占地，不准对规划外的山林植被砍伐损毁。 - 矿山开采前在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 - 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染； - 禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆和其他固体废物。 - 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 - 排土场、开采区、生产加工区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措。 - 坚持边开发、边治理的建设方针，合理安排采石场的开采进程，对采场采取自上而下，分层台阶式开采。避免在多数植物花果期间大规模动工，同时对区域内的高大乔木进行异地种植，尽可能采用低噪声机械，减少设备噪声对野生动物的惊扰。 - 采石场建设不可避免地要损毁原有地表植被，要认真执行边开发、边治理的建设方针。路边、场边、房边能绿化的先绿化，提前空闲的场地要提前复垦，及时对已开采完毕地终了平台进行复垦，要搞好矿区绿化，尽早恢复自然生态。矿区天然边坡应因地制宜进行适当改造，在改造中应珍惜已有植被，确保种树植草的成活率。 - 修筑截排水沟、沉淀池等工程措施 - 修建截排水沟、沉淀池。根据周围环境，在露天采场、矿区范围境界外合适位置设置截水沟，防止境界外雨水流入冲刷采场，引发水土流失，从而需要引入沉淀池沉淀处理，导致沉淀池负荷增大。 - 在露天采场、矿区、排土场范围境界内设置截排水沟，可以尽量减少水土流失，最后流入沉淀池，沉淀后用于抑尘。 - 采取必要的挡护和护坡等防护措施，防止废土石崩塌扩大侵占山地面积，影响景观环境。矿山开采应科学确定采矿工作面推进方向，采取延缓外侧山体开采等措施，减轻对可视景观的不利影响。 - 退役期的覆土、绿化等措施 - 采石场退役期如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区不及时回填造成地面沉降、塌陷等不能进行生态修复形成潜在的环境安全等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是采石场环境保护的重要环节。关闭采石场，必须提出采石场闭坑报告及有关采掘工程、安全隐患、土地复垦利用环境保护的资料，并按照国家规定报请有关部门审查批准。做到采石场开发结束，水土保持工程同年完成。 - 依据土地复垦相关技术标准，结合复垦区实际情况，本项目土地复垦方向主要为林地，拟采取的复垦措施主要是工程技术措施、生物措施。 - 1）土地复垦路线 - 在《土地复垦技术标准》有关的法律法规和行业标准的基础上，结合矿山建设的实际情况，按照不同地域、不同时间及施工工艺等对破坏土地进行复垦；同时对生态环境的分析、土地适宜性的评价确定复垦后的土地利用方向；预测破坏土地面积及破坏程度，采取相应的工程措施和生物措施对造成破坏的土地进行整治恢复达到可供利用目的状态，保证矿山在生产期间的安全通行。 - 具体的技术路线是先复垦矿山的开采区，然后复垦产品堆场、矿区道路。在复垦工程结束后，矿山应加强后期管理及时实行补种，使复垦土地达到最好的经济、生态和社会效益。 - 2）土地复垦标准 - 根据《土地复垦技术标准》（试行），结合项目矿区现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦标准如下： - （1）复垦土地的类型应与当地地形、地况和周围环境相协调； - （2）复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保障； - （3）不同的土地破坏类型及复垦标准应不一样； - （4）复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求； - （5）复垦场地有控制水土流失的措施； - （6）复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水； - （7）复垦场地的道路、交通道路布置合理； - （8）用于覆盖的材料应当无毒无害，材料如含有毒有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。 - 3）土地复垦措施 - 工程技术措施 - 工程技术措施是指工程复垦中，按照所在地区自然条件和复垦地利用方向要求，对受影响的土地采取表土剥离、堆砌、拆除、清运、平整、表土回填等各种手段，并结合一定的防洪防涝等措施进行处理。根据项目区实际情况，各复垦区主要采取以下几种工程技术措施： - ①平整 - 对采场台阶平台进行土地平整以利于植被生长，按照设计要求和该区的复垦方向进行平整土地。用铲车、推土机和运输车辆相配合，在平整恢复时，注意合理安排土壤剖面结构，一般先回填生土，整平敷置孰土，分区按照设计要求和复垦利用方向进行土地平整，复垦场地平整度符合种植要求。 - ②表土回填 - 在采场各个台阶设置挡墙，对采场平台等进行覆土（表土回填），覆土厚度50cm。在经过整治的场地覆盖表土时，应对覆土层进行整平。当用机械整平时，尽量采用对地压力小的机械设备。表土回填厚度根据当地土质情况、气候条件、种植种类以及土源情况确定一般的种植农作物时覆土50cm以上，耕作层不小于20cm；用于林业种植时，覆土30cm以上，可以是大面覆土，土源不够时也可只在植树的坑内覆土；种植草类时覆土厚度20~50cm。 - ③截排水沟 - 在采场各个台阶内侧修建排水沟，露天采场四周修建截水沟，防止雨水冲刷造成水土流失及泥石流等自然灾害，同时将露天采场台阶地表水统一汇入外部截水沟，经沉淀池后排出矿区外。 - 生物措施 - 本矿区土地复垦项目施工建设，施工工艺及土地复垦各个环节要联系成一个完整的系统，从而达到土地垦前、垦中及垦后的土地开发利用、生产等环节的一体化经营，形成土地复垦的规模效益和良性循环机制。 - 在复垦后的土地，要采取一定量的生物措施，生物措施主要包括改良土壤和恢复植被等工程。 - ①土壤改良 - 矿区内采矿活动对土壤无污染，损毁土地复垦方向为林地，边利用边改造，通过整地管理，使土壤活化，适应作物良好生长。 - ②植被恢复 - 矿区损毁土地在复垦初期比较贫瘠，在矿区植被选择上，充分利用本区气候适宜、品种丰富的有利条件，根据“适地适树、适地适草”的原则，从当地优良的乡土树种、草种中选择，乔木、灌木及草本主要品种有：马尾松、杉树、芒草等。一般春季在3月～4月中旬栽植植物，栽树及灌木时适量浇水。树穴填满土后，适当踩实，然后在其表面覆盖5cm～10cm松散的土；散播草籽为全损毁区域，并适量浇水，最终实现乔、灌、藤、草多效结合的复垦局面。 - 矿山服务期满后的环境影响即生态恢复 - 矿山服务期满后，加工区及各类设施将拆除，开采期产生的粉尘、噪声、废水等污染将随之消除，但矿山退役后会造成大片的矿区废弃地，主要包括剥离表土、开采的岩石碎块等堆积而成的废石堆积地、矿体采完后留下的开采区形成的采矿废弃地、开采出的矿石产生的岩渣堆积形成的岩渣废弃地以及采矿作业面、机械设施、矿区辅助建筑物和道路交通等先占用后废弃的土地等等。 - 矿山退役后，矿山开发场所景观与自然景观不相协调，应对其平整，恢复植被以减轻对自然景观的影响。需按照国土部门的相关要求，编制《复垦报告》。 - 如不落实复垦计划，采取相应的水土保持措施，对开采区进行生态恢复，则对开发区域带来的环境影响将是相当严重的。其主要的环境问题有植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、开采区裸露岩石不及时进行生态修复形成潜在的矿区扬尘、危岩陡坡等环境安全问题。 - 因此，矿山退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 - 通过矿山绿化不仅改善和修复自然环境质量，还可以直接或间接地改善地方的发展环境质量，有力地推动和促进地方产业的发展，实现良性生态环境和经济、社会共同繁荣。如矿山绿化可以有力地促进旅游业的发展，反过来，旅游业的发展也对绿化提出了更高的要求。对开采矿山进行植物修复，不但恢复了生态环境，而且对特殊环境进行的绿化（如陡坡的垂直绿化等）还可以产生新的景观，开辟新的旅游资源。 - 生态修复措施主要方面有： - 做好矿山建设工程的表土剥离、堆放工作，并为后期治理工程预留足够耕植土。 - 做好采场排水工作。矿山为露天开采，造成了地表植被破坏和土层松动，应做好水土保持工作。 - 做好露天采场高陡边坡危岩、浮石清除工作。爆破作业使采场局部工作面产生了一定规模的危岩、浮石，应予以清除，消除隐患。 - 开展土地复垦工作。复垦对象为采场平台、建构筑物、破碎加工场地和矿山道路除少量保留用于林业管护外，其余均予以复垦、复垦土地类型为林地。 - 开展植被重建工作。在复垦的林地上栽种适宜本矿区生长的乔木、草馆和藤本植物，保证成活率大于85%；在采场平台上覆土，栽种藤本植物，利用藤本植物上爬下挂的特点遮盖采场高陡边坡。排土坝、截水沟、拦渣坝等边沿宜草则草，宜树则树。植被重建选用耐旱、耐贫瘠、速生、固土能力强、攀爬能力强、四季常绿的品种，如马尾松、常春藤、爬山虎等。 - 开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点。监测矿区土地、植被资源的占用和破坏情况，监测矿区水土流失状况，监测采场终了边坡、排土堆边坡、矿山道路边坡的稳定状况。 - 对矿区溪水沟自然水流形态予以保护，清除河道弃渣，应保证不淤、不堵、不漏、不留工程隐患，不阻隔自然水流。 - 对原矿区采取尽快完成回填，以及绿化措施。 - 根据“谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿和责任相平衡”的原则，建设单位应缴纳生态恢复保证金；同时企业投入一定资金进行生态恢复和生态补偿。在企业技术力量不足的情况下，可由企业委托专业林业养护机构对矿区植被进行恢复。 - 矿山关闭后，采矿权人必须依法办理闭坑或停办手续，及时编制矿山闭矿生态环境恢复方案，按规定的时间完成矿山环境恢复治理工作，并由国土资源主管部门会同有关部门组织验收，验收合格的方可闭坑或停办，同时可取回矿山恢复保证金。 - 经相应生态治理措施后，矿山退役期在短时间内虽会造成一定的影响，但当植被生长茂盛后，不良影响可以彻底消除，从而最大程度降低矿山开采造成的岩石裸露、危岩陡坡植被破坏、水土流失等生态影响。 - 地表水环境保护措施 - 为了保护附近水体。建议建设单位采取以下措施防止项目废水对周围水体造成影响： - 通过在开采区、加工区修筑排水沟，在排土场上方设置截水沟，下方修筑挡土墙和排水沟，减少矿区降雨的汇流面积，保证雨季的导水通畅等措施的实施。 - 防止大气降水，特别是暴雨期，山坡地表水对采场的影响，须在采场上部未采动的山坡上开挖拦截排水沟渠，将山坡地面水及时拦截排开引流于项目低洼处自然排放。本项目采区周围要修建排水沟，将雨水引出，不进入采场；排土场周围也设排水沟，采取设置沉淀池的方式来对矿区初期雨水进行初步处理，经过处理后的废水用作洒水降尘；加工区周围也设排水沟，采取设置沉淀池（本项目依托现有工程）的方式来对初期雨水进行初步处理，经过处理后的废水用作用于洒水抑尘，不外排。 - 矿区进出口处设置1座沉淀池（现有工程已设置沉淀池，扩建项目依托现有），总容积350m3，用于处理车辆清洗废水处理后，用于洒水降尘，不外排。 - 生活污水经化粪池收集处理后用作农肥，不外排。 - 大气环境保护措施 - 剥离、 凿岩钻孔及爆破粉尘 - 矿山爆破采用炸药，参考原环评，爆破前通过洒水预湿矿岩，对矿区四周采取喷淋洒水等措施。 - 投料、破碎、筛分、皮带输送粉尘、成品棚粉尘 - 本项目主要通过布袋式除尘装置及喷雾抑尘措施对破碎、筛分加工线粉尘进行治理。破碎、筛分生产线设置在密闭生产车间内、并设置全密闭传输皮带，并在各破碎机、振动筛等产尘点设置集气罩收集粉尘，通过2套袋式除尘器收集处理后，由2根15m排气筒排放，车间内无组织粉尘采用喷雾装置洒水降尘，定期清扫地面粉尘。 - 成品棚设置为半封闭成品棚（顶部加盖），碎石产品经分级筛分后，由密闭传输皮带输送廊道输送到成品棚。成品棚预留车辆出入口和通风口，并设置喷雾洒水设施，有效减少风力扬尘的产生。 - 装卸扬尘、车辆运输粉尘 - 装载扬尘采取喷淋洒水等抑尘措施，通过对运输路面进行硬化、运输车辆采用加盖等密封等抑尘措施。依托现有工程洗车平台，进行车辆车胎清洗，控制车速，车辆密闭运输。 - 车辆尾气 - 运输车辆在开采区及破碎等加工区往返时、产品外运时，会产生少量尾气，主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均为无组织排放。调查发现，工程所在地地形开阔，废气扩散条件好，车辆尾气对当地环境不利影响相对较小。 - 爆破炮烟 - 矿山主要是爆破过程中产生的废气，爆破采用炸药，爆炸时产生的主要有害气体为CO、NO2、NOx。本项目的开采现场在山中，山谷风速较大，有时也处于静风状态，安全工作不可忽视。但总体来说，由于露天爆破时大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散。 - 燃油废气 - 本项目汽车、挖机等工程车辆所用燃料为柴油，机械运转时燃油产生含CO、NO2、HC的废气。由于汽车尾气以采场机械设备产生的燃油废气排放量均不大，露天环境有利于废气扩散，同时在道路两侧种植有抗污染强植物，通过植物对各种污染物的吸收和代谢作用，能减轻本项目的污染对周围环境影响较小 - 厨房油烟 - 厨房油烟废气采用油烟净化器进行处理，处理后的油烟废气通过排烟管道引至屋顶排放。 - 噪声对环境影响防治措施 - 爆破振动影响防治措施 - 项目加工区距离最近居民点约300米，中间有山体、树木阻隔。爆破噪声为偶发性，产生的影响较短，因此对周边居民影响较小。项目爆破装填时一定要封好口，严禁填充长度不够或不填充爆破，尽可能不使用外敷爆破进行二次破碎，以此减少噪声产生的频率。 - 工业场地设备噪声影响防治措施 - ①建议针对工业场地区的固定设备基础上做隔震、减振基座，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，在破碎、筛分等工序进行封闭式处理； - ②定期对各类设备进行检查、维修，加强机械设备保养，使机械保持最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； - ③禁止夜间（夜间22:00～次日6:00）进行生产作业。 - ④场外运输作业安排在白天进行，规定车辆行驶路线，车辆经过声环境敏感点时应限速、禁鸣，且严禁夜间运输。 - 固体废物控制措施 - 剥离的表土 - 剥离表土临时堆放在表土堆场内， 以作开采完毕后进行复垦绿化用土，多余剥离的废土石及表土外售综合利用。排土场采取以下措施： - ①当坡面砂石对山沟下方可能造成危害时，应设置一级或多级挡砂堤（坝），用地紧张时可采用坡脚挡渣墙。 - ②当小规模泥石流对山沟下方可能造成危害时，应在沟谷的收口部位设置拦渣坝等拦蓄、排导、防治构筑物。 - ③当滚石对山沟下方可能造成危害时，应设置拦石堤或沟渠，并应留有足够的安全距离。拦石堤可使用当地土（或干砌片石）筑成，宜采用梯形，其内坡陡于外坡；当拦石堤后的落石沟或落石平台有较宽用地时，亦可采用较缓的内侧边坡，提顶高出计算的撞点的安全高度应为1m。 - ④当小规模滑坡对山沟下方可能造成危害时，应设置如中立式抗滑挡土墙、抗滑片石垛或抗滑桩等抗滑支挡构筑物。 - ⑤在排土场以及排土场周边种植树木和播撒草籽，加强周边的绿化和生态保护措施。 - 沉淀池沉渣 - 本项目区依托现有工程三级沉淀池，分别沉淀初期雨水及车辆冲洗废水，沉淀后产生的沉渣暂存于收集桶风干，于排土场暂存，可用于后期土地复垦，不外排。 - 布袋收集的粉尘 - 项目采用布袋除尘器对制砂过程中产生的粉尘进行收集，统一收集后，可当作产品外售。 - 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、隔油池废油、含油污泥 - 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、隔油池废油及含油污泥采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由资质的单位收集处置。 - 生活垃圾 - 生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期交乡镇垃圾中转站清运。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 1、环保投资 本项目总投资15800万元（其中现有工程投资1800万元，扩建项目投资14000万元），环保投资308.5万元，约占总投资1.95%，具体见下表： 表5-1 项目环保投资估算一览表 污染类型; 污染源; 污染物; 已有处理措施及设施; 拟新增处理措施及设施; 已有投资 （万元）; 新增投资 （万元）. 废气; 爆破; 粉尘; 配套喷淋降尘系统、道路地面已硬化，成品棚（顶部加盖）地面已硬化并设置4m高钢架棚（顶部加盖）、洗车平台对车辆进行冲洗; 新增1个半封闭成品棚（顶部加盖）及成品棚地面硬化、采用雾炮机对成品棚、道路厂区等喷雾降尘；; 15; 6. 车辆运输; 粉尘. 成品棚; 粉尘. 装卸; 粉尘. 投料; 粉尘; /; 新增喷淋洒水装置（依托厂房喷雾装置）+投料口设置喷头+设置全密闭输送皮带; 0; 5. 皮带输送; 粉尘. 剥离、凿岩钻孔; 粉尘; /; 依托爆破、装卸等喷淋降尘系统; 0; 0. 破碎、筛分; 粉尘; 粉尘经1套布袋除尘器处理; 增加集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒+喷雾装置；现有工程布袋除尘器增加15m高排气筒； 在车间设喷雾装置用于无组织粉尘洒水降尘; 5; 30. 厨房; 油烟; /; 油烟净化器; 0; 1. 废水; 初期雨水、 车辆冲洗废水; SS、石油类等; 已设排水沟、排水涵管，经三级沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排; 完善排水沟、洗车平台隔油池; 10; 10. 生活污水; COD、SS、氨氮; 化粪池24m3; /; 0.5; 0. 噪声; 破碎机、筛分机等; 噪声; 绿化隔声、设置减振设施，员工分发耳塞、破碎、筛分设备置于密闭车间内; 新增设备设置减振设施、破碎、筛分设备置于密闭车间内; 2; 10. 固体 废物; 开采过程; 剥离的表土; 已综合利用; 于排土场暂存，可用于后期土地复垦，多余剥离的废土石及表土外售综合利用; 0; 0. 沉淀池; 沉渣; 已综合利用; 暂存于收集桶风干，于排土场暂存，可用于后期土地复垦; 0; 0. 布袋除尘器; 布袋收集的粉尘; 作产品外售; /; 0; 0. 员工生活; 生活垃圾; 设垃圾桶收集，定期交乡镇垃圾中转站清运; /; 0; 0. 隔油池; 废油、含油污泥; /; 暂存危废间15m2，定期交由资质单位回收处置; 0; 2. 设备及车辆维修、保养; 废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶; /. 风险措施; 泄漏、火灾等风险; 灭火器、消防栓等消防器材; 增加灭火器、消防栓等消防器材; 1; 1. 生态 环境; 开采区、加工区、道路; 水土流失、生态破坏; 工程措施、绿化措施、复垦措施; 增加工程措施、绿化措施、复垦措施; 10; 200. 合计; 43.5; 265. 308.5. 2、项目扩建前后三本账 本项目改扩建前后污染物排放量汇总及三本账分析详见下表 表5-2 扩建工程实施前后“三本账”核算表 类别; 污染物; 扩建前排放量（固体废物产生量）t/a; 扩建工程 排放量（固体废物产生量）t/a; “以新带老”削减量; 扩建后排放总量（固体废物产生量）t/a; 增减量变化. 废水; CODcr; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 3; 4.5; 0; 7.5; +4.5. 废土石; 30000m3; 19675m3; 0; 49675m3; 19675m3. 除尘器收集的粉尘; 23.75; 602.686; 0; 626.436; +602.686. 沉淀池沉渣; 0; 0.278; 0; 0.278; +0.278. 隔油池废油; 0; 0.017t/a; 0; 0.017t/a; +0.017t/a. 隔油池含油污泥; 0; 0.278t/a; 0; 0.278t/a; +0.278t/a. - 废含油抹布及手套; 0; - 0.02; 0; - 0.02; - +0.02. - 废润滑油; 0; - 0.05; 0; - 0.05; - +0.05. - 废润滑油桶; 0; - 0.05; 0; - 0.05; - +0.05. 废气; 爆破炮烟; CO; 0.063; 0.567; 0; 0.630; +0.630. NOx; 0.146; 1.314; 0; 1.460; +1.460. 燃油机械及运输车辆尾气; CO; 0.078; 0.234; 0; 0.312; +0.312. NOx; 0.292; 0.876; 0; 1.168; +1.168. 爆破; 粉尘; 0.09; 0.72; 0; 0.81; +0.72. 剥离、 凿岩钻孔; 粉尘; /. 开采及运输（装卸）; 粉尘; 0.1; 1.8; 0; 1.9; +1.8. 上料口（投料）; 粉尘; 1.0; 0.45; 0; 1.45; +0.45. 破碎、筛分; 粉尘; 1.32; 3.722; 0; 5.042; +3.722. 皮带输送; 粉尘; 1.0; 0; 1.0; 0; -1.0. 成品棚（堆场）; 粉尘; 0.3; 0.446; 0; 0.746; +0.446. 车辆运输; 粉尘; 0.1; /; /; /; /. 厨房油烟; 油烟; 0; 0.0042; 0; 0.0042; +0.0042. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 土地复垦、水土保持 | / | 土地复垦、水土保持 | 符合环保要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 经沉淀池沉淀处理后，用于施工用水或施工场地洒水抑尘 | / | 生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排；车辆冲洗废水经隔油池处理与初期雨水一起进入沉淀池沉淀处理后，用于洒水抑尘，不外排 | 符合环保要求 |
| 地下水及土壤环境 | 做好防渗措施 | / | 做好防渗措施 | / |
| 声环境 | 距离衰减 | 达到《建筑施工场界环境噪 声排放标准》（GB12523-20 11）中的相应标准 | 合理控制爆破时间，设置警示、提示标志；对固定高噪声设备设置隔声屏障及减振措施；加强绿化，利用树木散射、吸声、隔声；加强设备保养维护；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008） 2类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘，进行遮盖、控制车速 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－ 1996）表 2中无组织排放监控浓度限值 | 开采区爆破前后洒水降尘；投料口等各产尘点设置雾化喷头（依托厂房喷雾装置）进行降尘；设置车辆冲洗平台和隔油池、沉淀池处理废水，运输车辆汽车加盖篷布；设置全封闭式厂房，破碎、筛分装置粉尘采用“集气罩+2套布袋除尘装置）”＋2根15m排气筒排放+喷雾装置（用于无组织粉尘洒水降尘）的措施进行处理，皮带运输采取密闭输送设置；设半封闭成品棚（顶部加盖），并采用洒水降尘（雾炮机）；厨房油烟经油烟净化器处理后排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001（小型）标准 |
| 固体废物 | 1、生活垃圾：收集于指定地点，统一安排环卫部门清运。2、弃土、废渣、废弃建材分类收集，外售至回收部门。3、废土石方，表土运往排土场，石方全部回填用于道路填筑 | 综合利用，妥 善处置 | 1、生活垃圾设垃圾桶收集，定期交乡镇垃圾中转站清运。2、剥离的表土、沉淀池污泥暂存于排土场，用于采空区复垦回填，多余剥离的废土石及表土外售综合利用。3、布袋收集的粉尘，暂存于成品棚，作产品外售；4、废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶、隔油池废油、含油污泥均暂存于危废间，定期交由资质的单位进行处置 | 综合利用，妥 善处置，不产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 风险防范措施 | / |
| 环境监测 | / | / | 根据前文执行环境监测计划 |  |
| 其他 | 严格执行排污许可制度，按照排污许可证要求，定期开展自行监测、记录环境管理台账。按相关要求，编制应急预案。 |  |  |  |

- 七、结论

- 本项目符合产业政策、符合规划要求。项目用地合法，选址和平面布置基本合理；项目运营产生的各种污染因素经采取相应的环境保护措施后，工程建设所导致的生态破坏和环境污染等不利影响可得到一定程度的减缓或弥补，其影响环境可以承受。从环境保护角度考虑，该项目建设是可行的。