建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目

建设单位（盖章）：辰溪延年医疗产业管理有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表	71

建设项目污染物排放量汇总表	71

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目用地红线图

附图3  项目平面布置及分区防渗图

附图4  敏感目标分布图

附图5  排水路径图

附图6  区域地表水系图

附图7  现状监测布点及引用监测点位图

附图8  本项目与辰溪县生态红线位置关系图

附图9  现场照片

附件

附件1  委托书

附件2  可研批复

附件3  用地证明

附件4  建设用地规划许可证

附件5  项目废水排入污水处理厂申请

附件6  企业营业执照

附件7  法人身份证复印件

附图8  现状监测报告及质保单

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-431200-04-05-993356 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜丽玲 | 联系方式 | 15107450420 |
| 建设地点 | 辰溪县潭湾镇麻田村 |  |  |
| 地理坐标 | （110度10分9.382秒，28度0分30.380秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8514老年人、残疾人养护服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108医院 841 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 辰溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 辰发改社会[2022]16号 |
| 总投资（万元） | 28052.85 | 环保投资（万元） | 273.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.06 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 34330.60 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于“鼓励类”第四十条“养老与托育服务”，因此本项目符合国家产业政策。 2、本项目与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态红线 本项目位于辰溪县潭湾镇麻田村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）和辰溪县生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量 目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《辰溪县2021年环境质量报告》中监测数据，评价区域内大气环境中SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，硫化氢、氨气监测浓度可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的限值，区域环境空气质量良好；项目所在区域地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域地表水环境质量良好；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等 资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业， 从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目由市政自来水管网供给，区域水系发达，水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电来自当地电网，不会达到供电量使用上线；本项目建成运营后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目使用的水源、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④环境负面准入清单 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类，符合《市场准入负面清单（2022年版）》要求。 根据对比《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》(试行)，本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内，符合规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》中辰溪县的生态环境准入清单符合性分析 表1-1 本项目与怀化市生态环境准入清单相符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积(km2); 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题; 本项目情况. 省; 市; 县. ZH43122 310001; /; 湖南; 怀化; 辰溪; 优先管控单元; 236.34; 潭湾镇/安坪镇/锦滨镇; 国家级重点生态功能区; 农业、养殖业、生态旅游、石材加工、农副产品加工; 县城道路扬尘；黑臭水体污染；农村生活垃圾、生活垃圾收集处理不完善. 主要属性; 潭湾镇：红线/一般生态空间/水环境优先保护区/其他水环境重点管控区/沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区/重金属矿/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/建设用地污染风险重点管控区/其他土壤重点管控区/部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权/高污染燃料禁燃区/怀化市潭湾镇锦江饮用水水源保护区; /. 管控 维度; 管控要求; /. 空间布局 约束; （1.1）将四个中心镇（孝坪镇、修溪镇、安坪镇、黄溪口镇）作为重点开发区，推进以新型工业为主的新产业、新城镇和新农村融合发展。 （1.2）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; 严格执行. 污染物排放管控; （2.1）到2025年，全县建有污水治理设施行政村覆盖率不低于55%；到2030年，建有污水治理设施的行政村覆盖率不低于80%。 （2.2）推广秸秆资源化利用技术，控制秸秆污染，到2021年全县作物秸秆资源化利用率达到85%以上。推广畜禽粪便沼气发酵处理技术，控制畜禽粪便污染。推广污水净化池处理污水技术，控制污水污染。建立生活垃圾分户收集、分类、处理制度，实现对生活垃圾的减量排放和资源化利用。; 项目废水排入辰溪县污水处理厂处理，废气采取措施后达标排放. 环境风 险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 严格执行. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。提升农村电网保障能力，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; 本项目采用电等清洁能源. 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12），本项目位于辰溪县潭湾镇麻田村，环境管控单元编码为“ZH43122310001”，单元分类为优先保护单元，主体功能定位为国家级重点生态功能区。本项目不属于“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”及“资源开发效率”要求中提出的管控要求，因此，本项目应为环境准入允许类别。 综上，本项目的建设与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单-辰溪县》相符合。 4、选址合理性分析 本项目已于2022年9月27日取得了由辰溪县自然资源局核发的的建设用地规划许可证，土地用途为商业金融用地。 本项目位于辰溪县潭湾镇麻田村，所处位置交通便利，区域供水、供电等市政配套设施完善；本项目用地占用部分村道及寺庙，村道由项目东侧改道至项目西侧，寺庙予以保留。项目周边主要分布为居民住宅、林地、耕地等，在控制好交通噪声影响的情况下，外环境对本项目的影响较小，无制约本项目发展的因素。在落实各项污染防治措施的前提下，项目排放污染物对周边环境影响较小。 综上所述，本项目所在地区域交通便利，位置较好，项目建设符合用地规划，对周围环境的影响较小，选址合理。 5、平面布置合理性分析 本项目将产噪设备如水泵、风机等设备均设置于专用设备房间内，以上设备房均采用隔声、减震等措施，可有效降低其对外环境的影响，污水处理站设置夏季主导风向下风向院区北侧，符合《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013中5.3条相关规定。 总平面布置功能分区明确，人流物流路线清晰，工程管线短捷，符合消防、卫生、环保等规范要求，环保设施的分布因地制宜，各管网布局合理可行，且与医疗病区保持一定的距离，同时也方便医疗垃圾的收集和运输。建筑物间距离适宜，各功能分区均有相对独立的空间，同时院区内设有医梯和消防应急通道。 综上所述，医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康。项目平面布局合理可行。 综上所述，本项目平面布置合理，本项目平面布置见图3。 6、本项目与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1 本项目与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合分析一览表 文件要求; 本项目情况; 是否 符合. 第三章 第一节三、强化国土空间用途管控：落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。; 本项目用地主要为荒地、乔木林地、村道及寺庙，不在生态保护红线范围内，不占用基本农田、保护林地及耕地等土地资源。; 符合. 第三章 第二节 一、全力优化产业结构：加大淘汰落后产能、工艺和设备的力度，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能，鼓励发展专业化节能环保企业。 二、持续优化能源结构。; 本项目为非营利性医院项目，属于开发建设项目配套项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修订）中鼓励类。; 符合. 第三章 第三节 三、实施生活垃圾分类管理：持续推进市中心城区、洪江市城市生活垃圾分类试点建设，在试点基础上，全面推进怀化市城市生活垃圾分类和处理设施建设，到2025年，城市生活垃圾无害化处置率达100%，城市生活垃圾资源化利用率达60%。; 本项目严格落实生活垃圾分类管理，产生的生活垃圾经垃圾收集点收集后委托环卫部门定期清运。; 符合. 第三章 第三节 四、推进建筑垃圾资源化利用。建立和完善建筑垃圾源头减量工作机制，加强建筑垃圾源头管控和施工过程资源化利用。; 环评要求建设单位施工过程严格建筑垃圾资源化利用，本项目施工过程产生的建筑垃圾中可回收部分材料(如钢材边角料等)回收处理，不可回收的建筑垃圾按渣土管理部门要求运至指定地点处置。; 符合. 第三章 第三节 六、加强噪声污染控制：严格噪声污染执法监管，规范施工作业时间管理要求，鼓励采用低噪声施工设备和工艺，进一步减少夜间噪声扰民现象。; 本项目采用低噪声施工设备和工艺，采取在施工场地边缘设置不低于2m的围挡，严禁高噪音、高振动的设备在中午及夜间休息时间作业，可以减少夜间噪声扰民现象。; 符合. 第三章 第四节 一、实施生态环境分区管控：落实湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。; 本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》和国家“三线一单”。; 符合. 第五章 第一节 三、实施重点领域水污染治理：完善生活污水治理体系。推进工业水污染防治。; 本项目废水分别处理达标后排入辰溪县污水处理厂深度处理最终排入沅水。; 符合. 第五章 第二节 五、持续推动扬尘污染治理：全面推行绿色施工，严格落实扬尘防控“6个100%”，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准，落实《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》，加大对停工项目、重点项目督查频率及处罚力度。; 本项目严格落实扬尘防控“6个100%”，施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡，施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施等，通过以上措施，可以很大程度上削减扬尘的产生量，扬尘对大气环境的影响不大。; 符合. 第七章 第一节 二、补齐医疗废物收集处置短板：加强医疗废物分类管理，做好源头分类，促进规范处置。; 本项目对医疗废物分类收集暂存后统一交有资质单位处置。; 符合. 第七章 第一节 三、完善危险废物全过程监管：强化危险废物源头管控。规范危险废物贮存场所（设施），完善危险废物环境管理体系。; 本项目危险废物分类暂存于医疗废物暂存间及污泥暂存间，定期交由资质单处理。; 符合. 综上，本项目建设符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》。 7、污水处理站布置合理性分析 本项目污水处理站与《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013选址要求符合性分析详见表2。 表2 建设项目污水处理站选址合理性分析 序号; 《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013中5.3条相关规定内容; 本项目污水处理站选址符合性分析. 1; 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向; 根据多年气象统计资料，本项目所在区域夏季主导风向为南风向，本项目污水处理站位于用地西北侧，处于侧风向，符合要求. 2; 在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护; 项目污水处理站位于项目西北侧，项目北侧、东侧为绿化带，尚有一定的空间可以扩建，施工较方便，运行和维护较为便利，符合建设要求. 3; 医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运; 项目污水处理站交通便利，并有良好的水电和运输条件，距离市政污水管网碰管位置较近，符合建设要求. 4; 传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，并应与污水处理构、建筑物严格隔离; 本项目非传染病医院，不设置传染科. 5; 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪声对病人或居民的干扰; 项目污水处理站与康复疗养楼病房与周边居民点设置绿化防护带，并采取地埋式污水处理系统和进行绿化工作，符合建设要求. 综上，本项目污水处理站符合《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013规定要求，因而从环境影响的角度分析，污水处理站的场址是合理的。 8、本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》指出：“禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。” 本项目东南面约500m处为沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区，项目地污水管网未拉通前，本项目产生的废水经处理达标后由罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，废水经处理达标后经污水管网排入辰溪县污水处理厂进行处理，本项目未在保护区范围内设置排污口。 综上，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 辰溪“七普”数据显示，辰溪县常住人口407578人，其中60岁及以上人口为93020人，老龄化率达22.82%，辰溪在怀化市是人口大县，未来辰溪人口老龄化程度也将一步加深，持续面临人口长期均衡发展的压力。通过调查分析，居家养老已无法满足所有的养老任务：家庭规模小型化、空巢家庭越来越多、现有养老机构设施现状与部分老年人经济实力不匹配。辰溪县目前养老机构主要以福利形式提供养老服务，床位数约1057张，床位严重不足，设施简陋、服务较差，不能满足这些老年人群在精神慰藉、娱乐、护理、临终关怀等方面的需求，使得渴望得到优质养老服务的高收入老年群体无处可去。 为解决以上问题，辰溪县“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出加强养老设施建设和服务供给，推进健康养老中心建设。到2025年，全县医养融合型养老床位占养老机构总床位数的60%以上。在国家相关政策（《国务院办公厅关于推荐养老服发展的意见》（国办发[2019]5号）、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发[2021]35号）《国家卫生健康委等12部门联合印发关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）、湖南省、怀化市养老事业政策《湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见》（湘政办发〔2020〕59号）、《怀化市人民政府关于推进医养融合加快健康养老服务业发展的实施意见》（怀政发〔2019〕2号）、《怀化市人民政府办公室关于推进养老服务高质量发展的实施意见》（怀政办发〔2021〕17号）、辰溪县政府提出了全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系政策的号召下，本项目的建设响应了完善辰溪县康养服务设施、满足老年人康养的需要，将推动辰溪老龄事业和产业协同发展，在老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐上不断取得新进展，让辰溪近10万老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年；本投资项目将打造高质量养老服务和产品供给体系，积极推进健康辰溪建设，健全辰溪多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给，提升产品和服务质量；本投资项目拟通过推进辰溪医疗卫生与养老服务相结合公共服务设施建设，实现“养”和“医”无缝对接，促进养老服务业健康有序发展，为辰溪近10万老年人——夕阳无限好、远未近黄昏，我还是曾经的那个少年——有尊严、优雅、健康地老去提供社会养老服务体系，对于开启辰溪康养医养事业高质量发展“最先一公里”具有重要意义。 在此背景下，辰溪延年医疗产业管理有限公司拟投资28052.85万元在辰溪县潭湾镇麻田村新建辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目（“以下简称本项目”），本项目已于2022年5月13日取得了辰溪县发展和改革局关于辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目可行性研究报告的批复（辰发改社会[2022]16号）（详见附件2），根据批复内容，项目总用地面积34330.60m2（合51.50亩），拟建床位规模900张（其中养老床位814床，康复疗养床位86床），床均建筑面积48.82m2，总建筑面积50251.50m2（地上建筑面积42931.50m2，地下建筑面积6320.00m2），其中：老年公寓30643.00m2，康复疗养楼5572.00m2，综合楼6769.50m2，配套设施用房215.00、连廊732.00m2，地下建筑面积6320m2。本项目已于2022年9月27日取得了由辰溪县自然资源局核发的的建设用地规划许可证（详见附件4），土地用途为商业金融用地。 本项目为一个集医疗、康复、养老、居住为一体的综合性康养中心，可为入住群体提供多元化服务，实现康养需求。待本项目建成后，辰溪大酉普惠养老康复中心与辰溪延年医疗产业管理有限公司签订的《物业租赁合作协议》辰溪延年医疗产业管理有限公司将该资产租赁给辰溪大酉普惠养老康复中心使用。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关文件规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目具体分类详见表2-1。 表2-1 项目分类表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况; 判定 情况. 四十九、卫生84. 108; 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除 外）; 住院床位20 张以下的（不含20张住院床位的）; 本项目为医 疗与养老相 结合服务机 构，设置康复疗养床位 86张; 报告表. 五十、社会事业与服务业. 110; 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）; /; 新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校; /; 本项目为医 疗与养老相 结合服务机 构，不涉及环 境敏感区; 登记表. 由于本项目涉及两个类别，根据《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”。因此，本项目应编制环境影响报告表。 为此，辰溪延年医疗产业管理有限公司委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司承担“辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目”的环境影响评价工作（详见附件1）。我公司环评项目组在现场勘察及相关资料收集分析的基础上，结合项目工程产污环节及当地环境质量现状，根据环评导则和有关规范要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制了《辰溪大酉普惠养老康复中心建设项目环境影响报告表》。 - 工程内容 2.1建设内容及规模 本项目主要建设规模和内容：建设三栋老年公寓，一栋社会福利公寓，一栋康复疗养楼，一栋综合楼以及附属连廊、污水处站、垃圾站等配套设施，本项目康复疗养楼运营期服务种类包括检验科、康复科。不涉及重大疾病与传染病的诊治。项目总用地面积34330.60m2（合51.50亩），拟建床位规模900张（其中养老床位814床，康复疗养床位86床），床均建筑面积48.82m2，总建筑面积50251.50m2（地上建筑面积42931.50m2，地下建筑面积6320.00m2），其中：老年公寓30643.00m2，康复疗养楼5572.00m2，综合楼6769.50m2，配套设施用房215.00、连廊732.00m2，地下建筑面积6320m2。同时配套建设用地红线内水电气路和绿化景观、环保工程等设施。本项目康复疗养仅设置一般的功能性检查，不设置口腔科、传染科、化验室、医学影像科等，无相关特殊医疗废水产生。康复疗养楼设有检验科、CT室。CT机直接与彩色激光打印机连接，不涉及胶片冲洗水，CT室无废水产生。康复疗养楼不设置洗衣房，病人和医生的被服由医院外委至相关洗涤机构进行清洗。 项目工程建设内容详见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 1#综合楼; 1栋6层，建筑面积6769.5平方米，建筑高度23.95米，一层设置大厅、厨房、食堂、辅助用房及银行、超市、美发等社区服务用房；二层设置餐厅、包房及辅助用房；三至四层设置过厅、展示厅、老年活动用房及辅助用房；五层设置过厅、宣传展示厅、管理用房及辅助用房; 新建. 2#康复疗养楼; 1栋6层，建筑面积5572平方米，建筑高度23.95米，一层设置大厅、门诊、挂号、取药、输液、检验、CT检查、功能检查及辅助功能用房；二层设置康复治疗、日料中心及辅助功能用房；三至四层设置治疗康复留观用房及辅助功能用房；五层设置专业护理、记忆障碍、临终关怀用房及辅助功能用房; 新建. 老年公寓; 设置4栋老年公寓。 其中4#老年公寓四层，建筑面积5361.30平方米，建筑高度14.50米，一层设置大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间；二至四层设置连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间 3#老年公寓，六层，建筑面积8167.19平方米，建筑高度20.80米，5#老年公寓6层，建筑面积8557.25平方米，建筑高度20.80米，6#社会福利老年公寓6层，建筑面积8557.26平方米，建筑高度20.80米。 3#、5#、6#老年公寓一层设置大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间；二至五层设置连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间; 新建. 辅助工程; 地下室; 建筑面积6320平方米，地下1层，层高5.70米，主要功能为汽车库和设备用房等人，共设置了地下停车位 136个，设备用房主要为消控室、水泵房、发电机房和配电房等设备用房; 新建. 配套设施; 建筑面积153.60平方米，地上1层，建筑高度4.50米（其中大门为7.30米）; 新建. 连廊; 建筑面积732平方; 新建. 公用 工程; 供水工程; 城市自来水为供水水源; 新建. 供电工程; 由市政电网直接供给，院区设置1台备用柴油发电机; 新建. 供热工程; 项目由空气能系统供应热水，不设置锅炉。供暖采用中央空调及分体式空调供暖; 新建. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭：喷洒生物除臭剂，污水处理站周边绿化; 新建. 食堂油烟：静电油烟净化装置处理后通过专用排烟管道外排; 新建. 汽车尾气: 经通风设备抽至地面排风口排放，排放口设置在绿化带内; 新建. 含病原体气溶胶废气：通过中央空调通风系统传播的病原菌的扩散，避免空气中的交叉感染; 新建. 备用发电机燃烧废气: 排气筒于楼顶高空排放; 新建. 废水; 生活废水; 项目地污水管网未拉通前，生活废水经隔油池化粪池处理达标后由密闭罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，生活废水经隔油池化粪池处理达标后经市政污水管网排入至辰溪县污水处理厂进行处理; 新建. 医疗废水; 污水处理站1座，位于项目西北侧（一级强化处理+消毒工艺），处理规模35m³/d，污水暂存池600m³，项目地污水管网未拉通前，医疗废水处理达标后由密闭罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，医疗废水处理达标后经市政污水管网排入至辰溪县污水处理厂进行处理; 新建. 固体 废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，项目西北侧设置一座垃圾站，收集后由环卫部门统一处理; 新建. 一般固废; 一般固废暂存间，一次性输液瓶（袋）委托有此类废物处置资质单位处置; 新建. 危险废物; 设置一个医疗固废暂存间，建筑面积30平方米; 新建. 噪声; 生产设备噪声; 基础减振，风机通过门窗隔声、选取低噪声设备等; 新建. 2.2主要经济技术指标 表2-3 主要经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 规划总用地面积; 平方米; 34330.60; 合 51.50 亩. 2; 规划总建筑面积; 平方米; 50251.50; /. 其 中; 老年公寓; 平方米; 30643.00; 设置养老床位814床. 康复疗养楼; 平方米; 5572.00; 设置康复疗养床位86床. 综合楼; 平方米; 6769.50; 综合服务用房. 连廊; 平方米; 732.00; /. 配套设施用房; 平方米; 215.00; 垃圾站污水处理用房等. 地下建筑面积; 平方米; 6320.00; 地下车库. 2; 建筑密度; %; 250.02; /. 3; 容积率; %; 1.28; /. 4; 绿地率; %; 35.00; /. 5; 机动车停车位; 个; 174; 地面 38个、地下 136个. 6; 非机动车停车位; 个; 196; /. 7; 床位数; 床; 900; （其中养老床位814床，康复疗养床位 86床）. 2.3楼层布局规划 本项目各楼层布局规划详见下表 表2-4 项目各楼层布局规划一览表 序号; 名称; 楼层; 规划布局. 1; 1#综合楼; 一层; 大厅、厨房、食堂、辅助用房及银行、超市、美发等社区服务用房. 二层; 餐厅、包房及辅助用房. 三-五层; 过厅、展示厅、老年活动用房及辅助用房. 六层; 过厅、宣传展示厅、管理用房及辅助用房. 2; 2#康复疗养楼; 一层; 大厅、门诊、挂号、取药、输液、检验、CT检查、功能检查及辅助功能用房. 二层; 康复治疗、日料中心及辅助功能用房. 三-四层; 治疗康复留观用房及辅助功能用房. 五-六层; 专业护理、记忆障碍、临终关怀用房及辅助功能用房. 3; 老年公寓; 3#自助型老年公寓; 一层; 大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间. 二-六层; 连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间. 4#自助型老年公寓; 一层; 大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间. 二-四层; 连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间. 5#自助型老年公寓; 一层; 大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间. 二-六层; 连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间. 6#社会福利公寓; 一层; 大厅、公共起居室、管理值班室、自理用房、内庭院及辅助空间. 二-六层; 连廊、公共起居室、自理用房、内庭院及辅助空间. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能耗情况详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅料及能耗情况一览表 单位：t/a 序号; 原辅料及能耗名称; 年用量; 规格; 形态; 最大暂存量; 储存 位置; 来源. 1; 医用乙醇; 2; 500ml/瓶; 液态; 0.3; 康复 疗养楼; 外购. 2; 碘伏 消毒液; 0.170; 500ml/瓶; 液态; 0.02; 外购. 3; 84消毒液; 0.124; 500ml/瓶; 液态; 0.02; 外购. 4; 检测试剂盒; 280; /; 液态; 50; 外购. 5; 医用棉签; 500包; /; 固态; 100包; 外购. 6; 输液器; 1000根; /; 固态; 100根; 外购. 7; 注射器; 1000个; /; 固态; 100个; 外购. 8; 盐酸; 1; /; 液态; 0.1; 污水处理站; 外购. 9; 氯酸钠; 2; /; 液态; 0.2; 外购. 10; 絮凝剂（PAC）; 2; /; 液态; 0.2; 外购. 11; 柴油; 0.; /; 液态; 0.01; 备用发电机房; 外购. 12; 水; 165108.85t/a; /; 液态; /; /; 市政 管网. 13; 电; 9524000.48kw/h; /; /; /; /; 市政 供电. 4、主要设备 项目主要设备见表2-6。 表2-6 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 型号. 医疗设备. 1; 心电图机; 3台; /. 2; 经颅内多普勒; 3台; /. 3; 全麻机; 3台; /. 4; 无影灯; 3台; /. 5; 电解质分析仪; 3台; /. 6; 全自动生化分析仪; 3台; /. 7; 全自动血液分析仪; 3台; /. 8; 尿液分析仪; 3台; /. 9; CT机; 1台; /. 其他公用设备. 10; 水泵（一备一用）; 2台; /. 11; 二氧化氯发生器; 1台; /. 12; 备用柴油发电机; 1台; /. 13; 中央空调机组; 1台; /. 14; 密闭罐车; 1台; /. 注：经核实，本项目选用设备不在国家明令淘汰类之列，符合国家产业政策。 6、公用工程 （1）给排水 1）给水 本项目采用城市自来水为供水水源，从养老康复中心西北和西南侧各引一条DN150给水管为本项目提供用水，本项目用水主要包括生活用水和医疗用水。 2）排水 项目地污水管网未拉通前，医疗废水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准同时满足辰溪县污水处理厂进水水质标准要求，生活废水经隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准同时满足污水处理厂进水水质标准的要求后由罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理。 项目地污水管网拉通后，本项目产生的废水经处理达标后（医疗废水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准同时满足辰溪县污水处理厂进水水质标准要求，生活废水经隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准同时满足污水处理厂进水水质标准的要求）经污水管网排入辰溪县污水处理厂进行处理。 3）供电 本项目用电由市政电网直接供给，本工程从市政电网引入1路10kV电源，10kV电缆从建筑物西侧穿管埋地引人设在地下一层的电缆分界室。院区设置1台常用功率为656kW柴油发电机组作为应急电源。 4）供热工程 项目由空气能系统供应热水，不设置锅炉。供暖采用中央空调及分体式空调供暖。 5）消防 室外生活、消防给水管网布置成环状，最小管径150mm，消防给水系统采用地下消 防水池和消防加压水泵及屋顶水箱联合给水方式。 室外消火栓：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2011；本工程室外消防用水量25L/s，室外消火栓给水管网与生活给水管网合用，室外消防管网布置成环状，环网上适当位置设室外消火栓。室外消火栓的间距在120m以内，均分别设于主轴道路和副轴道路边缘，遇到火警时，消防车辆可以沿主、副轴道进行消防救援。 室内消火栓：根据《建筑设计防火规范》，室内消火栓用水定额为15L/s，火灾延续 时间按2h计，火灾次数为一次，则一次灭火用水量为108m3/h。室内消火栓管网系统独立设置，管道布置成环状。屋顶设消防水箱，以保证火灾初期前10分钟的用水量18m3。水箱设置高度应高出最不利点消火栓7m。水箱容积 25m3。室外设两套SQ100型水泵接 合器，与室内消火栓环网连通，供消防车加压之用。所有消火栓箱均设有手动启动消防 水泵的启动按钮。 6）通风系统 ①食堂厨房区域仅预留排油烟、排风及补风系统的设备位置及接驳口，并预留空调电量及设备位置，厨房平时全面通风量换气次数不小于6次/h。厨房油烟须经静电油雾过滤器净化处理后高位排放，并保证厨房排风管设不小于0.02的坡度坡向排气罩，并保证油烟排放与周边环境敏感目标距离满足规范及环评部门的要求； ②厨房间等使用燃气的房间设置燃气浓度报警装置，当事故发生时，与排风风机连锁启动。燃气管道应设有可燃气体探测器联动的自动切断气源装置； ③公共厕所均设置机械排风系统，该部分排风经竖向排风井道排至屋面、高空排放； ④异味产生的房间设机械排风系统； ⑤地下汽车库结合消防设置机械通风系统，平时排风量按照换气次数6次/h计算、稀释浓度法、单台机动车排风量法计算，取大值。有直通室外车道口的防火分区利用车道口自然补风，其余设置机械补风，补风量为排风量的80%-85%。车库排风出口距地面至少2.5m。汽车库设CO浓度探测器，根据浓度值控制风机启停。 ⑥地下室消防水泵房、生活水泵房等设备用房设置机械通风系统，以满足换气、散热降温的要求。位于地下室的设备用房进风通过竖井从室外取风，排风也通过竖井出地面排放。 7、劳动定员及工作制度 本项目工作人员共112人，康复疗养楼医务人员约15人，老年公寓护理员约92人，后勤人员约5人，全部在中心内食宿，工作制度为三班制，每班工作时间为8小时，年工作天数为365天。 8、项目用地现状及周边环境 （1）项目用地现状 本项目用地位于辰溪县潭湾镇麻田村，本项目用地现状为林地、荒地、村道及寺庙，村道由项目地东侧改道至项目西侧，寺庙予以保留。项目用地不涉及基本农田，不涉及生态公益林。本项目征地范围内不涉及居民拆迁。 （2）项目四至情况 本项目建设地点位于辰溪县潭湾镇麻田村。根据现场踏勘，项目北面、东面、南面均为山地，西面为农田。 9、平面布置 根据养老康复中心用地情况，依据老年建筑的生活感受需要、功能及防护要求，本项目将四栋公寓楼通过活动连廊形成半开敞院落，布置在用地东北侧位置，沿沅江布局最优景观位置；综合楼、康复疗养楼布置在用地西北侧中心部位；所有公寓建筑朝向坐北朝南，四周布置环路，中部建筑通过一层风雨连廊栋栋互通相连。垃圾站及污水处理站布置在西北面，位于项目地夏季主导风向侧风向，平面布置图详见附图3。 10、施工组织 （1）施工场地 项目施工期间，项目不设置施工营地，根据施工管理要求，施工场地设置在建设规划用地内，按照施工进度安排，施工期材料堆放点布置在项目区内。建筑材料分类堆放，按照施工需要布置在施工工作区空气范围内，做好防护措施，防火防潮，有需要时设置警示标志，保证施工人员安全。由于本工程建设所需混凝土、预制构件均采取购买成品的形式，所以施工场地无需布设拌合场和构件加工、晾晒场。 （2）施工人员 据工程施工安排，施工人员约50人，不在项目内食宿。 （3）施工进度 本项目建设工期为两年（本报告分析按有效天数600天计），计划2022年11月进行施工，2024年11月完工投入生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节： 本项目施工期为24个月，有效施工天数约600天，施工人员约50人。 图2-1施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期工艺流程及产污环节 项目建成后，主要入住老人，对生病老人进行治疗，一体化服务。详细工艺流程见下图。 图2-2 运营期期工艺流程及产污节点图 从图2-2可知，本项目产生的主要污染物有： (1)大气污染物：污水处理站恶臭、食堂油烟废气、康复疗养楼消毒异味、含病原胶气体以及汽车废气； (2)水污染物：主要包括医疗废水及非医疗废水； (3)噪声：风机、水泵、备用发电机、人员活动噪声等； (4)固废：生活垃圾、医疗废物、污水处理污泥及格栅渣、一次性输液瓶（袋）等。 项目水平衡分析详见图2-3、2-4。 注：绿化用水为年用水量平均值 图2-3 项目地污水管网拉通前水平衡 单位t/d 注：绿化用水为年用水量平均值 图2-4 项目地污水管网拉通后水平衡图 单位t/d |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 （1）区域环境质量达标区判定 本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。为了解项目所在区域的空气环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2021年）》中的数据和结论。 2021年辰溪县环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 2021年辰溪县环境空气质量监测结果［单位：ug/m3（CO mg/m3）］ 基本污染物; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 年均值; 8; 8; 40; 1.6（年95%浓度）; 103（年90%浓度）; 27. 评价标准值; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 注：O3浓度为日最大8小时平均值。 从表中数据可知，2021年辰溪县环境空气中常规6项指标的PM10年均值、SO2年均值、NO2年均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数以及PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）大气特征污染因子污染源监测 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目的主要废气特征污染物为氨气及硫化氢。 本次评价引用《辰溪博爱骨科医院建设项目环境影响报告表》中的监测数据：该项目由辰溪博爱骨科医院委托湖南中昊检测有限公司于2020年10月19日~25日对区域环境空气特征因子氨气及硫化氢进行了监测。因引用报告环境空气监测点的监测时间较近，监测点位于场区东南面约2.9km处且在3年有效范围内；监测项目较全面，包含了本项目的污染因子；且环境质量现状与本项目建设前改变不大，故本次环境空气环境质量引用该项目的环境空气环境检测数据作为评价依据。引用合理。 1）监测因子：氨气、硫化氢。 2）监测布点：共引用1个环境空气质量监测点，具体见表3-2。 表3-2 引用环境空气监测点设置情况 序号; 监测点; 与本项目位置关系. 1; G1; 项目东南面约2.9km处. 3）监测频次 监测时间为2020年10月19~25日，每天监测4次，连续7天。 4）分析及评价方法 分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单、《空气和废气监测分析方法》等进行。 评价方法利用监测数据，采用最大浓度占标率评价环境空气质量现状，其公式为： Pi= Ci/ Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物取值时间最大浓度值占标率，%； Ci—第i个污染物取值时间最大监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3。 5）监测结果 具体数据统计详见表3-3。 表3-3 监测统计及评价结果表 采样 位置; 检测项目; 采样时间; 检测结果（单位：mg/m3）; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. G1（项目东南面约2.9km处）; 硫化氢; 10月19日; 0.005L; 0.005L; 0.005; 0.005L; 0.01. 10月20日; 0.005; 0.005L; 0.005L; 0.006. 10月21日; 0.007; 0.006; 0.006; 0.006. 10月22日; 0.005; 0.005L; 0.005L; 0.005L. 10月23日; 0.006; 0.006; 0.005L; 0.005L. 10月24日; 0.005; 0.006; 0.005; 0.006. 10月25日; 0.006; 0.005L; 0.005L; 0.005. 氨; 10月19日; 0.01; 0.03; 0.02; 0.02; 0.2. 10月20日; 0.01L; 0.02; 0.02; 0.02. 10月21日; 0.01; 0.02; 0.02; 0.01L. 10月22日; 0.02; 0.03; 0.02; 0.02. 10月23日; 0.01L; 0.01; 0.01; 0.01L. 10月24日; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02. 10月25日; 0.01L; 0.02; 0.02; 0.01L. 从上表可知，硫化氢、氨气监测浓度可以达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的限值。 2、地表水环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定：2.地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目区域地表水系为沅江，本次环评采用所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据怀化市环境保护局网站公布的《怀化市水环境质量年报（2021年）》，沅江干流水质状况总体为优，包括辰溪县境内省控炮台（县水厂）断面及省控渔果嘴断面2个断面在内的16个沅江考核断面均符合Ⅱ类水质。表明沅江辰溪段断面水质稳定达标。 3、声环境质量现状 为了解项目声环境质量状况，结合项目的实际情况及《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）有关规定，本次环评委托湖南昌旭环保科技有限公司于2022年8月15日至8月16日进行现状监测，本次评价共设1个监测点位，监测布点位置详见附图6。 （2）监测时间、频次 在2022年8月15日、8月16日进行监测。监测两天，每天昼、夜各一次。 （3）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 （4）监测点位见下表 表3-6 项目声环境监测点位一览表 序号; 监测点位; 监测内容. N1; 东南面约45m处麻田村居民点; 敏感点噪声. N1; 项目用地范围内保留构筑物玉华庵; 敏感点噪声. （5）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准值为昼间 55dB(A)、夜间 45dB(A)。 （6）评价方法 将测得的环境噪声数据计算得出等效声级值Leq（A）作为评价量，将其与相应监测点所执行的标准进行比较，以确定区域噪声污染状况。 （7）声环境评价结果分析 声环境评价结果分析见表3-7。 表 3-7 声环境影响评价结果分析表 单位：dB(A) 点位名称; 监测内容; 检测结果dB（A）; 标准限值 dB（A）; 是否达标. 2022.08.15; 2022.08.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东南面约45m处麻田村居民点N1; 声环境噪声; 52; 43; 53; 42; 55; 45; 是. 项目用地范围内保留构筑物玉华庵N2; 声环境噪声; 51; 42; 52; 43; 55; 45; 是. 标准限值来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求. 根据上表结果分析表明，项目周边敏感点噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于辰溪县潭湾镇麻田村，属于农村地区，现状地形起伏不大，用地周边有少量人口居住。 据现场调查，评价区域内人类活动较频繁，但无珍稀野生动植物存在。本项目所在区域属于农村生态环境，周围植物主要为灌木、松树、柏树等，没有珍稀保护物种。 项目区域内，无珍惜保护的濒危动物或古树，本次工程建设也不会引起植物物种灭绝。本项目周围陆地生态环境一般。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目无需进行电磁辐射环境现状调查。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》并结合现场踏勘和环境现状调查，本项目周边主要环境保护目标如下： 1、大气环境目标：本项目场界外500米范围内主要分别有部分散户居民点，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境目标：本项目场界外50米范围内声环境保护目标主要为东南面约45m处麻田村居民点以及场地内保留的玉华庵。 3、地下水环境目标：项目场界外 500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境目标：本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 1、大气环境目标 本项目大气环境保护目标见表3-8。 表3-8大气环境保护目标一览表 环境 要素; 序号; 环境保护对象名称; 坐标; 地面高程; 厂界方位距离; 规模; 环境保护对象功能; 环境保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 1; 麻田村居民点1; 110.173 326; 28.00 5918; 132.4; 东南面约200-400m; 约4户约16人; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 麻田村居民点2; 110.171422; 28.007692; 127.3; 东南面约45m; 约1户约4人; 居住. 3; 麻田村居民点3; 110.168021; 28.007087; 151.; 西南面约100-150m; 约2户约8人; 居住. 4; 麻田村居民点4; 110.167711; 28.00800; 154.5; 西面约70-150m; 约3户约12人; 居住. 5; 麻田村居民点5; 110.167848; 28.010756; 129.1; 西北面约140m; 2户约8人; 居住. 6; 麻田村居民点6; 110.165595; 28.009795; 131.5; 东北面约150-500m; 约26户约104人; 居住. 7; 玉华庵; 110.169128; 28.009386; 155.9; 项目用地范围内; 约10人; /. 8; 辰溪县社会福利院; 110.167712; 28.010679; 129.3; 西北面约120-250m; 约2人，其余已搬走，仅2人值班; 居住. 2、声环境保护目标 本项目声环境保护目标见表3-9。 表3-9 声环境保护目标一览表 环境 要素; 序号; 环境保护对象名称; 坐标; 地面高程; 厂界方位距离; 规模; 环境保护对象功能; 环境保护要求. 经度; 纬度. 声环境; 1; 麻田村居民点2; 110.171422; 28.007692; 127.3; 东南面约45m; 约1户约4人; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 玉华庵; 110.169128; 28.009386; 155.9; 项目用地范围内; 约20人; /. 3、地表水及其他环境保护目标 表3-10 项目地表水及其他环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 厂界距离及方位; 功能/规模; 保护级别. 地表水环境; 沅江; 东面约60m; 渔业水域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准. 辰水; 东南面约1km; 渔业水域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准. 其他; 辰溪县污水处理厂; 西北面约1.1km; 30000m³/d; 避免其受到冲击. 沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区; 东南面约500m; 国家级水产种质资源保护区; 保护其不受影响. 沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区; 东面约60m; 国家级水产种质资源保护区; 保护其不受影响. 4、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目新增用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目地管网未拉通前，医疗废水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准同时满足辰溪县污水处理厂进水水质标准要求，非医疗废水经隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准同时满足污水处理厂进水水质标准的要求后通过罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理。 项目地管网拉通后，医疗废水经院区污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准同时满足辰溪县污水处理厂进水水质标准要求，医疗污水排放限值见表3-11，非医疗废水经隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准同时满足污水处理厂进水水质标准的要求后通过市政污水管网排入辰溪县污水处理厂处理达到辰溪县污水处理厂出水水质要求后排入沅江，非医疗废水排放限值见表3-12；辰溪县污水处理厂排放主要污染物COD、氨氮、总磷、总氮执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）中表1之二级标准，其它污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 排放标准值如下所示。 表3-11 医疗废水排放标准 单位：mg/L， pH 无量纲 序号; 控制项目; 单位; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 5000. 2; 肠道致病菌; -; 不得检出. 3; 肠道病毒; -; 不得检出. 4; pH; 无量纲; 6~9. 5; 化学需氧量 COD; 浓度; mg/L; 250. 最高允许排放浓度; g/(床位)·d; 250. 6; 生化需氧量 BOD5; 浓度; mg/L; 100. 最高允许排放浓度; g/(床位)·d; 100. 7; 悬浮物 SS; 浓度; mg/L; 60. 最高允许排放浓度; g/(床位)·d; 60. 8; 氨氮; mg/L; -. 9; 动植物油; mg/L; 20. 10; 石油类; mg/L; 20. 11; 阴离子表面活性剂; mg/L; 10. 12; 总汞; mg/L; 0. 1305; 总镉; mg/L; 0.1. 14; 总铬; mg/L; 1.5. 15; 六价铬; mg/L; 0.5. 16; 总砷; mg/L; 0.5. 17; 总铅; mg/L; 1.0. 18; 总余氯; mg/L; -. 19; 总氰化物; mg/L; 0.5. 注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L； 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 表3-12 非医疗废水排放标准 单位：mg/L， pH 无量纲 序号; 污染物名称; 单位; 三级标准限值. 1; COD; mg/L; 500. 2; BOD5; mg/L; 300. 3; SS; mg/L; 400. 4; 动植物油; mg/L; 100. 5; 氨氮; mg/L; 45. 6; pH; /; 6~9. 氨氮取值来源于《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）. 表3-13 辰溪县污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 进水水质要求; 6-9; ≤300; ≤150; ≤25; ≤120. 表3-14 辰溪县污水处理厂出水水质要求 单位：mg/L 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; (GB18918-2002)表1 中一级A标. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; COD; 40; （DB43/T1546-2018）中 表1 之二级标准. 5; NH3-N; 3. 2、废气 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。营运期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3标准限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中表2标准限值，其余废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。项目废气排放标准值见表3-15-3-17。 表3-15 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 序号; 控制项目; 单位; 标准值; 标准限值来源. 1; 氨; mg/m3; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.03. 3; 臭气浓度; 无量纲; 10. 4; 氯气; mg/m3; 0.1. 表3-16 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 粉尘(颗粒物); 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-17 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 基准灶台数; 最高允许排放浓度; 净化设施最低去除效率. 大型; ≥6; 2.0mg/m3; 85%. 3、噪声 施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4、固废 本项目一般固废的暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。污水处理站产生的污泥和格栅渣排放执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表 4 医疗机构污泥控制标准，医疗废物、废药物、药品、格栅渣、化粪池和污泥处理站污泥属危险废物，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及原环境保护部公告2013年第36号修改单相关要求，医疗废物转运执行《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 表2-20 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数 (MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率(%). 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，我国对SO2、COD、NH3-N、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据本项目实际情况，本项目不涉及废气污染物总量指标，本项目涉及总量控制指标为COD、NH3-N。 表2-21 项目污染物总量控制指标 要素; 废水量（m³/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 总量建议指标（t/a）. 非医疗废水; 8760; COD; 40; 0.350; 0.350. 氨氮; 3; 0.026; 0.026. 医疗废水; 118436.66; COD; 40; 4.737; 4.737. 氨氮; 3; 0.355; 0.355. 合计; 127196.66; COD; 40; 5.088; 5.088. 氨氮; 3; 0.382; 0.382. 总量控制建议 本项目投产运营后，不涉及废气污染物，废水水污染物总量控制建议值为 COD：5.088t/a、NH3-N：0.382t/a，本项目为医疗项目，属于非工业项目，为生活污染源，生活污染源已纳入污染物总量减排统计体系，不需购买污染物交易权。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气环境保护措施 （1）施工扬尘 根据《怀化市扬尘污染防治条例》（2021年3月1日），结合项目施工实际，制定可行、高效的扬尘防治措施。针对本项目实际情况，本环评建议采取以下防尘措施： ①施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； ②施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； ③有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确定不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； ④施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； ⑤施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； ⑥施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 ⑦考虑玉华庵位于项目内，环评要求施工过程应对玉华庵设置防尘围挡，减小施工扬尘对其影响。 通过以上措施，可以很大程度上削减扬尘的产生量，扬尘对大气环境的影响不大，且只在施工期产生，不会造成长期影响。所以，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，废气污染防治措施可行。 （2）设备安装及装修废气 采用源头控制，使用环保型涂料，减少有害气体的挥发，并且，在装修完成后，建筑物需每天进行通风换气，一至二个月后才正式投入使用。 施工是短期行为，随着施工期的结束，针对施工废气项目采取了源头防治，措施有效可行。 2、施工废水环境保护措施 （1）施工废水 施工废水主要产生于开挖和钻孔、混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。建设单位在施工场地内设置一个沉淀池，把施工废水导入该池沉淀后回用于混凝土拌浆及养护使用，由于本项目距离沅江较近，环评要求施工期施工单位应加强施工人员管理，严禁将施工废水排入沅江。 （2）生活污水 施工高峰期间施工人员及工地管理人员共50人，按50L/人·d计算，用水量为2.5m3/d，生活污水排放系数按0.8计，项目施工期生活污水产生量约为2m3/d，整个施工期生活污水产生量约为1200m³。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。施工人员生活污水依托附近民房的废水处理措施。 3、施工噪声环境保护措施 ①打桩机建议采用噪声值较低的设备。 ②选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修和保养。 ③合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离对声环境质量要求较高的敏感对象，严格按规范操作，场内施工的重声区，需设围屏作业，以阻挡噪声外传，减轻污染。在施工边界设置临时的2~3m高围墙，必要时在靠近敏感点一侧（东南面约45m处麻田村居民点以及项目内玉华庵）设置吸声屏障，减轻噪声影响。 ④合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。 ⑤优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，施工单位在工程承包时，应把施工噪声控制列入承包内容，并确保各项控制措施的实施。对违反国家规定造成严重后果的，施工单位要承担相应责任。 ⑥施工单位定期对施工场界噪声进行监测，如发现有超标现象，应采取必要的临时降噪措施，减缓可能对周围敏感点造成的环境影响。 4、施工固废环境保护措施 ①施工单位应当及时回填、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取有效措施，防止污染环境。 ②若无法回填的材料应及时清运，车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，不经过住宅区，以免污染。 ③收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 ④项目弃土消纳由辰溪县渣土办统一调度处理，按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄露。通过辰溪县渣土办严格管理，所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。通过当地渣土办、建设单位及工程施工单位加强管理，本项目所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可全部综合利用，使固体废物全部无害化处置，可最大限度减少废弃土方随意倾倒所产生的不良影响。 ⑤施工期生活垃圾集中存放委托环卫清运、卫生填埋处理。 5、生态环境保护措施 根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施： （1）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。 （2）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。 （3）水土流失防治措施 ①挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填基土石方。地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，以减少水土流失。 ②制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。 ③待项目基本完成后，对工程临时占地采用植草绿化工程进行植被恢复，综合控制绿化率达到20％以上。对未破坏的地形尽量保持原有自然风貌。 ④施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 ⑤在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。 ⑥合理安排工期，尽量避免雨季施工。土方临时堆放点设截排水沟，避免松土水载、冲刷影响。如遇雨季，采取在裸露坡面覆盖土工薄膜等方式减轻降雨冲刷造成的水土流失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水污染物产排污情况 表4-1 项目废水污染物产排污情况一览表 废水 种类; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 排放形式; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 （mg//L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率（%）; 是否可行技术; 排放浓度 （mg//L）; 排放量 （t/a）. 生活 废水; COD; 8760; 300; 2.628; 一级强化处理+二氧化氯消毒; 83.33; 是; 间接 排放; 250; 2.19. BOD5; 150; 1.314; 66.67; 100; 0.876. SS; 120; 1.051; 50; 60; 0.526. NH3-N; 50; 0.438; 40; 20; 0.175. 粪大肠杆菌; 2.0×108; /; /; ＜5000; /. 医疗 废水; COD; 118436.66; 350; 41.453; 厌氧发酵; 85.71; 是; 间接 排放; 300; 35.531. BOD5; 120; 14.212; 66.67; 80; 9.475. SS; 150; 17.765; 46.67; 70; 8.291. NH3-N; 20; 3.553; 93.33; 28; 3.316. （2）废水污染源强核算过程 本项目为一个集医疗、康复、养老、居住为一体的综合性康养中心，以康复、养老、居住为主，医疗为辅，康复疗养仅设置一般的功能性检查，不设置口腔科、传染科、化验室、医学影像科等，无相关特殊医疗废水产生。康复疗养楼设有检验科、CT室。CT机直接与彩色激光打印机连接，不涉及胶片冲洗水，CT室无废水产生。检验科完全采用商品试剂（体外测试试剂盒）及全自动分析仪器代替人工分析检验，检验过程无需配液，且不使用含铬、镉、氰等重金属污染物的药品，不需使用硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等化学试剂制作化学清洗剂等，因此，不产生含酸、氰、铬、镉等特殊废水等。康复疗养楼不设置洗衣房，病人和医生的被服由医院外委至相关洗涤机构进行清洗。 本项目用水主要为医疗用水（康复疗养楼病人及门诊病人、医护人员产生的废水）、非医疗用水（老年公寓用水、员工生活用水及食堂用水）道路及绿化浇洒用水、管网漏失及未预见用水等，道路及绿化浇洒用水、管网漏失及未预见用水全部蒸发损耗。因此项目运营期废水主要为医疗废水及非医疗废水。其中医疗废水主要包括康复疗养楼病人及门诊病人、医护人员产生的废水；非医疗废水主要包括老年公寓废水、食堂废水以及员工生活废水。 本项目用水根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《建筑给水排水设计规范（GB50015-2019）》，本项目用排水核算详见下表。 表4-2 项目用排水情况一览表 用水类型; 用水来源; 用水 标准; 规模; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 排污系数; 日排水量m3/d; 年排水量m3/a. 医疗用水; 康复疗养; 300L/床·d; 86床; 25.8; 9417; 0.8; 20.64; 7533.6. 医护人员; 250L/人·班; 15人; 3.75; 1368.75; 0.8; 3; 1095. 门诊; 15L/人次; 30人; 0.45; 164.25; 0.8; 0.36; 131.4. 合计; 30; 10950; /; 24; 8760. 非医疗用水; 员工办公; 145L/人·d; 97人; 14.065; 35405; 0.8; 11.252; 28324. 老年公寓; 145L/人·d; 814床; 118.03; 43080.95; 0.8; 94.424; 34464.76. 食堂; 25L/人·次; 2541人; 190.575; 69559.875; 0.8; 152.46; 55647.9. 道路绿化; 60L/m2·月; 12015.71; 24.031; 8651.311; 全部蒸发消耗. 管网漏失及未预见用水; 按以上用水量之和的10%计; 37.670; 15899.583. 合计; 376.701; 158995.83; /; 258.136; 118436.66. 合计; /; 414.372; 174895.41; /; 282.136; 127196.7. 康复疗养楼医疗废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HI2029-2013），其主要污染物及产生浓度分别为SS120mg/L、COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮50mg/L，粪大肠菌群3.0×108个/L、LAS8mg/L；医疗废水经“一级强化+二氧化氯消毒工艺”处理后，废水中各污染因子均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之预处理标准及污水处理厂进水水质要求。 非医疗废水老年公寓、员工办公生活及食堂废水中主要污染物及产生浓度分别为CODcr250～350mg/L、SS150～350mg/L、BOD5110～220mg/L、NH3-N30～40mg/L、动植物油35～40mg/L，食堂产生的含油废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （3）废水达标排放分析 项目非医疗废水经化粪池预处理（食堂废水先经隔油池处理）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入辰溪县污水处理厂。 本项目医疗废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等，本项目拟设置一套35t/d医疗废水处理站，采用“一级强化处理+二氧化氯消毒工艺”，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准后排入辰溪县污水管网。经辰溪县污水处理厂处理达标后排入沅江。 本项目为非传染病医院，医疗废水具体处理工艺流程见下图 图4-1 医疗废水处理工艺流程图 具体工艺流程简述：医疗废水经化粪池处理后经人工格栅（栅条间隙为 10mm）的拦截作用可以去除大颗粒悬浮颗粒，为后续处理创造有利的水质条件，污水自流进入调节池，然后进入混凝池通过加絮凝剂去除水体中的污染因子，然后在沉淀池进行泥水分离，干净的水通过二氧化氯发生器消毒处理达标排放。消毒剂采用二氧化氯。污泥及栅渣等污水处理，站内产生的垃圾集中消毒脱水后，由有资质单位处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》《HJ2029-2013》：“出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺。” 由于本项目废水排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂，且本项目无传染性废水，因此本项目医疗废水可采用一级强化处理工艺。对照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），该治理工艺为可行技术。可见本项目医疗污水处理工艺在技术上是可行的。 本项目康复疗养楼医疗废水总量为24t/d，医院污水处理工程设计水量在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%-20%，本项目设计裕量取20%，则裕量值为4.8t，经计算，医院污水处理工程设计规模至少在28.8t/d，项目污水处理工程设计处理规模为为35t/d，因此，医疗废水处理站污水处理规模能够满足要求。外排废水可以满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。 （4）污水处理厂依托性分析 辰溪县污水处理厂位于辰溪县辰阳镇锦岩村，2010年4月投入运营，服务范围为辰溪县县城(辰阳镇，包括已纳入规划待建的区域)。目前污水处理厂正在进行二期扩建提标改造及附属工程建设，根据调查，待本项目建成后(施工期24个月)，污水处理厂已开始运营。辰溪县污水处理厂处理工艺采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及平流沉砂池+A2/O生物池+MBR池+紫外线消毒池”，污水处理能力为3万m3/d，废水达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)中表1之二级标准[其中COD、氨氮、总磷、总氮满足该标准，pH、BOD5、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准]后排入沅水。 根据项目已与辰溪县城市污水处理事务中心签订协议详见附件4），同意接纳本项目医疗废水以及废医疗废水。考虑事故状态因极端天气、自然灾害造成道路不通无法及时当天托运本项目废水的情况，本环评要求建设单位设置一个600m³的污水暂存池，本项目废水产生总量为282.136m³/d，可以储存约2天的废水量，环评要求至少2天清运一次污水，罐车容积按35m3计，满负荷时，每次清运需要运输7.5次。建设单位拟配备1台罐车转运本项目废水，环评要求建设单位合理规划运输路线，同时在运营期间需对运输时间、运输水量、交接人等做好台帐记录，并签署转移联单，项目内设有监控系统、有地磅自动记录外运重量记录废水外运情况，辰溪县污水处理厂设置有接收记录（包括水量以及付款相关情况），相关外运过程保留与污水处理厂联单记录。项目地污水管网未拉通前，废水处理达标后由密闭罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，本项目产生的废水经处理达标后经污水管网排入辰溪县污水处理厂进行处理。 ①水量分析 本项目产生的废水总量为282.136t/d（127196.7t/a），当本项目将废水排往污水处理厂时，占辰溪县污水处理厂运行规模（3万t/d）的0.94%，不会对污水处理厂造成水量冲击，污水处理理厂能够正常运转。因此，本项目废水纳入辰溪县污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。 ②水质分析 本项目排放污水主要为医疗废水及非医疗废水。医疗废水经“一级强化处理+二氧化氯消毒工艺”处理后，医疗废水中各污染排放浓度分别为SS60mg/L、COD250mg/L、BOD100mg/L、氨氮20mg/L、粪大肠菌群＜5000个/L，各污染物排放浓度均可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2之预处理标准同时可以满足污水处理厂进水水质要求；非医疗废水经隔油池、化粪池处理后各污染排放浓度分别为CODcr300mg/L、SS70mg/L、BOD580mg/L、NH3-N28mg/L、动植物油30mg/L，处理后排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及辰溪县污水处理厂进水水质标准，不会对辰溪县污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，项目水质符合污水处理厂进水水质要求。本项目废水排放排往污水处理厂是可行的。 （5）产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 其他信息. 污染防治设施编号; 污染防治设 施名称（5）; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治设 施其他信息. 1; 生活污水; pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮,总氮; TW001; 隔油池、化粪池; 厌氧发酵; 是; 隔油池、化粪池; 辰溪县污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口; /. 2; 医疗废水; pH值,悬浮物，化学需氧量, 五日生化需氧量，粪大肠菌群、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、肠道病毒、肠道致病菌、总氰化物、总余氯; TW002; 污水处理站; 一级强化处理+二氧化氯消毒; 是; 调节池、水解池、生化反应池、二沉池、消毒池; 辰溪县污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; DW002; 医疗废水排放口; 是; 一般排放口; /. 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 110.168287; 28.008731; 0.98988; 城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 连续; 辰溪县污水处理厂; COD; 40. BOD5; 10. NH3-N; 3. SS; 10. 动植物油; 1. 2; DW002; 110.169102; 28.009203; 11.018036; 城市污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 连续; 辰溪县污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 3. SS; 10. 石油类; 1. 铜; 0.5. 表4-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》中（GB8978-1996）三级标准及辰溪县污水处理厂进水水质标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; -. 动植物油; 30. 2; DW002; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求; 250. SS; 60. NH3-N; -. BOD5; 100. 粪大肠菌群; 5000. a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. （6）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目运营期废水监测计划如下表4-6。 表4-6 废水监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 医疗废水排放口DW002; 流量; 自动监测. pH; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮; 季度. 接触池出口; 总余氯; 12小时. 2、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟废气、康复疗养楼消毒异味、康复疗养楼含病原体气溶胶废气以及汽车废气。 （1）废气产排情况 废气污染源排放源详见下表4-7。 表4-7 废气污染源排放源排放一览表 序号; 污染源 名称; 排放 方式; 污染 源核 算方 法; 污染 物; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生 浓度; 产生速率; 产生量; 处理方法; 处理 效率; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放速率; 排放量. mg/m3; kg/h; kg/a; %; mg/m3; kg/h; kg/a. 1; 污水处理站恶臭; 无组织; 产污系数法; NH3; /; 0.0002; 1.358; 喷洒生物除臭剂，污水处理站周边绿化; 50; 是; /; 0.0001; 0.679. H2S; /; 0.000007; 0.053; 50; /; 0.0000035; 0.0265. 2; 消毒异味; 无组织; /; 氯气; /; 少量; 少量; /; /; /; /; 少量; 少量. 3; 油烟废气; 有组织; 系数法; 油烟; 8.47; 0.381; 834.719; 静电油烟净化装置; 85; /; 1.281; 0.057; 125.208. 4; 汽车尾气; 无组织; /; NOx、CO、THC; /; 少量; 少量; 机械通风系统; /; /; /; 少量; 少量. 5; 备用发电机燃烧废气; 无组织; /; 烟尘、SO2和NOx; /; 少量; 少量; 排气筒于楼顶高空排放; /; /; /; 少量; 少量. 6; 含病原体气溶胶废气; 无组织; /; 异味; /; 少量; 少量; 通过医院建筑空调进行净化; /; /; /; 少量; 少量. 表4-8无组织大气污染物产生及排放情况 污染源; 污染物; 产污工序; 产生量kg/a; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放源 面积 （m×m）; 排放源高度（m）. 污水处理站; 氨气; 医疗废水处理; 1.358; 0.679; 0.0001; 12×10; 2. 硫化氢; 0.053; 0.0265; 0.0000035. （2）源强核算 ①恶臭 垃圾站恶臭：项目生活垃圾站位于项目西北角，用于收集老年公寓及员工宿舍产生的生活垃圾等。在营运期可能产生异味。为减少产生的异味对周围环境造成的影响，本项目固废做到日产日清，垃圾站地面定期冲洗，并消毒杀菌，加强通风，避免细菌的滋生，减少异味的产生，同时限制垃圾存放时间。经以上措施后项目垃圾站产生的废气不会对周围环境造成影响，本次环评不定量分析。 污水处理站恶臭：本项目污水处理设施为地埋式，污水处理设施臭气污染源强参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况研究取值，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.00012g硫化氢，本工程医疗污水处理站BOD5处理量约为0.438t/a，由此可计算出NH3和H2S产生量分别为1.358kg/a（0.0002kg/h），0.053kg/a（0.000007kg/h），由于项目设置的为地埋式污水处理设施，逸散出的恶臭较少，且通过定期喷洒除臭剂，并在污水处理站周边种植绿化，去除效率约为50%，NH3和H2S排放量分别为0.679kg/a（0.0001kg/h），0.0265kg/a（0.0000035kg/h）。 ②消毒异味 疗养楼内需定期进行病房和医疗诊室消毒，采用稀释的84消毒液消毒，消毒液挥发会释放含有氯气的刺鼻气体，实践证明，在操作得当的情况下，84消毒液不会对人体产生危害，卫生院消毒异味的影响主要限于门诊住院楼内，对周围环境影响较小。 ③备用发电机燃油废气 项目发电机组仅在项目区域停电时使用，辰溪县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机，备用发电机拟设置在项目地下室独立的一间备用发电机房内，仅停电时使用。发电机燃料采用0#柴油，柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机废气设置一根排气筒于楼顶高空排放，由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施，周边能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放浓度限值，对周围环境不会产生大的影响。 ④食堂油烟 根据生产计划，本项目建成投产后，每次最大就餐人数为847人，每日提供三餐，食堂设置10个灶头。根据相关资料，每人每日消耗食油约为30g/d·人，则本项目烹饪过程食油消耗量为76.23kg/d。一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，取中间值按3%计算，则项目产生的油烟量约为2.287kg/d，834.719kg/a，单个灶头的基准排风量为4500m3/h，项目食堂设置基准灶头10个，排风量共计45000m3/h，食堂日运行时间不超过6h，本项目食堂产生的油烟废气经静电油烟净化装置处理后由专用烟道引至所在楼楼顶面排放，静电油烟净化装置的处理效率可达85%，油烟排放量为0.343kg/d，125.208kg/a，油烟排放浓度为1.271mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的要求。 ⑤汽车尾气 本项目共设有174个机动车停车位，其中38个地面停车位、136个地下停车位。 地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的地点（停车位），间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响。因此，本项目主要分析地下车库汽车尾气的影响。地下停车场位于地下车库，汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、THC等。 进出的车辆主要为私家车等轻型汽车，最大总重量基本不超过2500kg，其污染物排放参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（GB18352.6-2016）中第一类车的排放限值。本项目地下车库共设置停车位136个，每个停车位每天按使用4次估算，每次车辆进、出地下车库的平均行驶距离按300m计，则本项目地下车库污染物排放情况统计如表4-9。 表4-9 地下车库汽车尾气污染物排放情况表 污染物; 排放系数（g/km）; 车位数; 车位平均停车次数（次/个d）; 平均行驶距离 （m/次）; 日排放量（g/d）; 年排放量（t/a）. CO; 0.7; 136; 4; 300; 114.24; 0.042. NOx; 0.06; 9.79; 0.004. THC; 0.1; 16.320; 0.006. 项目地下车库设置机械通风系统，地下车库的换气次数6次/小时，通风尾气于地面绿化带内隐蔽处排放，共设有多个排放口，由于关于地下车库废气排放口位置目前尚无国家标准规定要求，评价要求项目地下车库废气排放口设置于康复疗养楼、老年公寓的常年主导风向下方的非人员活动地面绿化带中，排放口的位置应尽量配合周边景观进行设计，有效隐藏排放口位置，排口背向敏感点，排放口下沿距地面约2.5m，无组织排放。排放口设置在绿化带内，可通过绿化的吸声、阻隔作用，有效的降低排放口的噪声排放，同时，也通过绿植的阻挡作用减少地下车库排放废气的扩散，降低对周边环境的影响。 ⑥含病原体气溶胶废气 康复疗养楼内部空气中含病原体的气溶胶废气通过医院建筑空调进行净化，空调系统设有可控制开关的回风装置，避免含病原体的气溶胶以空气为主要传播途径进行传染，尤其能够控制通过中央空调通风系统传播的病原菌的扩散，避免空气中的交叉感染。 （3）可行性与环境影响分析 本项目位于达标区，空气环境质量良好。本项目主要外排废气污水站恶臭，污水处理站为地埋式，恶臭无组织排放，经定期喷洒除臭剂，并在污水处理站周边种植绿化后污水处理站周边废气排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，对周围环境影响较小，由于污水处理站距离项目内保留建筑玉华庵距离较远，污水处理恶臭对玉华庵的影响较小。 本项目各废气产生源废气污染物排放量较小，且配备了技术可行的废气处理措施，在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 （4）大气污染源监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目运营期大气污染源监测计划如下表4-10。 表4-10废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 序号; 类型; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 1; 无组织 废气; 污水处理站周界; H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. 3、噪声影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要有设备噪声、医护人员和病人活动噪声等。类比同类型项目，项目设备的噪声级见下表4-11。 表4-11 项目噪声源源强特征表 单位：dB（A） 分类; 噪声源; 单台设备平均声级; 设备 数量; 排放 强度; 持续 时间; 降噪 措施. 配套设施设备噪声; 水泵; 75~85; 2台 （1备一用）; 频发; 8760h; 水泵设置于地下，采取减震、隔声及定期维修维护等措施. 中央空调机组; 75~85; 1台; 频发; 8760h. 风机; 70~75; 1台; 频发; 8760h. 人群活动噪声; 医护人员和病人; 65; /; 偶发; 8760h; 正确督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗. （2）排放达标分析 1）设备噪声 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 通过预测模型计算，项目厂界及敏感吗噪声预测结果与达标分析见表4-12、4-13。 表4-12厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 45; 41.1; 148.6; 昼间; 33.3; 55; 达标. 45; 41.1; 148.6; 夜间; 33.3; 45; 达标. 南侧; -57; -60.1; 141.6; 昼间; 34; 55; 达标. -57; -60.1; 141.6; 夜间; 34; 45; 达标. 西侧; -101.3; 101.1; 152.5; 昼间; 48.9; 55; 达标. -101.3; 101.1; 152.5; 夜间; 48.9; 45; 达标. 北侧; -99; 103; 153.5; 昼间; 48.7; 55; 达标. -99; 103; 153.5; 夜间; 48.7; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（110.1694641,28.0082970）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4-13敏感点噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 离地高度; 贡献值; 环境背景值; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东南面45m处麻田村居民点; 193; -82.6; 130.5; 1.2; 10.8; 53; 昼间; 53.00; 55; 达标. 193; -82.6; 130.5; 1.2; 10.8; 43; 夜间; 43.00; 45; 达标. 玉华庵; -40.9; 121.9; 157.3; 1.2; 33.3; 52; 昼间; 52.06; 55; 达标. -40.9; 121.9; 157.3; 1.2; 33.3; 43; 夜间; 43.06; 45; 达标. 表中坐标以厂界中心（110.1694641,28.0082970）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 2）生活噪声 营运期间，来康复疗养院检查身体、探望的病人及病人家属在活动时也将产生噪声，根据类比同类项目，人群活动噪声值约65dB(A)，环评要求在醒目的位置贴上标识，同时对求诊病人进行正确督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗，保持安静，出发突发情况时及时制止等，使项目内部声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。 综上，设备噪声经隔声降噪，就诊人员在正常就诊的前提下，项目边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），建议项目运营期噪声监测计划如下表4-13。 表4-13 噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测类别; 监测点; 监测内容; 执行标准; 监测频率. 噪声; 厂界、东南面约45m处麻田村居民点、项目用地范围内保留构筑物玉华庵; 等效连续A声级; GB12348-2008; 1次/季度. 4、固废环境影响分析 运营期固体废物主要包括生活垃圾、医疗垃圾、格栅渣、污水处理站污泥及一次性输液瓶（袋）。 （1）生活垃圾 本项目建成后，按全部床位住满计算，老年公寓入住老人814人，康复疗养楼86人，工作人员112人，年工作365天，生活垃圾产生量约0.54kg/人·d，生活垃圾总产生量约0.546t/d，199.29t/a，收集后委托环卫部门清运处置。 （2）医疗废物 医疗废物主要来自康复疗养楼各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质，康复疗养病人按每病床每日产生垃圾1.0kg计（包括日常治疗产生的垃圾），康复疗养楼床位86床，产生医疗垃圾量为86kg/d（即31.39t/a）；门诊每天就诊人数按30人计，按每人每天0.1kg计算，门诊产生的医疗垃圾量为3kg/d（即1.095t/a）。共计生产医疗垃圾89kg/d（即32.485t/a）。产生的医疗废物分类收集暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。 根据《国家危险废物名录（2021年）》医疗废物属于危险废物，医疗废物（HW01）分类按照《医疗废物分类目录》执行。根据《医疗废物分类目录》本项目产生的医疗固体废物组成及特征见下表。 表4-14 医疗废物分类 类别; 废物代码; 特征; 常见组分或废物名称. 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3、各种废弃的医学标本。. 4、废弃的血液、血清。. 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性 的废弃的化学物品; 1、废弃的汞血压计、汞温度计。. 药物性 废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. （3）格栅渣、污水处理站污泥 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成的污泥及格栅截留的栅渣，属于危险废物，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行，应送专门的处置单位妥善处置。 根据《医院污水处理规范》，医院污水处理设施污泥量（干物质）产生量为14~27g/床·d，本工程污泥产生量按20g/床·d，则本项目污水处理设施污泥产生量为1.72kg/d（0.628t/a）。 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，污水处理站污泥均属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置，根据《国家危险废物名录（2021年）》格栅渣污水处理站污泥废物代码为“841-001-01”，本项目产生的污泥应经过生石灰消毒脱水处理后，按照危险废物的转运要求，委托具有危废处理资质的单位进行处理。 （4）一次性输液瓶（袋） 根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发[2005]292 号）及《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》（湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函[2017]429号），医院使用后的各类玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染物的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据建设单位提供的资料，此类固体废物产生量约为3t/a。一次性输液瓶（袋）经收集后，委托有此类废物处置资质单位处置。 综上所述，本项目固体废物的分析结果汇总情况详见下表。 表4-15 项目固体废物汇总表 单位：t/a 序号; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 医疗废物; 危险废物; 841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01; 32.485; 委托有资质单位处置. 2; 格栅渣、污水处理站污泥; 危险废物; 841-001-01; 0.628. 3; 生活垃圾; 一般固废; /; 199.29; 环卫部门统一清运. 4; 一次性输液瓶（袋）; 一般固废; 999-99-99; 3; 委托有此类废物处置资质单位处置. 环境管理要求 固体废物分类收集、贮存、转运方法： （1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 （2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 （3）根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险固废需暂存于危废暂存间，粘贴标识牌，危险废物出入库记录台账，需交由有资质的回收公司进行处理。其储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行。建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间，贮存场所必须防渗、防雨、防晒、防扬散，企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保部门批准同时填写危险废物转运单。 （4）项目产生的危险废物为医疗废物，医疗废物分类时应注意以下技术要点： 1）对病原体的培养基、菌种保存液等高危感染性废物应首先在产生场所就地高压灭菌或化学消毒处理，然后再按感染性废物进行包装处理。 2）对一次性使用医疗用品应按感染性废物处置；一次性医疗用品的包装物不属于医疗废物，可按一般生活垃圾处置。 3）对于锐利器械，无论是否被污染、是否属于感染性废物，均要收集在专门的利器盒中。 4）包装容器最多只能盛放2/3体积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法。在包装容器的2/3体积处应做一个清晰的横线标识。 5）病房或药房储存的批量过期的药品（包括少量的废弃麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物，此类废物应与其他药品分开收集）应单独收集，由持有生态环境局发放的《危险废物经营许可证》的处置单位集中焚烧或封存至失效处理。 6）如果医疗废物分装出现错误，不能采取将错放的医疗废物从一个容器转移到另一个容器或将一个容器放到另一个容器中去，如果不慎将普通生活垃圾与医疗废物混，那么混在一起的废物应当按医疗废物处理。 7）清洁人员应检查包装袋或者利器盒的完好性，标识是否完整，否则在其外部再加套一个塑料袋。 （5）危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目医疗废物暂存间面积约30m2。项目医疗废物废物暂存间为室内形式，其地面应设置防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该建设场所选址、建设合理。 （6）医疗废物清运和交接 1）安排专人负责医疗废物的交接，按照《医疗废物集中处置技术规范》填写和保存《危险废物转移联单》（医疗废物专用）及《医疗废物运送登记卡》，医疗废物定期委托有资质单位转运并处置。 2）盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积后，收集至医疗废物储存间； 3）医疗废物储存间应该尽量避开人群活动区域，且与普通生活垃圾收集箱相隔一定的安全距离。医疗废物储存间需要定期消毒清洗，可与转运车的消毒同时进行； 4）医疗废物储存间外张贴了医疗废物专用的警示标识，应补充张贴禁止吸烟、饮食的警示标识，除工作人员外，其他人不能任意进出。 5）医疗废物集中贮存时间最长不得超过2天。在夏季，容易导致废物腐败发臭，贮存场所应优先选择在通风和阴凉的地方，同时应与废物处置单位加强沟通和联系尽可能做到日产日清。 6）医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。 7）必须合理安排固定的医疗废物运输通道，不能与人流通道混用。运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存间。在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物送至医疗废物暂存间。 8）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 （7）医疗废物的暂时贮存 1）库内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 2）应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 3）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；暂存间地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 4）避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，医疗废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，对周围环境造成的影响较小。 5、环境风险分析 5.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 5.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及到的风险物质为原辅料中的无水乙醇、盐酸、氯酸钠、柴油以及危险废物等。项目风险物质具体情况详见下表。 表4-16危险物质数量与临界量比值（Q）计算 危险物质名称; CAS号; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 医用乙醇; 64-17-5; 0.3; 500; 0.0006. 盐酸; 7647-01-0; 0.1; 7.5; 0.0133. 氯酸钠; 7775-09-9; 0.2; 100; 0.002. 柴油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 合计（Q）; /; 0.0159. 注：无水乙醇、盐酸、氯酸钠、柴油以及危险废物临界量来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B。 根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录C，危险物质数量与临界量比值Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算，本项目Q值为0.0159，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行风险专项评价。 5.3风险事故分析 1、化学品运输、储存、装卸过程 本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事 故如： ①运输过程中因意外交通事故，可能造成化学药品流出或逸出，导致运输人员 和周围人员中毒，造成局部环境污染。 ②运输过程中因长时间震动可造成可化学药品逸散、泄漏，导致沿途环境污染 和人员中毒。 2、化学品贮存、使用过程 本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事 故如： ①由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。 ②在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。 3、柴油储备过程 备用发电机仅停电时使用，医院对0#柴油实行配送制，用多少送多少，医院内最大储存量为0.01t，柴油泄漏后会带来一定环境危害。 4、污水处理站事故排放 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌、肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。 具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒、柯 萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌 总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在 20 万个以上， 肠道致病菌检出率达 30%~100%，这些废水如不及时处理，通过市政污水管道进入 污水处理厂后，对城市污水处理厂造成冲击，导致污水处理厂处理能力下降，造成 处理后水的质量下降，影响人民身体健康。 5、医疗废物贮存和运输泄漏事故危害 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有 极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几 十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造 成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的 身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传 染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： ①物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性 手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们本身造成的伤害，而是入侵了人体的 防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 ②化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 ③微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。 ①医疗废物贮存和运输泄漏事故危害 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： 物理危害：主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。 ②医用乙醇贮存和运输泄露事故危害 医用乙醇易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低出扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：多发生于口服。一般分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。 慢性影响：长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎等。 ③废水非正常排放危害 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、传染性肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达30%～100%，医院每天排出27.12含有传染性病原菌的医疗废水，这些废水如不能及时进入污水处理设施处理，而是通过医院污水管道直接进入市政污水管网，将对辰溪县污水处理厂带来冲击，对下游水体影响较大。 ④废水运输事故泄漏风险分析 调查国内同类型工程，废水运输罐车发生事故概率不大，且项目废水采用专业密闭运输罐装车运输，运营时企业加强对驾驶员进行安全意识培训，可以减小事故发生概率。但根据调查，本项目东面约60m处为沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区，东南面约500m处为沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区，因此，应加强管理防范，杜绝此类事件发生。 5.5环境风险防范措施 （1）危险化学品泄漏事故危害风险防范措拖 ①对于危险化学品的购买、储存、保管、使用已经按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品的储存在专用仓库内单独存放，已经实行了双人收发、双人保管制度。对于储存的剧毒化学品数量、地点以及管理人员的情况，已经报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合部门备案危。险化学品专用仓库，符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置了明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施实行了当定期检测。对于麻醉药品，根据《麻醉药品管理办法》中要求在购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。 一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。 ②对于污水处理站氯酸钠、盐酸防治措施 氯酸钠：氯酸钠应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 盐酸：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。 （2）柴油 备用发电机仅停电时使用，0#柴油的最大储存量为 0.01t，在柴油储存间，设有 防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》（2011 年，国务院第 591 号） 的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。 （3）医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： A、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； B、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； C、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响； D、采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； E、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； F、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 （4）废水非正常排放防范措施 A、提高污水处理设施自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果，卫生院污水接触消毒的时间应控制在1小时以上。 B、加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 C、加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 D、对污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保和污水处理站的运行率；处理站机电设备关键部位建议采用一用一备方式。 E、处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施；建立废水非正常排放事故应急池。 （5）污水转运过程中风险防控措施 当废水转运过程中因管道泄漏事故而未及时处理，则会对沿线水环境产生影响。因此，必须采取严格措施防止泄漏事故对周边环境造成不利影响。 ①加强废水运输过程管理，使用专用罐车密闭运输，加强罐车装载量管理，严禁超载。 ②建立废水交接联单制度，确保废水运送至辰溪县污水处理厂处理。 ③实施车辆登记制度，严禁跑冒滴漏。 ④输运过程中选择合理的运输路线，尽量避开环境敏感区。 ⑤加强废水运输车辆的管理，对运输车辆安装GPS，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水泄露。 ⑥加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故的发生，防止人为原因造成污染物泄露。 综上所述，项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。项目环境风险可控。 6、地下水、土壤影响分析 根据本项目实际情况，本项目可能对地下水及土壤造成污染的途径是污水处理设施、管沟中污染物质下渗，医疗废物暂存间污染物泄露通过地面下渗，进入土壤中，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。 为减小本项目对周边地下水及土壤环境的影响，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应” 原则。本环评根据实际情况提出相应增加和完善地下水、土壤环境保护措施和对策如下： 根据本项目工程设施的布置，将本项目分为一般污染防治区、重点污染防治区。防渗区域划分及防渗要求具体如下： ①一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域。这主要包括污水管道、道路等。 一般污染区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 ②重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄露不容易及时发现和处理区域。主要包括污水处理站、污水暂存池、医疗废物暂存间。 重点污染防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1m，渗透系数小 于等于10-7cm/s，或2mm厚的其他防渗材料，透系数小于等于1×10-10cm/s防渗层的参透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.3.1条等效。 综上，本项目在落实污水处理站危废暂存间规范建设，确保重点防渗区地面硬化、防腐及防渗，按要求建设事故池等，加强对污水处理设施防渗设施的建设与监管，确保污水处理设施、污水暂存池、医疗废物暂存间等防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，加强管理的前提下，本项目对区域地下水及土壤环境影响较小。 7、外环境对本项目的影响 本项目西临规划路，该规划路建成后道路来往的车辆产生的车辆噪声、车辆尾气、道路扬尘等将对本项目产生一定的影响，根据项目设计方案，本项目西侧与规划路之间有一排绿化行道树，以上均能有效的阻隔了周边道路车辆噪声对本项目的影响，为了减轻外环境对本项目康复疗养区的噪声影响，建议康复疗养楼门窗设置为隔声门窗，以此减少车辆汽车尾气、道路扬尘及外环境车辆噪声对本项目综合楼的影响，因此，外环境对本项目的影响在可接受范围内。 8、电磁辐射 本项目营运后放射性污染源主要为CT室，其产生量难以估算，主要对检查间有影响，本评价对放射性污染不作分析，对放射性污染的影响及防治措施卫生院应委托有资质的单位进行专门的评价。 同时，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安、全和防护条例》、《卫生行政许可管理办法》、《放射诊疗管理规定》等法律法规的规定，应当在开展放射诊疗工作前办理辐射安全许可证和放射诊疗许可证。 9、项目环境保护投资估算 本项目总投资28052.85万元，其中环保投资323.5万元，环保投资占总投资比例1.258%。项目环保设施及投资估算详见下表4-17。 表4-17 环保投资估算表 单位：万元 时段; 名称; 治理措施; 经费 估算. 施工期; 废气防治; 施工扬尘、施工机械设备废气和装修废气; 洒水，围挡，防尘布，道路硬化，物料覆盖，限制车速，车厢封闭，定期清扫，车辆冲洗等; 70. 废水防治; 施工废水和施工人员生活用水; 排水沟，隔油沉淀池; 10. 噪声防治; 施工设备、运输车辆、物料装卸碰撞及施工人员活动噪声; 可拆卸性活动板隔声屏障、隔声罩; 30. 固废处置; 建筑垃圾和施工人员生活垃圾; 垃圾筒，委托运输处置; 30. 小计; 140. 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; 10. 医疗废水; 污水处理站1座（一级强化处理+二氧化氯消毒工艺），处理规模35m³/d，污水暂存池600m³，污水管网拉通前罐车运输费; 120. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集筒; 1.5. 一般固废; 一般固废暂存间; 2. 医疗废物及污泥; 危险废物暂存间，建筑面积30m2; 10. 噪声; 生产噪声; 配套消声器、安装减震垫、隔声罩等; 5. 废气; 污水处理站恶臭; 喷洒除臭剂、污水处理站周边绿化; 10. 食堂油烟; 油烟净化设施，专用烟道; 3. 环境管理及监测; 对废水、废气、噪声、固废进行监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。; 20. 人员培训; 培训相关人员、提高环保人员水平; 2. 小计; 183.5. 合计; 323.5. 10、排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于新建项目，应当在在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》本项目属于登记管理的排污单位，企业在投入运行并产生实际的排污行为之前，应及时进行排污许可证的登记。 11、竣工环境保护验收 根据原国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局13号令）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。环保设施竣工验收要求见下表4-18： 表4-18 竣工验收一览表 验收项目; 验收内容; 监测因子; 验收要求. 废气; 污水处理站 废气; 地埋式、加盖板污水处理站密闭、周边设置绿化带、定期喷洒除臭剂; 氨、硫化氢、臭气浓度; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3之标准限值. 食堂油烟; 油烟净化设施处理后由专用烟道引至所在楼楼顶面排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). 废水; 医疗 废水; 设置污水处理站1座（一级强化处理+二氧化氯消毒工艺），处理规模35m³/d，污水暂存池600m³，项目地污水管网未拉通前，医疗废水处理达标后由密闭罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，医疗废水处理达标后经市政污水管网排入至辰溪县污水处理厂进行处理; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯等; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准. 非医疗废水; 隔油池化粪池，项目地污水管网未拉通前，非医疗废水处理达标后由密闭罐车运至辰溪县污水处理厂进行处理，项目地污水管网拉通后，非医疗废水处理达标后经市政污水管网排入至辰溪县污水处理厂进行处理后进入辰溪县污水处理厂处理; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 《污水综合排放标准》 （GB8978-96）三级标准. 噪声; 合理布局，墙体隔声、距离衰减、减振处理，设置减速、禁止鸣笛标志牌; 厂界连续等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准. 固废; 医疗废物; 密闭防渗医疗垃圾暂存间（建筑面积30㎡）、医疗废物转运工具、医疗固废处置协议、转移联单、医疗固废定期交由怀化市天源环保科技有限责任公司处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单相关要求. 污水处理站污泥、化粪池污泥、格栅渣; 污水处理站所产生的格栅渣、污泥、化粪池污泥经生石灰消毒并及脱水处理后定期交由有资质单位清运和处置，医疗废物转运工具、医疗固废处置协议、转移联单; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准. 一次性输液瓶（袋）; 经收集后，委托有此类废物处置资质单位处置; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 经统一收集后交由环卫部门处理; /; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16899-2001）. 地下水; 污水处理站、废水暂存池、医疗废物暂存间等地面重点污染防渗（操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1m，渗透系数小于等于10-7cm/s，或2mm厚的其他防渗材料，透系数小于等于1×10-10cm/s防渗层的参透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.3.1条等效）; /. 风险防范措施; 污水处理设备应配备备用设备，对污水处理设施加强维护和检查；危化品区应远离火种、热源；柴油应储存于阴凉、通风的库房; 确保环境风险事故降到最低. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化设施处理后由专用烟道引至所在楼楼顶面排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 地埋式、加盖板污水处理站密闭、周边设置绿化带、定期喷洒除臭剂等 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、THC | 机械通风系统，经通风设备抽至地面排风口排放，排放口设置在绿化带内 | / |
|  | 备用发电机燃烧废气 | 烟尘、SO2和NOx | 排气筒于楼顶高空排放 | / |
|  | 含病原体气溶胶废气 | 异味 | 通过医院建筑空调进行净化 | / |
| 地表水环境 | 非医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油池化粪池处理后进入辰溪县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-96）三级标准 |
|  | 医疗废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群 | 自建污水站（一级强化处理+消毒工艺），污水处理规模30t/d | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 表 2 中预处理标准限值要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备运转噪声 | 合理布局，墙体隔声、距离衰减、减振处理，设置减速、禁止鸣笛标志牌 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 委托环卫部门定期进行清运 |
|  | 医疗废物 | 危险废物 | 经危险废物暂存间收集暂存 | 委托有资质单位处置 |
|  | 格栅渣、污水处理站污泥 | 危险废物 |  |  |
|  | 一次性输液瓶（袋） | 一般固废 | 专用容器收集 | 委托有此类废物处置资质单位处置 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射设备 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理站、废水暂存池、医疗废物暂存间等地面重点污染防渗（操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1m，渗透系数小于等于10-7cm/s，或2mm厚的其他防渗材料，透系数小于等于1×10-10cm/s防渗层的参透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.3.1条等效） |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期措施：施工物料尽量减少露天堆放，选用低噪声施工设备，夜间不施工，施工垃圾交由当地环卫部门处理，场地尽量原土回填； |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、降低化学品泄漏风险措施：设专人、专库、专帐管理化学品，保管人员熟知管理操作规范并接受定期培训；易燃物、可燃物及有毒性化学品只存放少量且即用即 购；定期检查化学品储存情况，定期检查化学品专库并记录；化学品专库与电源、火源间隔一定距离；严禁在相关化学品贮存、使用处吸烟、打火等可能引发火灾、爆炸等事故的操作；使用和贮存化学品的区域附近应配备灭火器材并保持其正常状态。 2、降低医疗废物污染事故风险措施：医疗废物须交由有《危险废物经营许可证》的单位收集处理。医疗废物收集暂存时严格执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》等相关规定。 3、降低医疗废水事故排放风险措施：废水处理站应与主体配套同步建设。污水处理站必须调试成功方可运行，且日常运行应加强管理，确保污水处理站正常运行，污水处理必须达标。设立废水排放应急池，重要设备应设置备用设备，定期对处理设备进行检查和维护，配有备用发电机组，建立事故防范和处理应对制度。 4、消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施：氯酸钠、盐酸密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防护用具。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离火种、热源、易(可)燃物、还原剂、醇类。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。包装密封。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 5、污水转运过程中风险防控措施：加强废水运输过程管理，使用专用罐车密闭运输，加强罐车装载量管理，严禁超载；建立废水交接联单制度，确保废水运送至辰溪县污水处理厂处理；实施车辆登记制度，严禁跑冒滴漏；输运过程中选择合理的运输路线，尽量避开环境敏感区；加强废水运输车辆的管理，对运输车辆安装GPS，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水泄露；加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故的发生，防止人为原因造成污染物泄露。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目建成投产排污前，应完善排污许可证； 2、本项目竣工后，应及时进行竣工环境保护验收； 3、项目建成后应及时完成突发环境事件应急预案编制并备案。 4、根据国家标准《环境保护图形标志—排污口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，规范排污口设置。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、选址、平面布局可行，在落实本报告表中所提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物稳定达标排放，项目对周围环境影响极小，从环境保护的角度来看，本项目环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表	单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 |
|  | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.000053 | 0 | 0.000053 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 5.088 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.382 | 0 |
| 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 199.29 | 0 | 199.29 | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 32.485 | 0 | 32.485 | 0 |
|  | 格栅渣、污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0.628 | 0 |
| 一般 固废 | 一次性输液瓶（袋） | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①