建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生

产线项目

建设单位（盖章）:   怀化市金庭建材贸易有限公司

编制日期：            2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目

修改清单

| 修改意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、完善建设项目厂区选址合理性分析； | P6已补充完善 |
| 2、进一步核实项目投入运营后企业用电量； | P13已核实修改 |
| 3、补充企业厂界与外部环境位置关系图； | 附件4已补充 |
| 4、附图附件中补充辰溪产业开发区用地规划图； | 附图6已补充 |
| 5、补充论证厂区内雨水收集后的处理和去向的可行性； | P40、P42已补充完善 |
| 6、细化本项目中“人工清扫粉尘”外售综合利用的台账管理、车辆运输管理措施要求； | P32、P56已补充对车辆运输管理措施要求； P47已补充“人工清扫粉尘”外售综合利用的台账管理相关要求。 |
| 7、补充完善建设项目“规划环境影响评价情况”中的文件内容，增加“湖南省生态环境厅关于辰溪产业开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函”文件。 | P1已补充完善 |
| 8、完善本项目的工作制度内容，进一步说明投入运营后是否进行夜间生产； | P14已补充完善 |
| 9、附件中补充项目建设的入园批准报告。 | 附件8已补充 |
| 10、进一步论证核实本项目的生活污水处理问题及相应的防治措施可行性； | P12、P40-41已核实修改生活污水处理去向，并进一步验证相应的防治措施可行性分析。 |
| 11、论证项目投入生产后产品产量与所配备车辆数量的合理性。 | P32已修改完善 |

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 10 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 19 -

四、主要环境影响和保护措施	- 26 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 56 -

六、结论	- 58 -

附表	- 59 -

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置图

附图3  项目地表水监测断面图

附图4  项目敏感目标保护图

附图5  现场照片

附图6  火马冲镇土地利用总体规划拟调整方案图

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案文件

附件4  原料购买合同

附件5  检测报告

附件6  建设项目环境影响评价公众意见表

附件7  闲置国有资产租赁合同

附件8  关于请求将公司纳入辰溪产业开发区统一管理的请示

附件9  评审意见及专家签到表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-431223-04-05-805128 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙益亮 | 联系方式 | 13874581108 |
| 建设地点 | 怀化市辰溪产业开发区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°15'8.193"，北纬27°53'12.051" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 辰溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 辰发改工备[2022]36号 |
| 总投资（万元） | 4800 | 环保投资（万元） | 161 |
| 环保投资占比（%） | 3.35 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地面积（m2） | 4936 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《辰溪县火马冲工业园项目环境影响报告书》湖南省环保厅的批复（湘环评【2010】227号）2010年； 《湖南省生态环境厅关于辰溪产业开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函【2021】41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与辰溪县火马冲工业园相关规划符合性分析 辰溪产业开发区（原名为辰溪县火马冲工业园、辰溪工业集中区）于2001年3月开始规划筹建，现已初具规模。目前入园企业达60家，入园企业主要类型为化工（电石）、建材、冶金、农林产品加工等产业。目前园区供水、供电、交通、邮电等市政公用配套设施比较薄弱，园区的管理体系有待完善。 工业园区产业定位为：充分利用矿产品资源丰富和矿产品加工企业连片成套的优势，主要发展化工（电石及下游产品）、冶金、建材、莫来石、农产品加工、高新技术等产业，不断提高园区内的经济的整体素质和竞争力，逐步将园区发展成科技含量较高的资源加工依托型的现代化工业园。 本项目位于怀化市辰溪产业开发区内，位于工业园区内，用地性质为现状建设用地（详见附图6）；同时本项目从事机制砂石生产，属于建材行业，本项目建设符合辰溪产业开发区规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于机制砂石生产项目。参照中华人民共和国国家发展和改革委员会第29 号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本，2021年修订）可知，本项目不属于禁止类、限制类、鼓励类项目，为允许类。 因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 - 1）生态保护红线： - 项目位于辰溪产业开发区，周边无水源保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感点，不在生态保护红线范围内（详见附图6）。 - 环境质量底线： ①根据大气引用监测结果和实测监测结果表明，本项目所在地辰溪县常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，本项目产生的大气污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 ②根据水环境断面引用监测结果表明：本项目所在区域水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。根据本项目特点，项目生产废水回用于生产，不外排，项目建设不会改变区域水环境质量，满足改善环境质量底线要求。 ③本项目厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，对周围环境影响较小。 - 资源利用上线： 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，项目针对可能产生的污染拟采取相应的各项环保措施，不会突破电、水等资源的限值，符合当地资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单： 根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》和辰溪县管控单元划分要求，本项目属于建材行业，不属于高污染、高能耗的产业类型，本项目应为环境准入允许类别。 本项目位于湖南省怀化市辰溪产业开发区内。根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日实施），项目所在地属于“重点管控单元”，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月10日实施）符合性如下： 表1-1 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码; ZH43122320004. 行政区划; 省; 湖南省. 市; 怀化市. 县; 辰溪县. 单元分类; 重点管控单元. 单元面积; 2.1784km2. 涉及乡镇（街道）; 核准范围（一区一园）涉及火马冲镇. 主体功能定位; 国家重点生态功能区. 经济产业布局; 湘环评〔2010〕227 号：化工、冶金、建材、莫来石、农产品加工、 高新技术等； 湘发改地区〔2012〕1612号：化工、新型建材、生物医药； 六部委公告2018 年第4号：非金属矿制品、电子元器件。. 主要环境问题; 园区北侧边界紧邻（20m） 沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区，最近的生产厂区距离沅水132m。. 表1-2 三线一单管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）开发区引进企业应当符合“辰溪县产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）园区内不得设置商品住宅用地，严格控制气型污染企业的规模和数量。; 本项目符合辰溪县产业准入负面清单；本项目为工业企业，为现状建设用地，不属于商品住宅用地，; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）园区实施雨污分流，工业废水、生活污水经辰溪县火马冲镇及工业集中区污水处理厂处理达相应标准后，部分外排均田坪溪，部分回用于园区企业生产及生活。 （2.1.2）有序推进化工等行业执行水污染物特别排放限值。 （2.1.3）园区雨水经园区道路两侧边沟进入松溪，后汇入沅水。 （2.2）废气： （2.2.1）排放废气的企业应采用密闭性好的生产设备、化工物料存贮容器和输送管线，最大限度减少无组织废气排放；采取有效的治理或回收措施，确保稳定达标排放。园区应做好园区内低硫煤的统一调配和供应，减少燃煤型大气污染影响。 （2.2.2）园区内化工、水泥、有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固体废物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。对工业企业产生固体废物特别是危险固废应满足相关规范要求，防止二次污染影响。; 本项目产生的三废均能有效处理，生活污水经隔油池、化粪池收集处理后接入园区污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经过沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘；项目采取封闭式生产厂房，废气采取相应治理措施后可达标排放；固废全部委外处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化环境监督管理，根据辰溪产业开发区突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地风险防控：防控企业污染，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。; 项目不涉及危险化学品，本项目产生的三废均能有效处理对周边环境影响很小，项目建成后按照相关要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）园区应做好园区内低硫煤的统一调配和供应，并积极推广清洁能源。 （4.1.2）实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。 （4.1.3）到 2020 年，单位 GDP 能耗 0.796 吨标准煤/万元，单位规模工业增加值能耗 0.761 吨标准煤/万元。到 2025 年，单位 GDP 能耗 0.620 吨标准煤/万元，单位规模工业增加值能耗 0.606 吨标准煤/万元。 （4.2）水资源： （4.2.1）全面推行清洁生产和高效用水，加强循环用水，一水多用，努力提高工业用水重复利用率，大力推进工业废污水处理回用。以行业用水定额和节水标准，对企业用水进行目标管理和考核，强化企业内部用水管理和建立完善三级(厂、车间、班组)计量体系，加强需水管理。 （4.2.2）加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2020 年，辰溪县水资源开发利用总量控制在1.63亿立方米以下，万元工业增加值用水量控制在63立方米/万元以下。到 2025 年，万元增加值用水量控制在 54 立方米/万元以下。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020 版）13 等区域控制指标要求。; 本项目不使用煤、高硫、中硫原煤等燃料，主要使用电能。项目生产用水可循环使用，水资源消耗量较少，年用水量约为17912t。本项目用地为现状建设用地，租用原纸板厂用地，不属于新增用地; 符合. 综上，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件管控要求。 3、环保设施及平面布置合理性分析 本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、生产线的可操作性等各个因素，原料堆场位于厂区中部，其地势较高，方便衔接西侧的上料系统，生产区位于厂区东侧，建设单位拟将生产区设置为密闭车间，生产车间内部从南到北依次为上料区、破碎筛分区、洗砂区。西南侧为大门入口，大门口北侧为办公楼，产区南侧为员工宿舍楼，产生的生活污水经隔油池、化粪池收集处理后接入园区污水处理厂；厂区北侧、中部布置有成品堆场；成品堆场西侧为三级沉淀池。维修产生的废矿物油、含油棉纱手套、废油桶等危废暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位转运处置。项目一般固废回用于生产，生活垃圾和餐厨垃圾分类收集后交市政环卫部门，所有废物均得到合理处置，且功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。项目总平面布置图见附图2。 综上所述，本项目平面布置合理。 4、选址合理性分析 本项目位于怀化市辰溪产业开发区内，从事机制砂石生产，属于建材行业，项目建设符合辰溪产业开发区规划要求，符合辰溪产业开发区经济产业布局。 项目用地性质属于现状建设用地（详见附图6），并与辰溪县机关事务中心签订了闲置国有资产租赁合同（详见附件7），该项目已在辰溪县发展和改革局备案（详见附件3），同时辰溪产业开发区管理委员会已同意将本项目纳入园区统一管理（详见附件8）。 综上，本项目建设符合土地政策，建设设计规范，建筑布局合理，运营期产生污染物排放均符合国家标准，对周边环境产生影响很小。 综上，本项目选址合理。 5、与环境功能区划相符性分析 本项目所在环境功能区划一览表 表1-3 建设项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类，二级标准. 3; 声环境功能区; 3类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否重点文物保护单位; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 是. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 6、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》、《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239）符合性分析 本环评要求建设单位在建设期严格按照《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》相关要求设计施工。 本项目利用河卵石为原料生产机制砂、机制碎石，原料为外购，不自行开采河卵石用于生产。项目地周边不涉及生态敏感区，不涉及居民聚集区等。本项目生产规模为100万吨/a，高于60万吨/a的生产规模，属于允许类项目。项目生产工艺采用湿法制砂和碎石，采用先进的高效破碎、制砂、筛分和输送设备，应用自动化、智能化制造技术。项目厂区建设封闭式生产车间，原料和成品堆场均非露天堆放，设有厂棚和围挡，避免露天装卸，设置了洒水降尘装置，保证粉尘可以达标排放。 本项目生产工艺和设备均不属于淘汰落后工艺和设备，产品为机制砂、机制碎石，产品质量符合GB/T 14684《建设用砂》等有关要求。 同时，企业具有健全的安全生产、职业卫生管理体系，职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度等。生产厂房、堆场等场所的防火设计、施工和验收符合国家相关的标准要求。 综上，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》、《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239）相符。 表1-4 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》、《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原【2019】239）要求符合性分析 编号; 文件名; 相关要求 （与本项目相关）; 本项目情况; 是否符合. 1; 《湖南省砂石骨料行业规范条件》以及《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目位于工业园区内，不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域; 是. 高于60万吨/a的生产规模; 本项目生产规模为100万吨/a. 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。 砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。 新建项目不得使用限制和淘汰技术设备。; 本项目采用湿法制砂，按照GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求建设厂房、采选设备，不使用限制和淘汰技术设备；本项目原材料外购，不自行开采。; 是. 2; 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》; 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目设置封闭式厂房隔尘降噪，原料与产品均入棚管理；生产用水循环使用，不外排；对细粉和沉淀泥浆等进行回收再利用等。; 是. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会的发展，砂石业同其他建材行业一样发展迅速，我国砂石年产量由90年代的6亿多吨增加到60亿吨，其中砂约30亿吨。砂石成为所有产品中增加最大的产品。但天然的砂资源是一种地方资源、是短时间内不可再生的和不利于长距离运输的，出现了天然砂资源紧缺的现象。随着我国基本建设的日益发展，砂石的用量越来越大，为解决此矛盾，建材行业技术人员开发出采用机器设备将卵石制成砂子的新技术。为满足市场的需要，怀化市金庭建材贸易有限公司计划在辰溪产业开发区建设《怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目》。 本项目不涉及河卵石开采，主要为机制砂石加工。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）规定，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，年产机制砂石100万t，因此该项目编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定和要求。建设单位委托我公司长沙宜青环境评估有限公司编制《怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目报告表》，我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，搞清工程主要污染源、主要污染物及其排放量，对其造成的环境影响做出评价，并依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对工程建设中可能涉及的问题，进行了深入的分析，并与业主交换了意见。在此基础上，编制完成了《怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。 2、项目名称、建设性质、建设单位及建设地点 项目名称：怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目； 建设性质：新建； 建设单位：怀化市金庭建材贸易有限公司； 建设地点：本项目位于辰溪产业开发区，东经110°15'8.193"，北纬27°53'12.051"。厂区东侧50m为铁路，南侧为林地，西侧为乡道和林地，北侧为莫来石厂。项目地理位置见附图1。 建设规模：年产100万吨机制砂石。 项目投资及资金来源：项目总投资4800万元，企业自筹资金。 3、建设内容及规模 （1）建设内容 本项目占地面积为4936m2，项目建设内容主要包括石料生产加工区、原料堆场、成品堆场、生活办公区等。项目具体组成内容详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 分类; 项目组成; 建设规模; 备注. 主体工程; 石料加工区; 设置3条湿法制砂生产线，石料生产加工区1200m2，设密闭式车间，车间内设置有鄂破机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、洗砂池5*4*3m共60m3; 新建. 储运工程; 成品堆场; 设有2个半封闭式成品堆场，北侧成品堆场约1200m2，中部成品堆场约800m2; 新建. 原料堆场; 设1个半封闭式原料堆场200m2; 新建. 运输; 委托社会车辆进行产品运输; 新建. 辅助工程; 办公楼; 办公室130m2，双层砖墙结构，高约6m; 依托原有砖房. 宿舍楼; 2栋4层砖墙结构，高约10m; 租赁原有民房. 污水处理区; 设置1个总容积为500m3的三级沉淀池和1个100m3的清水池; 新建. 压滤区; 设置2台压滤机对沉淀池沉渣进行干化压滤，并设置了厂棚，占地约50m2; 新建. 洗车平台; 厂区进出口设置了一个洗车平台，洗车平台下方设置一个（2.5m长×2m宽×1m深）的沉淀池，有效容积为5m3; 新建. 公用工程; 供水工程; 生活用水、生产用水使用自来水; 依托. 供电工程; 引自当地电网; 新建. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水：设置有2个10立方化粪池，生活废水经隔油池、化粪池收集后排入园区污水处理厂; 依托原有民房已建隔油池、化粪池. 生产废水; 设置1个总容积为500m3的三级沉淀池和1个100m3的清水池，生产废水回用于生产，不外排；洗车平台内的水经洗车平台沉淀池沉淀处理后回用于洗车，不外排；初期雨水通过沉淀池池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。; 新建. 初期雨水; 设置雨水收集沟，1个容积为50m3的初期雨水沉淀池收集沉淀处理，不外排。; 新建. 废气; 车辆运输粉尘; 生产区设置1台雾炮机，成品区设置2台雾炮机洒水降尘，总共3台雾炮机；原料和成品堆场设置半封闭（三面围挡，顶部加盖），同时场地进行硬化，定期人工清扫粉尘; 新建. 堆场粉尘. 装卸粉尘. 破碎、筛分粉尘; 湿法制砂，破碎、筛分加工区设置为封闭式厂房，厂区内安装3套多点喷雾装置处理; 新建. 厨房油烟; 经油烟净化器处理后排放; 新建. 固废; 沉淀池污泥、洗车平台沉淀池沉渣、初期雨水收集池沉渣; 污泥使用压滤机进行压滤干化，并在压滤区设置一处60m3一般固废暂存间; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶，定期交乡镇垃圾中转站清运; 新建. 废含油抹布、废润滑油桶等; 设置5m2危废暂存间，设置在库房; 新建. 噪声; 生产区; 设备基础减震；维护保养；加强绿化；设封闭式厂房生产；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等; 新建. 备注1：场地内所有废旧厂房不进行拆除，利用项目地内空地进行项目建设。 备注2：辰溪产业开发区主要道路已建设配套的污水管网，本项目地距离园区污水管网接入点约30m，项目建设方拟自建30m的污水管道接入园区污水管网。. 4、产品方案 （1）产品方案 项目主要产品产量为100万t/a（主要产品为碎石、细砂），本项目产品及规模详见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量t/a. 1; 碎石; 13mm; 30万. 2; 细砂; 3~5mm; 70万. 合计; /; /; 100万. 5、主要设备清单 项目设备主要包括加工设备及环保设备等，详见下表。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 用途; 数量; 备注. 1; 喂料机; 原料输送; 1台; 9640型. 2; 鄂破机; 初级破碎; 3台; 600×900型. 3; 圆锥破碎机; 二级破碎; 3台; 1400型（双金）. 4; 冲击破碎机; 制砂; 3台; 1140型（杭州垚钢）. 5; 螺旋洗沙机; 清洗; 3台; 1300型（浙矿重工）. 6; 振动筛; 筛分; 3台; /. 7; 皮带运输机; 辅助清运; 10个; /. 8; 压滤机; 压滤沉渣; 2台; /. 9; 水泵; 抽水; 3台; /. 10; 脱水筛; 脱水; 1台; 1845型. 11; 喷淋设备; 降尘; 3套; /. 12; 雾炮机; 降尘; 3台; /. 13; 高压喷淋水枪; 洗车; 2个; /. 6、原辅材料消耗情况 本项目主要生产原辅材料、能耗及其年消耗情况详见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料、能耗表 序号; 名称; 年消耗量; 来源. 单位; 数量. 1; 河卵石; t/a; 100万; 向杭州穗川矿业科技服务有限公司（购买合同详见附件4）以及周边地区合法购买. 2; 新鲜用水量; m3/a; 17912; 自来水. 3; 电; kw·h/a; 125万; 当地供电系统. 4; 絮凝剂; t/a; 10; 外购，主要成分为聚合硫酸铝（PAS）. 5; 润滑油; t/a; 0.5; 外购. 絮凝剂：絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。本项目采用无机絮凝剂，主要成分为聚合硫酸铝（PAS）。无机絮凝剂工作原理：它能提供大量的络合离子，且能够强烈吸附胶体微粒，通过吸附、桥架、交联作用，从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变化，中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷，降低了δ电位，使胶体微粒由原来的相斥变为相吸，破坏了胶团稳定性，使胶体微粒相互碰撞，从而形成絮状混凝沉淀，沉淀的表面积可达(200~1000)m2/g，极具吸附能力。 7、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目劳动定员为50人。 工作制度：本项目工作时间为8小时，单班制，年生产300天，厂内设有食堂和宿舍，其中有20名员工在厂内住宿，其余员工不在厂内住宿。在22:00-6:00时间段禁止生产。 8、公用工程 （1）给水 1）生活用水 本项目用水为职工生活用水、生产用水，生活用水和生产用水取自自来水，可满足生产生活需要。 本项目劳动定员50人，年工作天数为300天，20人在厂内住宿，项目地属于农村地区，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表30，项目住宿人员生活用水按90L/人·d计算，非住宿人员生活用水按38m3/人·a计算（参照办公用水），年工作日按300天，则用水量为5.6m3/d，1680m3/a。 2）洗砂用水：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039 其他建筑材料制造行业（续1）产污系数表-砂石骨料-水洗工艺”，工业废水产污系数为0.14吨/吨-产品，本项目年生产100万吨产品，则废水产生量为140000m3/a，约466.667m3/d。 洗砂过程生产用水可循环使用，废水产生量约占90%，每天只需补充10%的新鲜用水，因此本项目生产所需补充的新鲜水约为46.667m3/d，14000m3/a。 3）洒水降尘用水 项目主要对厂区各生产线、道路、原料区、成品区等产尘区域采用安装喷淋设备和雾炮机进行降尘。项目在破碎区总共设置3套喷淋设备，每套喷淋设备上配有8个喷头，每个喷头用水量为25L/h，则每套喷淋设备用水量为200L/h，喷洒时间约为8h/d，年工作300天，则项目洒水降尘用水量为4.8m3/d，1440m3/a。 项目同时在生产区（封闭厂房外）设置1台雾炮机，成品区设置2台雾炮机，总共3台雾炮机。每台雾炮机的用水量为100L/h，喷洒时间约为8h/d，则雾炮机降尘用水量为2.4m3/d，720m3/a。 综上所述，洒水降尘用水总量为2160m3/a。洒水降尘用水自然蒸发或者土地消纳。 4）洗车平台用水 项目需在厂区进出口设置了一个洗车平台，洗车平台下方设置一个（2.5m长×2m宽×1m深）的沉淀池，有效容积为5m3，进出场车辆经洗车平台时，人工使用高压水枪对进出车辆的轮胎进行高压冲洗，可去除车辆轮胎上的泥沙，冲洗废水通过自然沉降进入沉淀池，通过沉降后的上清液可循环使用，不外排。 高压水枪用水量为300L/h，平均冲洗时间约为4h/d，年工作300天，洗车平台用水量为1.2m3/d，360m3/a。该部分用水可循环使用，每次车辆进出消耗、自然蒸发等损耗约为20%，因此需要定期补水，则项目洗车平台新鲜补充用水量为0.24m3/d，72m3/a。 （2）排水 本项目采用雨、污分流系统。场区内设有初期雨水导排水沟，初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后，回用于厂区洒水降尘，不外排。 1）生活污水 生活污水排放系数按0.85计算，其废水产生量为4.76m3/d，1428m3/a。生活污水经厂区经隔油池、化粪池收集处理后接入园区污水处理厂。 2）洗砂污水 洗砂工序产生的洗砂污水主要含有污染物为SS，洗砂废水通过抽水泵排入500m3三级沉淀池内，在沉淀池内加入絮凝剂加速沉淀，沉淀池底部泥浆采用2台压滤机对泥浆进行压滤，压滤出来的水进入沉淀池继续沉淀，沉淀池上清液暂存于100m3清水池回用于生产，不外排。 3）洒水降尘用水 洒水降尘用水一部分自然蒸发或者土地消纳，不外排。 4）洗车平台用水 该部分用水可循环使用，不外排。 具体给排水情况见表2-5。 表2-5 本项目给排水情况一览表 序号; 名称; 数量; 用水标准; 日补充 用水量 （m3/d）; 年补充 用水量 （m3/a）; 污水排放量 （m3/d）; 污水排放量（m3/a）. 1; 生产用水; 机制砂石100万吨/年用水; 按10%的新鲜用水进行补充; 46.667; 14000; 0; 0. 洒水降尘用水; 喷淋设备：4.8m3/d 雾炮机：2.4m3/d; 7.2; 2160; 0; 0. 洗车平台用水; 按20%的新鲜用水进行补充; 0.24; 72; 0; 0. 2; 生活用水; 50人; 90L/人·d， 38m3/人·a; 5.6; 1680; 4.76; 1428. 合计; /; /; 59.707; 17912; 4.76; 1428. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 供电电源就近接入当地供电线路，厂区设1台变压器供应全场用电，通过10kV高压线架空接入配电室。低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统，引至用电设备。 10、施工安排 本项目施工内容为：建设封闭式标准化生产厂房一栋，原料堆场和成品堆场设置半封闭式厂棚以及相关的配套设施，对厂区路面进行硬化等。 项目施工期约为2个月时间。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 - 运营期生产工艺流程图详见下图： 图2-2本项目碎石、砂石生产过程工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 1、原料：由汽车将外购来的河卵石运送至厂内原料堆场。该过程产生噪声及粉尘。 2、破碎：将原料通过喂料机和传送带送至鄂破机和圆锥破碎机进行一、二级破碎，再经过冲击破碎机进行三次破碎，得到半成品的砂石。该过程产生噪声及粉尘。 3、筛分：经过三次破碎的砂石由皮带送至振动筛进行筛分，将直径大于13mm的碎石通过皮带运至破碎机进行再次破碎；直径等于13mm的碎石由皮带送至碎石成品堆场；直径为3-5mm的机制砂由皮带送至洗砂机进行清洗。该过程产生噪声及粉尘。 4、洗砂：经过三次破碎的砂石通过螺旋洗砂机在洗砂池内进行清洗，清洗结束后由脱水筛进行脱水，再由皮带送至机制砂成品堆场，该过程产生噪声及废水。 5、成品：成品碎石和机制砂暂存在厂内成品堆场待售。 运营期的产污环节情况： 本项目运营期的产污环节情况详见下表2-6。 表2-6 项目营运期主要污染工序一览表 项 目; 污染工序; 污染因子. 废 气; 原料堆场、成品堆场; 颗粒物. 破碎、筛分区; 颗粒物. 废 水; 初期雨水; SS. 生产废水; SS. 员工生活污水; CODCr、氨氮、SS等. 噪 声; 破碎机、振动筛等设备; 噪声. 固 废; 压滤机; 压滤泥饼. 厂区内; 人工清扫粉尘. 机器润滑; 废机油桶、废含油抹布. 员工办公、生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘情况，项目用地原为压缩板厂，已停产多年，现已荒废。 该地块内现为荒地以及少量居民楼，目前建设单位已将场地内居民楼租赁用作厂区宿舍楼。 因此，本项目无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 （1）空气质量达标区判定 本项目位于辰溪县，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据怀化市生态环境局发布的《怀化市城市环境空气质量年报》（2021年），常规因子监测数据如下： 表3-1 辰溪县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20.0; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.6mg/m3; 4.0mg/m3; 40.0; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 103; 160; 64.4; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5（年平均质量浓度），CO（百分位数日平均质量浓度）、O3（百分位数8h平均质量浓度）均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，辰溪县环境空气质量属于达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 为进一步了解本项目运行后所排放的特征污染因子TSP对周围环境的影响，建设单位委托怀化怀德检测技术有限公司于2022年11月15日至17日对项目所在周边TSP特征排放因子进行了环境质量现状监测，监测报告详见附件5。 ①监测因子：TSP； ②监测点位：场界下风向50mG1； ③监测时间：2022年11月15日-17日； ④评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； ⑤监测结果与评价 表3-2 环境空气现状监测结果 监测点; 监测项目; 浓度范围 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 超标数; 超标率; 最大占标率（%）. 场界下风向50mG1; TSP; 2022.11.15; 211; 300; 0; 0; 70.3. 2022.11.16; 203; 300; 0; 0; 67.7. 2022.11.17; 206; 300; 0; 0; 68.7. 根据监测结果，评价区域空气环境指标中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 2、地表水环境质量状况 根据怀化市生态环境局发布的《湖南省怀化市水环境质量年报》（2021年）可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的49个断面中，Ⅰ类水质断面1个，Ⅱ类水质断面48个，达标率为100%。 本项目周边最近的地表水体为沅江支流松溪位于本项目西侧约1150m，最终汇入沅江，距离本项目最近的地表水监测断面为大洑潭断面，其水质监测情况如下表所示。 表3-3 2021年怀化市地表水水质情况（部分） 根据上图表可知，本项目所在区域大洑潭断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ水质标准。 ### 3、声环境质量状况 为了解评价区域内声环境质量现状，建设单位委托怀化怀德检测技术有限公司于2022年11月15日对项目厂区厂界进行的噪声现状监测，监测结果见表3-4，监测报告详见附件5。 表3-4 噪声环境质量监测结果 点位编号及名称; 监测日期; 监测结果 （dB（A））; 标准限值 （dB（A））; 是否达标. 昼间; 昼间. 场界东N1; 2022.11.15; 54.6; 65; 是. 场界南N2; 2022.11.15; 56.1; 是. 场界西N3; 2022.11.15; 58.1; 是. 场界北N4; 2022.11.15; 50.9; 是. 由上表监测结果可知，厂界环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、地下水环境 项目所在区域为乡村地区，根据现场勘查，厂区内生活生产使用自来水。项目厂房及周边进行了地面硬化，原料中均为稳定无机物形式存在，在采取环评提出的各项污染防治措施后，不会导致地下水污染，对地下水环境基本无影响途径。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水现状监测。 5、土壤环境 项目所在区域为乡村地区，厂区内的路面进行硬化，项目产品主要为机制砂石，工艺主要为对原料采用破碎筛分加工处理，基本无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，因此，不做土壤环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 7、生态环境 根据现场实地踏勘，项目周边区域植被主要以橘树为主， 有少量马尾松、灌木、杂草等；项目评价范围内植被单一，覆盖率较高。所在区域主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家禽以鸡、鸭、鹅为主；也无野生珍稀保护动物和濒危动物，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。 ### 8、项目外环境关系 根据现场调查，厂区东侧50m为铁路，南侧为林地，西侧为乡道和林地，北侧为废弃厂房。目前厂界四周200m范围内无其他进行生产活动的企业，道路等级低、车流量小，交通噪声对本项目的影响小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为（列出名单及保护级别）： （1）项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）项目所在地区域环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目50米范围内无声环境敏感目标，项目50米范围内居民楼已被建设单位租赁为宿舍楼。 （3）项目所在地西侧1150m处地表水松溪执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中III类标准。 本项目位于辰溪产业开发区，对厂界外500m范围内敏感点进行调查，敏感点分布详见表3-3及附图4。 表3-3 环境敏感点一览表 名称; 最近坐标; 规模; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）; 保护内容. 西北侧居民1; 110.250121; 27.888346; 约8户，24人; 居民区; 西北; 90; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准. 西北侧居民2; 110.250840; 27.890031; 约10户，30人; 居民区; 西北; 265. 西南侧居民点1; 110.250583; 27.884333; 约15户，45人; 居民区; 西南; 190. 西南侧居民点2; 110.250164; 27.883035; 约60户，180人; 居民区; 西南; 125. 东侧居民点; 110.254713; 27.886554; 约3户，9人; 居民区; 东; 165. 王家人居民; 110.255416; 27.885074; 约8户，24人; 居民区; 东南; 290. 毛家洞居民; 110.253742; 27.884414; 约15户，45人; 居民区; 东南; 165. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水处理厂，污水处理厂深度处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准后排入均田坪溪。 生产污水经沉淀池+压滤机处理后回用于生产，不外排；初期雨水通过初期雨水收集池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。项目生活污水预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体标准值见表3-4。 表3-4 《污水综合排放标准》 单位：mg/L 指标; COD; SS; 石油类; 氨氮. 三级标准值; 500; 400; 20; /. 表3-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准 单位：mg/L 指标; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油; SS. 标准值; 50; 10; 5（8）; 1; 10. 2、废气 项目运营期产生的废气主要为加工过程产生的粉尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值；厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速度（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 20; 5.9. 表3-7 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 依据. 基准灶头数; ≧1，<3; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60. （3）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体值见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 标准; 标准限值（dB（. A））; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. （4）固废 项目运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量 控制 指标 | - 水型污染物总量控制指标 本项目生活污水通过辰溪产业开发区污水处理厂间接排放，其他废水回用，本项目总量控制指标如下： 表3-10 污染物总量控制表 控制项目; 产生量(t/a); 污水处理厂排放量(t/a); 最高允许排放浓度. COD; 0.371; 0.013; 50. 氨氮; 0.005; 0.002; 5. - 大气污染物总量控制指标 项目运营期间排放的大气污染物为粉尘和机动车尾气。项目破碎筛分加工过程中的主要大气污染物为颗粒物。本项目主要气型污染物为颗粒物，根据湖南省《关于进一步加强建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，颗粒物未列入总量控制指标内。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容为：建设封闭式标准化生产厂房一栋，原料堆场和成品堆场设置半封闭式厂棚以及相关的配套设施，对厂区路面进行硬化等。 ### 4.1.1废气 项目施工期废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆及施工机械作业时排放的尾气。 1、扬尘 施工扬尘主要包括土地平整产生的扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。其中以车辆运输产生的扬尘影响最大。施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。运输车辆行驶产生的扬尘与路面情况、管理措施密切相关，在施工场地内，路面为裸露地面，扬尘产生量较大，在施工场地外，由于建筑材料的洒落将造成一定的扬尘。 2、运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等。 项目施工废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100~150m范围内。 针对施工期扬尘问题，评价建议采取以下措施： （1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 （3）对建筑垃圾及弃土应及时清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ### 4.1.2废水 施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS、石油类。项目施工废水设置临时废水收集池收集，沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。 施工人员生活污水水质简单，且水量很小。厂区用地范围内设置施工营地，餐饮废水隔油后与生活污水一起处理，最终用作农肥。分离的油类委外转运处置。 施工期间防止水环境污染的主要措施为： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。总之，在项目建设期间，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对环境的影响，做到发展与保护环境的协调。 ### 4.1.3噪声 项目施工期噪声主要包括施工机械噪声和施工车辆噪声等。施工机械噪声主要为推土机、挖土机机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声值在55-85dB（A）之间。 为减少其噪声对周边环境的影响，施工单位务必规范施工行为，建议采纳如下污染防范措施： 施工现场应严格遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）制定降噪制度。 合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00－次日6：00）施工作业。 从声源上控制：选用低噪声、低振动设备，采用低噪声、低振动施工工艺；改造施工方法和操作方法，防止产生高噪声、高振动；采取消声减振措施，努力使噪声、振动降低到对人体无害的水平。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 ### 4.1.4固体废物 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是少量施工建筑垃圾、土石方和生活垃圾。 施工建筑垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的建筑垃圾送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。项目土石方能基本实现挖填平衡，无弃方产生；生活垃圾不得随意丢弃，应在施工现场定点收集，定期交由市政环卫部门清运。 通过上述措施可使施工固体废物得到妥善处置。 ### 4.1.5生态环境 项目占地使用原有场地的空地进行建设，不会破坏原有水土保持设施；但随着项目的建成，对区域生态环境的影响也随之消失。项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。 对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对其影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施： ①合理安排施工时间； ②项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化； ③在施工准备期对项目区域地面进行加强硬化； ④建设环绕施工场地的临时排水沟，场地内部设置临时沉淀池； ⑤施工中产生的土石方在未使用时应加强防径流冲刷措施，防止出现处置不当而导致的水土流失。 综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，水土流失影响能得到有效控制，不会给项目区周边环境带来危害。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期废气主要为破碎筛分等工序的加工粉尘、堆场粉尘、装卸过程中的粉尘、皮带运输机粉尘以及运输粉尘。 1.1、废气污染物产排污情况 表4-2 项目废气污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理能 力（m3/h）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速 率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 加工粉尘; 粉尘; 1890; /; 无组织; /; 湿法制砂，并在鄂破机、圆锥破碎机、冲击破碎机等设备设置喷淋设备，设封闭式厂房，厂外设置3台雾炮机洒水降尘; 80%+70%+80%; 是; /; 9.450; 22.680. 装卸; 粉尘; 0.060; /; 无组织; /; 加大砂石含水率，雾炮机洒水降尘; 80%; 是; /; 0.050; 0.006. 堆场; 扬尘; 0.700; /; 无组织; /; 拟设置半封闭堆场+雾炮机洒水降尘; 80%; 是; /; 0.060; 0.140. 车辆运输; 粉尘; 0.609; /; 无组织; /; 要求地面硬化，对厂区道路地面进行定时清扫洒水。加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布。; 80%; 是; /; 0.051; 0.122. 厨房油烟; 油烟; 0.010; 5; 有组织; 2000; 油烟净化器; 60%; 是; 2; 0.004; 0.004. 本项目年工作时间为2400h/a，根据上表4-2可知，本项目无组织粉尘排放总量为22.680+0.006+0.140+0.122=22.948t/a，排放速率为9.562kg/h。 1.2、废气污染物源强核算 （1）破碎、筛分加工粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039 其他建筑材料制造行业产污系数表-砂石骨料-破碎、筛分工艺”，颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品，本项目年生产100万吨产品，则本项目破碎、筛分工序年产生的颗粒物总量约为1890t/a，年生产300天，每天工作约8h。 污染防治措施：本项目设置3条湿法制砂生产线，湿法作业各工序物料的含水率较高，同时在破碎、分筛区设备上安装喷淋降尘装置洒水降尘，从源头上控制粉尘的排放，通过喷淋降尘装置可减少80%悬浮颗粒物（参考3039其他建筑材料制造行业中喷淋除尘效率为80%），则经喷淋降尘装置处理后颗粒物排放量为1890t/a×（1-80%）=378t/a，因此，颗粒物排放量为378t/a。本次环评要求企业对破碎、筛分工序采取封闭厂房处置措施，可进一步在颗粒物传播途径上阻隔颗粒物向外环境排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%，颗粒物排放量为378t/a×（1-70%）=113.4t/a，颗粒物在密闭空间内沉降量为113.4t/a×70%=79.38t/a，密闭厂房外设置1台雾炮机洒水降尘，通过雾炮机降尘可减少80%悬浮颗粒物（参考3039其他建筑材料制造行业中雾炮机除尘效率为80%），则经雾炮机降尘措施后颗粒物沉降量为113.4t/a×80%=90.72t/a，颗粒物排放量为113.4t/a×（1-80%）=22.68t/a。其中人工清扫粉尘量为1867.32t/a。 则本项目生产加工粉尘无组织颗粒物排放量为22.68t/a，排放速率为9.45kg/h（以2400h/a计）。 （2）皮带运输粉尘 生产运行过程中，原料及成品砂石在料斗内通过密闭的皮带运输带及提升斗输送至生产区内，且项目加工设备均设置在封闭式厂房内。 污染防治措施：本环评要求将皮带进行密闭。因此，密闭皮带输送过程基本无粉尘产生，对环境影响较小。 （3）堆场扬尘 本项目制砂原料主要为河卵石，形状为块状，堆于半封闭（三面围挡，顶部加盖）原料堆场内，风速近似于0，故原料堆场内风蚀扬尘可忽略不计。 产品通过封闭式皮带输送至成品堆场，成品堆场在皮带放料过程中可能产生少量粉尘，据资料统计，在有破碎、筛选的施工现场，石料堆场近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。当平均风速为2.5m/s时，空气中粉尘浓度平均值可达0.49mg/m3，下风向影响范围可达150m。结合《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于贮存堆场逸散粉尘的产尘系数：0.0007kg/t碎石产品，项目年产量为100万吨砂石，经计算，则碎石堆场产生的扬尘约为0.700t/a。 污染防治措施：目前对于砂石成品堆场仅仅采取人工洒水降尘措施，本环评要求产品堆场搭建料棚及围挡，产品等必须入棚，安装2台雾炮机降尘装置。抑尘效率可达80%，粉尘无组织排放量为0.140t/a，排放速率为0.060kg/h。其中人工清扫粉尘量为0.560t/a。 （4）车辆运输粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶过程中的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 本项目成品主要有汽运和火车货运，其中汽运约占30%，则汽运量为30万吨/年。车辆在厂区行驶距离按50m计，一年发空车、重载各15000辆·次（年30万t成品÷20t/辆=15000辆·次/年），每天约50辆；空车约重10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，厂内道路约50m。其在不同路面清洁度情况下的扬尘见表4-3。 表4-3 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km·辆 车况 路况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车; 0.520; 0.874; 1.184; 1.470; 1.737; 1.992. 合计; 0.724; 1.217; 1.650; 2.048; 2.420; 2.775. 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。本环评对厂内运输道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，干燥路况下项目汽车动力扬尘产生为0.609t/a，0.254kg/h（8h，300d），通过3台雾炮机洒水降尘、人工定期清扫对扬尘的消减量为80%，则排放量为0.122t/a，0.051kg/h，该粉尘以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。其中人工清扫粉尘量为0.487t/a。 污染防治措施：环评要求场地道路地面进行硬化，对厂区道路地面进行定时清扫洒水。项目运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布，从而有效降低运输扬尘对环境的影响。 （5）装卸扬尘 砂料的装卸起尘年排放量：砂料在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、沙含水量W，风速V等有关，制砂生产线砂料的装卸过程的主要环节是汽车装卸。堆放区取料最高高度为5m，堆料时与沙堆保持1.5m的落差，风速取1.5m/s。 砂料装卸起尘量采用下式计算： Q1:砂料装卸起尘量，mg/s； U：风速m/s； H：落差高度m； W：含水率%； 装卸年尘量=Q1*平均年装卸时间h 成品区装卸时间约为1200h/a。 污染防治措施：为减轻沙场起尘量，需要加大砂石含水率，设置了喷淋设备进行洒水降尘。 经计算，当含水率为20%时，经计算沙场装卸起尘量约为0.060t/a，0.050kg/h，该粉尘以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。 图4-1 项目物料平衡图（t/a） （6）食堂油烟 食堂油烟废气：本项目约50人在厂内食堂用餐，采用液化石油气作为燃料，液化石油气为清洁能源，燃烧会产生少量废气，但本项目年用量很少，此处不进行量化计算。 据类比调查餐饮食用油消耗为3.5kg/100人·天，则日消耗食用油为1.75kg，油烟产生量按使用量的2%计算，日工作4个小时，则油烟产生量为0.009kg/h（0.010t/a）。 污染防治措施：本项目员工食堂产生的油烟废气通过安装油烟净化器进行处理，处理效率按60％计，风机风量不低于2000m3/h。油烟排放量为0.004kg/h（0.004t/a）。 表4-4 员工日常生活食用油消耗和油烟废气产生情况 人数; 用油指标 （kg/100人·d）; 耗油量 （kg/d）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 油烟排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 50; 3.5; 1.75; 2%; 0.010; 0.004; 2.000. 根据上表可知，食堂油烟通过上述措施可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关排放要求。 1.3、污染治理技术可行性分析 本项目制砂生产线采用湿法制砂，设采用封闭式车间生产，破碎、筛分等设备定点安装喷淋头进行洒水降尘；设置封闭式运输皮带；封闭式厂房外设置雾炮机进行洒水降尘；原料和成品设置半封闭式厂棚，装卸、运输等生产粉尘通过设置雾炮机、喷淋设备洒水降尘，厂区道路地面硬化以及洗车平台，粉尘经过上述措施处理后可有效降尘。 本项目产生的废气治理设施如下表所示： 表4-5 废气污染治理技术可行性分析一览表 产排污环节; 处理工艺; 依据来源; 是否为可行技术. 石料加工区; 加工粉尘 （破碎、筛分粉尘）; ①设备上安装喷淋降尘装置②拟对破碎、筛分设备进行密闭③设置雾炮机进行洒水降尘④封闭车间内+人工清扫; 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业中袋式除尘、喷雾除尘; 是. 皮带运输粉尘; 封闭皮带. 堆场、运输等废气; 堆场粉尘; 拟设置半封闭式堆场棚+雾炮机洒水降尘+人工清扫; 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘; 是. 车辆运输粉尘; 道路硬化+洒雾炮机洒水降尘+加盖篷布+人工清扫; 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3039其他建筑材料制造行业中喷雾除尘. 厨房油烟; 油烟净化器; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018 ）表27 其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求：（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的 1.1 倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。（2）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。（3）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施。（4）制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。（5）厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。本项目在完成本环评提出的整改措施后，无组织粉尘污染防治措施均可满足上述要求。 综上所述，本项目投料、破碎、筛分、装卸、堆成、车辆运输等产生的粉尘均能妥善处置，采用封闭式厂房+喷淋设备+雾炮机洒水降尘+人工清扫+地面硬化处理等措施，厨房油烟采用的油烟净化器，均为废气污染防治可行技术，项目废气处理措施是可行的。 1.4、监测要求 本项目主要生产机制砂石，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目归入“二十五、非金属矿物制品业 64 砖瓦、石材等建筑材料制造 303（其他建筑材料制造 3039）”，属于简化管理类。综上，本次新建项目实行排污许可简化管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018 ），本项目的监测计划建议如下：根据和本项目情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-6 废气监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织粉尘; 厂界（上、下风向各设1个监测点）; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.5、环境影响分析结论 根据报告前文所述环境空气质量现状情况，辰溪县环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。辰溪县常年主导风向为北风，下风向的大气环境保护目标主要为西南侧居民点。 本环评要求破碎、筛分产生的粉尘控制措施：设备上安装喷淋降尘装置+拟对破碎、筛分设备进行密闭+设置雾炮机进行洒水降尘+封闭车间内处理，其余各环节产生的无组织颗粒物经过洒水抑尘、密闭处理。项目生产线尽可能全封闭，最大限度减少了粉尘外排。本环评要求厨房油烟安装油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模的排放标准，对环境空气影响较小。 总体来说，项目排放的废气对周围环境影响较小，建设单位在生产建设过程中，应加强废气排放管理及治理，进一步减少废气排放。 二、废水 2.1、废水污染物产排污情况 表4-7 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 排放形式; 污染物排放情况. 废水产生量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 员工生活; COD; 1428; 260; 0.371; 隔油池、化粪池预处理，排入园区污水处理厂; /; 是; 间接排放; 50; 0.013. BOD5; 117; 0.030; 10; 0.003. SS; 200; 0.052; 10; 0.003. NH3-N; 20.6; 0.005; 5; 0.002. 动植物油; 20; 0.005; 1; 0.001. 生产废水; SS; 140000; 2500mg/L; 350; 沉淀池絮凝沉淀+压滤机; /; 是; 回用于生产，不外排; /; /. 洗车废水; SS; /; /; /; 洗车平台沉淀池沉淀处理; /; 是; 回用于洗车，不外排; /; /. 初期雨水; SS等; 42.95m3/次; /; 42.95m3/次; 初期雨水收集池沉淀处理; /; 是; 回用于洒水降尘，不外排; /; /. 2.1.1废水污染源强核算过程 本项目采用雨污分流，项目生活用水、生产用水由厂区内自来水供给。 ①生活废水：本项目劳动定员50人，年工作天数为300天，20人在厂内住宿，项目地属于农村地区，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表30，项目住宿人员生活用水按90L/人·d计算，非住宿人员生活用水按38m3/人·a计算（参照办公用水）,年工作日按300天，则用水量为5.6m3/d，1680m3/a。 根据第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》（试用版），本项目位于湖南省怀化市辰溪县火马冲镇为“五区、县级”生活用水量低于150m3/d，因此参考排污系数手册，本项目污染因子产生浓度为：COD：260mg/L、BOD：117mg/L、氨氮：20.6mg/L、悬浮物：200mg/L，动植物油：20mg/L，产污系数为0.85，则生活污水产生量为4.76m3/d，1428m3/a。 项目生活污水经经厂区经隔油池、化粪池收集处理后接入园区污水处理厂。 项目具体水污染产生情况见下表4-8： 表4-8 运营期生活污水产生情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 260; 117; 200; 20.6; 20; 1428m3/a，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。. 产生量（t/a）; 0.371; 0.030; 0.052; 0.005; 0.005. ②洗砂废水：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039 其他建筑材料制造行业（续1）产污系数表-砂石骨料-水洗工艺”，工业废水产污系数为0.14吨/吨-产品，本项目年生产100万吨产品，则废水产生量为140000m3/a，约466.667m3/d。 洗砂过程生产用水可循环使用，废水产生量约占90%，每天只需补充10%的新鲜用水，因此本项目生产所需补充的新鲜水约为46.667m3/d，14000m3/a。 洗砂工序产生的洗砂污水主要含有污染物为SS，洗砂废水通过抽水泵排入500m3三级沉淀池内，在沉淀池内加入絮凝剂加速沉淀，沉淀池底部泥浆采用2台压滤机对泥浆进行压滤，压滤出来的水进入沉淀池继续沉淀，沉淀池上清液暂存于100m3清水池回用于生产，不外排。 ③洒水降尘用水 项目主要对厂区各生产线、道路、原料区、成品区等产尘区域采用安装喷淋设备和雾炮机进行降尘。项目在破碎区总共设置3套喷淋设备，每套喷淋设备上配有8个喷头，每个喷头用水量为25L/h，则每套喷淋设备用水量为200L/h，喷洒时间约为8h/d，年工作300天，则项目洒水降尘用水量为4.8m3/d，1440m3/a。 项目同时在生产区（封闭厂房外）设置1台雾炮机，成品区设置2台雾炮机，总共3台雾炮机。每台雾炮机的用水量为100L/h，喷洒时间约为8h/d，则雾炮机降尘用水量为2.4m3/d，720m3/a。 综上所述，洒水降尘用水总量为2160m3/a。洒水降尘用水自然蒸发或者土地消纳。 ④洗车平台用水 项目需在厂区进出口设置了一个洗车平台，洗车平台下方设置一个（2.5m长×2m宽×1m深）的沉淀池，有效容积为5m3，进出场车辆经洗车平台时，人工使用高压水枪对进出车辆的轮胎进行高压冲洗，可去除车辆轮胎上的泥沙，冲洗废水通过自然沉降进入沉淀池，通过沉降后的上清液可循环使用，不外排。 高压水枪用水量为300L/h，平均冲洗时间约为4h/d，年工作300天，洗车平台用水量为1.2m3/d，360m3/a。该部分用水可循环使用，每次车辆进出消耗、自然蒸发等损耗约为20%，因此需要定期补水，则项目洗车平台新鲜补充用水量为0.24m3/d，72m3/a。 ⑤初期雨水：即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为COD、石油类以及SS。 项目初期雨水采用如下公式计算：Q=qFψ 式中： Q—雨水量（m3）； q—暴雨量，L/s·hm2； 暴雨量q采用暴雨强度公式计算： q＝3920（1+0.68lgP）(t+17)0.86 式中： P—重现期P=1年； t—降雨历时，取15min； 计算得暴雨量为199L/s·hm2； Ψ—径流系数，取ψ=0.7； F—汇水面积（m2），项目建有内部道路，根据建设单位提供的平面布置图以及各厂房（包含未拆除的废旧厂房）、办公楼、宿舍楼等占地面积，本项目汇水面积约1000m2。 由上述公式计算得知项目厂区初期雨水量约42.95m3/次。 项目初期雨水经50m3初期雨水沉淀池沉淀后用于厂区内部洒水抑尘，不外排。由于项目初期雨水不确定性，本环评只对单次初期雨水量进行分析，不纳入项目废水总量的核算。 本环评要求在生产区低洼处北侧修建1座初期雨水收集池，容积不小于50m3，可满足要求。 项目中部厂区主要分为生产车间、原料和成品堆场，南侧为宿舍楼，在按照本环评提出的建设全封闭式生产厂房，原料、成品堆场区域设置半封闭式厂棚，并对堆场区域路面进行硬化处理后，中部和南侧厂区露天区域很小，在该片区域可不设置初期雨水收集池。 本项目雨污分流实施方案： 本环评要求厂区雨污分流，在生产区南北两侧沿厂界各修建一条雨水导排沟，雨水沿雨水导排沟流出厂外，并通过厂外路边沟渠最终排入松溪。生产区露天区域初期雨水通过场区内雨水收集沟收集，进入初期雨水收集池，沉淀后的上清液可回用于厂区洒水降尘，不外排。 生产污水通过厂区内设置的污水管道通过水泵抽至三级沉淀池进行沉淀处理，沉淀池上清液通过水泵运至清水池，清水池清水回用于生产。 2.2、污水处理措施可行性分析 （1）三级沉淀池可行性： 本项目将经过破碎后的砂石通过洗砂机在60立方的洗砂池内进行洗砂，洗砂过程中会产生洗砂废水约466.667m3/d，洗砂废水每天通过人工使用抽水泵将废水抽至总容积为500m3三级沉淀池内进行沉淀处理，人工抽水频率为4次/d，然后人工在沉淀池内加入絮凝沉淀剂加速废水沉淀速率。沉淀之后，通过水泵将上清液转移至100m3清水池暂存，清水池内清水可回用于生产，不外排。沉淀池内的底部泥浆通过管道转移至压滤机处，使用2台压滤机对污泥进行压滤干化。干化后的泥饼运至一般固废暂存间，压滤出的泥水排至三级沉淀池内继续进行沉淀处理。 废水的自然沉淀时间一般为12-24h，本项目在沉淀池内人工加入絮凝剂可加速沉淀，沉淀时间可缩至4-8h。则本项目500立方的沉淀池每天至少可完成一次沉淀处理，本项目洗砂废水量为466.667m3/d，小于三级沉淀池总容积，因此本项目设置的500立方的沉淀池可满足洗砂废水的处理需求。 - （2）化粪池可行性 - 厂区依托租赁的原有居民楼与办公楼的2个10立方化粪池对生活污水进行预处理，使之能满足辰溪产业开发区污水处理厂的进水水质要求，厂区生活污水总量约4.76m3/d，化粪池规模大于污水产生量，可满足生活污水的预处理需求。 - （3）洗车平台可行性 - 洗车废水通过设置规范化的洗车平台，使用高压水枪对车辆轮胎进行清洗，洗车废水通过自然沉降进入洗车平台下方沉淀池进行沉淀处理，上清液回用于洗车，不外排。 - （4）依托辰溪产业开发区污水处理厂可行性 - 辰溪产业开发区污水处理厂设计总规模为25000m3/d，分三期建设。近期：设计污水处理规模10000m3/d，其中第一阶段5000m3/d，第二阶段5000m3/d；远期10000m3/d；远景5000m3/d。配套建设管网长度23.85km，其中污水收集管网16.55km，尾水回用管网长度7.3km。污水处理采用“A2/O+深度处理+消毒”组合工艺，其中深度处理为“混凝沉淀+砂滤+碳滤+超滤”工艺。污泥处理采用“污泥贮池+污泥调质+隔膜压滤脱水”工艺，近期工程处理尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）一级A标准外排均田坪溪。远期及远景的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）一级A标准后经过管道排入辰水。 - 目前近期工程第一阶段5000m3/d已建成投入运营，项目尾水排放采用近岸连续排放方式，通过在排污管道排入厂区南侧明渠，流经1.5km后排入均田坪溪，排污口坐标大致为E：111°12′37.01″，N：27°52′33.16″。 - 辰溪产业开发区主要道路已建设配套的污水管网，本项目地距离园区污水管网接入点约30m，项目建设方拟自建30m的污水管道接入园区污水管网。 该污水处理厂满足服务范围为辰溪产业开发区，近期规模为5000m3/d，远期建设总规模为2.5万m3/d。根据工业园提供的资料，目前污水处理厂实际处理水源约200m3/d，主要是因为火马冲镇污水管网暂未建设完成，火马冲镇居民生活污水暂未接入污水处理厂，另外辰溪产业开发区的企业为微小型企业，排水量较小。本项目生活污水产生量为4.76m3/d，远远小于其设计处理规模，且污水中各污染因子经过厂区预处理后满足其进水水质要求，不会产生冲击。 辰溪产业开发区污水处理厂服务范围、处理工艺和处理能力等均能满足本项目的生活废水处理需求，依托可行。 （5）雨水 本环评要求厂区雨污分流，在生产区南北两侧沿厂界各修建一条雨水导排沟，雨水沿雨水导排沟流出厂外，并通过厂外路边沟渠最终排入松溪。生产区露天区域初期雨水通过场区内雨水收集沟收集，进入初期雨水收集池，沉淀后的上清液可回用于厂区洒水降尘，不外排。 综上，本项目生产污水和生活污水采取的污染防治措施均有效可行。 2.3产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 型号; 废水类别; 污染物种 类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放口名称; 排放口类 型. 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; 化学需氧量、 五日生化需氧量、 氨氮、悬浮物、动植物油; 隔油池、化粪池; 厌氧发酵; 是; 园区污水处理厂; 间接排放; 生活污水排口; 一般排放口. 2; 生产污水; 洗砂废水：SS; 絮凝沉淀+压滤机; 沉淀、压滤; 是; 回用于与生产; 不外排; /; /. 3; 洗车废水; SS; 沉淀池; 沉淀; 是; 回用于洒水降尘; 不外排; /; /. 4; 初期雨水; SS等; 初期雨水收集池; 沉淀; 是; 回用于洒水降尘; 不外排; /; /. 本项目不设生产废水排放口，设置一个生活污水排放口。 表4-10 间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准. 1; DW001; 110.252019; 27.886941; 1428; 园区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 24h/d; 辰溪产业开发区污水处理厂; 生活污水，pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 满足园区污水处理厂进水要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准. 2.4、废水达标排放情况 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水处理厂；生产污水经沉淀池+压滤机处理后回用于生产，不外排；洒水降尘径流水和初期雨水通过初期雨水收集池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 2.5监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别为“简化管理”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942)的监测频次要求以及辰溪产业开发区污水处理厂进水水质要求，监测计划如下： 表4-11 废水监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废水; 生活污水排放口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 1次/年; 辰溪产业开发区污水处理厂进水水质. 2.6环境影响分析结论 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水处理厂；生产污水经沉淀池+压滤机处理后回用于生产，不外排；洒水降尘径流水和初期雨水通过初期雨水收集池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。对周边水体的水质影响很小。 三、噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目的噪声源主要为破碎机、振动筛、水泵、输送皮带等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出场地时产生的交通噪声。生产车间封闭式运行，运输车辆禁止在厂区内鸣笛，缓速慢行等措施，所产生的噪声不大，根据同类型机制砂厂类比。 表4-12 各声源噪声级 序号; 噪声类型; 噪声级; 治理措施; 备注. 1; 冲击破碎机; 83; 封闭式厂房和绿化隔声、减振、距离衰减，可降低20分贝; 持续. 2; 输送皮带; 70; 持续. 3; 水泵; 68; 持续. 4; 圆锥破碎机; 85; 持续. 5; 鄂破机; 90; 持续. 6; 振动筛; 78; 持续. 7; 运输车辆; 65; 减速、禁止鸣笛、加强管理; 非持续. 3.2预测结果及分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 多个设备同时作业的总等效连续声级： 式中：Leq（T）——总等效连续声级； ti——第 i 个设备在预测点的噪声作用时间（在 T 时间内）； LPi——第 i 个设备在预测点产生的 A 声级； T——计算等效声级的时间。 将表4-10项目各生产设备等效叠加后的源强输入上公式，得出车间内多台设备同时作业的总等效连续A声级约为昼间92.03dB（A）（夜间不生产）。 运营期噪声主要来自机械设备运转时候产生的噪声，多为点声源，最大源强为90dB（A）。总等效连续声级约为昼间92.03dB（A）。 导则推荐的预测模式进行影响预测： 式中：L1、L2——r1、r2 处的噪声值，dB（A）； r1、r2——距噪声源的距离，m； （2）预测结果 项目生产设备均放置于生产区域内，厂房门窗密闭，综合隔声量可达25dB（A）以上，项目厂界噪声评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），项目周边50m范围内无声环境敏感目标。采用上述的预测模式计算得出项目厂界噪声强度分布情况，项目主要噪声源对厂界四周声环境的影响见下表4-13。 表4-13 项目生产区厂界噪声排放预测表 单位 ：dB（A） 预测点; 昼间噪声源强; 与声源距离（m）; 建筑隔声量; 昼间噪声贡献值; 昼间噪声背景值; 昼间噪声叠加值; 昼间标准; 评价. 厂界 东面; 92.03; 22; 25; 40.2; 54.6; 54.75; 65; 达标. 厂界 南面; 92.03; 20; 25; 41.0; 56.1; 56.23; 65; 达标. 厂界 西面; 92.03; 30; 25; 37.5; 58.1; 58.14; 65; 达标. 厂界 北面; 92.03; 10; 25; 47.0; 50.9; 52.38; 65; 达标. 经预测结果可知，营运期生产区厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不属于声敏感点，不需要对该处进行声环境质量检测；在本项目切实落实降噪措施确保厂界噪声达标排放的情况下，本项目运营过程中产生的设备噪声对周边环境影响极小并且不会造成明显不良影响。 本项目生产过程中噪声源主要为破碎机、振动筛、水泵、输送皮带等设备，根据类比调查，距离设备1m 处的平均声级约65~90dB。评价提出以下治理措施和建议： （1）项目在选购设备时应采用低噪声设备，加强日常的设备维护； （2）加装减震垫，减小噪声源强； （3）运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛； （4）严禁夜间（22﹕00-06﹕00）期间生产； （5）严格管理，文明生产，加强操作人员的环境保护意识，降低由于人为因素产生的噪声。 （6）设置封闭式生产厂房，有效阻隔生产噪声； （7）加强厂区绿化树木种植，降低生产噪声对周边环境影响。 噪声源通过隔声、消声、减振后源强可降低15-25dB(A），噪声经过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对外环境影响较小。 3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-14 噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东厂界外1m; 昼、夜间Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 四、固体废物 4.1、固体废物产生情况及去向 本项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员共50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，产生量为25kg/d，合计7.5t/a，生活垃圾由垃圾桶统一收集，定期送至园区垃圾中转站处理。 （2）一般工业固体废物 ①压滤机产生的泥饼 洗砂废水的主要污染物为SS，沉淀池中SS的浓度约为2500mg/L，根据前文可知项目洗砂废水为140000t/a，压滤机压滤后的污泥含水率约为20%，经计算，则压滤机产生的泥饼产生量约为437.5t/a（140000t/a*2500mg/L/106/80%=437.5），产生的泥饼外售给周边砖厂，产生的压滤水抽水泵抽至三级沉淀池内继续沉淀处理，回用于生产，综合利用不外排。 本环评要求在压滤机旁设置一处约60m3的一般固废暂存间用于暂存泥饼，占地面积约202，堆高不超过3m，并设置顶棚防雨，则项目一般暂存间可至少储存约60m3一般工业固废，本项目要求压滤出的泥饼至少一月一清，本项目泥饼日产生量为1.46t/d，30天产生量约为43.75t，按照泥饼的密度1.8t/立方，60立方的一般固废暂存间可至少储存108吨泥饼，因此本项目设置的20m2的一般固废暂存间满足暂存要求。 ②人工清扫粉尘 根据前文可知，项目人工清扫粉尘约1868.421t/a，收集后可袋装暂存于一般固废暂存间后定期外售给周边砖厂。同时本环评要求设置人工清扫粉尘外售的转运台账，并设置专人管理台账。 （3）危险废物 ①废含油抹布 本项目机械设备的日常维护过程中会产生少量的废含油抹布，产生量约0.005t/a，废含油抹布属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 ②废润滑油桶 本项目机械设备的日常维护过程中会使用少量的润滑油，因此则会产生约0.010t/a的废润滑油桶，废润滑油桶属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 废含油抹布、废润滑油桶等属于危废，本环评要求建设单位设置一个5m2的危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置。 4.2 固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物排放及治理情况见表4-15。 表4-15 建设项目固体废物排放及治理一览表 污染物名称; 产生量t/a; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处理方法. 生活垃圾; 7.5; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 垃圾桶收集，运至园区垃圾中转站. 压滤机产生的泥饼; 437.5; 一般固废; /; 泥饼; 900-999-99; 暂存在一般固废暂存间，可定期外售给周边砖厂. 人工清扫粉尘; 1868.421; 一般固废; /; 粉尘; 900-999-66; 收集后袋装暂存在一般固废暂存间，可定期外售给周边砖厂. 废含油抹布; 0.005; 危险废物; /; 含油抹布; HW49:900-041-49; 危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置. 废润滑油桶; 0.010; 危险废物; /; 废润滑油桶; HW08:900-249-08. 4.3 固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 一般工业固废暂存间：本项目设置一个60m3的一般固废暂存间。 一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。 一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （2）危险废物 危险废物暂存间：本项目设置一个5m2的危废暂存间，设置在库房。 ①危险废物的分类、收集和贮存要求 1）危险废物及时移至危险废物仓库分类堆放，不得乱堆乱放； 2）危险废物储存点应按规定张贴危废标识，容器上应标明相应废物名称，以便识别和管理； 3）与有资质的单位签订危险废物处置协议，确保其得到妥善处理； 4）制定企业危险废物台账记录制度，要求工作人员如实记录危险废物的产生、贮存、利用、处理处置等各个环节的情况，定期汇总危险废物台账记录表，总结其产生工序、特性、利用处置情况等，形成完成的危险废物台账，由专人对危险废物台账进行管理，防止遗失； 5）有资质的单位转移危险废物时应填写《危险废物转移联单》，内容含废物种类、数量、形态、包装方式等，并经危险废物产生单位、运输单位及接收单位签字确认； 6）《危险废物转移联单》由危险废物产生单位存档，以备查验。 ②危险废物贮存场场址要求 项目危险废物贮存设置在厂区东南角，其建设需符合《危险废物贮存污染控制条件》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： 1）建设专门的室内贮存设施，在贮存设施内堆放。贮存仓库要防风、防雨、防渗； 2）危险废物分类收集和贮存，分别单独设置包装容器及贮存设施，贮存仓库设置明显的标志； 3）按照《环境保护图形标志（固体废物贮存场）》（GB15562.2）的规定设置警示标志，有安全照明设施和观察窗口； 4）不得将不相容的危险废物混合或合并存放； 5）定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； 6）危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，贮存设施内清理的遗漏物一律按危险废物处理。 采取上述处理措施后，项目营运期产生的危险废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 - 地下水、土壤 - 本项目润滑油储存采取地面硬化的防渗措施，切断影响途径。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见下表。 表4-16 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理. 表4-17天然包气带防污性能分级分别参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度 0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数 1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。. 建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩（土）层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见下表。 表4-18 地下水污染防渗分区确定表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难 易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。. 中～强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 中～强; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 弱; 易～难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 中～强; 难; 其他类型. 简单防渗区; 中～强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表 4-19 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域; 防渗技术要求; 防渗分区等级. 1; 危险废物储存间; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》 (GB18598-2001); 重点防渗区. 2; 润滑油储存区域; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008); 一般防渗区. 3; 一般固体废物储存间; 地面. 4; 厂区内其他硬化地面; 路面; 一般地面硬化; 简单. 本项目采取了土壤和地下水防控措施，仅在事故情况或者非正常工况下对土壤和地下水产生影响，正常运行时一般不涉及土壤和地下水影响。且根据地下水导则和土壤导则相关内容，本项目无需制定监测计划。 ### 6、生态 项目用地位于辰溪产业开发区，施工期开挖工程可能会造成水土流失。为减缓项目运营期对生态环境的影响，应采取以下处理措施： 1、加强厂区及其周围环境绿化，项目区域内裸地及时硬化、绿化。绿化植被必须适应本地气候、土地利用条件，具有自然生长性和观赏性。项目应通过增加绿化面积、减少开挖面积等措施进行生态环境保护。绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气、增加美观的作用，同时也可防止水土流失，改善区域的生态环境。 2、初期雨水经沉淀池沉淀后用于厂区内部洒水抑尘，不外排。同时加强骨料堆棚管理，骨料不得露天堆放及散弃于顶棚遮盖的范围外，以减小地表径流对周围生态环境的影响。 7、环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 7.1风险识别与评价等级确定 7.1.1重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和本节物质危险性识别结果进行重大危险源识别，本项目涉及危险化学品主要为润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中关于物质临界量计算Q值。 当存在多种危险物质时，按下列式子计算物质总量与其临界量比值Q。 Q>q5Q5⋅q6Q6⋅⋯⋅qnQn∞5 式中：q 1、q 2、….q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1、Q 2、….Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-20 项目涉及的危险物质最大储存量及临界量 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; 是否最大危险源. 1; 润滑油仓库; 润滑油; 0.050; 2500; 0.00002; 否. 总计（Σqn/Qn）; 0.00002. 根据上表结果计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。因此，建设项目环境风险潜势为I。因此，本项目未构成重大风险源。 7.1.2环境风险分析及相关防范措施 本项目润滑油暂存在润滑油仓库，最大储存量为0.05t，储存量很小，且储存区域已做地面硬化处理，即使发生泄露，只需要用抹布吸附处理即可，对周边环境影响很小。虽然本项目不构成重大风险源，但是还存在引发火灾甚至爆炸事故的可能性，因此必须加强厂区风险管理，并制定严格的应急预案。相关防范措施如下： ① 生产作业人员应接受职业安全技术培训后方可上岗。 ② 加强车间内通风设备的日常检修，必须在通风设备正常运转的情况下进行生产，一旦通风设备故障，必须停车修复后方可恢复生产。 ③ 生产车间应有明显的禁止烟火安全标志。设备在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④ 定期检修线路，防止线路老化引起火花进而引发事故。 ⑤ 车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 ⑥ 定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 ⑦ 本次环评可依托新建的100m3清水池用作消防水池，设置一个20m3消防应急事故池，保证火灾事故发生时，有相应的处理措施。企业应配套设置迅速切断事故排水直接外排，并使用水泵将废水抽入事故池。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水，收集后的废水应委托有资质的单位处理。排水系统设有与外界水体隔断装置，确保消防废水不会直接进入环境水体。 7.1.3事故应急预案 建设项目在厂区内部设置运营期事故应急小组，负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故应急小组下设有救援组、紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。 7.1.4分析结论 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目. 建设地点; 湖南省辰溪产业开发区. 地理坐标; 东经110°15'8.193"，北纬27°53'12.051". 主要危险物质及分布; 润滑油仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 意外火灾则会造成二次环境污染。. 风险防范措施要求; 各项环境风险防控和应急措施要求；常见事故防范措施及应急处理。按照“7.1.2环境风险分析及相关防范措施”执行；并做好危废间的防渗处理。. 项目相关信息及评价说明：怀化市金庭建材贸易有限公司新建石材加工生产线项目位于湖南省辰溪产业开发区，涉及风险物质为润滑油，风险评价等级为“简单分析”。. 综上所述，建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 7、环保投资估算 本项目环保总投资估算为161万元，占项目总投资4800万元的3.35%，针对该项目的污染特点，本报告提出了相应的治理措施，各项措施实施所需经费详见表4-16。 表4-16 工程环保投资一览表（单位：万元） 序号; 治理项目; 措施内容; 投资; 备注. 1; 噪声治理; 设备减振降噪、隔声; 8; 新建. 设全封闭厂房，厂房隔声; 15; 新建. 2; 废水治理; 生产废水; 500m3沉淀池、100m3清水池、絮凝剂; 30; 新建. 1个50m3初期雨水收集池，雨水导排沟; 8; 新建. 生活污水; 自建长约30m的连接园区污水管网的污水管道; 1; 新建. 1个1m3隔油池，2个10m3化粪池，; /; 依托. 3; 固体废物; 设置垃圾桶; 1; 新建. 60m3一般固废暂存间，顶部加盖，底部硬化防渗处理; 8; 新建. 5m2危废暂存间; 4; 新建. 4; 废气治理; 在鄂破机、圆锥破碎机、冲击破碎机处分别设置3套多点喷淋设备; 11; 新建. 对生产线破碎加工区、皮带运输等区域实现厂房全封闭，设在封闭式运输皮带; 20; 新建. 生产区设置1台雾炮机，成品区设置2台雾炮机洒水降尘，总共3台雾炮机; 4; 新建. 原料堆场、成品堆场设置半封闭厂棚（三面围挡，顶部加盖）; 15; 新建. 厂区地面道路硬化; 30; 新建. 食堂设置油烟净化器; 1; 新建. 5; 环境风险; 设置20立方的事故应急池; 5; 新建. 合计; /; /; 161; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加工粉尘 | 粉尘 | 湿法制砂，在鄂破机、圆锥破碎机、冲击破碎机处设置3套多点喷淋装置；对生产线破碎加工区、皮带运输等区域实现厂房全封闭，并在车间外设置1台雾炮机进行洒水降尘，设置封闭式运输皮带；场地路面进行硬化处理；定期人工清扫粉尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准 |
|  | 堆场、装卸 | 粉尘 | 原料堆场、成品堆场设置半封闭厂棚（三面围挡，顶部加盖）；成品堆场分别设置2台雾炮机备进行洒水降尘，成品堆场路面硬化处理；定期人工清扫粉尘 |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 要求地面硬化，对厂区道路地面进行定时清扫洒水。项目运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布 |  |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 烟油净化器处理 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准 |
| 水环境 | 生活废水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 经隔油池、化粪池收集处理后，排入园区污水处理厂，自建长约30m的连接园区污水管网的污水管道 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 洗砂废水通过总容积为500立方的三级沉淀池沉淀处理后，设置1个100立方的清水池，沉淀后的清水回用于生产 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS等 | 雨污分流；通过一个50立方初期雨水收集池沉淀处理后回用于洒水降尘 | 不外排 |
| 声环境 | 破碎机、振动筛等 | 等效 A 声级 | 合理设置厂房和设备的位置，采取隔声减震措施，生产厂房密闭 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，运至园区垃圾中转站； 一般工业固体废物：人工清扫粉尘和压滤机产生的泥饼收集后可外售给周边砖厂；设置一个60m3的一般固废暂存间，顶部加盖，底部硬化防渗处理； 危险废物：废含油抹布、废润滑油桶属于危险废物，由5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区地面进行水泥硬化，危废暂存间按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置一个20立方事故应急池 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目运营前，按要求办理排污许可证（简化管理），按相关要求编制应急预案；运营期间做好环境管理台账记录。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策，选址可行。运营期产生一定量的“三废”和噪声污染，经采取一系列环保治理措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在认真落实本报告中提出的各项环保治理措施，排污水平保证达到环保“三同时”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 2、建议 （1）进一步加强对员工的环境保护教育，组织员工环保知识培训和技术培训，提高员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，把环境保护落实到每个员工。 （2）严格执行“三同时”制度，加强环保设施的运行管理、维护，确保各类污染物达标排放。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 22.948t/a |  | 22.948t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / |  |
|  | BOD5 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | SS |  |  |  | / |  | / |  |
|  | NH3-N |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业固体废物 | 人工清扫粉尘 |  |  |  | 1868.421t/a |  | 1868.421t/a |  |
|  | 压滤机产生的泥饼 |  |  |  | 437.5t/a |  | 437.5t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.010t/a |  | 0.010t/a |  |
|  | 废含油抹布 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①